ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ -ի բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման     ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ |  | մատակարարման |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |  |
| 1 | 33191190/1 | Պատգարակ բազմաֆունկցիոնալ+C3:C4 | Պատգարակ հիվանդի տեղափոխման համար։ Չափսեր՝ 1900*640*550*850մմ, թիկնակի կարգավորում: 0-70°(+-10° ): Բարձրությունը կառավարվող ճախարակային համակարգի միջոցով 1 հավաքածու:Թիկնակի գազային զսպանակ 1հատ:Կողային բազրիքներ-հիդրավլիկ 1 հավաքածու: Անիվների կենտրոնական արգելակով 4հատ: ՈՒղորդող անիվ 1հատ:Ինֆուզիոն ձողերի հարդակներ 2 հատ: Ինֆուզիոն ձող 1հավաքածու: Թթվածնի բալոնի բռնակ 1 հատ: Կենտրոնական արգելակային համակարգ 1 հավաքածու: Տեղափոխման ներքնակ 1 հատ: Ուղղորդող ոտնակ 2 հատ: | հատ |  | 7 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 2 | 33181190/2 | Դեֆիբրիլյատոր | Դեֆիբրիլյատոր / Հիվանդի մոնիտոր 1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը պետք է լինի մուլտիֆունկցիոնալ դեֆիբրիլյատոր / հիվանդի մոնիտոր, նախատեսված նախահիվանդանոցային և հիվանդանոցային կիրառման համար 2. Պետք է ապահովի մոնիտորինգ, ձեռքով դեֆիբրիլյացիա, AED ռեժիմ, սինխրոն կարդիովերսիա և ոչ ինվազիվ պեյսինգ 3. Սարքը պետք է համապատասխանի EN/IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4 ստանդարտներին 4. Պետք է համապատասխանի AHA և ERC ուղեցույցներին (ոչ պակաս քան 2020–2021 թթ.) 2. Ֆիզիկական և շրջակա միջավայրի պահանջներ 1. Չափերը՝ մոտ 285 × 170 × 265 մմ (առանց արտաքին paddle-ների) 2. Քաշը՝ ոչ ավելի քան 4.5 կգ (մարտկոցով) 3. Ջրապաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան IPX5 4. Փոշուց պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան IP5X 5. Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C – +55°C 6. Պահպանման ջերմաստիճան՝ -40°C – +75°C 7. Խոնավություն՝ 5–95 % (ոչ կոնդենսացվող) 8. Բարձրություն՝ -382 մ-ից մինչև +4575 մ 9. Պետք է դիմակայի՝ հարվածներին թրթռումներին թափումներին (ազատ անկում՝ 0.75 մ, 6 մակերես) 3. Էկրան 1. Տեսակ՝ գունավոր LCD, հպումային, պաշտպանված կոփված ապակով 2. Չափը՝ ոչ պակաս քան 8 դյույմ 3. Լուծաչափություն՝ ոչ պակաս քան 1024 × 768 պիքսել 4. Ցուցադրվող ալիքներ՝ մինչև 5 ալիք 5. ԷՍԳ ալիքների դիտման ժամանակ՝ ոչ պակաս քան 36 վրկ 6. Սվիպ արագություն՝ ԷՍԳ / SpO₂՝ 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ RESP / CO₂՝ 3, 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ 7. Ֆունկցիաներ՝ Ալիքի սառեցում (Freeze) Screenshot Բարձր կոնտրաստ ռեժիմ Ավտոմատ պայծառություն Gesture control 4. Սնուցում 4.1 AC սնուցում 1. Մուտքային լարում՝ 100–240 Վ AC 2. Հաճախականություն՝ 50/60 Հց 3. Մուտքային հոսանք՝ մոտ 0.8–1.8 Ա 4.2 DC սնուցում (ինվերտորով) 1. Մուտքային լարում՝ 12 Վ DC 2. Ելքային լարում՝ 230 Վ AC 3. Ելքային հզորություն՝ մոտ 150 Վտ 5. Մարտկոց 1. Տեսակ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային 2. Տարողություն՝ ոչ պակաս քան 4500 mAh 3. Քանակ՝ 1 մարտկոց 4. Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤3 ժամ մինչև 100 %՝ ≤4 ժամ (անջատված սարքով) 5. Լիցքի ինդիկատոր՝ LED, ոչ պակաս քան 5 սեգմենտ 6. Ինքնավար աշխատանք (նոր մարտկոցով)՝ Մոնիտորինգ՝ ոչ պակաս քան 6.5 ժամ Դեֆիբրիլյացիա՝ ≥220 շոկ (360 Ջ) Պեյսինգ՝ ≥4.5 ժամ 6. Տպիչ (Recorder) 1. Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային 2. Ալիքների քանակ՝ մինչև 3 ալիք 3. Արագություն՝ 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ 4. Թղթի լայնություն՝ 50 մմ 5. Ավտոմատ գրանցում՝ նշված իրադարձություններ լիցքավորում շոկ ալարմ ինքնաթեստ 7. Տվյալների պահպանում և փոխանցում 1. Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 4 ԳԲ 2. Իրադարձություններ՝ մինչև 1000 դեպք մեկ հիվանդի համար 3. Ալիքների պահպանում՝ մինչև 120 ժամ շարունակական ԷՍԳ 4. Տաբուլյար տրենդներ՝ ≥200 ժամ (1 րոպե լուծաչափ) 5. Ձայնային գրանցում՝ ոչ պակաս քան 8 ժամ 6. Տվյալների արտահանում՝ USB կրիչով 8. Դեֆիբրիլյատոր 1. Ալիքաձև՝ երկփուլ, truncated exponential, իմպեդանսի կոմպենսացիայով 2. Էներգիայի ճշգրտություն՝ ±2 Ջ կամ ±10 % 3. Միացման ժամանակ՝ ≤2 վրկ 4. Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤3 վրկ (200 Ջ) ≤7 վրկ (360 Ջ) 5. ԷՍԳ վերականգնում՝ ≤2.5 վրկ 6. Շոկի տրամադրում՝ պադ-էլեկտրոդներով կամ paddle-ներով 7. Հիվանդի իմպեդանս՝ 25–300 Ω Ձեռքով ռեժիմ Էներգիա՝ 1-ից մինչև 360 Ջ (քայլերով) Սինխրոն կարդիովերսիա Էներգիայի փոխանցում՝ ≤60 մվ QRS պիկից AED ռեժիմ 1. Կարգավորվող էներգիա՝ մեծահասակ՝ 100–360 Ջ մանկական՝ 10–200 Ջ 2. Շոկերի քանակ՝ 1–3 (կարգավորվող) 3. Ռիթմի անալիզ → լիցքավորում՝ ≤10 վրկ (սկզբնական) 9. Ոչ ինվազիվ պեյսինգ 1. Ալիքաձև՝ մոնոֆազ քառակուսի իմպուլս 2. Իմպուլսի լայնություն՝ 20 կամ 40 մվ (±5 %) 3. Ռեժիմներ՝ Demand / Fixed 4. Հաճախականություն՝ 30–210 պուլս/րոպե 5. Ելքային հոսանք՝ 0–200 մԱ 6. 4:1 pacing ռեժիմ՝ այո 10. ԷՍԳ 1. Ալիքներ՝ 3 և 5 լիդ 2. Լիդերի ընտրություն՝ 3 լիդ՝ I, II, III 5 լիդ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3. Սրտի հաճախություն՝ մեծահասակ՝ 15–300 bpm մանկական / նեոնատալ՝ 15–350 bpm 4. Arrhythmia, ալարմներ, ST/QT մոնիտորինգ՝ այո 11. Շնչառություն (RESP) 1. Մեթոդ՝ տրանսթորակալ իմպեդանս 2. Միջակայք՝ 0–200 շնչ/րոպե 12. SpO₂ 1. Չափման միջակայք՝ 0–100 % 2. Լուծաչափություն՝ 1 % 3. Զարկերի միջակայք՝ 20–300 bpm 4. Համատեղելիություն՝ տարբեր SpO₂ տեխնոլոգիաներով 13. NIBP 1. Ռեժիմներ՝ Manual, Auto, STAT, Sequence 2. Ճնշման միջակայք՝ 0–300 mmHg 3. Ցուցադրում՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին 14. CO₂ 1. Տեսակ՝ Sidestream 2. Չափման միջակայք՝ 0–150 mmHg 3. Շնչառական հաճախություն՝ 0–150 rpm 15. CPR feedback 1. Չափվող պարամետրեր՝ սեղմման խորություն և հաճախություն ռիկոիլ CCF, CQI 2. CPR մետրոնոմ և countdown՝ այո | հատ |  | 1 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 3 | 33111410/2 | ԷՍԳ սարք | 1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը պետք է լինի 12-ալիք էլեկտրասրտագրիչ, նախատեսված մեծահասակների և երեխաների համար 2. Պետք է ապահովի 12-ալիք հանգստյան ԷՍԳ-ի գրանցում, ցուցադրում և տպում 3. Սարքը պետք է համապատասխանի IEC 60601-2-25 ստանդարտի պահանջներին 2. Ֆիզիկական բնութագրեր 1. Բարձրությունը՝ ոչ ավելի քան 153 մմ 2. Լայնությունը՝ ոչ ավելի քան 395 մմ 3. Երկարությունը՝ ոչ ավելի քան 315 մմ 4. Քաշը՝ ոչ ավելի քան 5․8 կգ 3. Չափման և ազդանշանի մշակման պարամետրեր 1. Հաճախականության միջակայք՝ ոչ պակաս քան 0.01 – 350 Հց 2. ԷՍԳ նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 64 000 նմուշ/վրկ (A/D) 3. Սրտախթանիչի (Pacemaker) նմուշառման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 96 000 նմուշ/վրկ (A/D) 4. Ընդհանուր ռեժիմի խոչընդոտման գործակից (CMRR)՝ ոչ պակաս քան 140 դԲ (AC ֆիլտր միացված) ոչ պակաս քան 123 դԲ (AC ֆիլտր անջատված) 5. Ժամանակի հաստատուն՝ ոչ ավելի քան 3.2 վրկ 6. A/D փոխարկիչ՝ 24-բիթանոց 7. Լուծաչափություն (A/D resolution)՝ մոտ 0.1192 μV/LSB 8. Մուտքային դիմադրություն՝ ոչ պակաս քան 100 ՄΩ (10 Հց) 4. Ցուցադրման և զգայունության կարգավորումներ 1. Ցուցադրման զգայունության ռեժիմներ՝ Auto, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 մմ/մՎ (±5 %) 2. Էլեկտրոդների օֆսեթ լարման հանդուրժողականություն՝ ±900 մՎ (±5 %) 3. Նվազագույն չափելի ազդանշան՝ ոչ ավելի քան 20 μV p-p (10 Հց) 4. Կալիբրացիոն ազդանշան՝ 1 մՎ ±1 % 5. Խանգարման մակարդակ՝ ոչ ավելի քան 12.5 μV (p-p) 5. Ֆիլտրներ 1. Բազային գծի ֆիլտր՝ 0.01 Հց, 0.05 Հց, 0.56 Հց 2. Մկանային աղմուկի (EMG) ֆիլտր՝ 20 Հց, 35 Հց, անջատված 3. Ցածր անցման ֆիլտր՝ 150 Հց, 270 Հց, 350 Հց 4. Ցանցային խոչընդոտման ֆիլտր (Notch)՝ 50 Հց, 60 Հց, անջատված 5. Ցանցային խանգարումների ճնշում՝ ոչ պակաս քան 20 դԲ 6. Անվտանգություն և պաշտպանություն 1. Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն՝ մինչև 5000 Վ (360 Ջ) առանց տվյալների կորստի 2. Բազային գծի վերականգնում դեֆիբրիլյացիայից հետո՝ ոչ ավելի քան 2․5 վրկ 3. Էլեկտրոդների պոլարիզացիայի վերականգնում՝ ոչ ավելի քան 10 վրկ 4. Դեֆիբրիլյացիայի էներգիայի կլանում՝ ոչ ավելի քան 10 % (100 Ω բեռ) 5. AC գերբեռնվածության պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան 10 վրկ 7. Սրտախթանիչի (Pacemaker) ճանաչում 1. Ամպլիտուդ՝ ±500 μV – ±700 մՎ 2. Իմպուլսի լայնություն՝ 30 μվ – 2 մվ 8. Սրտի հաճախության չափում 1. Չափման միջակայք՝ 30 – 300 զարկ/րոպե 2. Ճշգրտություն՝ ±1 % կամ ±1 զարկ/րոպե (մեծ արժեքը) 3. Լուծաչափություն՝ 1 զարկ/րոպե 9. Էկրան 1. Տեսակ՝ Capacitive, multi-point color touchscreen 2. Չափը՝ ոչ պակաս քան 12․1 դյույմ 3. Լուծաչափություն՝ ոչ պակաս քան 1280 × 800 պիքսել 4. Ցուցադրվող տվյալներ՝ Հիվանդի ID, անուն, սեռ, տարիք Սրտի հաճախություն Սրտախթանիչի ինդիկացիա Զգուշացումներ և հաղորդագրություններ Ժամանակ, մարտկոցի լիցք Ալիքաձևեր, արագություն, ուժեղացում 10. Սնուցում 1. Սնուցում՝ AC ցանցից կամ մարտկոցից 2. Մուտքային լարում՝ 100–240 Վ AC ±10 % 3. Հաճախականություն՝ 50/60 Հց 11. Մարտկոց 1. Տեսակ՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային 2. Տարողություն՝ ոչ պակաս քան 5600 mAh 3. Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤3․5 ժամ մինչև 100 %՝ ≤4 ժամ (անջատված սարքով) 4. Ինքնավար աշխատանք՝ ոչ պակաս քան 500 ավտոմատ ԷՍԳ հաշվետվություն, կամ ≥1 ժամ շարունակական տպումով, կամ ≥8 ժամ առանց թղթի գրանցում 12. Տպիչ 1. Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային տպիչ 2. Թղթի արագություն՝ 5, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ (±5 %) 3. Տպման լուծաչափություն՝ Հորիզոնական՝ 40 կետ/մմ Ուղղահայաց՝ 8 կետ/մմ 4. Թուղթ՝ Thermal Z-fold A4 paper (210 մմ x 295 մմ) US Letter 8.5x11 in (215 մմ x 280 մմ) 13. Ծրագրային ապահովում և հիշողություն 1. 12-ալիք ԷՍԳ ավտոմատ վերլուծություն և ինտերպրետացիա 2. Հանգստյան ԷՍԳ ռեժիմ՝ 10 վրկ գրանցմամբ և տպումով 3. Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 1200 ԷՍԳ | հատ |  | 3 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 4 | 33191560/2 | Արհեստական շնչառության սարք | 1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը պետք է լինի բազմաֆունկցիոնալ թոքերի արհեստական շնչառության սարք, նախատեսված մեծահասակների, մանկական և նեոնատալ հիվանդների համար 2. Սարքը պետք է կիրառելի լինի վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի, վիրահատարանների և շտապ օգնության պայմաններում 3. Պետք է ապահովի ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլյացիա, ինչպես նաև CPR աջակցում 2. Ֆիզիկական բնութագրեր 1. Չափեր (առանց սայլակի)՝ մոտ 354 × 315 × 255 մմ 2. Չափեր (սայլակով)՝ մոտ 1365 × 526 × 544 մմ 3. Քաշ (առանց սայլակի)՝ մոտ 10 կգ 4. Քաշ (սայլակով)՝ մոտ 30 կգ 5. Սարքը պետք է լինի շարժական սայլակով, հարմար ինտենսիվ միջավայրի համար 3. Էկրան և ինտերֆեյս 1. Էկրան՝ ոչ պակաս քան 12.1 դյույմ, գունավոր, հպումային TFT matrix 2. Էկրանի լուծաչափություն՝ ոչ պակաս քան 1280 × 800 պիքսել 3. Պայծառության կարգավորում՝ կարգավորվող, հարմար տարբեր լուսավորության պայմաններում 4. Օգտագործողի ինտերֆեյսը պետք է ապահովի արագ մուտք դեպի ռեժիմներ և պարամետրեր 4. Հաղորդակցման և միացման հնարավորություններ 1. RS-232 ինտերֆեյս 2. Nurse call միացում 3. VGA վիդեո ելք 4. USB պորտեր 5. Ethernet (ցանցային) միացում 5. Հիվանդների տեսակներ Սարքը պետք է ապահովի աշխատանք հետևյալ խմբերի համար․ Մեծահասակ Մանկական Նեոնատալ 6. Վենտիլյացիոն ռեժիմներ Սարքը պետք է աջակցի առնվազն հետևյալ ռեժիմները․ 1. Volume Controlled Ventilation (V-A/C) 2. Pressure Controlled Ventilation (P-A/C) 3. Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (V-SIMV, P-SIMV) 4. Pressure Support Ventilation (PSV) 5. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 6. Dual Level Ventilation 7. Pressure Regulated Volume Control (PRVC) 8. Adaptive Minute Ventilation (AMV) 9. Non-invasive Ventilation (NIV) 10. Apnea Ventilation 11. Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) ռեժիմ 7. Կառավարվող պարամետրեր 1. Թթվածնի կոնցենտրացիա (FiO₂)՝ 21–100 % 2. Տիդալ ծավալ (VT)՝ Մեծահասակ՝ 100–2000 մլ Մանկական՝ 20–300 մլ Նեոնատալ՝ 2–100 մլ 3. Շնչառության հաճախություն՝ Մեծահասակ / մանկական՝ 1–100 շնչ/րոպե Նեոնատալ՝ 1–150 շնչ/րոպե 4. I:E հարաբերակցություն՝ 1:10 – 4:1 5. Շնչառության ժամանակ (Tinsp)՝ 0.10 – 10.00 վրկ 8. Ճնշման և հոսքի պարամետրեր 1. Peak inspiratory pressure (Ppeak) 2. Plateau pressure (Pplat) 3. Mean airway pressure (Pmean) 4. PEEP՝ 0 – 50 սմ H₂O 5. Inspiratory pressure support՝ մինչև 80 սմ H₂O 6. Flow trigger՝ մեծահասակ/մանկական 0.5 – 20 լ/րոպե, նեոնատալ 0.1 – 5.0 լ/րոպե 9. Ինտելեկտուալ ֆունկցիաներ 1. IntelliCycle տեխնոլոգիա՝ ավտոմատ պարամետրերի ադապտացիայով 2. Ավտոմատ շնչառության փուլերի կառավարում (trigger, slope, expiration) 3. Ավտոմատ խողովակի դիմադրության կոմպենսացիա (ATRC) 4. Ավտոմատ արտաշնչման կոմպենսացիա 10. Մոնիտորինգի պարամետրեր 1. Ճնշումներ՝ Ppeak, Pplat, Pmean 2. Ծավալներ՝ TVi, TVe, MV 3. Շնչառության հաճախություն 4. Compliance և Resistance 5. Leak տոկոս 6. RSBI, WOB 7. FiO₂ 8. CO₂ և SpO₂ (մոդուլներով) 11. Ալիքներ և լուպեր 1. Ալիքներ՝ Pressure–Time Flow–Time Volume–Time CO₂–Time 2. Լուպեր՝ Pressure–Volume Flow–Volume Pressure–Flow 12. Ալարմային համակարգ 1. Ալարմներ՝ ծավալի, ճնշման, հաճախության, FiO₂, ապնոեի համար 2. Բարձր և ցածր սահմանների ճկուն կարգավորում 3. Տեսողական և ձայնային ալարմներ 4. Նեոնատալ, մանկական և մեծահասակ պրոֆիլների համար տարբեր շեմեր 13. Կապնոգրաֆիա (CO₂) 1. Sidestream CO₂ մոդուլ 2. Mainstream CO₂ մոդուլ 3. Չափման միջակայք՝ 0–150 mmHg 4. awRR չափում՝ 0–150 շնչ/րոպե 14. Զարկային օքսիմետրիա (SpO₂) 1. SpO₂ չափման միջակայք՝ 0–100 % 2. Զարկերի հաճախություն (PR) 3. Պերֆուզիոն ինդեքս (PI) 15. Տվյալների պահպանում և վերլուծություն 1. Թրենդների պահպանում՝ մինչև 72 ժամ 2. Իրադարձությունների գրանցում՝ առնվազն 5000 դեպք 3. Վենտիլյացիոն պարամետրերի պատմություն 4. Ալարմների և գործողությունների լոգ 16. Աշխատանքային պայմաններ 1. Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5 – 40 °C 2. Պահպանման ջերմաստիճան՝ -20 – +60 °C 3. Խոնավություն՝ 10 – 95 % 4. Մթնոլորտային ճնշում՝ 62 – 106 kPa 17. Գազի մատակարարում 1. Թթվածնի մատակարարում՝ կենտրոնական O₂ 2. Գազի ճնշում՝ 280 – 600 kPa 3. Ներկառուցված օդային բլոուեր՝ առավելագույն հոսք՝ ≥210 լ/րոպե (BTPS) | հատ |  | 1 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 5 | 33141174/5 | Միզածորանային ստենտ | Կազմված է երկու ծայրը բաց ստենտից( 5Fr, 6Fr,7Fr,8Fr հաստությամբ և 28 սմ երկարությամբ) նիտրինոլային ուղորդիչից (0,0032 և 0,0035 հաստությամբ 150սմ երկարությամբ ) թելից ր փականից: Պատրաստված է պոլիուրետանից: | հատ |  | 50 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 6 | 33141174/8 | Ցիստոստոմայի հավաքածու | Հավաքածուն նախատեսված է վերցայլային շրջանից միզապարկի տևական դրեննավորման համար: Հավաքածուն կազված է ցիստոստոմիկ մետաղական ճեղքվող կանյուլյայից կամ մետաղական ուղղորդիչով, ցիտոստոմիկ երկճյուղ կաթետրից 14Fr,16Fr չափսերի փչվող բալոնով: | հատ |  | 10 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 7 | 33141174/7 | Տրանս-ուրետրալի տուրի սիստեմա | Մեկանգամյա օգտագործման,նախատեսված է տրանսուրետրալ ռեզեկցիաների ժամանակ իրիգացիոն հեղուկը ռեզեկտոսկոպին միացնելու համար: Կազմված է երկու բերող խողովակներից,որոնք միանալով վերածվում են մեկ վերջնական ելքի խողովակի: | հատ |  | 5 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 8 | 33141174/8 | Նեֆրոստոմայի հավաքածու | Հավաքածուն նախատեսված է երիկամի միջմաշկային դրենավորման համար: Բաղկացած է միջմաշկային երիկամային խողովակից,հիդրոֆիլիկ ծածկույթով կաթետրից,պունկցիոն ասեղից,միացուցիչ խողովակից,սկալպելից,ֆասցիալ դիլիատորներից,Չափսերը՝ 10,12,14Fr: Պատրաստված է պոլիուրետանից: | հատ |  | 15 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 9 | 33141174/9 | Ուղղորդիչ միզածորանային նիտինոլային | նիտինոլային ծածկույթով ուղղորդիչ 0,035 տրամագծով,երկարությունը՝ 150սմ,որն օգտագործվում է միզածորանի ստենտավորումների,նեֆրոստոմաների դեպքում: Ծայրը՝ փափուկ է ճկուն,որի շնորհիվ կատարվում է անվտանգ գործողություն:Միանվագ օգտագործման համար: | հատ |  | 10 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 10 | 33161230/1 | վիրաբուժական լազեր/ Քարափշրման/ | Ուռոլոգիական վիրաբուժությունում կիրառման համար՝ հոլմիում տեսակի լազերային համակարգ, Սարքավորումը նախատեսված է քարափշրման և ուրետրալ ստրիկտուրաների համար Սարքավորումը պետք է կիրառելի լինի ցանկացած տեսակի քարերի հեռացման համար, ․ Հզորությունը՝ 35 վատտ, ․ Հաճախականությունը՝ 3-30Հց, ․ Ալիքի երկարությունը՝ 2100 Նմ +/- 20ն/մ, ․ Լազերային ճառագայթի ռեժիմ - Իմպուլսային ալիք (pw), ․ Իմպուլսի տևողությունը – 95 - 1900 μs, ․ Մեկ իմպուլսի ծախսվող էներգիա 0,2 – 8 Ջ տիրույթում, ․ Սենսորային LCD մոնիտոր, 7” ․ Լազերային մանրաթելի աշխատանքային կարգավորիչ դիտակ, ․ Ոտքի անչատիչ, ․ Բազմակի օգտագործման մանրաթելերի խնամքի և սպասարկման հավաքածու ․ Հաճախականության և էներգիայի բազմակի համակցությունների ընտրության հնարավորություն, ․ Սարքավորումը ունի հնարավորություն միացնելու երկար մանրաթել (առնվազն 4,5 մ) լեղուղիների քարերի մասնատման համար, ․ Սարքավորումը չունի սահմանափակում՝ մանրաթելերը սահմանափակ քանակով օգտագործելու համար, ․ Օպտիմիզացված փոշիացում և մասնատում, ․ Սարքավորման հեռակա սպասարկման հնարավորություն, ․ Հովացումը՝ ներքին, ջրային հովացում ․ Սարքավորումը կիրառելի է նաև գինեկոլոգիայում, ՔԿԱ, վիրաբուժություն ոլորտներում Կոմպլեկտը ներառում է 4 ֆայբեր։ Առաջարկը ներառում է նաև հետևյալ մանրաթելերը՝ Bare Fiber R 2.1 272- 4 հատ Bare Fiber R 2.1 550- 1 հատ | հատ |  | 1 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 11 | 33141174/10 | Ուրեթերոռենոսկոպի հավաքածու | Ուրեթերոռենոսկոպի հավաքածուն բաղկացած է․ Ուրեթերոռենոսկոպից- 1 հատ, որի լուսային համակարգը պետք է ըստ Մարբերգերի լինի պատրաստված լուսային մանրաթելերից, պետք է նաև նախատեսված լազերային քարափշրման համար, 12° դիտման անկյունով, 8/9․8ֆր տրամագծով։ Աշխատանքային երկարությունը առնվազն 430մմ, կիսաճկուն։ Աշխատանքային խողովակներ՝ ոչ պակաս քան 1 x 5 (2 x 3)ֆր, ատրավմատիկ դիստալ բութ ծայրամաս։ Գործիքի ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 563մմ։ Թեթև քաշային ոչ մետաղական բռնակ ուրեթերոռենոսկոպի համար- 1 հատ, որը նախատեսված է ուրեթերորենոսկոպով առավել կառավերելի գործողություներ կատարելու համար։ Ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 67մմ Գույնը՝ սև Ունիվերսալ հերմետիկ փական 1–6 ֆր -1 փաթեթ, որը նախատեսված է 1–6 ֆր տրամաչափ ունեցող գործիքների ներմուծման համար։ Փաթեթավորում՝ 5 հատ, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման Թաղանթ Ø 7.5 մմ- 1 հատ, Սիլիկոնե թաղանթ, դեղին, նախատեսված 1–5 մմ գործիքների համար, երկարություն՝ առնվազն 2 մմ, բազմակի օգտագործման Oպտիկամանրաթելային Լույսի մալուխ-1 հատ, որի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 180 սմ, իսկ մանրաթելերի տրամագիծը՝ առնվազն 2.5 մմ Աքցան կիսաճկուն-1 հատ, Աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ առնվազն 5 մմ։ Աշխատանքային երկրարությունը կազմում է առնվազն 550 մմ։ Պետք է ունենա հատուկ հարմարավետ արագ մեխանիզմով գործիքային մասից մեկ քլիքով անջատվող թեթև քաշային չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բռնակ, որի փակման մեխանիզմը լինի «զսպանակային տիպի», որի քաշը ոչ ավել, քան 150գ։ Բրանշերը բազմաթիվ ուղղահայաց ատամիկներով։ Աքցան կիսաճկուն-1 հատ, Աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ առնվազն 5 մմ։ Աշխատանքային երկրարությունը կազմում է առնվազն 550 մմ։ Պետք է ունենա հատուկ հարմարավետ արագ մեխանիզմով գործիքային մասից մեկ քլիքով անջատվող թեթև քաշային չժանգոտվող պողպատից պատրաստված բռնակ, որի փակման մեխանիզմը լինի «զսպանակային տիպի», որի քաշը ոչ ավել, քան 150գ։ Բրանշերը սրածայր եզրային ատամիկով՝ յուրաքանչյուր բրանշի վրա։ Ցանցավոր զամբյուղ -1հատ: Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ցանցավոր զամբյուղ՝ նախատեսված ուրեթերոռենոսկոպի և ռեզեկտոսկոպի գործիքների և օպտիկայի պահպանման ախտահնման և անվնաս տեղափոխման համար: Ուշադրություն. Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից ավտորիզացիոն նամակի առկայություն, ինչպես նաև երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության վկայականի առկայությունը: Հավաքը պետք է լինի ՝ Richard Wolf, Storz, Olympus ։ CE, ISO13485 որակի վկայականներ, Գործիքակազմը պետք է լինի մեկ միասնական արտադրողից | հատ |  | 1 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |
| 12 | 33121242/1 | անալիզատոր/Գազային ստերիլիզատոր/ | 1.Հարմար և հեշտ օգտագործում 2.Մեծ ծավալի կիրառություն 3.Ցածր գազի ծախս․ սպառում է 4.10 անգամ պակաս գազ՝ համեմատած համարժեք համակարգերի հետ 5.Շրջակա միջավայրի աղտոտումը նվազագույնի է հասցված՝ ցածր գազի սպառման շնորհիվ 6.Բացասական ճնշում 7.Միկրոհամակարգչային կառավարման համակարգ 8.Ստերիլիզացիայից հետո օդափոխությունը կատարվում է նույն խցիկում 9.Էթիլենօքսիդի մնացորդների 100% հեռացում՝ վակուումային պոմպի համակարգի միջոցով Ապրանքներ, որոնք կարելի է ստերիլիզացնել 37°C–54°C միջակայքում ZEOSS սերիայի EO նոր սերնդի գազային դիֆուզիայի համակարգով․ 1.Ջերմակայուն և ոչ ջերմակայուն բոլոր նյութերը 2.Պլաստիկ նյութեր 3.Ռետինե նյութեր 4.Մետաղներ 5.Մեխանիկական և էլեկտրամեխանիկական մասեր 6.Բժշկական նյութեր 7.Լաբորատոր նյութեր 8.Լապարոսկոպիկ սարքավորումներ 9.Էնդոսկոպիկ սարքավորումներ Ստերիլիզացիայի տևողություն Ստանդարտ ծրագիր՝ 8 ժամ (54°C ռեժիմում) Դիմադրությունը, օդափոխիչը և վակուումի վիճակը վերահսկվում են LED ցուցիչներով Ներքին չափեր (մմ) Լայնություն՝ 370 Խորություն՝ 1304 Բարձրություն՝ 367 Արտաքին չափեր (մմ) Լայնություն՝ 458 Խորություն՝ 1419 Բարձրություն՝ 702 Հզորություն՝ 1000 Վտ Լարում՝ 220V Հոսանքի ուժ՝ 5 Ա Ստերիլիզացման ծավալ՝ 178 լ Ստերիլիզացիոն պարկերի քանակ՝ 1 Պարկի չափ՝ 55×125 Մաքուր քաշ՝ 65 կգ | Հատ |  | 1 |  |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 |  | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացույցային օր հետո Պատվիրատուի պատվերը ստանալուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացում |

Բոլոր ապրանքների մասով պարտադիր  2 տարի երաշխքային ժամկետ։

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով

- *ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:

- * բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

- ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,

- բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

- գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

**Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПОКУПКА ГРАФИК

«Ереван» и научно-медицинской Центр в ЗАО на медицинское оборудование, приобретения драм

| Продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | единица измерения | единиц цена/amd | Общее количество | общая цена/amd |  | поставок в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Период*** |  |
| 1 | 33191190 | Старик многофункционального+C3:C4 | Старик перевода пациента на месте. Размеры изделия 1900*640*550*мм, привод наклона: 0-70°(+-10° ): Высота управляемых парка системе через 1 коллекция:Привод газа пружина 1шт:Боковые перила-гидравлическая 1 коллекция: Колеса центральный река а: Около колеса 1шт:Инфузии телефонов арки 2 шт: Инфузии одежда аваков: Кислорода баллона краски 1 шт: Центральный тормозная система 1 коллекция: Транспортировки матрас 1 шт: Наставничество педаль 2 шт: | шт |  | 7 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 2 | 33181190 | Дефибрилляторы | Дефибрилляторы / монитор Пациента 1. Общие требования 1. Устройство должно быть мультискрин новорожденных / монитор пациента, предусмотренных догоспитальном и больничных применения 2. Должны обеспечить мониторинг, ручной дефибриллятор, AED режим, синхронизированный кариеса и неинвазивный песни 3. Устройство должно соответствовать требованиям EN/IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4 стандартам 4. Должен соответствовать АГА и ЕРК руководящими принципами (не менее чем на 2020-2021 гг.) 2. Физический и окружающей среды требования: 1. Размеры-около 285 × 170 × 265 мм (без внешней paddle-ов) 2. Вес не более 4,5 кг (с аккумулятором) 3. Драматургов не менее чем IPX5 4. Защита от пыли-не менее чем IP5X 5. Рабочая температура для -20°C – +55°C 6. Для хранения температура для -40°C – +75°C 7. Влажность для 5-95 % (без конденсатора) 8. Высота: -382 м до +4575 м 9. Чтобы противостоять воздушные удары троем теперь (бесплатно спад 0.75 м, 6 площадь) 3. Экран 1. Тип: цветной ЖК-дисплей, программы, защищен опытный псков 2. Размер-не меньше чем 8 дюймов 3. Ломоносов-не менее чем 1024 × 768 пикселей, 4. Дисплей волны до 5 волна 5. ЭКГ волн во время просмотра не менее чем 36 сек 6. Сип скорость для ЭКГ / SpO₂ для 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек РЕСП / CO₂՝ 3, 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек 7. Функции Канала охлаждение (Замораживание) Screenshot Высокой контрастности режим - Автоматическая яркость Gesture control 4. Питание 4.1 AC питание 1. Входное напряжение 100-240 ВТ ПЕРЕМЕННОГО тока 2. Частота: 50/60 Гц 3. Входящий поток около 0.8–1.8 A DC 4.2 питание (инвертор) 1. Входное напряжение 12 В. ПОСТОЯННОГО тока 2. Выходное напряжение 230 В. ПЕРЕМЕННОГО тока 3. Выходная мощность около 150 Вт 5. Аккумулятор 1. Тип: перезаряжаемая литий-ионных 2. Емкость не менее 4500 мач 3. Количество для 1 батареи 4. Зарядки время до 90 % для ≤3 часа до 100 % с ≤4 часа (аппарате выключен) 5. Индикатор заряда LED, не менее чем на 5 сегмент 6. Автономная работа (новый аккумулятор) для Мониторинга-не менее чем на 6,5 часов Дефибриллятор для ≥220 шок (360 Дж) Песни для ≥4.5 часов 6. Принтер (Recorder) 1. Вид высокого ласпи тепла 2. Количество каналов-до 3 канал 3. Скорость: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек 4. Бумаги, ширина на 50 мм 5. Автоматическая регистрация указанного события зарядка шок алам акафисты 7. Хранение данных и передача 1. Внутренняя память не менее 4 ГБ 2. События до 1000 случаев один пациент 3. Волны хранение до 120 часов непрерывного ЭКГ 4. Абеляр тренер для ≥200 часов (1 минута лера) 5. Звук регистрация не менее чем на 8 часов 6. Экспорт данных для USB-носителе 8. Дефибрилляторы 1. Кондиционер для кудрявых волос для двухэтапного, truncated экспоненциальный, импеданс компенсация 2. Энергии чувствительности для ±2 Дж или ±10 % 3. Переключение во время ≤2 сек 4. Время зарядки для ≤3 секунд (200 Дж) ≤7 сек (360 Дж) 5. ЭКГ восстановление ≤2.5 сек 6. Шок для под-электронов или paddle-планирование 7. Пациента импеданс для 25-300 Ω Вручную режим Энергии-с 1 до 360 Дж (шагами) Синхронизированы кариеса передачи Энергии для ≤60 мс QRS пике AED-режим 1. Регулируемая энергия для взрослых для 100-360 Дж детский для 10-200 Дж 2. Пока количество для 1-3 (регулируемый) 3. Ритм анализ → установка ≤10 секунд (начальный) 9. Неинвазивный песни 1. Сухие воздушные она квадратных импульс 2. Импульса ширина на 20 или 40 мс (±5 %) 3. Режимы Demand / Fixed 4. Частота 30-210 pulse/мин 5. Выходной поток для 0-200 ма 6. 4:1 режим стимуляции-да 10. ЭКГ 1. Каналов 3 и 5 материала 2. Выбор лидера для 3 материала для I, II, III 5 материала для I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3. Сердце частота для взрослых для 15-300 bpm детский / неонатальном для 15-350 bpm 4. Аритмия, лары, ST/QT мониторинг-да 11. Дыхание (РЕСП) 1. Метод транспорта импеданс 2. Диапазон для ч 0-200 об/мин 12. SpO₂ 1. Диапазон измерения для 0-100 % 2. Лото для 1 % 3. Зара диапазон для 20-300 bpm 4. Совместимость для различных SpO₂ технологий 13. NIBP 1. Режимы Ручной, Автоматический, STAT, Порядковый 2. Давление диапазон для 0-300 mmHg 3. Дисплей для систолического, диастолического, среднего 14. CO₂ 1. Вид Sidestream 2. Диапазон измерения для 0-150 mmHg 3. Дыхательная частота 0-150 оборотов в минуту 15. CPR feedback 1. Оцениваемые параметры сжатия глубина и частота прикол CCF, CQI 2. КПП метроном и обратный отсчет да | шт |  | 1 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 зацииза день Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 3 | 33111410 | ЭКГ устройство | 1. Общие требования 1. Устройство должно быть 12-channel средства, предназначенные для взрослых и детей 2. Должно обеспечивать 12-волна в выходные ЭКГ в регистрации, отображает и печатает 3. Устройство должно соответствовать МЭК 60601-2-25 стандарта требованиям 2. Физические характеристики 1. Высота-не более 153 мм 2. Ширина-не более 395 мм 3. Длина, не более, чем 315 мм 4. Вес, не более чем на 5․8 кг 3. Измерения и обработки сигнала, параметры 1. Частотный диапазон не менее чем в 0.01 – 350 Гц 2. ЭКГ отбора проб частота: не менее 64 000 образцов/сек (A/D) 3. Статика (Кардиостимулятор) частота выборки не менее чем за 96 000 образцов/сек (A/D) 4. Общего режима обструкции коэффициент (CMRR) и не менее чем в 140 дб (AC фильтр включен) не менее 123 дб (AC фильтр выключен) 5. С течением времени фирма не более 3,2 сек 6. A/D конвертер для 24-битных 7. Лото (A/D resolution) и о 0.1192 μV/LSB 8. Входное сопротивление-не менее 100 МΩ (10 Гц) 4. Отображения и настройки чувствительности 1. Дисплей чувствительность режимы Авто, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 мм/мс (±5 %) 2. Электрод смещения напряжение допуск для ±900 мв (±5 %) 3. Минимальный измеримый сигнал, не более чем в 20 μV p-p (10 Гц) 4. Колебаний сигнал-1 мв ±1 % 5. Расстройство уровень не более чем на 12,5 μV (p-p) 5. Фильтры 1. Базовой линии фильтр для 0.01 Гц, 0.05 Гц, 0.56 Гц 2. Мышцы шума (EMG) фильтр для 20 Гц, 35 Гц, был отключен 3. Низкие перехода фильтр для 150 Гц, 270 Гц, 350 Гц 4. Сетевой обструкции фильтр (Notch) и 50 Гц, 60 Гц, выключен 5. Сетевой расстройств давление не менее чем на 20 дб 6. Безопасность и защита 1. Демобилизации защита до 5000 Вт (360 Дж) без потери данных 2. Базовой линии для восстановления демобилизации после не более чем на 2тыс5 сек 3. Электрод поляризация восстановление не более 10 сек 4. Дембельский энергии потребляет не более чем на 10 % (100 Ω нагрузка) 5. AC перегрузки защита не менее чем на 10 сек 7. Статика (Кардиостимулятор) признание 1. Амплитуда для ±500 μV – ±700 мв 2. Импульса ширина в 30 μվ – 2 мс 8. Сердца измерение частоты 1. Диапазон измерения для 30 – 300 ударов/мин. 2. Точность изделия составляет ±1 % или ±1 импульс/мин (большая стоимость) 3. Лото для 1 импульс/мин 9. Экран 1. Вид Емкостный, multi-point цвет сенсорный экран 2. Размер-не менее чем за 12тыс1 дюймов 3. Ломоносов-не менее чем 1280 × 800 пикселей, 4. Дисплей данные Пациента, ID, имя, пол, возраст Сердца частота Старики индикация Предупреждения и сообщения во Время, заряд батареи Аликанте, скорость, усиление 10. Питание 1. Питания для сети ПЕРЕМЕННОГО тока или аккумулятора 2. Входное напряжение 100-240 ВТ ПЕРЕМЕННОГО тока ±10 % 3. Частота: 50/60 Гц 11. Аккумулятор 1. Тип: перезаряжаемая литий-ионных 2. Емкость-не менее чем в 5600 мач 3. Зарядки время до 90 % для ≤3․5 часов, до 100 % с ≤4 часа (off аппарате) 4. Автономная работа не менее чем в 500 автоматически ЭКГ отчет, или ≥1 часов непрерывной тов, или ≥8 часов без бумажной регистрация 12. Принтер 1. Вид высокого ласпи термопринтер 2. Бумаги, скорость: 5, 12.5, 25, 50 мм/сек (±5 %) 3. Печать лото для Горизонтальной-в 40 точки/мм по Вертикали в 8 точка/мм 4. Бумага Thermal Z-fold A4 paper (210 мм х 295 мм) US Letter 8.5x11 in (215 мм x 280 мм) 13. Программное обеспечение и память 1. 12-волна ЭКГ автоматический анализ и интерпретация 2. В выходные ЭКГ режим 10 сек регистрацией и тов 3. Внутренняя память не менее чем на 1200 ЭКГ | шт |  | 3 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 4 | 33191560 | Искусственное дыхание устройство | 1. Общие требования 1. Устройство должно быть многофункциональным легких искусственное дыхание устройства, предназначенные для взрослых, детей и неонатальном для пациентов 2. Устройство должно быть применимо реанимации, интенсивной терапии, вратари и скорой помощи в условиях 3. Чтобы обеспечить инвазивной и неинвазивной вентиляции, а также CPR поддерживает 2. Физические характеристики 1. Размеры (без потратили на ее приобретение) и около 354 × 315 × 255 мм 2. Размеры (коляске) - около 1365 × 526 × 544 мм 3. Вес (без потратили на ее приобретение) и около 10 кг 4. Вес (коляске) - около 30 кг 5. Устройство должно быть портативным инвалидной коляске, подходит для интенсивных среды 3. Экран и интерфейс 1. Экраном-не менее чем 12.1 дюймов, цветной, контактные TFT матрица 2. Экран ломоносов не менее чем 1280 × 800 пикселей 3. Яркости регулирует регулируемый, подходит для различных условиях освещения 4. Пользовательский интерфейс должен обеспечивать быстрый доступ к режимы и настройки 4. Общения и возможности подключения 1. RS-232 интерфейс 2. Nurse call замыкания 3. VGA видео выход 4. USB портер 5. Ethernet (сетевой) контур 5. У пациентов, виды, Устройство должно обеспечивать работу следующих групп: на Взрослый Детский Неонатальном 6. Вентиляция режимы Устройства должны поддерживать как минимум следующие режимы: на 1. Volume Controlled Ventilation (V-A/C) 2. Pressure Controlled Ventilation (P-A/C) 3. Synchronized Intermittent Обязательные Ventilation (V-SIMV, P-SIMV) 4. Pressure Support Ventilation (ПСВ) 5. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 6. Dual Level Ventilation 7. Pressure Regulated Volume Control (PRVC) 8. Adaptive Minute Ventilation (AMV) 9. Non-invasive Ventilation (NIV) 10. Апноэ Ventilation 11. Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) режим 7. Управляемые параметры 1. Кислорода концентрации (FiO₂ ) для 21-100 % 2. Типа объем (VT) для Взрослых для 100-2000 мл Детский для 20-300 мл Неонатальном для 2-100 мл 3. Частота дыхания для Взрослых / детей для 1-100 ч/мин Неонатальном для 1-150 ч/мин 4. I:E соотношение для 1:10 – 4:1 и 5. Дыхание времени (Tinsp) и 0.10 – 10.00 сек 8. Давления и потока, параметры 1. Peak inspiratory pressure (Ppeak) 2. Plateau pressure (Pplat) 3. Mean airway pressure (Pmean) 4. PEEP для 0 – 50 см H₂O 5. Inspiratory pressure support-до 80 см H₂O 6. Flow trigger для взрослых/услуги на 0,5 – 20 л/мин, неонатальном 0.1 – 5.0 л/мин 9. Интеллектуальные функции 1. IntelliCycle технологии для параметров, адаптация 2. Автоматический дыхания этапов управления (trigger, скат, expiration) 3. Автоматический трубки сопротивления компенсация (ATRC) 4. Автоматический выдоха компенсация 10. Мониторинг параметров 1. Давление Ppeak, Pplat, Pmean 2. Объемы для Тви, TVe, В. 3. Частота дыхания 4. Соблюдение и Resistance 5. Leak процентов 6. RSBI, WOB 7. FiO₂ 8. CO₂ и SpO₂ (в первом случае, абсолютно) 11. Волны и лупы 1. Каналов, на Давление–Время, Поток–Время, Объем–Время CO₂–Time 2. Лупы Для Pressure–Volume Flow–Volume Pressure–Flow 12. Ларин системы 1. Алари для объема, давления, частоты, FiO₂, ане для 2. Выше и ниже границ гибкие настройки 3. Визуальный и звуковой лары 4. Неонатального, детского и взрослого профилей для различных пер 13. Сонограф (CO₂) 1. Sidestream CO₂ модуль 2. Основной CO₂ модуль 3. Диапазон измерения для 0-150 mmHg 4. awRR измерение 0-150 ч/мин 14. Закон оксиметры (SpO₂) 1. SpO₂ диапазон измерения для 0-100 % 2. Зара частота (PR) 3. Перфузия индекс (ПИ) 15. Хранение данных и анализ 1. Тренер поддерживает до 72 часов 2. Регистрация событий-не менее 5000 случай 3. Вентиляция параметров история 4. Алами и действий оп 16. Условия труда 1. Рабочая температура, с 5 – 40 °C 2. Для хранения температура для -20 – +60 °C 3. Влажность в 10 – 95 % 4. Атмосферное давление в 62 – 106 кна 17. Поставка газа 1. Поставка кислорода для центральной O₂ 2. Газ давления-280 – 600 кна 3. Встроенный воздушный блоги для максимального поток ≥210 л/мин (BTPS) | шт |  | 1 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 5 | 33141174 | Мажорный мебель | Состоит из двух края открытой сети( 5Fr, 6Fr,7Fr,8Fr толщины и 28 см в длину) натали уходим (0,0032 и 0,0035 толщиной см длиной ) нити наши песни: Сделано из полиуретана: | шт |  | 50 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней после Петрау получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 6 | 33141174 | Истома коллекции | Коллекция предназначена вернулся района мочевого пузыря длительное динара. Коллекция казан на источник металлический чехол киевлянин или металлический ужгородом, цитатами ректор кафедра 14Fr,16Fr размеров пол балона: | шт |  | 10 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 7 | 33141174 | Транс-урал тура система | Одноразовых использования,предусмотренных в реализации инвестиционных программ резекне время иван жидкость резкость для подключения: Состоит из двух приносящего погоны,которые, присоединившись превращается в один окончательный выход трубки: | шт |  | 5 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 8 | 33141174 | Непростой коллекции | Коллекция предназначена для почек удается давай для: Состоит удается почечной петлю из проволоки,гидравлик , с покрытием катера,функций села,униформа петлю из проволоки,скала,факел палитра,Размеры 10,12,14 Fr: изготовлен из полиуретана: | шт |  | 15 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 зацииза день Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 9 | 33141174 | Эталонной мажорный анатолий | анатолий, с покрытием эталонной 0,035 в диаметре,длинаизделия см,используется в мочеточник строны,нефропатии, в случае: Край мягкой гибкой,благодаря которой происходит безопасное действие:Разовый для использования с: | пк |  | 10 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 10 | 38631700 | Карта луч | Урологические правовое применения для более тип лазера системы, Оборудования, предусмотренных в карман и ретро структуры для Оборудования должны быть применимо для любого вида камней, для удаления, для: Мощность 35 вт, что ... Частоту, 3-30Гц, Для: Волны длина 2100 Нм +/- 20н/м, для: Лазерного пучка режим - Импульсный канал (pw), что ... Импульса тпродолжительность – 95 - 1900 μs, что ... Одного импульса для энергии 0,2 – 8 Дж диапазоне, что ... Сенсорный ЖК - монитор, 7” ․ Лазер волокна рабочий нормативно - телескоп, что ... Ноги анти, что ... Многократного использования нитей ухода и обслуживания коллекция ․ Атаманян и энергии нескольких абрикос возможность выбора, что ... Оборудование имеет возможность подключения длинные волокна (не менее 4,5 м) желчных камней фрагментации для, для: Прибор не имеет ограничений для волокон и ограниченным количеством пдело для ․ Оптимизирован попов и фрагментация, что ... Оборудования удаленно обслуживания шанс, что ... Новости для внутренних, водное охлаждение для: Оборудование применяется в также в гинекологии, ЛОР, хирургия областях Комплект включает в себя 4 фабер армении. Предложение включает в себя также следующие компоненты для Голой Fiber R 2.1 272 - 4 шт Голой Fiber R 2.1 550 - 1 шт, | шт |  | 1 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня упорядочить |
| 11 | 33141174 | Преторскому коллекция | Преторскому коллекция состоит из․ Реторика - 1 шт, которой световых система должна в соответствии Мера будет сделано световых волокон, должны быть также предусмотрено лазерная карта для, 12° просмотра еще детский уровень, 8/9․8фр диаметр армении. Рабочая длина не менее мм, каско армении. Рабочей трубы не менее чем на 1 х 5 (2 х 3)фр, более дистальных тупой сельской местности страны. Инструмента общая длина-не менее чем на мм за. Легкий вес, нет металла мебель преторскому - 1 шт, предназначен для преторского самые правила гордости для выполнения работы. Общая длина не менее мм Цвет-черный Универсальный герметичный клапан 1-6 фр -1 пакет, который предназначен для 1-6 фр суппорты, имеющие инструментов для импорта. Упаковка 5 шт, стерильные, одноразовые Трубы Ø 7,5 мм - 1 шт, Силиконовые мембраны, желтый, предусмотренных 1-5 мм, для длины-не менее 2 мм, для многократного использования Oպտիկամանրաթելային Света кабель-1 шт, длина которого должна быть не менее 180 см, а волокон диаметром не менее 2,5 мм Клещи каско-1 шт, диаметр Рабочей части не менее 5 мм. Рабочий лекарства составляет не менее 550 мм. Должен иметь специальный удобный быстро механизмом инструментальной части одного куликов анатом легкий вес нержавеющей стали изготовлена из ручки, в которых механизм закрытия будет «знаки типа», вес которого не более 150г. на Банер многочисленных вертикальных статинов армении. Клещи каско-1 шт, диаметр Рабочей части не менее 5 мм. Рабочий лекарства составляет не менее 550 мм. Должен иметь специальный удобный быстро механизмом инструментальной части одного куликов анатом легкий вес нержавеющей стали изготовлена из ручки, в которых механизм закрытия будет «знаки типа», вес которого не более 150г. на Банер хохлатая боковых атака каждой бани на себя. Решетчатые корзины -а: из Нержавеющей стали, сделанные решетчатые корзины, предназначенные преторскому и резкость инструментов и оптики для хранения ахтамар и безвредны для перемещения: Внимание. Для исполнения контракта этапе раму указанных товаров является обязательным для товар у производителя или его представителя авторизация наличие письма, а также гарантийного письма или сертификата соответствия наличие: Сбор должен быть для Richard Wolf, Storz, Olympus армении. CE, ISO13485 качества, сертификаты, Инструментарий должен быть единым производителя | шт |  | 1 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |
| 12 | 33121242 | анализатор/Газовых стилист/ | 1.Удобно и легко использовать 2.Большого объема и яркой 3.Низкий расход газа; и потреблять 4.10 раз меньше газа по сравнению с эквивалентной системы с 5.Загрязнение окружающей среды к минимуму нанесенный низкого потребления газа из-за 6.Отрицательное давление 7.Микромира система управления 8.Стерилизация после изучал производится в том же отсеке 9.Эпилепсии остатков 100% удаление вакуумная помпа системы через Продукты, которые можно сделать 37°C–54°C в диапазоне от ZEOSS серии ЭО нового поколения газовой диффузии системой; и 1.Шлифованная и не шлифованная все материалы 2.Пластик 3.Резиновый материал 4.Металлы 5.Механические и электромеханические части 6.Медицинские материалы 7.Лабораторные материалы 8.Лапароскопическая оборудование 9.Эндоскопическое оборудование Стерилизация продолжительность: Стандартный программа-8 часов (54°C в режиме) Сопротивление, одзаки и вакууме состояние контролируется СВЕТОДИОДНЫМ индикаторам Внутренние размеры (мм) Ширина Изделия 370 Глубина Для 1304 Высота: 367 Внешние размеры (мм) Ширина изделия 458 Глубина Для 1419 Высота: 702 Мощность 1000 Вт НапряжениеДля 220V Ток силой в 5 А цикл Стерилизации для 178 л Стилизация парки количество в 1 Парка размеромв 55×125 Чистый вес-65 кг | Шт |  | 1 |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 |  | Договор вступает в силу 20 календарных дней с даты его Заказчиком после получения заказа 3 рабочих дня streamline |

Все товары в части обязательных 2 лет ершики срок.

• * Знакомство: * * сроки годности изделий медицинского назначения на момент передачи покупателю должны быть следующими: • а. При сроке годности более 2,5 лет у вас должен быть остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент сдачи, • Б. срок годности до 2,5 лет. срок годности изделий медицинского назначения на момент сдачи должен составлять 12 месяцев от общего срока годности изделий медицинского назначения, • В. в отдельных случаях, а именно: обоснованная потребность в удовлетворении неотложной потребности пациентов, короткие сроки годности, установленные для употребления в медицинских целях, срок годности в медицинских целях может составлять не менее одной секунды от общего срока годности в медицинских целях на момент выдачи.: * Сроки поставки: поставка товаров/услуг осуществляется продавцом в период с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего контракта, до 25 декабря 2025 года, каждый раз в течение 3 рабочих дней, считая с момента получения заказа на поставку товаров/услуг от покупателя, в соответствии с количеством товаров/услуг, заказанных покупателем, при этом срок поставки первого этапа заказа составляет 20 календарных дней: Заказ на поставку товаров/услуг осуществляется покупателем продавцу в устной или письменной форме (также путем отправки заказа с адреса электронной почты покупателя на адрес электронной почты продавца).: **Если в течение срока действия контракта заказчиком было подано требование о предмете закупки не для всей партии, договор расторгается в отношении непоставленной остаточной партии предмета закупки: В случае, предусмотренном контрактом, продавец также представляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или представителя последнего: *В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и / или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке: Доставка товаров медицинского назначения до внутрибольничной аптеки осуществляется поставщиком: