1. 18000 BTU Սպլիտ Ինվերտոր

Ապրանքի անվանում – Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ)
Հզորություն – 18000 BTU

1. Ընդհանուր պահանջներ

Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով։

2. Տեխնիկական բնութագրեր

- Հզորություն – 18000 BTU

- Օդի շրջանառություն – նվազագույնը 500 խմ/ժ

- Սառնարտադրողականություն – 5280 Վտ (±5%)

- Ջերմարտադրողականություն – առնվազն 5420 Վտ (±5%)

- Էներգախնայողության դաս – A

- Սպասարկվող մակերես – առնվազն 60 քմ

- Աղմուկի մակարդակ՝

  - ներքին բլոկ – ոչ ավել քան 48 դԲ

  - արտաքին բլոկ – ոչ ավել քան 52 դԲ

- Էլեկտրական հզորություն (հովացում/տաքացում) – 1090–1010 ԿՎտ

- Աշխատանքային ջերմաստիճան – +43°C-ից մինչև -15°C

3. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ պահանջներ

- Թևիկները (ժալյուզները) պետք է կարգավորվեն աջ և ձախ ուղղություններով

- Պետք է ապահովված լինի ածխային ֆիլտրով

- Ներքին բլոկի գույնը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ

4. Կոմպլեկտավորում և միացում

- Միացնող լարի երկարությունը (տեսանելի մաս) – ոչ պակաս, քան 500 սմ

- Խրոցը – երկոտանի, կողային հողանցմամբ

- Խողովակների երկարությունը – առնվազն 6 մետր

5. Չափսեր

- Արտաքին բլոկ – 32 × 92 × 21 սմ (±5%)

- Ներքին բլոկ – 46 × 72 × 26 սմ (±5%)

6. Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ

- Տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով

- Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել ալյումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում

- Անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակիչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և տեղադրվի այլ սենյակում

7. Ապրանքի վիճակ

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված

- Գործարանային փաթեթավորմամբ

8. Երաշխիք

- Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում

9. Տեղանքի ուսումնասիրություն

Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում։

Անհրաժեշտ քանակը՝ 1հատ