ՀԱՅՏ

ՀԲԿ- ԷԱՃԱՊՁԲ -  26/0601    Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

ձեռք բերման նպատակով

| ատ | CPV կոդեր | Ապրանքի Անվանում |  |  | Չափ ման միա վոր | Միավ գին | Քանակ | Գումար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30232160 | Բարկոդի ջերմային տպիչ | USB միջերեսով միացող բարկոդի ջերմային տպիչ արյան փորձանոթների պիտակավորման համար։ Տեխնիկական բնութագրերը, ոչ պակաս քան՝ - Տպման մեթոդը՝ ուղիղ ջերմային (direct thermal) - Կետայնությունը՝ 8 կետ/մմ (203 DPI) - Առավելագույն տպման արագությունը 152 մմ /վ - Առավելագույն տպման լայնությունը 108 մմշ - Թղթի հաստությունը 0.06 մմ -ից 0.25 մմ - Թղթի լայնությունը 20 մմ -ից 115 մմ - Թղթի երկարությունը 10 մմ -ից 1778 մմ - Բարկոդների տեսակը՝ 1D barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11․ 2D barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec - Երաշխիքը 1 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը, ինչպես նաև 55 մմ x 30 մմ չափսի ինքնակպչուն պիտակների փաթեթ (roll) 50 հատ։ | Термопринтер для маркировки пробирок с образцами крови, подключаемый через USB. Технические характеристики (не менее): • Метод печати: прямая термопечать • Разрешение точки: 8 точек/мм (203 DPI) • Максимальная скорость печати: 152 мм/с • Максимальная ширина печати: 108 мм² • Толщина бумаги: от 0,06 мм до 0,25 мм • Ширина бумаги: от 20 мм до 115 мм • Длина бумаги: от 10 мм до 1778 мм • Тип штрихкода: одномерный штрихкод. Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128, подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11․ 2D штрихкод: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec • Гарантия 1 год В комплект поставки должны входить аксессуары для устройства и гарантийный талон, а также рулон из 50 самоклеящихся этикеток размером 55 мм x 30 мм. | հատ | 140000 | 1 | 140000 |
|  | 30216110 | Բարկոդ սկաներ | Բարկոդ սկաներ արյան փորձանոթների բարկոդների սկանավորման համար։ Տեխնիկական բնութագիրը՝ - Միջերեսը – USB, լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5մ - Համատեղելի - Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 տեսակի օպերացիոն համակարգերի հետ - Կարդացվող բարկոդների տեսակը - Code11, Code39, Code93, Code32, Code128, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, և այլ, ինչպես նաև նախածանցների, վերջածանցների և վերջնագծերի կարգավորելու հնարավորություն - Երաշխիքը 1 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը: | Сканер штрихкодов для сканирования штрихкодов на пробирках с кровью. Технические характеристики: • Интерфейс – USB, длина кабеля не менее 1,5 м • Совместимость с операционными системами Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 • Типы считываемых штрихкодов – Code11, Code39, Code93, Code32, Code128, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN и другие, а также возможность настройки префиксов, суффиксов и завершающих дефисов • Гарантия 1 год В комплект поставки должны входить аксессуары для устройства и гарантийный талон. | հատ | 36000 | 2 | 72000 |
|  | 31211260 | RS 232, RS 422, RS 485 ցանցային փոխակերպիչ | Տեխնիկական բնութագիրը՝ - Սարքի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով։ - Միջերեսների քանակը՝ 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45 - Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակներով։ - Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայություն առնվազն 1.5 կՎ (ներկառուցված) - Անվտանգության ստանդարտները ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1 - Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը (EMS) պետք է համապատասխանի առնվազն ՝ - IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV - IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m - IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 1 kV - IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV - IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m I - IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 - Խափանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը (MTBF) առնվազն 3,126,448 ժամ - Windows-ի ծրագրային ապահովման առկայություն (driver) Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6.0, 5.0, ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար - Նույնականացման տվյալները պահպանվում են սարքի վրա - Աշխատանքային ռեժիմները՝ անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP - Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը։ | Технические характеристики: • Конфигурация устройства должна быть возможна с использованием как минимум последовательной консоли, утилиты Windows, консоли Telnet и веб-консоли (HTTP). • Количество интерфейсов: 2, RS232 и 10/100BaseT(X) RJ45 • Управление устройством должно быть возможно с использованием как минимум DHCP-клиента, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP и ICMP. • Наличие защиты от магнитной изоляции не менее 1,5 кВ (встроенная) • Стандарты безопасности не ниже EN 62368-1, IEC 62368-1 и UL 60950-1 • Электромагнитная восприимчивость (ЭМС) должна соответствовать как минимум следующим стандартам: o IEC 61000-4-2 ESD: Контакт: 4 кВ; Воздух: 8 кВ o IEC 61000-4-3 RS: от 80 МГц до 1 ГГц. 3 В/м o IEC 61000-4-4 EFT. Мощность: 1 кВ; Сигнал: 1 кВ o IEC 61000-4-5 Перенапряжение. Мощность: 1 кВ o IEC 61000-4-6 CS. От 150 кГц до 80 МГц. 3 В/м; Сигнал: 3 В/м I o IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 • Среднее время безотказной работы (MTBF) не менее 3 126 448 часов • Наличие программного обеспечения (драйвера) для Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 и Windows Embedded CE 6.0, 5.0, а также Windows XP Embedded • Данные аутентификации хранятся на устройстве • Режимы работы: Выкл., Ethernet-модем, Парное соединение, Реальный COM, Обратный Telnet, TCP-клиент, TCP-сервер, UDP • Гарантийный срок производителя не менее 5 лет В комплект поставки должны входить аксессуары для работы Гарантийное обслуживание устройства и купон. | հատ | 180000 | 1 | 180000 |
|  | 30211220 | Համակարգիչ | Processor-Intel i5 gen 11 and more Memory – 8GB or more HDD 160 GB SSD OS Windows 10 or higher | Processor-Intel i5 gen 11 and more Memory – 8GB or more HDD 160 GB SSD OS Windows 10 or higher | հատ | 250000 | 5 | 1250000 |

*****Ապրանքի մատակարարումը ք. Հրազդան, Մ.Բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեում,  պատվիրատուի կողմից  ներկայացված  պատվերի շրջանակներում

****** Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:

****  Պատվիրատուի կողմից    նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից  պետք է   այն  պարտադիր  ներկայացվի

***** Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին  կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:

Պատասխանատու ստորաբաժանում