Пластиковый мусорный бак объемом 1100 л с двойной крышкой.

( согласно стандарту EN 840 )

- Объём: не менее 1100 литров

- Длина: 1200 мм ±5%

- Длина: 1380 мм ±5%, включая рукоятки для манипулятора мусоровоза.

- Глубина: 1080 мм ±5%

- Высота: 1350 мм ±5%

- Вес: 48 кг ± 5 кг

- Максимальная грузоподъемность: 440 кг и более.

- Цвет крышки и большой крышки — зелёный.

- Цвет маленькой крышки: серый

- Диаметр колеса: 200 мм

- Заводская гарантия: 1 год

Описание мусора:

Конструкция, параметры и требования безопасности соответствуют требованиям стандартов EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 и ISO 14001.

На корпусе мусорного ведра должна быть четкая и разборчивая трафаретная маркировка (не надпись) и должна содержаться как минимум следующая информация:

- Название или товарный знак компании-производителя.

- Месяц и год производства,

- Тип используемого сырья,

- Том,

- Максимальная грузоподъемность,

- Стандарт, по которому он изготовлен.

Материал: высокоплотный полиэтилен низкой плотности (HDPE), полученный методом экструзии под низким давлением.

Мусорный бак должен быть установлен на 4 подвижных колесах, которые должны быть прикреплены к раме контейнера с помощью металлической конструкции. Колеса должны быть изготовлены из полиэтилена высокой плотности черного цвета, а шины — из резины высокой плотности. 2 из колес должны иметь тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси.

Мусорный бак должен иметь дополнительную крепежную конструкцию для рукоятки манипулятора мусоровоза.

Мусорное ведро имеет большую крышку, которая открывается как минимум на двух петлях и имеет как минимум две ручки для открывания. Большая крышка содержит Небольшая эргономичная крышка, имеющая как минимум одну ручку для открывания, размеры: длина 1100-1200 мм, ширина 300-440 мм.

Мусорный контейнер должен иметь действующие сертификаты соответствия стандартам ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 и EN 840, предъявление которых является обязательным при поставке. Сертификат соответствия EN 840 или его приложение должны четко указывать количество изделий, протестированных независимым, авторитетным органом по сертификации, например, TUV Reihnland или TUV SUD (а не производителем или другой организацией на основании результатов испытаний последней).

Согласуйте с клиентом текст для центральной части мусорного ведра.

Максимально допустимые отклонения параметров интервалов составляют ±5%.

Мусорное ведро должно быть одной из следующих марок: SULO или аналогичной , IPLAST или ESE.

Мусорное ведро новое, изготовлено не позднее 2025 года, ранее не использовалось и не ремонтировалось.

Внешний вид мусорного ведра показан на прилагаемом изображении / изображение приведено только для наглядности.

изделия , два мусорных бака по выбору заказчика должны быть подвергнуты государственной инспекции РА за счет поставщика, и заказчику должно быть предоставлено заключение эксперта о маркировке, объеме, размерах, сырьевых материалах, грузоподъемности, стандарте, а также о действительности и достоверности сертификатов на мусорный бак.

Непроведение государственной экспертизы РА, указанной в данном пункте, или непредоставление Заказчику заключения о соответствии предлагаемого продукта вышеупомянутым техническим характеристикам, или если предоставленное заключение свидетельствует о несоответствии вышеупомянутым техническим характеристикам, Заказчик имеет право отказаться от продукта.

Картина