## Զինվորական մահճակալ- Военная кровать

| Նվազագույն պարամետրերը Երկաթյա մահճակալ ներքնակով Մահճակալի արտաքին չափսերն են 88x208x200սմ (ԼxԵxԲ), համապատասխանաբար ներքնակի չափսերն են 80x200 սմ, որի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 20 սմ։ Մահճակալի ներքնակի հիմքը, գլխի և ոտքերի հատվածները պետք է լինեն քանդովի, հավաքման ձևը պետք է լինի հեշտ, բայց միևնույն ժամանակ շատ ամուր և աննկատ։ Գլխի և ոտքերի հատվածները պետք է պատրաստված լինեն 40x40 մմ չափսի քառանկյուն խողովակներով, որոնց հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 2 մմ, իսկ դեկորատիվ հատվածը պետք է պատրաստված լինի 20x10 մմ չափսի քառանկյուն խողովակներով։ Ներքնակի հիմքը պետք է պատրաստված լինի 60x20 մմ չափսի քառանկյուն խողովակներով, որի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 2 մմ, իսկ ճաղավանդակները պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս քան 20x20 մմ քառանկյուն խողովակներով, որոնց միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավել քան 10սմ։ Քանդման-հավաքման համար չպետք է օգտագործվեն երևացող հեղյուսներ, այլ պետք է լինեն ներկառուցված պարուրակային միացումներով և աննկատ հանգույցներով։ Մահճակալը պետք է լինի ամուր, չունենա որևէ ճոճ կամ ճռռոց։ Յուրաքանչյուր մահճակալ պետք է հնարավորություն ունենա օգտագործվել թե առանձին, թե մեկ այլ նմանատիպ մահճակալի հետ միասին որպես երկհարակնի ընհանուր կոնստրուկցիա։ Յուրաքանչյուր 2 մահճակալի հետ տրամադրել 1 սանդուղք, որը նույնպես պատրաստված կլինի ամուր երկաթից, կունենա նույն տեխնիկական պարամետրերը, ինչ մահճակալը։ Նախքան եռակցումը մետաղը պետք է յուղազերծվի հատուկ նյութերով, իսկ եռակցումից հետո անցնի եռակի շուշաթղթում և կարբոնային փայլեցում իդեալական որակ ստանալու համար։ Անթույլատրելի է ցանկացած վատ զոդում այդ թվում նույնիսկ եռակցման մանր ճաքեր կամ խազեր, ինպես նաև վատ մշակված կամ նկատելի կարեր։ Նախքան ներկումը մահճակալը պետք է պատված լինի գրունտային շերտով։ Մահճակալը պետք է փոշեներկված լինի հարթ սև գույնով, իտալական արտադրության կամ համարժեք փոշեներկով, որը կպարունակի 0% փայլ։ Ոտքերին պետք է լինեն պլաստիկե խցաններ։ Մահճակալի հետ պետք է տրամադրել նաև ներքնակի չափսով սպիտակ գույն փայտանյութ ներքնակի տակ դնելու համար։ Նախքան մատակարարումը արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 2 տարի։ Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը պետք է իրականացնի Վաճառողն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը պետք է ներառված լինեն ապրանքի ընդհանուր արժեքի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, պայմանագրի կատարման փուլում, պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: | Минимальные параметры Железная кровать с матрасом Внешние размеры кровати составляют 88х208х200 см (ДхШхВ), размеры матраса — 80х200 см, толщина которого должна быть не менее 20 см. Основание матраса, изголовье и изножье кровати должны быть складными, способ сборки должен быть простым, но в то же время очень прочным и незаметным. Изголовье и изножье должны быть изготовлены из квадратных труб 40х40 мм, толщина которых должна быть не менее 2 мм, а декоративная часть — из квадратных труб 20х10 мм. Основание матраса должно быть изготовлено из квадратных труб 60х20 мм, толщина которых должна быть не менее 2 мм, а перекладины — из квадратных труб не менее 20х20 мм, расстояние между которыми должно быть не более 10 см. Для разборки и сборки не следует использовать видимые крепежные элементы, а необходимо использовать встроенные резьбовые соединения и незаметные стыки. Кровать должна быть прочной, без шатания и скрипа. Каждая кровать должна быть пригодна для использования как отдельно, так и вместе с другой аналогичной кроватью в качестве общей двухъярусной конструкции. К каждой из двух кроватей должна прилагаться 1 лестница, также изготовленная из цельного железа и имеющая те же технические параметры, что и кровать. Перед сваркой металл следует обезжирить специальными средствами, а после сварки — трижды отшлифовать и отполировать на углеродном волокне для достижения идеального качества. Недопустима любая некачественная сварка, включая даже небольшие трещины или зазубрины, а также плохо обработанные или заметные швы. Перед покраской кровать должна быть покрыта грунтовкой. Кровать должна быть покрыта порошковой краской матового черного цвета, итальянской или аналогичной, с нулевым блеском. На ножках должны быть пластиковые заглушки. Кровать также должна комплектоваться белым деревянным основанием размером с матрас для размещения под матрасом. Внешний вид и цвет должны быть согласованы с заказчиком до отгрузки. Гарантийное обслуживание: не менее 2 лет. Транспортировка и разгрузка товара осуществляются продавцом за свой счет. Все расходы должны быть включены в общую стоимость товара. Товар должен быть новым и неиспользованным. Победитель торгов на этапе исполнения договора должен предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя. |
| --- | --- |