| Услуги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | Срок предоставления |
| 1 | CPV-72541300/503 | Облачные сервисы | Технические характеристики представлены ниже | Драм | 1 | При условии предусмотрения соответствующих финансовых средств в течение 36 месяцев с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, в соответствии с технической спецификацией. |
| Адрес-Ереван, В. Саргсяна 3/8. |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настоящее техническое задание определяет объем, цели и технические требования к закупке облачной инфраструктуры и сопутствующих услуг Министерством юстиции Республики Армения, направленных на обеспечение надежной, безопасной и бесперебойной работы информационных систем Министерства. Документ содержит требования к вычислительным и сетевым ресурсам, хранению и резервному копированию данных, информационной безопасности, соглашениям об уровне обслуживания (SLA), а также к организационно-профессиональным возможностям поставщика для обеспечения защиты государственных информационных ресурсов и соответствия законодательству Республики Армения и международным передовым практикам.

Участник, а в случае совместной деятельности участников (консорциума) — все члены консорциума, должны иметь действующий сертификат ISO/IEC 27001 или иной международно признанный эквивалентный сертификат, либо аудиторский отчет, выданный в течение последних трех (3) лет, подтверждающий внедрение и эффективное применение соответствующей системы управления.

Участник, а в случае совместной деятельности участников (консорциума) — член консорциума, предоставляющий соответствующую услугу, должен иметь действующую лицензию «Публичной электронной коммуникационной сети», предусмотренную Законом РА «О лицензировании», либо договор с оператором, обладающим указанной лицензией.

Победителем будет признан участник, предложивший минимальную максимальную общую ежемесячную стоимость (Приложение 1.1).

Вычислительные ресурсы

| Название | Описание | Ед. измерения | Максимальное кол.во/объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Виртуальный ЦП (vCPU) | Виртуальный ЦП с тактовой частотой не менее 2,5 ГГц | Шт. | 800 |
| Оперативная память (RAM) | Оперативная память, соответствующая современным серверным стандартам (DDR4 3200 МГц и выше) | Гигабайты (Gb) | 1,600 |
| Основная память | Объем/хранилище рабочих данных: Пропускная способность (на виртуальную машину) ≥ 500 МБ/с Устойчивая производительность операций ввода-вывода в секунду (на виртуальную машину) ≥ 20 000 операций ввода-вывода в секунду Задержка чтения (95-й процентиль) ≤ 0,5 мс Задержка записи (95-й процентиль) ≤ 1 мс Изоляция данных арендатора (логическая или физическая) Отсутствие простоев или снижения производительности при обслуживании хранилища | Гигабайты (Gb) | 100,000 |
| Резервная память | Резервное хранилище данных/том: Пропускная способность (на одно задание резервного копирования) ≥ 200 МБ/с Устойчивая производительность операций ввода-вывода в секунду (на одно задание) ≥ 5000 IOPS Задержка чтения при восстановлении (95-й процентиль) ≤ 5 мс Задержка записи резервной копии (95-й процентиль) ≤ 10 мс Количество одновременных заданий резервного копирования на одного клиента ≥ 10 | Гигабайты (Gb) | 300,000 |

Технические требования к интернет-сервису

| Категория Category | Требование Requirement | Параметр/Метрика Parameter/Metric | Цель/Значение Target /Value |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип услуги Service Type | CIR Доступ в Интернет CIR Internet access | Тип услуги Service type | CIR Интернет для бизнеса/предприятий Business/enterprise CIR Internet |
| Тип услуги Service Type | Место доставки Delivery site | Место установки Installation location | Стойка CSP DC (Exchange/AD/NGFW) CSP DC rack (Exchange/AD/NGFW) |
| Пропускная способность Bandwidth | Гарантированная симметричная пропускная способность Committed symmetric bandwidth | CIR Вверх/Вниз CIR Up/Down | ≥ 500 Мбит/с / 500 Мбит/с, полнодуплексный режим ≥ 500 Mbit/s / 500 Mbit/s, full duplex |
| Пропускная способность Bandwidth | Масштабируемость по принципу оплаты по мере использования Pay-as-you-go scalability | Увеличение/уменьшение Upgrade/downgrade | Увеличение/уменьшение по запросу выше/ниже 500/500 On-demand increase/decrease above/below 500/500 |
| Пропускная способность Bandwidth | Метод выставления счетов по факту использования PAYG billing method | Учет использования Usage accounting | Простая многоуровневая система оплаты по факту использования (предпочтительно) или 95-й процентиль Simple tiered PAYG (preferred) or 95th percentile |
| Пропускная способность Bandwidth | Ограничение скорости ниже CIR запрещено No shaping below CIR | Ограничение/контроль скорости Shaping / policing | Ограничение скорости/контроль скорости ниже CIR запрещено (за исключением согласованных мер по смягчению последствий DDoS-атак) No shaping/policing below CIR (except agreed DDoS mitigation) |
| Доступность Availability | Доступность услуг Service availability | Доступность Availability | ≥ 99,9% в календарный год ≥ 99.9% per calendar year |
| Доступность Availability | Определение сбоя Outage definition | Порог потери пакетов Loss threshold | Потеря пакетов ≥ 50% в течение > 1 минуты = сбой Packet loss ≥ 50% for > 1 minute = outage |
| Техническое обслуживание Maintenance | Уведомление о плановом техническом обслуживании Planned maintenance notice | Срок уведомления Notice period | ≥ 5 рабочих дней ≥ 5 working days |
| Техническое обслуживание Maintenance | Время проведения планового технического обслуживания Maintenance window timing | Время суток Time of day | Вне рабочего времени (00:00–06:00 по местному времени) Outside business hours (00:00–06:00 local) |
| Техническое обслуживание Maintenance | Ограничение на плановое техническое обслуживание Planned maintenance cap | Всего в месяц Total per month | ≤ 8 часов/месяц ≤ 8 hours/month |
| Производительность Performance | Задержка Latency | 95-й процентиль RTT RTT 95th percentile | ≤ 20 мс до интернет-провайдера (восходящий канал/пиринг) ≤ 20 ms to ISP upstream/peering |
| Производительность Performance | Джиттер Jitter | 95-й процентиль 95th percentile | ≤ 10 мс ≤ 10 ms |
| Производительность Performance | Потеря пакетов Packet loss | Среднемесячное значение Monthly average | ≤ 0,1% (без учета сбоев и технического обслуживания) ≤ 0.1% (excluding outages & maintenance) |
| Пропускная способность Throughput | Полезная пропускная способность IP Usable IP throughput | Хорошая пропускная способность против CIR Goodput vs CIR | ≥ 90% от CIR ≥ 90% of CIR |
| Маршрутизация/IP Routing/IP | Публичные IP-адреса Public IP addressing | Статическое выделение IPv4 Static IPv4 allocation | Подсеть /26 с публичным IPv4 (62 доступных IP-адреса) /26 public IPv4 subnet (62 usable IPs) |
| Маршрутизация/IP Routing/IP | Без NAT от оператора связи No carrier NAT | Политика NAT NAT policy | Без CGNAT (должен быть доступен для маршрутизации извне) No CGNAT (must be publicly routable) |
| Безопасность Security | Защита от DDoS-атак DDoS protection | Снижение объемности атак Volumetric mitigation | Включено Included |
| Безопасность Security | Портовый нейтралитет Port neutrality | Разрешенные порты/протоколы Allowed ports/protocols | Блокировка необходимых портов запрещена No blocking of required ports |
| Поддержка Support | Охват центра оперативного управления (NOC) NOC coverage | Часы работы службы поддержки Support hours | 24/7/365 |
| Поддержка Support | Время реагирования на неисправность Fault response time | Время реагирования Response | ≤ 15 минут с момента обнаружения/подачи заявки ≤ 15 minutes from detection/ticket |
| Поддержка Support | Время восстановления (критическое) Restoration time (critical) | MTTR | ≤ 4 часа для полного отключения/серьезного ухудшения качества связи ≤ 4 hours for total outage/severe degradation |
| Мониторинг и отчетность Monitoring & Reporting | Информирование о клиентах Customer visibility | Портал / отчеты Portal / reports | Портал/API или ежемесячный отчет по SLA Portal/API or monthly SLA report |
| Средства правовой защиты Remedies | Сервисные кредиты Service credits | График кредитования Credit schedule | Таблица установленных кредитов Defined credit table |
| Средства правовой защиты Remedies | Расторжение договора в случае хронического нарушения Chronic breach termination | Договор о расторжении Exit clause | Право на расторжение договора после неоднократных нарушений соглашения об уровне обслуживания Right to terminate after repeated SLA breaches |

Подрядчик должен обеспечить предоставление вышеупомянутых услуг и вычислительных ресурсов по модели масштабируемости «по запросу».

Оплата будет производиться по модели «оплата по факту использования» (согласно приложению 1.1), при условии, что Подрядчик будет предоставлять счет-фактуру за каждый отчетный месяц, включая подробную и прозрачную разбивку фактически использованных вычислительных ресурсов (вычислительные единицы, объемы и другие соответствующие критерии).

Tребования к межсетевому экрану следующего поколения (виртуальное устройство)

| Технические характеристики Specs | Класс B Class B |
| --- | --- |
| Типичное использование Typical use | Крупный филиал/региональный головной офис (≤500 пользователей, возможность установки модулей) Large Branch/Regional HQ (≤500 users, stackable) |
| Пропускная способность FW IMIX (Гбит/с), измеренная в соответствии с RFC 3511/2647 FW IMIX throughput (Gbps), measured per RFC 3511/2647 | ≥8 |
| Предотвращение угроз с использованием полного L7 (Гбит/с) Threat prevention w/ full L7 (Gbps) | ≥5 |
| Количество новых сессий в секунду New sessions per second | ≥100 тыс. ≥100k |
| Максимальное количество одновременных сессий Max concurrent sessions | ≥4 млн. ≥4M |
| Сохранение состояния FW, NAT, зоны, двойной стек IPv4/IPv6 Stateful FW, NAT, zones, IPv4/IPv6 dual-stack | Обязательно Required |
| DPI (L7 App-ID / сигнатура + эвристика) DPI (L7 App-ID / signature + heuristics) | Обязательно Required |
| IPS (NGIPS) | Обязательно Required |
| WAF (интегрированный обратный прокси или тесно интегрированный модуль; набор правил, совместимый с OWASP CRS) WAF (integrated reverse-proxy or tightly integrated module; OWASP CRS-compatible ruleset) | Обязательно Required |
| Расширенное обнаружение вредоносных программ (ML/AV) Advanced malware detection (ML/AV) | Обязательно Required |
| Песочница Sandboxing | Требуется размещение на собственном сервере. On-prem required |
| Облачная песочница Cloud sandbox | Не обязательно. Если предлагается: ОБЯЗАТЕЛЬНО шифрование данных при передаче/хранении, предоставление соглашения об обработке данных (DPA), обработка данных в соответствии с GDPR, региональное размещение данных и аттестация по стандартам ISO/IEC 27001/SOC 2. Not-required. If offered: MUST encrypt in transit/at rest, provide DPA, GDPR-aligned data handling, regional data residency, and ISO/IEC 27001/SOC 2 attestation. |
| Расшифровка TLS 1.3 (прямой прокси и входящий обратный прокси) TLS 1.3 decryption (fwd proxy & inbound reverse) | Обязательно Required |
| Концепция нулевого доверия (соответствие стандарту NIST SP 800-207; точка применения политики ZTNA; аутентификация для каждой сессии) Zero-Trust (NIST SP 800-207 alignment; ZTNA policy enforcement point; per-session authZ) | Обязательно Required |
| Информирование об идентификации (AD/Azure AD/LDAP; сопоставление идентификаторов пользователей) Identity awareness (AD/Azure AD/LDAP; user-ID mapping) | Обязательно Required |
| Единый вход для администраторов (SAML 2.0 / OpenID Connect) Admin SSO (SAML 2.0 / OpenID Connect) | Обязательно Required |
| Динамический выбор пути / управление приложением и SLA (атрибуты MEF 70.1/70.2) Dynamic path selection / steering by app & SLA (MEF 70.1/70.2 attributes) | Обязательно Required |
| Подложка/наложение: IPsec (ESP) с IKEv2; туннели на основе TLS Underlay/overlay: IPsec (ESP) with IKEv2; TLS-based tunnels | Обязательно Required |
| Проверка производительности (дрожание/задержка/потери), одношаговый BFD Performance probes (jitter/latency/loss), BFD single-hop | Обязательно Required |
| MPLS/BGP/OSPF/Static; ECMP | Обязательно Required |
| Защита VoIP (переключение SIP ALG, сохранение/примечание DSCP) VoIP protections (SIP ALG toggle, DSCP preserve/remark) | Обязательно Required |
| Интеграция безопасности почты, сопоставимая с Exchange Online Protection, для гибридных потоков: проверка SPF/DKIM/DMARC; принудительное применение SMTP TLS/mTLS; взаимодействие коннекторов; детонация вложений; перезапись URL/эквивалент времени клика; сохранение заголовков/меток для отслеживания Exchange Online Protection-comparable mail security integration for hybrid flows: SPF/DKIM/DMARC validation; SMTP TLS/mTLS enforcement; connector interop; attachment detonation; URL rewrite/time-of-click equivalent; header/stamp preservation for traceability | Обязательно Required |
| Высокая доступность (состояние A/S) HA (stateful A/S) | Обязательно; ≤1 с Required; ≤1s |
| Кластеризация/стекинг (единый административный домен, синхронизация политик, унифицированные журналы) Clustering / stacking (single admin domain, policy sync, unified logs) | Обязательно (≥2 узлов) Required (≥2 nodes) |
| Виртуальные системы (многопользовательские контексты) Virtual systems (multi-tenant contexts) | Необязательно Not-required |
| Медные кабели GE (RJ-45) GE copper (RJ-45) | ≥12 |
| SFP/SFP+ 1/10G | ≥6 SFP+ |
| 25G SFP28 | Необязательно. Если предлагается: должна обеспечивать совместимость в соответствии со стандартом IEEE 802.3ba/bs. Not-required. If offered: must interop per IEEE 802.3ba/bs. |
| 40/100G (QSFP+/QSFP28) | Необязательно. Если предлагается: должна обеспечивать совместимость в соответствии со стандартом IEEE 802.3ba/bs. Not-required. If offered: must interop per IEEE 802.3ba/bs. |
| Консоль/USB Console/USB | RJ-45/USB-C |
| Локальный графический интерфейс/интерфейс командной строки; SSHv2; администрирование на основе ролей Local GUI/CLI; SSHv2; role-based admin | Обязательно Required |
| API (REST/NETCONF); совместимость с Ansible APIs (REST/NETCONF); Ansible-friendly | Обязательно Required |
| Структурированный syslog (RFC 5424) и syslog с TLS (RFC 5425) в SIEM; экспорт в IPFIX или NetFlow (RFC 7011/совместимый) Syslog structured (RFC 5424) & TLS syslog (RFC 5425) to SIEM; IPFIX or NetFlow export (RFC 7011/compatible) | Обязательно Required |
| Синхронизация времени NTPv4 NTPv4 time sync | Обязательно Required |
| SNMPv3 | Обязательно Required |
| Лицензии включены Licenses included | 60-месячная подписка, включающая: IPS, фильтрацию URL-адресов, антивирус/AM, идентификацию, SD-WAN, централизованное управление, пересылку журналов, расшифровку TLS/WAF/песочницу 60-month subscriptions covering: IPS, URL filtering, AV/AM, identity, SD-WAN, centralized mgmt, log forwarding, TLS decryption/WAF/sandbox |
| Лицензия на использование в тестовой среде Sandbox license | Включена лицензия на локальное развертывание (60 месяцев) On-prem engine license included (60 mo) |
| Программная поддержка Software support | Обновления безопасности и выпуск новых функций в течение ≥5 лет с момента принятия системы Security updates & feature releases for ≥5 years from acceptance |
| Гарантия на оборудование HW warranty | Замена на новом сервере в течение ≥3 лет ≥3 years NBD advance replacement |
| Документация Documentation | Руководство по администрированию и усилению безопасности + ссылки на MIB/API Admin + hardening guide + MIB/API references |

услуги передачи данных:

1. между ЦОД (Центр обработки данных) и Правительством Республики Армения: Ереван, Дом правительства 1, с отдельным портом,

2. между ЦОД и ЗАО «Официальные ведомости»: Ереван, Тигран Мец 4,

3. между ЦОД и Службой пробации: Ереван, Гарегин Нжде 23/1:

| Категория Category | Требование Requirement | Параметр/Метрика Parameter/Metric | Цель/Значение Target / Value | Проверка/Примечания Verification / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип услуги Service Type | Точка-точка L2 L2 point-to-point service | Тип услуги Service Type | Ethernet уровня 2 (например, EoMPLS / EVPN / эквивалент) Layer 2 Ethernet (e.g. EoMPLS / EVPN / equivalent) | Договор + описание услуги; техническая проектная документация Contract + service description; technical design docs |
| Тип услуги Service Type | Конечные точки Endpoints | Конец A / Конец B A-end / B-end | 1. DC rack Поставщика облачных услуг (Exchange/AD/NGFW) ↔ Выделенный порт для доступа к центру правительственных учреждений (адрес: Дом правительства, 1, Ереван) CSP DC rack (Exchange/AD/NGFW) ↔ Dedicated port to Government office core (addr: Government House 1, Yerevan) 2. DC rack Поставщика облачных услуг (Exchange/AD/NGFW) ↔ Офис ARLIS (адрес: Тигран Мец, 4, Ереван) CSP DC rack (Exchange/AD/NGFW) ↔ ARLIS office (addr: Tigran Mets 4, Yerevan) 3. DC rack Поставщика облачных услуг (Exchange/AD/NGFW) ↔ Отделение службы пробации (адрес: Гарегин Нжде, 23/1, Ереван) CSP DC rack (Exchange/AD/NGFW) ↔ Probation service office (addr: Garegin Nzhdeh 23/1, Yerevan) | Идентификатор(ы) цепи в документации поставщика услуг Circuit ID(s) in provider documentation |
| Пропускная способность Bandwidth | Гарантированная симметричная пропускная способность CIR Committed symmetric bandwidth | CIR | ≥ 1 Гбит/с вверх и вниз, полнодуплексный режим ≥ 1 Gbit/s up & down, full duplex | Заказ на обслуживание; приемочные испытания пропускной способности (iperf и др.) Service order; acceptance throughput test (iperf etc.) |
| Пропускная способность Bandwidth | Отсутствие ограничения скорости ниже CIR No shaping below CIR | Ограничение скорости/контроль трафика Shaping / policing | Отсутствие ограничения скорости/контроля трафика ниже CIR (за исключением согласованной защиты от DoS-атак) No shaping/policing below CIR (except agreed DoS protection) | Проверка конфигурации и тестирование на уровне CIR с использованием тестового генератора Config review + test at CIR using test generator |
| Характеристики L2 L2 Characteristics | Кадрирование Ethernet Ethernet framing | Стандарт Standard | IEEE 802.3 Ethernet | Технические характеристики провайдера Provider technical spec |
| Характеристики L2 L2 Characteristics | Поддержка VLAN VLAN support | Тегирование Tagging | Поддерживается тегирование VLAN по стандарту IEEE 802.1Q; QinQ (802.1ad) по запросу IEEE 802.1Q VLAN tagging supported; QinQ (802.1ad) if requested | Лабораторное тестирование с целевым сквозным шифрованием кадров Lab test with tagged frames end-to-end |
| Характеристики L2 L2 Characteristics | MTU | Эффективный IP MTU Effective IP MTU | ≥ 1500 байт полезной нагрузки IP без фрагментации ≥ 1500 bytes IP payload without fragmentation | Пинг с DF-битом и большой полезной нагрузкой; тест MTU пути Ping with DF-bit and large payload; path MTU test |
| Избыточность Redundancy | Разнообразие путей (если предусмотрено) Path diversity (if ordered) | Физические/логические пути Physical / logical paths | Два разнообразных пути и независимая последняя миля (где это возможно) Two diverse paths & independent last-mile (where feasible) | Схема топологии провайдера; заявление о разнообразии Provider topology diagram; diversity statement |
| Доступность Availability | Годовая доступность сервиса Annual service availability | Доступность Availability | ≥ 99,9% в календарный год ≥ 99.9% per calendar year | Ежемесячный отчет по SLA; Статистика доступности NMS Monthly SLA report; NMS availability stats |
| Доступность Availability | Определение недоступности Unavailability definition | Порог потери Loss threshold | Потеря пакетов ≥ 50% в течение > 1 минуты = сбой Packet loss ≥ 50% for > 1 minute = outage | Определяется в SLA; проверяется с помощью журналов/зондов Defined in SLA; verified via logs/probes |
| Техническое обслуживание Maintenance | Уведомление о плановом техническом обслуживании Planned maintenance notice | Срок уведомления Notice period | ≥ 5 рабочих дней до технического обслуживания ≥ 5 working days before maintenance | Уведомления об изменении поставщика услуг Provider change notifications |
| Техническое обслуживание Maintenance | Время проведения технического обслуживания Maintenance window timing | Время суток Time of day | Вне рабочего времени (например, 00:00–06:00 по местному времени) Outside business hours (e.g. 00:00–06:00 local) | Проверка графика изменений Change schedule review |
| Техническое обслуживание Maintenance | Максимальная продолжительность технического обслуживания Maintenance duration cap | Всего в месяц Total per month | ≤ 8 часов/месяц планового технического обслуживания ≤ 8 hours/month planned maintenance | Ежемесячный отчет по SLA/операциям Monthly SLA/operations report |
| Задержка Latency | Задержка в одном направлении One-way latency | 95-й процентиль 95th percentile | ≤ 10 мс (офис ↔ CSP) ≤ 10 ms (office ↔ CSP) | Активные зонды (например, TWAMP/ICMP/UDP) с ежемесячным отчетом Active probes (e.g. TWAMP/ICMP/UDP) with monthly report |
| Джиттер Jitter | Изменение задержки пакетов Packet delay variation | 95-й процентиль 95th percentile | ≤ 5 мс ≤ 5 ms | Те же зонды; джиттер сообщается ежемесячно Same probes; jitter reported monthly |
| Потеря пакетов Packet Loss | Средняя потеря пакетов Average packet loss | Среднемесячное значение Monthly average | ≤ 0,1% (без учета сбоев и технического обслуживания) ≤ 0.1% (excluding outages & maintenance) | Статистика зондирования; Отчет SLA Probe statistics; SLA report |
| Пропускная способность Throughput | Полезная пропускная способность IP Usable IP throughput | Хорошая пропускная способность по сравнению с CIR Goodput vs CIR | ≥ 90% от CIR (например, ≥ 90 Мбит/с полезной нагрузки IP для услуги 100 Мбит/с) ≥ 90% of CIR (e.g. ≥ 90 Mbit/s IP payload for 100 Mbit/s service) | Контролируемый тест (пропускная способность TCP/UDP) во время приемки Controlled test (TCP/UDP throughput) during acceptance |
| Поддержка Support | Время реагирования на неисправность Fault response time | Время реагирования Response | ≤ 15 минут с момента обнаружения или открытия заявки ≤ 15 minutes from detection or ticket opening | Временные метки заявок NOC по сравнению с SLA NOC ticket timestamps vs SLA |
| Поддержка Support | Время восстановления – критическое Restoration time – critical | Восстановление после отключения Outage restoration | ≤ 4 часов при полном отключении / значительном ухудшении качества в рабочее время ≤ 4 hours for total outage / severe degradation during business hours | История заявок; отчеты после инцидента Ticket history; post-incident reports |
| Поддержка Support | Վերականգնման ժամանակը - զգալի վատացում Restoration time – major degradation | Դեգրադացիայի լուծում Degradation fix | ≤ 8 ժամ SLA-ի խախտման դեպքում՝ առանց լրիվ անջատման ≤ 8 hours for SLA breach without full outage | Տոմսերի պատմություն։ հաշվետվություններ Ticket history; reports |
| Качество обслуживания QoS | Прозрачность DSCP DSCP transparency | Обработка DSCP DSCP handling | Сохранение меток DiffServ / DSCP; отсутствие перемаркировки по умолчанию Preserve DiffServ / DSCP markings; no default remarking | Захват пакетов на обоих концах Packet capture at both ends |
| Качество обслуживания QoS | Прозрачность 802.1p 802.1p transparency | Биты CoS CoS bits | Сохранение битов CoS 802.1p в помеченных кадрах Preserve 802.1p CoS bits in tagged frames | Захват/переключение статистики Capture / switch stats |
| Качество обслуживания QoS | Отсутствие перегрузки ниже CIR No oversubscription below CIR | Перегрузка Congestion | Отсутствие обрывов связи, вызванных перегрузкой провайдера, до CIR No provider congestion-induced drops up to CIR | Стресс-тестирование с помощью генератора трафика Stress test with traffic generator |
| Мониторинг провайдера Provider Monitoring | Круглосуточный мониторинг 24×7 monitoring | Охват NOC NOC coverage | Круглосуточный мониторинг состояния каналов связи и метрик 24×7 monitoring of link state and metrics | Описание NOC провайдера; Документы ISO/ITIL Provider NOC description; ISO/ITIL docs |
| Мониторинг провайдера Provider Monitoring | Частота проверки Probing frequency | Интервал проверки Probe interval | ≥ 1 проверка/сек для доступности/потери/задержки/дрожания ≥ 1 probe/sec for availability/loss/latency/jitter | Конструкция мониторинга; конфигурация инструмента Monitoring design; tool configuration |
| Мониторинг провайдера Provider Monitoring | Пороговые значения тревоги – потеря Alarm thresholds – loss | Срабатывание при потере Loss trigger | Тревога, если потеря > 1% в течение > 5 минут подряд Alarm if loss > 1% for > 5 consecutive minutes | Конфигурация тревоги NOC; Примеры оповещений NOC alarm config; sample alarms |
| Мониторинг провайдера Provider Monitoring | Пороговые значения оповещений – задержка Alarm thresholds – latency | Срабатывание по задержке Latency trigger | Срабатывание оповещения, если задержка > 2× SLA (например, > 20 мс) в течение > 5 мин Alarm if latency > 2× SLA (e.g. > 20 ms) for > 5 min | То же, что и выше Same as above |
| Мониторинг провайдера Provider Monitoring | Пороговые значения оповещений – дрожание сигнала Alarm thresholds – jitter | Срабатывание по дрожанию сигнала Jitter trigger | Срабатывание оповещения, если дрожание сигнала > 2× SLA (например, > 10 мс) в течение > 5 мин Alarm if jitter > 2× SLA (e.g. > 10 ms) for > 5 min | То же, что и выше Same as above |
| Портал поставщика услуг Provider Portal | Клиентский портал / API Customer portal / API | Видимость Visibility | Веб-портал или API с отображением статуса в режиме, близком к реальному времени (задержка ≤ 5 мин) Web portal or API with near real-time (≤ 5 min delay) status | Тестовый доступ; скриншоты/документация API Test access; screenshots/API docs |
| Портал поставщика услуг Provider Portal | Сохранение исторических данных Historical data retention | Срок хранения Retention period | ≥ 365 дней истории (использование, задержка, дрожание, потери, сбои) ≥ 365 days of history (utilization, latency, jitter, loss, outages) | SLA + проверка на портале SLA + portal verification |
| Отчетность Reporting | Ежемесячные отчеты по SLA Monthly SLA reports | Объем отчета Report scope | Ежемесячный отчет с данными о доступности, задержке, дрожании, потерях, инцидентах, техническом обслуживании Monthly report with availability, latency, jitter, loss, incidents, maintenance | Примеры отчетов; требования контракта Sample reports; contract requirement |
| Мониторинг клиента Customer Monitoring | Разрешены активные зонды Active probes allowed | Трафик зондов Probe traffic | Клиент может запускать зонды ICMP/UDP/TWAMP без блокировки (в разумных пределах) Customer may run ICMP/UDP/TWAMP probes without blocking (within reasonable volume) | Пункт договора; Реальные тесты зондирования Contract clause; real probe tests |
| Мониторинг клиента Customer Monitoring | Телеметрия CPE CPE telemetry | Обмен статистикой Stats sharing | Если CPE провайдера используется в качестве демаркационной станции, доступ к базовой статистике интерфейса осуществляется через SNMPv3 или телеметрию If provider CPE is used as demarc, SNMPv3 or telemetry access to basic interface stats | Тест конфигурации SNMP/телеметрии SNMP/telemetry config test |
| Мониторинг клиента Customer Monitoring | Предупреждение об использовании – предупреждение Utilization alert – warning | Пороговое значение Threshold | Предупреждение, если CIR > 70% в течение > 10 минут Alert if > 70% CIR for > 10 minutes | Конфигурация оповещений NMS NMS alert configuration |
| Мониторинг клиента Customer Monitoring | Предупреждение об использовании – критическое Utilization alert – critical | Пороговое значение Threshold | Предупреждение, если CIR > 90% в течение > 5 минут Alert if > 90% CIR for > 5 minutes | Конфигурация оповещений NMS NMS alert configuration |
| Мониторинг клиента Customer Monitoring | Предупреждения о качестве Quality alerts | Пороговые значения Thresholds | Предупреждения, если потери > 1%, задержка > 10 мс, дрожание > 5 мс в течение > 5 минут Alerts if loss > 1%, latency > 10 ms, jitter > 5 ms for > 5 minutes | Конфигурация NMS; тестовые события NMS configuration; test events |
| Разграничение Demarcation | Определение разграничения Demarc definition | Точки разграничения Demarc points | Четкое разграничение сторон A и B (порты NID/коммутатора) в договоре и документации RFS. Clear A-end and B-end demarc (NID/switch ports) in contract and RFS docs | Документ о передаче; маркировка на месте. Handover document; labeling onsite |
| Разграничение Demarcation | Интерфейс передачи Handover interface | Физический интерфейс Physical interface | Электрический или оптический Ethernet (например, 1000BASE-T или 1000BASE-SX/LX или выше) Electrical or optical Ethernet (e.g. 1000BASE-T or 1000BASE-SX/LX, or higher) | Спецификации передачи; тестирование на месте. Handover specs; onsite test |
| Разграничение Demarcation | Ответственность за оптику Optics responsibility | SFP/SFP+ | Провайдер предоставляет необходимые SFP/SFP+ или медиаконвертеры, если не согласовано иное. Provider supplies necessary SFP/SFP+ or media converters unless otherwise agreed | Спецификация материалов + физическая проверка. BoM + physical inspection |
| Безопасность Security | Логическая изоляция Logical isolation | VPN / экземпляр VPN / instance | Трафик, передаваемый через выделенный MPLS VPN / EVPN / VPLS или эквивалентный изолированный экземпляр Traffic carried in dedicated MPLS VPN / EVPN / VPLS or equivalent isolated instance | Проектирование провайдера; подтверждение конфигурации Provider design; configuration proof |
| Безопасность Security | Конфиденциальность полезной нагрузки Privacy of payload | Обработка полезной нагрузки Payload handling | Провайдер не должен зеркалировать или проверять полезную нагрузку, за исключением защиты от DDoS-атак или устранения неполадок по запросу Provider shall not mirror or inspect payload except for DDoS protection or troubleshooting on request | Язык контракта; документация по процессу Contract language; process docs |
| Безопасность Security | Безопасное управление CPE Secure management of CPE | Протоколы управления Mgmt protocols | Только защищенные протоколы (SSH, SNMPv3, HTTPS/TLS) для управления устройствами разграничения провайдера Only secure protocols (SSH, SNMPv3, HTTPS/TLS) for managing provider demarc devices | Аудит конфигурации; политика безопасности Config audit; security policy |

Требования к инструменту управления резервным копированием и интерфейсу

Подрядчик должен предоставить инструмент/интерфейс для операций резервного копирования/восстановления, мониторинга состояния заданий, настройки, а также разработки и управления политиками резервного копирования.

Функциональные возможности инструмента должны включать, помимо прочего, следующее:

- Безопасный веб-интерфейс управления резервным копированием, доступный круглосуточно,

- Изоляция сред резервного копирования и управления данными для каждого клиента,

- Создание и управление политиками резервного копирования (расписание, период хранения и т. д.),

- Возможность использования методов полного, инкрементального или дифференциального резервного копирования,

- Мониторинг заданий резервного копирования в режиме реального времени и отслеживание их состояния,

- Возможность настройки оповещений о сбоях, предупреждениях и нарушениях SLA,

- Возможности самостоятельного восстановления (на уровне всей виртуальной машины, файла, объекта), включая восстановление в альтернативное местоположение, хост или площадку,

- Журнал аудита всех административных операций и операций восстановления с возможностью экспорта,

- Информация об используемых и прогнозируемых объемах резервного копирования,

- Руководство пользователя и/или онлайн-справка в интерфейсе.

Требования к центру обработки данных (ЦОД):

Требования к центру обработки данных

- Исполнитель предоставляет Заказчику облачные услуги в своей ИКТ-инфраструктуре на серверах, выделенных для государственного сектора.

- Инфраструктура ЦОД должна быть обеспечена системой электроснабжения, которая должна включать как минимум: полностью независимые источники питания (как минимум 2 линии от разных подстанций, которые подключаются к центру обработки данных по разным, не связанным между собой путям), резервные дизель-генераторы, мощность каждого из которых должна быть достаточной и обеспечивать электроснабжение всего центра в случае полного отключения 2 основных источников питания, источники бесперебойного питания (ИБП) с резервным питанием, подсистему автоматического подключения резервных источников, подсистему управления и контроля электроснабжения.

- Инфраструктура ЦОД должна быть оборудована как минимум двумя независимыми системами охлаждения, которые должны включать в себя как минимум системы вентиляции, охлаждения, контроля температуры и влажности для предотвращения перегрева и остановки оборудования. Мощность системы охлаждения должна соответствовать потребляемой мощности, а электроснабжение должно осуществляться из разных источников.

- Стабильная температура воздуха в ЦОД должна находиться в диапазоне 20-22 °C (что соответствует диапазону, указанному в стандарте ASHRAE), а относительная влажность воздуха должна составлять 40-60%.

- ЦОД инфраструктура должна обеспечивать телекоммуникационную систему, которая должна, как минимум, включать и предоставлять независимые от двух или более провайдеров, непересекающиеся (не имеющие общей точки, без общей опоры) кабельные каналы с разных направлений, высокоскоростные линии передачи данных, сетевое оборудование, коммутационное помещение и возможность наличия как минимум 3 основных операторов.

- Подрядчик должен обеспечить выделенный канал связи из офиса или локальной среды Заказчика с ЦОД.

- Инфраструктура ЦОД должна быть оборудована как минимум двумя системами пожарной безопасности, которые должны включать и обеспечивать как минимум подсистему раннего обнаружения дыма, подсистему газового или вакуумного пожаротушения, автоматическую систему пожарной сигнализации, изоляцию кабельных трасс и использование огнестойких материалов. Система пожарной безопасности должна соответствовать стандартам SP 5.13130.2009 (Systems of fire protection. Automatic fire-extinguishing and alarm systems. Designing and regulations rules) и SP 9.13130.2009 (Fire engineering. Fire extinguishers. Requirements to operation).

- Инфраструктура ЦОД должна обеспечивать резервирование N+1 для серверов и их компонентов (например, линий электропередачи).

- В случае неисправности, отказа или остановки для технического обслуживания/замены любой основной системы с резервным компонентом, резервная система должна быть активирована и продолжать работу до тех пор, пока основная система не будет восстановлена ​​и не станет работоспособной.

- Инфраструктура ЦОД должна иметь систему физической безопасности, которая должна включать в себя:

  - многоуровневая подсистема контроля и управления доступом (биометрия, карты доступа и т. д.),

  - централизованная подсистема управления и регистрации данных о физических входах/выходах и окнах. Список данных, подлежащих регистрации, должен включать как минимум следующую информацию:

      - Имя и фамилия сотрудника/посетителя,

      - Инструмент доступа (например, бейдж, биометрическое сканирование, карта и т. д.),

      - Идентификационный номер инструмента доступа,

      - Конкретный вход/выход, используемый сотрудником/посетителем,

      - Данные удостоверения личности,

      - Дата, час, минута, секунда входа и выхода,

      - Примечание о предоставлении или отказе в доступе,

      - В случае отказа, примечание о причине,

      - Краткое описание цели доступа.

    - Зарегистрированные данные должны храниться не менее 90 дней и передаваться Клиенту в полном объеме по запросу.

  - Подсистема круглосуточного видеонаблюдения, обеспечивающая видеонаблюдение во всех частях ЦОД без «слепых» зон. Видеозаписи должны храниться в полном объеме не менее 90 дней. В случае аренды серверного шкафа Заказчику должна быть предоставлена ​​возможность использовать услугу видеонаблюдения в круглосуточном режиме. Срок хранения видеозаписей из серверного шкафа должен быть установлен в соответствии с требованиями Заказчика.

  - Система безопасности должна предусматривать подсистему защиты периметра (ограждения, контрольно-пропускные пункты, турникеты, охранники).

  - Центр обработки данных и его периметр безопасности должны быть оборудованы датчиками, которые будут обнаруживать: движение, несанкционированное открытие дверей и окон, повреждения окон, незапертые двери и окна, а также оповещать (SMS, электронную почту и т. д.) соответствующих сотрудников.

  - Система безопасности должна позволять переводить центр обработки данных в режим защиты из одной точки. Режим защиты подразумевает инициирование специального рабочего состояния системы безопасности при обнаружении инцидента, угрожающего физической безопасности. В случае активации режима защиты системы безопасности должны быть реализованы как минимум следующие защитные меры:

      - отправка централизованных уведомлений ответственным за реагирование на инциденты (например, группе физической безопасности), руководству и т. д.,

      - автоматическая активация дополнительных камер и датчиков,

      - развертывание группы физической безопасности,

      - блокировка опасных зон при наличии предварительной оценки,

      - блокировка всех внешних и внутренних дверей при отсутствии предварительной оценки,

      - ограничение доступа к средствам (например, пропускам, биометрическому сканированию, картам и т. д.) для меньшей группы персонала,

      - ограничение или приостановка некритических операций (например, плановые процессы резервного копирования и архивирования, плановое техническое обслуживание и тестирование, периодическая обработка данных (например, для подготовки аналитических отчетов), работа внутренних и внешних инструментов для совместной работы, доступ к системе для некритического персонала).

  - Система безопасности должна обеспечивать круглосуточный мониторинг и управление, которые должны как минимум включать и предоставлять: подсистему управления инфраструктурой центра обработки данных, подсистему мониторинга энергопотребления, температуры охлаждения и влажности, систему обнаружения и предотвращения распространения воды, подсистему экстренного оповещения (SMS, электронная почта и т. д.). Данные мониторинга должны храниться не менее трех лет.

  - Подрядчик, используя свои организационные, технические и технологические средства или привлекая третью сторону, должен обеспечить режим безопасности на территории ЦОД, который должен включать в себя:

      - Порядок посещения ЦОД и выполнения работ,

      - Порядок входа и выхода из оборудования,

      - Роли и уровни полномочий сотрудников Заказчика и Подрядчика.

  - Все лица (сотрудники Подрядчика и заказчиков), имеющие постоянный и временный доступ (как физический, так и нефизический) к ЦОД и его инфраструктуре, должны пройти проверку биографических данных, включая:

      - проверка личности (например, паспорта),

      - проверка профессиональной пригодности (например, рекомендации с места работы или справка),

      - проверка на наличие судимости (например, судимость и ордера на обыск).

  - При отсутствии официального разрешения соответствующего отдела Подрядчика несанкционированному персоналу запрещается вход на территорию сервисной инфраструктуры. Однако соответствующему(им) сотруднику(-ам) Заказчика разрешается вход на территорию ЦОД в чрезвычайных ситуациях, требующих немедленного вмешательства, при соблюдении следующих условий:

  - Заказчик обязан немедленно уведомить Подрядчика после начала доступа на территорию ЦОД. Право на начало доступа на территорию ЦОД и уведомление об этом предоставляется конкретному лицу. Необходимо указать имя, фамилию, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты последнего.

  - Уполномоченный сотрудник соответствующего отдела Подрядчика должен подтвердить доступ посредством заявления на разрешение в течение максимум 30 минут после уведомления о чрезвычайной ситуации. По запросу Подрядчика к соответствующему сотруднику Заказчика может быть прикреплено сопровождение.

- Подрядчик, используя собственные организационные, технические и технологические средства или привлекая третью сторону, должен обеспечить круглосуточный непрерывный процесс обеспечения информационной безопасности, который должен включать как минимум:

- Предотвращение инцидентов, поиск уязвимостей, применение контрмер,

- Круглосуточный мониторинг, обнаружение и анализ потенциальных кибератак в режиме реального времени,

- Реагирование на подтвержденные инциденты, весь процесс которого должен быть организован в соответствии с международными стандартами и включать следующие этапы: подготовка (обучение, инструктаж, мониторинг), обнаружение, классификация, реагирование, анализ, обработка и отчетность, профилактические меры (периодические проверки и тесты, модернизация системы и обучение персонала),

- Внутренняя система расследования инцидентов информационной безопасности. О любом инциденте, произошедшем с критически важными компонентами и повлиявшем на качество услуг, необходимо немедленно сообщить Клиенту, а отчет о результатах применения контрмер должен быть предоставлен не позднее чем через 48 часов после применения контрмер.

- Подрядчик должен обеспечить уровень доступности 99,9% (что эквивалентно примерно 8 часам и 45 минутам недоступности в год).

- Центр обработки данных должен управляться круглосуточно (24/7), будучи готовым к реагированию на любые инциденты.

- Центр обработки данных должен иметь надежную сетевую инфраструктуру с резервными сетевыми устройствами, включая маршрутизаторы, коммутаторы и межсетевые экраны.

- Местоположение ЦОД должно быть выбрано с учетом и минимизацией потенциального воздействия наводнений, землетрясений и других факторов окружающей среды.

- ЦОД должен иметь возможность предоставлять выделенную клиенту полосу пропускания в соответствии с его требованиями.

- В ЦОД система должна быть спроектирована таким образом, чтобы автоматически обнаруживать неисправности или сбои в отдельных компонентах/модулях, предотвращая их распространение на другие части системы.

- Подрядчик должен иметь ISO/IEC 27001 или эквивалентный международно признанный сертификат, либо аудиторский отчет, выданный в течение последних трех (3) лет, подтверждающий внедрение и эффективную работу системы.

- Подрядчик, используя собственные организационные, технические и технологические средства или привлекая третью сторону, должен обеспечить обработку любой информации Заказчика и его носителей в соответствии с международными стандартами (например, Руководство NIST 800-88 по очистке носителей информации), от установки до безопасного уничтожения.

- Активы Подрядчика должны централизованно управляться в соответствии со стандартом ISO/IEC.

Предоставление услуг

Подрядчик обязан:

- Предоставить пользовательский интерфейс на портале для непосредственного управления ресурсами без вмешательства поставщика услуг;

- Предоставить структурированный и стандартизированный способ создания и управления учетными записями (пользовательскими учетными записями/облачными учетными записями/системными учетными записями), а также возможность просмотра, отслеживания и мониторинга всех ресурсов (данных, сервисов, инфраструктуры) и их потребления;

- Разрешить пользователям создавать дополнительных пользователей и предоставлять им доступ к ресурсам. Эта возможность также должна быть доступна через пользовательский интерфейс;

- Предоставить неограниченный доступ к пользовательскому интерфейсу с уровнем доступности 99,9% (что эквивалентно примерно 8 часам и 45 минутам простоя в год);

- Предоставить Клиенту полный контроль над своими политиками безопасности, включая определение конфиденциальности, целостности и доступности данных и систем;

- Предоставить возможность определять, обеспечивать соблюдение и управлять политиками доступа пользователей;

- Предоставить пользователям возможность определять отдельные учетные записи и группы отдельных учетных записей с соответствующими разрешениями.

- Минимизировать ручной доступ персонала к вычислительным хостам и серверам хранения данных в соответствии с разделом контроля доступа, описанным в стандартах ISO 27001 и ISO 27002. Большинство операций по управлению вычислительными хостами следует выполнять с помощью автоматизированных скриптов. Ручные и автоматизированные операции должны регистрироваться и храниться в журналах не менее 90 дней.

- Защита предоставляемых услуг с помощью межсетевых экранов,

- Предоставление Клиенту возможности управления некоторыми службами межсетевого экрана, такими как возможность применения фильтрации GEO-IP, настраиваемая пользователем служба VPN и другие функции (по запросу Клиента),

- Предоставление полного набора инструментов управления сетевым трафиком на уровнях OSI 3-7 по всему пути потока данных Клиента,

- Предоставление мер противодействия внешним атакам в соответствии с требованиями OWASP Top 10 (последняя версия),

- Предоставление средств противодействия DDoS-атакам,

- Предоставление возможности шифрования данных в хранилищах данных и базах данных,

- Предоставление услуги управления ключами шифрования, которая позволит Клиенту добавлять, создавать, отслеживать и удалять собственные ключи шифрования в системе управления ключами Подрядчика,

- Предоставление информации об использовании ключей доступа, возможности замены ключей и удаления неактивных ключей,

- Обеспечение долгосрочной защиты ключей шифрования, предотвращение их потери или несанкционированного изменения в случае сбои оборудования, ошибки программного обеспечения, сбои в работе центров обработки данных или другие сбои,

- Предоставить гибкие варианты управления ключами шифрования, которые позволят Заказчику выбрать, будет ли Подрядчик управлять ключами шифрования или Заказчик возьмет на себя полный контроль,

- Обеспечить полный контроль Заказчика над данными, а также их хранение должно осуществляться в географических местах (адресах), предварительно согласованных с Заказчиком,

- Предоставить реальные статические IP-адреса/подсети по запросу,

- Разрешить Заказчику использовать свои собственные IP-адреса через динамические протоколы маршрутизации (BGP, EIGRP, OSPF и т. д.),

- Внедрить политику и график резервного копирования данных (планирование), а также управлять ими по мере необходимости,

- Предоставить механизм для просмотра и мониторинга платежей за использование ресурсов в режиме реального времени с помощью отчетов и визуализаций. Поставщик также должен предоставлять информацию об объеме использования ресурсов и платежах за данный месяц (в согласованные сроки) как в подробном, так и в сводном виде.

- Предоставить механизм для визуализации объема используемых ресурсов и структуры затрат, а также для прогнозирования будущих затрат.

- Предоставить гибкий инструментарий для установки ежемесячных, квартальных и пользовательских или групповых пороговых значений потребления ресурсов и отправки уведомлений при превышении этих пороговых значений, например, по электронной почте или через пользовательский интерфейс. Инструментарий должен предоставлять функциональность для установки предпочтительных пороговых значений и их легкого изменения. Пороговые значения должны быть как пропорциональными (% от общей суммы), так и иметь четкие значения.

- Предоставлять информацию о производительности сервиса на основе сравнительного анализа с требованиями, представленными в данном приложении, посредством отчетов и визуализаций.

Требования для миграции в среду подрядчика

- Исполнитель предоставляет Заказчику набор инструментов для миграции сервисов из локальных или иных сред провайдера, включая серверы, базы данных, приложения и другие сервисы, по требованию Заказчика.

- Исполнитель не ограничивает типы систем, подлежащих миграции. В случае необходимости миграции различных платформ виртуализации (например, VMware, HyperV и т. д.), Заказчик должен заранее уведомить Исполнительа по электронной почте, указав название системы, подлежащей миграции, и другую необходимую информацию.

- В случае крупномасштабной миграции Исполнитель должен обеспечить возможность автоматизации миграции, что гарантирует выполнение повторяющихся и согласованных операций миграции.

- С учетом официальных документов по совместимости исходной и целевой платформ и инструментов миграции Исполнитель должен предоставить инструменты для проверки точности, полноты и совместимости данных после миграции.

- В случае необходимости миграции устаревших систем по требованию Заказчика, с учетом официальных документов о совместимости исходной и целевой платформ и инструментов миграции, Исполнитель предоставляет консультации и предлагает соответствующие решения, обеспечивающие работоспособность и совместимость устаревших систем в среде Исполнительа.

- Исполнитель обеспечивает возможность масштабирования ресурсов до 200% по запросу Заказчика для управления рабочей нагрузкой во время крупномасштабной миграции (сроки дополнительно согласовываются с Поставщиком).

- Исполнитель предоставляет услуги поддержки миграции, включая профессиональное руководство и консультации на бесплатной основе, а также техническую поддержку при необходимости.

- В ходе плановой миграции базы данных Исполнитель обеспечивает уровень доступности предоставляемых им услуг на уровне 99,9% (что эквивалентно примерно 8 часам и 45 минутам недоступности в год).

- Подрядчик должен предоставить централизованный сервис, который позволит Заказчику отслеживать состояние и производительность миграции серверов и приложений в режиме реального времени (например, количество ошибок, исправлений и т. д.).

- Подрядчик должен предоставить набор инструментов для отображения состояния миграции, соответствующих метрик и истории миграции.

Требования к плану выхода из среды исполнителя (exit plan).

- Подрядчик предоставляет набор инструментов для миграции, план выхода и услуги по миграции из своей среды в локальную среду Заказчика или среду другого поставщика, без привязки к конкретному поставщику.

- Подрядчик обеспечивает прозрачный и стандартизированный процесс миграции данных, гарантируя ясность набора инструментов, API и процессов.

- Подрядчик предоставляет индивидуальные услуги поддержки миграции, включая техническую и консультационную поддержку, в соответствии с конкретными потребностями Заказчика в миграции данных.

- Подрядчик обеспечивает бесперебойную миграцию данных.

- В случае миграции в локальную среду Заказчика или среду другого поставщика Подрядчик не взимает никаких дополнительных сборов или других ограничений на миграцию данных.

- Подрядчик обеспечивает экспорт данных в соответствии с форматами и протоколами, указанными Заказчиком.

- Подрядчик предоставляет централизованный сервис, с помощью которого Заказчик может отслеживать статус миграции и производительность своих серверов и приложений в режиме реального времени (например, количество ошибок, исправлений и т. д.).

- После завершения миграции Подрядчик обязан обеспечить безопасное удаление всех данных Клиента и, при необходимости, предоставить подтверждающие документы (например, сертификат об уничтожении).

Планы обеспечения непрерывности бизнеса, восстановления после катастроф

- Подрядчик должен иметь План обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после стихийных бедствий (далее именуемый План).

- Подрядчик должен иметь набор инструментов для реагирования на стихийные бедствия и уменьшения их последствий.

- Не реже одного раза в год Подрядчик должен внедрять план обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после стихийных бедствий, представляя Заказчику сводный отчет о результатах реализации Плана.

План должен включать процедуру реагирования на пандемию. Стратегия смягчения потенциальных последствий может включать наличие резервных групп в разных географических местах для передачи ключевых процессов группам за пределами региона. Список удаленных сотрудников предоставляется заранее и утверждается Заказчиком.

Дополнительные требования

- Оборудование, обеспечивающее хранение данных, вычислительные ресурсы и сетевые решения, должно физически располагаться на территории Республики Армения.

- В день активации Услуг Заказчику предоставляется административный доступ к панели управления ресурсами, после чего Поставщик больше не имеет возможности доступа к панели управления ресурсами.

- В случае необходимости проведения плановых технических работ дата и временной интервал работ согласовываются с Заказчиком заранее, не позднее пяти рабочих дней.

- Доступность Услуг должна составлять не менее 99,9% в год.

- В соответствии со всеми требованиями по соответствию международным стандартам для ТМК, на этапе исполнения Договора необходимо предоставить документ (сертификат), подтверждающий соответствие решения соответствующим требованиям или эквивалентный им, от органа, регулирующего соответствующую отрасль, или признанной, международно признанной организации.

Приложение 1.1

Приглашение к электронному аукциону с кодом

"___________________"

Прайс-лист на услуги

| Название | Описание | Еденица измерения | Цена за единицу (драм в месяц, включая НДС) | Максималное количество/объем | Максимальная общая месячная стоимость (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виртуальный ЦП (vCPU) | с тактовой частотой не менее 2,5 ГГц | Шт. |  | 800 |  |
| Оперативная память (RAM) | DDR4 3200 МГц и выше | Гигабайты (Gb) |  | 1,600 |  |
| Основная память | Объем/хранилище рабочих данных | Гигабайты (Gb) |  | 100,000 |  |
| Резервная память | Резервное хранилище данных/том | Гигабайты (Gb) |  | 300,000 |  |
| Публичные IP-адреса | /26 - публичная подсеть IPv4 (62 доступных IP-адреса) | Шт. |  | 1 |  |
| Межсетевой экран следующего поколения | Включая лицензии | Шт. |  | 1 |  |
| Доступ в Интернет | Выделенная симметричная полоса пропускания (CIR) | Мбит/с (Mbit/s) |  | 500 |  |
| Канал передачи данных | L2 - соединение «точка-точка» от центра обработки данных до адреса клиента в Ереване, гарантированная скорость (CIR). | Мбит/с (Mbit/s) |  | 1,000 |  |
|  |  | Итого: | - | - |  |

«Если в ходе электронного аукциона цены снижаются, то выбранный участник обязан представить новую разбивку сниженных удельных цен и максимальной общей ежемесячной стоимости в соответствии с Приложением 1.1.