ԳՆՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1.Պրեսգրանիտե կամ կերամոգրանիտե սալեր

- Չափսերը – 60X60սմ

- Հաստությունը – 9,5մմ –ից 10,5 մմ

- Գույնը – երկնագույն, բաց կապույտ

- Մակերես – փայլուն (glossy)

- Կիրառելիություն – ջրավազան, լողավազան

- Ջրակլանում – 0,5%-ից մինչև 1%

- Կարծրություն – 3-6 միավոր

- Չափսերի ճշգրտությւոն – լայնության և երկարության շեղումը չպետք է գերազանցի ± 0,5%-ը

- Մակերեսի հարթություն – թույլատրելի շեղումը մինչև ± 5%

- Ցրտակայունություն – սալիկը պետք է դիմանա սառեցման և հալեցման բազմաթիվ ցիկլների առանց վնասվելու

- Քիմիական կայունություն – սալիկը պետք է ունենա դիմացկունություն կենցաղային քիմիայի և թթուների նկատմամբ

2.Մոզաիկա

- Չափսերը – ստանդարտ

- Հաստությունը – 4մմ –ից  9,5մմ

- Գույնը - երկնագույն, բաց կապույտ

- Մակերես – փայլուն (glossy)

- Կիրառելիություն – ջրավազան, լողավազան

- Ջրակլանում – 0,5%-ից մինչև 1%

- Կարծրություն – 3-6 միավոր

- Քիմիական կայունություն – սալիկը պետք է ունենա դիմացկունություն կենցաղային քիմիայի և թթուների նկատմամբ

3.Սալիկների կարերի լցոնիչ

- Էպոքսիդային լցոնիչ (Epoxy Grout) -  բարձր կպչողականությամբ, ջրակայուն և ցրտակայուն:

- Կիրառություն - կերամագրանիտի, կլինկերի և բնական քարի համար:

4.Ֆանտանի պոմպեր

- Տեսակը – ջրասույզ

- Մղման բարձրություն – 1,2 մետր -1,8 մետր

- Հզորությունը –  800 - 1200Վտ

- Սնուցում – 220V

- Միացման համար մալուխ – 20մ

- Մեկուսացման դաս -  IP68-ից բարձր

- Նախաֆիլտրի առկայություն

Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր։

Պայմանագրի կատարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև 2026թ.-ի հունիսի 20-ը ընկած ժամանակահատվածը:

Ապրանքները պետք է լինեն օգտագործման համար պիտանի,  ոչ պիտանի ապրանքները  մատակարարի կողմից պիտի փոխարինվեն նորով:

Մատակարարը պետք է ներկայացնի նաև տեղեկատվություն ապրանքի ապրանքային նշանի, արտադրողի, մոդելի, ֆիրմային անվանման վերաբերյալ:

Ապրանքի օրինակը միչև մատակարարումը՝ մատակարարը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:

Մատակարարումը պետք է  իրականացվի ժամանակին,պատշաճ և որակով:

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАКУПКУ ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

1.Прессованный гранит или фарфоровая плитка

• Размеры – 60х60 см

• Толщина – от 9,5 мм до 10,5 мм

• Цвет – небесно-голубой, светло-голубой

• Поверхность – глянцевая

• Применение – бассейны, плавательные бассейны

• Водопоглощение – от 0,5% до 1%

• Твердость – 3-6 единиц

• Точность размеров – отклонение по ширине и длине не должно превышать ± 0,5%

• Плоскостность поверхности – допустимое отклонение до ± 5%

• Морозостойкость – плитка должна выдерживать многократные циклы замерзания и оттаивания без повреждений

• Химическая стойкость – плитка должна быть устойчива к бытовой химии и кислотам

2.Мозаика

• Размеры – стандартные

• Толщина – от 4 мм до 9,5 мм

• Цвет – синий, светло-синий

• Поверхность – глянцевая

• Применение – бассейны, плавательные бассейны

• Водопоглощение – от 0,5% до 1%

• Твердость – 3-6 единиц

• Химическая стойкость – плитка должна быть устойчива к бытовым химикатам и кислотам

3.Заполнитель для плиточных швов

• Эпоксидная затирка (Epoxy Grout)  – высокая адгезия, водостойкость и морозостойкость.

• Применение – для керамогранита, клинкера и натурального камня.

4.Фонтанные насосы

• Тип – погружной

• Высота подъема насоса – 1,2–1,8 метра

• Мощность – 800–1200 Вт

• Питание – 220 В

• Соединительный кабель – 20 м

• Класс изоляции – выше IP68

• Предварительный фильтр доступен

Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня, следующего за датой приемки товара.

Срок исполнения договора устанавливается в период с даты заключения договора до 20 июня 2026 года.

Товар должен быть пригоден для использования; непригодный товар должен быть заменен поставщиком на новый.

Поставщик также должен предоставить информацию о товарном знаке,  производителе, модели и торговой марке товара.

Поставщик должен согласовать с заказчиком образец товара до поставки.

Поставка должна быть осуществлена ​​своевременно, надлежащим образом и качественно.