ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար լաբորատոր սարքեր, պարագաներ, գործիքներ և նյութերի գնման

| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման ժամկետը և վայրը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38551200 | Էլեկտրոնային չափման սարքեր | Մագնիսական դաշտի գեներատոր գիտական հետազոտությունների համար (Magnetic field generator for scientific research MFG-1) Մագնիսական դաշտի հաճախականությունը՝ 1.7±10%, 6.5±10% և 8.5±10% ՄՀց; Մագնիսական հոսքի խտությունը՝ 0․․․≥4 մՏ; Մագնիսական հոսքի խտության կարգավորման քայլը՝ ≤0,1 մՏ; Մագնիսական դաշտի անհամասեռությունը՝ <10%; Սոլենոիդի չափսը (տրամագիծ x բարձրություն)՝ 30 x 30 ±10% մմ; Ջերմաստիճանի հեռավար չափման համար փաթույթի կենտրոնում անցքի չափսը՝ 4x4 ±10%մմ; Սոլենոիդի դիրքը՝ ուղղահայաց; Համակարգչային ծրագրային ապահովում; Համակարգչային ծրագրի ինտերֆեյսի ապահովում Matlab և LabVIEW ծրագրային փաթեթների հետ; Ամենաբարձր էներգիայի սպառման դեպքում, անընթադ աշխատանքի առավելագույն տևողությունը՝ ≥15 րոպե; Աշխատանքային միջավայրը՝ +15-ից +35°C ջերմաստիճան, 85%-ից ցածր խոնավության; Էլեկտրամատակարարման լարում՝ 220-230 Վ (միաֆազ); Էլեկտրամատակարարման հաճախականությունը՝ 50 ±10% Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ≤3.3 կՎտ; Սարքի հովացումը՝ հոսող ջուր; Սարքի չափսեր՝ ≤620 x ≤320 x ≤400 մմ; Զանգվածը՝ ≤16 կգ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ Առնվազը 1 տարի։ Սարքավորման մոնտաժ, տեղադրում և շահագործման հանձնում։ | հատ | 1.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 2 | 38431230 | սպեկտրի վերլուծիչներ | 500mm Spectrograph & Monochromators 500 մմ ֆոկուսային երկարությամբ կրկնակի ելքային անցքով մոնոքրոմատոր՝ փոխարինելի եռակի ցանցային աշտարակով և միկրոմետրով կառավարվող մուտքի ճեղքով, երկու միկրոմետրով կառավարվող ելքի ճեղքերով, գումարած շարժիչով ելքի ճեղքի ընտրության հայելիով: Ապահովում է 90° և 180° օպտիկական ուղիներ:Վեց դիրքով շարժիչով ֆիլտրի անիվ (400-3000 նմ, ֆիլտրի տրամագիծ 25/25.4 մմ) Omni-λ300i/500i/750i-ի համար: Սարքը պարունակում հետևյալ ենթասարքերը՝ 1. 1-120-300-NP 68*68 մմ, 1200 գ/մմ @ 300 նմ, 200-600 նմ: 2. 1-060-500-NP 68*68մմ，600g/մմ@500նմ，330-1000նմ: 3. 1-060-1200-NP 68*68 մմ, 600 գ/մմ, 1200 նմ, 800-2400 նմ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Առնվազը 1 տարի։ Սարքավորման մոնտաժ, տեղադրում և շահագործման հանձնում։ | հատ | 1.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 3 | 38551200 | էլեկտրոնային չափման սարքեր | Էլեկտրամետր՝ ․ Հոսանքի տիրույթ՝ 0.10պԱ-20մԱ · Լարման միջակայքը՝ 10մկՎ-200Վ · դիմադրություն՝ 10մ Օհմ-200 ԳՕհմ · Լիցքավորման աղբյուր՝ 10fC - 20μC Երաշխիքային ժամկետը՝ Առնվազը 1 տարի։ Սարքավորման մոնտաժ, տեղադրում և շահագործման հանձնում։ | հատ | 1.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 70 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 4 | 30192231 | Սկոչ | Մեկուսիչ կպչուն ժապավեն (սև) - Լայնություն՝ 15 մմ ±10% - Երկարություն՝ 10 մ ±10% - Կիրառման ոլորտ՝ էլեկտրամոնտաժային և տեխնիկական աշխատանքներ | հատ | 10.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 5 | 30237113 | Կոնեկտոր (կցորդներ) | XH սերիայի միակցիչների և մալուխների հավաքածու - Քայլ (pitch)՝ 2.54 ±10% մմ - Կոնտակտների քանակ՝ 2-ից 10 պին - Մալուխներ՝ նախապես սեղմված (pre-crimped), 22 AWG Հավաքածուն ներառում է՝ XH միակցիչների կորպուսներ (յուրաքանչյուրից առնվազն 10 հատ), տարբեր գույնի մալուխներ՝ համապատասխան միակցիչների համար (առնվազն 90 հատ), պահեստավորման պլաստիկ տուփ | հատ | 3.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 6 | 30237113 | Կոնեկտոր (կցորդներ) | PH սերիայի միակցիչների և մալուխների հավաքածու - Քայլ (pitch)՝ 2.00 մմ±10% - Կոնտակտների քանակ՝ 2-ից 10 պին - Մալուխներ՝ նախապես սեղմված (pre-crimped), 22 AWG ±10%, առնվազն 165 մմ Հավաքածուն ներառում է՝ PH միակցիչների կորպուսներ (առնվազն 15 հատ 2–5 պին և 8 հատ 6–10 պին), համապատասխան միակցիչների մոդուլներ (socket), տարբեր գույնի մալուխներ՝ համապատասխան միակցիչների համար (առնվազն 100 հատ), պահեստավորման պլաստիկ տուփ | հատ | 3.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 7 | 30237113 | Կոնեկտոր (կցորդներ) | SM սերիայի միակցիչների և մալուխների հավաքածու - Քայլ (pitch)՝ 2.54 մմ - Կոնտակտների քանակ՝ 2-ից 6 պին - Մալուխներ՝ նախապես սեղմված (pre-crimped), 22 AWG, առնվազն 150 մմ Հավաքածուն ներառում է՝ SM միակցիչներ (male & female, առնվազն 68 հատ), տարբեր գույնի մալուխներ՝ համապատասխան միակցիչների համար (առնվազն 100 հատ), պահեստավորման պլաստիկ տուփ | հատ | 3.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 8 | 30237113 | Կոնեկտոր (կցորդներ) | PH սերիայի միակցիչների հավաքածու - Քայլ (pitch)՝ 2.0 մմ - Կոնտակտների քանակ՝ 2-ից 6 պին - Նյութ՝ մետաղական կոնտակտներ և պլաստիկ կորպուսներ Հավաքածուն ներառում է՝ PH միակցիչների կորպուսներ (առնվազն 380 հատ), PH միակցիչներ (առնվազն 180 հատ), պահեստավորման պլաստիկ տուփ | հատ | 3.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 9 | 30237113 | Կոնեկտոր (կցորդներ) | SH սերիայի միակցիչների և մալուխների հավաքածու - Քայլ (pitch)՝ 1.0 մմ - Կոնտակտների քանակ՝ 2-ից 12 պին - Մալուխներ՝ նախապես սեղմված (pre-crimped), 28 AWG, առնվազն 150 մմ - Նյութ՝ մետաղական կոնտակտներ և պլաստիկ կորպուսներ Հավաքածուն ներառում է՝ SH միակցիչներ (male & female, առնվազն 140 հատ), տարբեր գույնի մալուխներ՝ համապատասխան միակցիչների համար (առնվազն 250 հատ), պահեստավորման պլաստիկ տուփ | հատ | 3.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 10 | 30237113 | Կոնեկտոր (կցորդներ) | GH սերիայի միակցիչների և մալուխների հավաքածու - Քայլ (pitch)՝ 1.25 մմ - Կոնտակտների քանակ՝ 2-ից 10 պին - Մալուխներ՝ նախապես սեղմված (pre-crimped), 28 AWG, առնվազն 150 մմ - Նյութ՝ մետաղական կոնտակտներ և պլաստիկ կորպուսներ Հավաքածուն ներառում է՝ GH միակցիչներ (male & female, առնվազն 140 հատ), տարբեր գույնի մալուխներ՝ համապատասխան միակցիչների համար (առնվազն 200 հատ), պահեստավորման պլաստիկ տուփ | հատ | 3.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 11 | 30237113 | Կոնեկտոր (կցորդներ) | Միակցիչների հավաքածու - Նպատակային կիրառություն՝ սնուցման և բարձր հոսքերի էլեկտրական միացումներ - Հավաքածուն ներառում է՝ XT90H, XT60H, XT30H, MT60, MT30, MR60, XT90E-M, XT60E-M, XT30E-M տիպի միակցիչներ՝ յուրաքանչյուր տեսակից առնվազն 20 հատ | հատ | 1.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 12 | 42651200 | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ | Մարտկոցով աշխատող ռոտացիոն գրավեր՝ նախատեսված կտրելու, հղկելու, փայլեցնելու, սրելու և այլ ճշգրիտ աշխատանքների համար: Տեխնիկական բնութագրեր՝ - Սնուցում՝ մարտկոցով - Մարտկոցի տեսակ՝ լիթիում-իոն (Li-ion) - Մարտկոցի լարում՝ 20 Վ ± 5% - Մարտկոցի հզորություն՝ 2.0 Ա·ժ ± 5% - Պտտման արագություն՝ 5000 – 33000 պտույտ/րոպե - Արագության կարգավորում՝ առկա - Ցանգի չափս՝ 3.2 մմ ± 5% - Շարժիչի տեսակ՝ էլեկտրական - Կորպուսի նյութ՝ պլաստիկ - Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակ՝ մոտ 1 ժամ - Լիցքավորիչի մուտքային լարում՝ 110–240 Վ, 50/60 Հց - Հավաքածուի կազմը՝ կտրող անիվներ՝ 5 հատ, հղկաթղթեր՝ 10 հատ, սրունքով հղկող անիվներ՝ 3 հատ, հղկող սրունքներ՝ 2 հատ, հղկող ժապավեններ՝ 6 հատ, գայլիկոն՝ 1 հատ, ադամանդե բիթեր՝ 3 հատ, մանդրելներ՝ 2 հատ, պողպատե մետաղալարերով խոզանակ՝ 1 հատ, պտուտակաբանալի՝ 1 հատ, փայլեցնող կցորդ՝ 1 հատ, HSS կտրիչ՝ 1 հատ, ճկուն լիսեռ՝ 1 հատ - Լրացուցիչ ներառված է՝ մարտկոց՝ 20 Վ, 2.0 Ա·ժ, լիցքավորիչ | հատ | 1.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 13 | 44163280 | Խողովակային ապրանքներ | Ածխածնային մանրաթելային խողովակների հավաքածու - Հավաքածուի կազմը (արտաքին / ներքին տրամագիծ)՝ 20 / 18 մմ, 16 / 14 մմ, 14 / 12 մմ, 12 / 10 մմ, 8 / 6 մմ, 6 / 4 մմ - Նյութ՝ 100% prepreg ածխածնային մանրաթել, roll-wrapped կառուցվածքով - Պատի հաստություն՝ 1 մմ±10% - Երկարություն՝ 1000 մմ - Կառուցվածք՝ բազմաշերտ, բարձր ամրության | հատ | 5.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 14 | 44171200 | Թերթեր (շինարարության) | Բարձր ամրության ածխածնային մանրաթելային թերթ - Նյութ՝ 100% ածխածնային մանրաթելային ամրացմամբ, էպօքսիդային մատրիցայով - Չափսեր՝ 500 × 470 մմ ± 10 մմ - Հաստություն՝ 2 մմ ± 0.1 մմ - Կառուցվածք՝ քվազիիզոտրոպ շերտավորում (0°/90° և ±45°) - Մակերես՝ առաջային կողմ՝ բարձր փայլով (Class-A), հետին կողմ՝ peel-ply - Ջերմաստիճանային դիմադրություն՝ մոտ 80°C - Հատկություններ՝ բարձր ամրություն, թեթև քաշ, ոլորումային բարձր կոշտություն | մ2 | 0.705 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 15 | 44171200 | Թերթեր (շինարարության) | Բարձր ամրության ածխածնային մանրաթելային թերթ - Նյութ՝ 100% ածխածնային մանրաթելային ամրացմամբ, էպօքսիդային մատրիցայով - Չափսեր՝ 500 × 470 մմ ± 10 մմ - Հաստություն՝ 3 մմ ± 0.1 մմ - Կառուցվածք՝ քվազիիզոտրոպ շերտավորում (0°/90° և ±45°) - Մակերես՝ առաջային կողմ՝ բարձր փայլով (Class-A), հետին կողմ՝ peel-ply - Ջերմաստիճանային դիմադրություն՝ մոտ 80°C - Հատկություններ՝ բարձր ամրություն, թեթև քաշ, ոլորումային բարձր կոշտություն | մ2 | 0.705 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 16 | 44171200 | Թերթեր (շինարարության) | Բարձր ամրության ածխածնային մանրաթելային թերթ - Նյութ՝ 100% ածխածնային մանրաթելային ամրացմամբ, էպօքսիդային մատրիցայով - Չափսեր՝ 500 × 470 մմ ± 10 մմ - Հաստություն՝ 4 մմ ± 0.1 մմ - Կառուցվածք՝ քվազիիզոտրոպ շերտավորում (0°/90° և ±45°) - Մակերես՝ առաջային կողմ՝ բարձր փայլով (Class-A), հետին կողմ՝ peel-ply - Ջերմաստիճանային դիմադրություն՝ մոտ 80°C - Հատկություններ՝ բարձր ամրություն, թեթև քաշ, ոլորումային բարձր կոշտություն | մ2 | 0.2350 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 17 | 44322200 | Մալուխ, էլեկտրական լար | HDMI 2.0 / HDMI 2.0 Երկարություն 1.5մ | մետր | 1.50 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 18 | 44322200 | Մալուխ, էլեկտրական լար | Էլեկտրասնուցման մալուխ - Միակցիչ 1՝ CEE 7/7 (Schuko) - Միակցիչ 2՝ IEC 60320 C5 - Մալուխի երկարություն՝ առնվազն 1.8 մ Կիրառման ոլորտ՝ նոութբուքեր, շարժական համակարգիչներ և համատեղելի սնուցման ադապտերներ | մետր | 9.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 19 | 44322200 | Մալուխ, էլեկտրական լար | Էլեկտրասնուցման մալուխ - Միակցիչ 1՝ CEE 7/7 (Schuko) - Միակցիչ 2՝ IEC 60320 C13 - Մալուխի երկարություն՝ առնվազն 1.8 մ Կիրառման ոլորտ՝ համակարգիչներ, սերվերներ, մոնիտորներ, լաբորատոր և արդյունաբերական սարքավորումներ | մետր | 9.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 20 | 38511270 | Մանրադիտակների զանազան բաղադրիչներ | NSG01 տեսակի կանտիլևերներ ատոմաուժային մանրադիտակի համար կիսակոնտակտային և ոչ կոնտակտային եղանակով, թաղանթների ճշգրիտ հետազոտման համար։ Աշխատանքային ռեզոնանսային հաճախությունը` նվազագույնը՝ 150 կՀց: Ռեզոնանսային հաճախության երաշխավորված միջակայքը՝ 87-230 կՀց: Ունի անդրադարձնող կողային ծածկույթ՝ լազերային ազդանշանը ուժեղացնելու համար: Նյութ՝ սիլիցիումի միաբյուրեղ, N-տիպ, 0.01-0.025 Օհմ-սմ, անտիմոնային լեգիրված Չիպի չափսը՝ 3.4x1.6x0.3 մմ Ծայրի կորության երաշխավորված շառավիղը՝ 6-10 նմ, ծայրի ծածկույթներ՝ PtIr, Au։ Կանտիլևերների քանակը 15 հատ։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 15․00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 110 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| - Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: - Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: - Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուն կարող է համապատասխան նմուշներ պահանջել |  |  |  |  |  |  |  |  |