Հավելված N 1

2026  թ. կնքված

«ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-11 »*    ծածկագրով պայմանագրի

«ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-11»*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում

առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը:

Օրինակ PPCM համակարգում նշված է հատ, սակայն տեխնիկական բնութագրում ամպուլա. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել ամպուլայի համար:

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն |  |  | Ժամկետը**2025թ ենթակա քանակը |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ին եռ. | 2-րդ եռ. /ապրիլ/ |  | 3-րդ եռ. | 4-րդ եռ |  |
| 1 | 33141211 | Սպիրոմետրիայի ստվարաթղթյա գլանակ |  | Սպիրոմետրիայի ստվարաթղթյա գլանակ | հատ |  |  | 100 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  |  | 100 |  |  |
| 2 | 33141211 | Սոնագրաֆ սարքի ժապավեն 11սմ x100 +/- 20 սմ |  | Ջերմային թուղթ Sony և այլ մոդելների տեսատպիչների համար, նախատեսված ուլտրաձայնային հետազոտման սարքի տեսատպիչի համար, լայնությունը 110մմ , ե րկարությունը 100 +/- 20 սմ , թղթի որակը՝ փայլուն(գլյանցապատ), գլանափաթեթով, գործարանային փաթեթավորմամբ։ | հատ |  |  | 5 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 120-122 o C 20-30 րոպե |  | Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 120-122 o C 20-30 րոպե | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 500 |  |  |  |  |
| 4 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) գերչակի յուղ 50մլ |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) գերչակի յուղ 50մլ | հատ |  |  | 2 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 33211160 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու |  | Կրեատինին CREA-Col որոշման համար նախատեսված հավաքածու: Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2։(100մլ) R3:(12մլ ) , R4: (60մլ ) որը նախատեսված է 200 թեսթի համար։ 6Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Մեթոդ կոլորիմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեսթ +ստանդարտ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութե: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO 9001։2008 | հատ /թեսթ/ |  |  | 4000 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 2400 |  | 1600 |  |  |
| 6 | 33211260 | Հակաստրեպտոլոիզին-O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին -O որոշման թեսթ-հավաքածու ԱՍԼՕ/ |  | Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ)ԱՍԼՕ որոշման համար նախատեսված հավաքածու - Մեթոդ ագլյուտինացիա: Ֆորմատ N100թեսթ+ստանդարտ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա: : Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը: | հատ /թեսթ/ |  |  | 200 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  |  | 200 |  |  |
| 7 | 33211410 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ թեսթ /ԱՍԱՏ/ |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 120թեստ +ստանդարտ : ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ /թեսթ/ |  |  | 240 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  |  | 240 |  |  |
| 8 | 33211420 | Ալանինամինոտրանսֆերալ թեսթ / ԱԼԱՏ/ |  | ԱԼԱՏ- որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 120թեստ +ստանդարտ : ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ /թեսթ/ |  |  | 240 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  |  | 240 |  |  |
| 9 | 33211130 | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ Chol HDL որոշման թեսթ-հավաքածու |  | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ Chol HDL, խոլեստերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու: Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեսթ +ստանդարտ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութե: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ /թեսթ/ |  |  | 480 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 480 |  |  |  |  |
| 10 | 33211130 | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ Chol LDL որոշման թեսթ-հավաքածու |  | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ Chol LDL, խոլեստերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու: Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեսթ +ստանդարտ: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութե: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ /թեսթ/ |  |  | 1560 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1560 |  |  |  |  |
| 11 | 33211180 | Եռգլիցերիդների որոշման հավաքածու TRIGLECERIDES |  | Եռգլիցերիդների TRIGLECERIDEորոշման հավաքածու : Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Մեթոդ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ, պլազմա ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 100թեսթ +ստանդարտ, 100մլ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութե: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ /թեսթ/ |  |  | 400 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  |  |  | 400 |  |  |
| 12 | 33211340 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու HbA1c, Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին |  | HbA1c, Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին: Ստուգվող նմուշ այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 400 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 13 | 33211350 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու TSH, Թիրեոտրոպ հորմոն |  | TSH, Թիրեոտրոպ հորմոն: Ստուգվող նմուշ սիճուկ/պլազմա/այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 400 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 14 | 33211500 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու D -ԴԻՄԵՐ |  | D diomer : Ստուգվող նմուշ սիճուկ/պլազմա/այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** |  |  |  | 50 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 50 |  |  |  |  |
| 15 | 33211370 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու ընդհանուր թիրոքսին T4 |  | T-4,ընդհանուր Թիրօքսին: Ստուգվող նմուշ սիճուկ/պլազմա/այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 50 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 50 |  |  |  |  |
| 16 | 33211370 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու FT4 ազատ թիրոքսին |  | FT-4, ազատ Թիրօքսին: Ստուգվող նմուշ սիճուկ/պլազմա/այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 17 | 33211380 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու FT3 Ազատ եռյոդթիրոնինին |  | FT-3, Ազատ եռյոդթիրոնինին Ստուգվող նմուշ սիճուկ/պլազմա/այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 300 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 18 | 33211380 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու T3 ընդհանուր եռյոդթիրոնինին |  | T-3, ընդհանուր եռյոդթիրոնինին Ստուգվող նմուշ սիճուկ/պլազմա/այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 100 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 19 | 33691162 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու նատրիուրետիկի հորմոն Finnegans |  | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու նատրիուրետիկի հորմոն Finnegans Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 25 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 25 |  |  |  |  |
| 20 | 33211500 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու ֆերիտին |  | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու ֆերիտին Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 25 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 25 |  |  |  |  |
| 21 | 33211330 | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեսթ-հավաքածու PSA |  | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեսթ-հավաքածու PSA Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 25 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 25 |  |  |  |  |
| 22 | 33211500 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու CEA |  | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու CEA Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 25 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 25 |  |  |  |  |
| 23 | 33211500 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու Պրոլակտին |  | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու Պրոլակտին Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 25 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 25 |  |  |  |  |
| 24 | 31651200 | ԷԿԳ ժապավենի թուղթ 80x 25+/- 5 |  | ԷԿԳ ժապավենի թուղթ 80x 25+/- 5 | հատ |  |  | 150 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 150 |  |  |  |  |
| 25 | 33621641 | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ հաբեր /Ժավել Սոլիդ 1կգ -320հաբ կամ Աբակտերի 1տուփը ՝ 1 կգ N 300 հաբ կամ համարժեք |  | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ հաբեր /Ժավել Սոլիդ 1կգ -320հաբ կամ Աբակտերի 1տուփը ՝ 1 կգ N 300 հաբ կամ համարժեք | տուփ |  |  | 5 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 33211500 | Իմունոֆլուորեսցենտային իմունային վերլուծիչի թեստ հավակածու Vitamin-D, Վիտամին-Դ |  | Vitamin-D, Վիտամին-Դ: Ստուգվող նմուշ սիճուկ/պլազմա/այրուն, Մեթոդ ֆլուրոսենցիա եղանակով: Նախատեսված` Finecare FIA meter, model: NFS-113 սարքի համար: **** | Հատ /թեսթ/ |  |  | 100 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 50 |  | 50 |  |  |

| ԳՆՈՐԴ << Գյումրու Վ.Աբաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն >> ՓԲԸ հասցե ք.Գյումրի,Սարուխանյան 1/3 ՀՎՀՀ 05500891 հեռախոս /312/5 -65- 17 էլ.հասցե c-familymedicine@mail.ru Հ/Հ163128117617 Հայէկոնամբանկի Գյումրու մ/ճ Տնօրեն Ս․Պետրոսյան --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ -------------------------------------------- Կ.Տ. (ստորագրություն |
| --- | --- | --- |

Ծանոթություն*

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է   ունենան առնվազն 24  ամիս    մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

բ. Մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք   է   ունենան առնվազն    12  ամիս    մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

Приложение N 1

«ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 202611»*

код контракта

«ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2026-11»*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ*

AMD

| Продукт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | название и товарный знак | производитель и страна происхождения | техническая спецификация | единица измерения | цена за единицу/ драм | общая цена/драм |  | Общая сумма |  | предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес |  |  |  | Срок** 2025 г. количество предметов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й триместр. |  | 2-й триместр / апрель / |  | 3 триместр | 4 триместр |
| 1 | 33141211 | Картонный цилиндр для спирометрии |  | Картонный рулон для спирометрии | шт. |  |  |  | 100 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 2 | 33141211 | Сонографическая лента 11 см x 100 +/- 20 см |  | Термобумага для видеопринтеров Sony и других моделей, предназначенная для видеопринтера аппарата ультразвукового исследования, ширина 110 мм, длина 100 +/- 20 см, качество бумаги: глянцевая (рулонная), в рулоне, в заводской упаковке. | шт. |  |  |  | 5 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 33691160 | химические реактивы (реагенты) Индикатор для паровой стерилизации (химический одноразовый) 120-122 °C 20-30 минут |  | Индикатор для паровой стерилизации (химическая одноразовая) 120-122 °C 20-30 минут | шт. |  |  |  | 500 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 4 | 33691162 | лабораторные реактивы (реагенты) касторовое масло 50 мл |  | лабораторные реактивы (реагенты): касторовое масло 50 мл | шт. |  |  |  | 2 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 33211160 | Креатинин CREA-Col /Набор для определения креатинина |  | Набор для определения креатина CREA-Col. | /тест/ |  |  |  | 4000 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 2400 |  | 1600 |  |
| 6 | 33211260 | Антистрептолизин-O /Набор для определения антистрептолизина-O ASLO/ |  | Набор химических реагентов (реагентов) для определения АСЛО — метод агглютинации. Формат N100test+стандарт. Образец для анализа: сыворотка крови, плазма. В комплект должны входить необходимые для работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор. | /тест/ |  |  |  | 200 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 7 | 33211410 | Тест на аспартамаминотрансферазу /ASAT/ |  | Набор реагентов для определения АСАТ: кинетический метод. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Количество анализов в одном наборе реагентов: не менее 30 анализов и не более 120 анализов + стандарт. Набор реагентов для определения АСАТ должен содержать необходимые для его работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | /тест/ |  |  |  |  | 240 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 8 | 33211420 | Тест на аланинаминотрансферазу /ALAT/ |  | АЛАТ-набор для определения АЛАТ. Метод: кинетический. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Количество анализов в одном наборе реагентов: не менее 30 анализов и не более 120 анализов + стандарт. Набор АЛАТ должен содержать необходимые для его работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | /тест |  |  |  | 240 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |
| 9 | 33211130 | Набор для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (HDL) |  | Набор для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Предназначен для прибора Stat Fax: колориметрический метод. Образец для анализа: сыворотка крови, плазма. Количество анализов в одном наборе реагентов: не менее 30 анализов и не более 100 анализов + стандарт. Набор должен содержать необходимые для его работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | /тест |  |  |  | 480 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |
| 10 | 33211130 | Набор для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL) |  | Набор для определения липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Предназначен для прибора Stat Fax: колориметрический метод. Образец для анализа: сыворотка крови, плазма. Количество анализов в одном наборе реагентов: не менее 30 анализов и не более 100 анализов + стандарт. В комплект должны входить материалы, необходимые для его работы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по запросу заказчика. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные | /тест |  |  |  | 1560 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 1560 |  |  |  |
| 11 | 33211180 | Набор для определения триглицеридов |  | Набор для определения триглицеридов: Предназначен для прибора Stat Fax: колориметрический метод. Образец для анализа: сыворотка крови, плазма. Количество анализов в одном наборе реагентов: не менее 30 анализов и не более 100 анализов + стандарт, 100 мл. В комплект должны входить материалы, необходимые для его работы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор в соответствии с пожеланиями заказчика. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ISO 13485 или эквивалентные. | /тест |  |  |  | 400 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 12 | 33211340 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) HbA1c, гликозилированный гемоглобин |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) HbA1c, гликозилированный гемоглобин | / тест/ |  |  |  | 400 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 13 | 33211350 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) ТТГ, тиреотропин |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) ТТГ, тиреотропин | / тест/ |  |  |  | 400 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 14 | 3321150 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) D-димер |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) D-димер | / тест/ |  |  |  | 50 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 15 | 33211370 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) общий тироксин Т4 |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) общий тироксин Т4 | / тест/ |  |  |  | 50 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 16 | 33211370 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) FT4 свободный тироксин |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) FT4 свободный тироксин | / тест/ |  |  |  | 300 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |
| 17 | 33211380 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка) FT3 свободный тироксин |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ (тест-заглушка)F T3 свободный тироксин | / тест/ |  |  |  | 300 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |
| 18 | 33211380 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ на общий трийодтиронин Т3 |  | Т-3, общий трийодтиронин. Образец для анализа: сыворотка/плазма/моча. Метод: флуоресцентный. Предназначен для: прибора Finecare FIA, модель: NFS-113. **** | / тест/ |  |  |  | 100 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |
| 19 | 33691162 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ на натриуретический гормон Финнеганса |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ на натриуретический гормон Finnegans. Предназначен для: прибора Finecare FIA, модель: NFS-113. **** | / тест/ |  |  |  | 25 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 20 | 33211500 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ на ферритин |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ на ферритин. Предназначен для: прибора Finecare FIA, модель: NFS-113. **** | / тест/ |  |  |  | 25 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 21 | 33211330 | Набор для качественного определения простатспецифического антигена (ПСА) |  | Набор для качественного определения простатспецифического антигена (ПСА). Предназначен для: прибора Finecare FIA, модель: NFS-113. **** | / тест/ |  |  |  | 25 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 22 | 33211500 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ на CEA |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ на CEA. Предназначен для: прибора Finecare FIA, модель: NFS-113. **** | / тест/ |  |  |  | 25 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 23 | 33211500 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ для определения предполагаемого уровня пролактина. Предназначен для: прибора Finecare FIA, модель: NFS-113. **** |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализ для определения предполагаемого уровня пролактина. Предназначен для: прибора Finecare FIA, модель: NFS-113. **** | / тест/ |  |  |  | 25 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 24 | 31651200 | Электрокардиографические полоски 80 x 25 +/- 5 |  | Электрокардиографические полоски 80 x 25 +/- 5 | Штука |  |  |  | 150 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 25 | 33621641 | Антисептик (антисептик) - дезинфицирующие таблетки /Zhavel Solid 1 кг - 320 таблеток или 1 коробка Abacter: 1 кг N 300 таблеток или эквивалент |  | Антисептик (антисептик) - дезинфицирующие таблетки /Zhavel Solid 1 кг - 320 таблеток или 1 коробка Abacter: 1 кг N 300 таблеток или эквивалент | коробка |  |  |  | 5 |  | Г.Гюмри, Саруханян 1/3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | 33211500 | Иммунофлуоресцентный иммуноанализатор на накопление витамина-D, Витамин-D |  | Иммунофлуоресцентный иммуноанализатор на накопление витамина-D, Витамин-D Предназначен для : расходомера Finecare FIA, модель. Устройство НФС-113 для : **** | тест |  |  |  | 100 |  | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |

Знакомства *

а. Лекарственные средства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки.

б) Лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки.