ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
| 1 | Ինտերակտիվ էկրան | - Էկրանի տեսակը / Screen Type։ առնվազն TFT LCD with Direct LED Backlight; - Կյանքի ժամանակը առնվազն ≥ 50,000 ժամ - Ապակու տեսակը` ոչ ավել քան 4մմ, անփայլ, կոփված, մատնահետք չթողնող և հակամանրէային ապակի, կոփված ապակի ≥7H level (Mohs hardness scale) - Անկյունագիծ`/ Diagonal: առնվազն 86” (218.44 սմ), - Գույնը՝ սև/մոխրագույն - Կետայնություն`/ Resolution: առնվազն native 4K/Ultra HD (3,840 x 2,160 pixels), - Կողմերի հարաբերակցությունը / Aspect Ratio։ 16:9; - Գույների վերարտադրություն / Display Colors: առնվազն 1.07 billion (10 bit); - Պայծառություն`/ Brightness։ առնվազն 400 cd/m2; - Դիտման անկյունը / Viewing Angle: առնվազն 178˚; - Դինամիկ կոնտրաստ / Dynamic Contrast Ratio: առնվազն 5,000:1; - Արձագանքի ժամանակը / Response Time։ ոչ ավել 7մվ, - Սենսորի տեսակը / Writing Technology։ Infrared touch screen, - Առնվազն 20 միաժամանակյա հպում (Android OS / Mac OS / Linux/ Windows OS) - Հպման գործիքները` Մատ, պասիվ գրիչ, անթափանց իրեր / Touch Tools: Finger, passive pen, - Հպման կետայնությունը / Touch Resolution: 32,768 x 32,768 px; - Հպման արձագանքման ժամանակը / Response Time: ոչ ավել 5մվ; - Դիրքորոշման ճշգրտությունը / Touch Accuracy: 1 mm, - Գրելու գործիքները՝ պասիվ գրիչ, մատներ և այլ անթափանցիկ առարկաներ, - Գրիչների քանակը ներառյալ / Number of pens: 2 with magnetic pen holders (integrated) - Operating System: առնվազն Android 13.0 Google EDLA Certified; - CPU: 4 x A76/A73/A72+ 4 x A55/A53; - GPU: Mali Odin G610 MC4/G52 MC3; - Օպերատիվ հիշողություն: առնվազն 16 GB DDR4; - Հիշողություն: առնվազն 256 GB; - Wi-Fi 6 (hotspot support) + Bluetooth 5.2 Module - Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն 2 x 20 watt - Տեսախցիկ / Camera ՝ առնավազն 4K / UHD (3840 x 2160 պիքսել) 8 մեգապիքսել - Միկրոֆոն: առնվազն 8 Omni-Directional Microphone Array 8 մ հեռավորություն ընդկրկելու հնարավորությամբ - Տեղադրված անժամկետ լինցենզավորված ծրագրային հավելված համակարգիչներից, սմարթ սարքավորումներից ցանցի միջոցով Էկրանի արտապատկերման համար։ - «Ինտերակտիվ գրատախտակ» գործառույթ` առնվազն 2 անկախ աշխատանքային դաշտ միաժամանակ 2 հոգու աշխատանքի համար - Ներկայացվող նյութի վրա նշումներ կատարելու հնարավորություն - Ներկառուցված ծրագրային ապահովման թարմացում անլար կապով (Android PC) Մուտքեր / Ելքեր Առնվազն 3 x HDMI (4K@60) Input, առնվազն 1 x HDMI (4K@60) Output, առնվազն 1x DisplayPort, առնվազն 1 x USB Type C, առնվազն 1 x Audio In, առնվազն 1 x Audio Out, առնվազն 2 x USB Type-B (Touch), առնվազն 2 x RJ-45 (1 GB, In x 1 / Out x 1), առնվազն 4 x USB 3.0, առնվազն 1 x RS232 Սնուցում՝ փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամաբ աշխատանքի հնարավորություն Ներառված՝ ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ, պատին ամրացնելու կախիչ և պատվիրատուի նշված վայրում տեղադրում՝ ներառյալ 5մետր HDMI լար: Մատակարարը պետք է հայտը ներկայացնելու հետ պարտադիր ներկայացնի արտադրողի կողմից պաշտոնապես հրապարակված տեղեկատվական բրոշյուրն (Data Sheet), որտեղ պետք է զետեղված լինեն սարքի բոլոր այն բնութագրերը, որոնք ներկայացված են հայտում։ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, պատրաստ շահագործման՝ տեղադրումից հետո: Մատակարարը պետք է ունենա առաջարկվող սարքի սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սպասարկման կենտրոն՝ համապատասխան կարողություններով և արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված անձնակազմով կամ մատակարարը պետք է ունենա համապատասխան պայմանագիր կնքված ՀՀ-ում գործող առաջարկվող սարքերի սպասարկման մասնագիտացված որևէ կենտրոնի հետ: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետում սարքավորումների սպասարկում իրականացնելու նպատակով վերջիններիս տեղափոխման անհրաժեշտության պարագայում տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի ուժերով։ Արտադրողի կողմից լիազորման ձևի առկայություն (MAF): Առաջարկվող սարքավորումները պետք է լինեն Newline, Specktron, Hikvision, Huawei համաշխարհային ճանաչում ունեցող արտադրողների կողմից արտադրված: Առաջարկվող սարքավորումները երաշխիքային ժամկետում պետք է սպասարկվեն պաշտոնական սապասարկման կենտրոնում։ Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն՝ իրականացվում է մատակարարի կողմից պայմանագրի գնի շրջանակներում: Երաշխիք առնվազն 3 տարի: | հատ | 25 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 120 օրացուցային օրվա ընթացքում |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |  |
|  |  |  |  |  | адрес | срок** |  |
| 1 | Интерактивный экран | - Тип экрана. как минимум TFT LCD с прямой светодиодной подсветкой; - Срок службы не менее ≥ 50 000 часов - Тип стекла: не более 4 мм, матовое, закаленное, антиотпечатковое и противомикробное стекло, закаленное стекло уровня ≥7H (шкала твердости Мооса) - Диагональ: не менее 86 дюймов (218,44 см), - Цвет: черный/серый - Разрешение: не менее собственного 4K/Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), - Соотношение сторон. 16:9; - Цветопередача/Цвета отображения: не менее 1,07 млрд (10 бит); - Яркость. не менее 400 кд/м2; - Угол обзора: не менее 178˚; - Динамический коэффициент контрастности: не менее 5000:1; - Время отклика. не более 7мс, - Тип датчика/Технология записи. Инфракрасный сенсорный экран, - Не менее 20 одновременных касаний (ОС Android / Mac OS / Linux / Windows OS) - Инструменты для сенсорного ввода: палец, пассивное перо, непрозрачные объекты / Инструменты для сенсорного ввода: палец, пассивное перо, - Разрешение сенсорного экрана: 32 768 x 32 768 пикселей; - Время отклика на прикосновение: не более 5мс; - Точность позиционирования/точность касания: 1 мм, - Пишущие инструменты: пассивная ручка, пальцы и другие непрозрачные предметы, - Количество включенных ручек: 2 с магнитными держателями ручек (встроенные) - Операционная система: не ниже Android 13.0, сертифицированная Google EDLA; - ЦП: 4 х А76/А73/А72+ 4 х А55/А53; - Графический процессор: Mali Odin G610 MC4/G52 MC3; - Оперативная память: не менее 16 ГБ DDR4; - Память: не менее 256 ГБ; - Wi-Fi 6 (поддержка точки доступа) + модуль Bluetooth 5.2 - Встроенные динамики не менее 2 x 20 Вт - Камера: минимум 4K / UHD (3840 x 2160 пикселей) 8 мегапикселей - Микрофон: не менее 8 всенаправленных микрофонных решеток с дальностью действия 8 м - Установлено бессрочно лицензионное программное обеспечение для трансляции экрана с компьютеров, смарт-устройств по сети. - Функция «Интерактивная доска»: не менее 2 независимых рабочих полей для одновременной работы 2 человек - Умение делать заметки по представленному материалу - Встроенное обновление программного обеспечения через беспроводное соединение (Android PC) Входы/Выходы Не менее 3 x HDMI (4K@60) входов, не менее 1 x HDMI (4K@60) выходов, не менее 1x DisplayPort, не менее 1 x USB Type C, не менее 1 x аудиовхода, не менее 1 x аудиовыхода, не менее 2 x USB Type-B (Touch), не менее 2 x RJ-45 (1 ГБ, вход x 1 / выход x 1), не менее 4 x USB 3.0, не менее 1 x RS232 Электропитание: переменный однофазный ток 220 В, возможна работа от электросети. В комплекте: кабель питания в соответствии со стандартами, действующими на территории Республики Армения, кронштейн для настенного крепления и монтаж в указанном заказчиком месте, включая 5-метровый HDMI-кабель. Поставщик должен предоставить вместе с заявкой официально опубликованную информационную брошюру (Data Sheet) производителя, в которой должны быть указаны все характеристики устройства, представленные в заявке. Оборудование должно быть новым, готовым к эксплуатации после установки. Поставщик должен иметь технический сервисный центр с необходимыми возможностями и сертифицированным производителем персоналом для обслуживания предлагаемого оборудования, либо поставщик должен иметь соответствующий договор со специализированным сервисным центром, действующим на территории Республики Армения для обслуживания предлагаемого оборудования. При необходимости транспортировки оборудования для проведения технического обслуживания в течение гарантийного срока транспортировка осуществляется за счет поставщика. Наличие формы авторизации производителя (MAF). Предлагаемое оборудование должно быть произведено всемирно известными производителями, такими как Newline, Specktron, Hikvision, Huawei. Предлагаемое оборудование должно обслуживаться в официальном сервисном центре в течение гарантийного срока. Монтаж, подключение, испытание изделия, а также обучение персонала Заказчика осуществляются поставщиком в пределах договорной цены. Гарантия не менее 3 лет. | Шт | 25 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | По истечении 120 календарных дней со дня заключения договора, |  |