ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի Ակնաբուժական ապրանքների ձեռքբերման

| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավորի գին | Ընդհանուր քանակ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |
| 1 | 33121160/24 | Օպտիկական կոհերենտային առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆ | Օպտիկական կոհերենտային առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆ` բիոմետրիայի և տոպոգրաֆիայի հնարավորությամբ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի A- սկանավորման հաճախականություն Առնվազն՝ 50,000 Հց Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի լուծաչափ (հյուսվածքում) Առավելագույնը՝ 10 մկմ՝ երկայնական ուղղությամբ × 30 մկմ՝ լայնական ուղղությամբ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի պատկերի չափսը (օդում) Առնվազն՝ 14 ± 0.5 մմ՝ ակսիալ ուղղությամբ × 16.5 մմ՝ լատերալ ուղղությամբ Սկանավորման տեսակներ Առնվազն՝ Գծային սկանավորում (Line scan) Ծավալային սկանավորում (Volume scan) Աղեղնաձև սկանավորում (Arc scan) Ռադիալ սկանավորում (Radial scan) Աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 70 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի A-սկանների քանակը մեկ B-սկանի համար (Գծային սկանավորում (Line scan)) Առնվազն՝ 256, 512, 768, 1024 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի միջինացված սկանների քանակը մեկ B-սկանի համար Առնվազն՝ 1, 2, 4, 8 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի B-սկանների քանակը (Ծավալային սկանավորում (Volume scan)) Առնվազն՝ 3 – 65 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի A-սկանների քանակը մեկ B-սկանի համար (Ծավալային սկանավորում (Volume scan)) Առնվազն՝ 256, 512, 768, 1024 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի միջինացված սկանների քանակը մեկ B-սկանի համար (Ծավալային սկանավորում (Volume scan)) Առնվազն՝ 1, 2, 4, 8 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի սկանավորման երկարության անհրաժեշտ միջակայք (Ծավալային սկանավորում (Volume scan)) Առնվազն՝ 5-ից - 16.5 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի սկանավորման խորության անհրաժեշտ միջակայք (Ծավալային սկանավորում (Volume scan)) Առնվազն՝ 0.5-ից - 7.5 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի B-սկանների քանակը (Աղեղնաձև սկանավորում (Arc scan)) Առնվազն՝ 3 – 65 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի A-սկանների քանակը մեկ B-սկանի համար (Աղեղնաձև սկանավորում (Arc scan)) Առնվազն՝ 256, 512, 768, 1024 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի միջինացված սկանների քանակը մեկ B-սկանի համար (Աղեղնաձև սկանավորում (Arc scan)) Առնվազն՝ 1, 2, 4, 8 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի սկանավորման երկարության անհրաժեշտ միջակայք (Աղեղնաձև սկանավորում (Arc scan)) Առնվազն՝ 5-ից - 16.5 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի սկանավորման անկյան անհրաժեշտ միջակայք (Աղեղնաձև սկանավորում (Arc scan)) Առնվազն՝ 5°-ից - 90° Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի B-սկանների քանակը (Ռադիալ սկանավորում (Radial scan)) Առնվազն՝ 3 – 65 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի A-սկանների քանակը մեկ B-սկանի համար (Ռադիալ սկանավորում (Radial scan)) Առնվազն՝ 256, 512, 768, 1024 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի միջինացված սկանների քանակը մեկ B-սկանի համար (Ռադիալ սկանավորում (Radial scan)) Առնվազն՝ 1, 2, 4, 8 (ընտրովի) Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի սկանավորման երկարության անհրաժեշտ միջակայք (Ռադիալ սկանավորում (Radial scan)) Առնվազն՝ 5-ից - 12.6 մմ Տեսախցիկի պատկերման գույն Առնվազն՝ Մոնոխրոմ (Ինֆրակարմիր) Տեսախցիկի պատկերման օպտիկական ռեզոլյուցիա Առավելագույնը՝ 25 մկմ Տեսախցիկի պատկերման պատկերի չափսը Առնվազն՝ 768 պիքսել × 576 պիքսել,16 մմ × 12 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի A-սկանավորման հաճախականություն Առնվազն՝ 50,000 Հց Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի սկանավորման լուծաչափ (հյուսվածքում) Առավելագույնը՝ 10 մկմ՝ երկայնական ուղղությամբ × 45 մկմ՝ լայնական ուղղությամբ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի սկանավորման պատկերի չափսը (օդում) Առնվազն՝ 11 ± 1 մմ երկայնական ուղղությամբ × 9 մկմ՝ լայնական ուղղությամբ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի սկանավորման սկանավորման տեսակը Առնվազն՝ Ռադիալ սկանավորում Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի սկանավորման B-սկանների քանակը Առնվազն՝ 65 Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի սկանավորման A-սկանների քանակը յուրաքանչյուր B-սկանում Առնվազն՝ 256 Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի սկանավորման B-սկանավորման երկարություն Առնվազն՝ 9 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի սկանավորման գունային տոպոգրաֆիկ քարտեզի տրամագիծ Առնվազն՝ 8 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի տոպոգրաֆիկ եղջերաթաղանթի սկանավորման աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 70 մմ Բոլոր տոպոգրաֆիկ տվյալներտ օգտագործվում են բիոմետրիայի համար Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի A-սկանավորման հաճախականություն Առնվազն՝ 50,000 Հց Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի սկանավորման լուծաչափ (հյուսվածքում) Առնվազն՝ 10 մկմ երկայնական ուղղությամբ × 30 մկմ լայնական ուղղությամբ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի պատկերի չափսը (օդում) Առնվազն՝ 14 ± 0.5 մմ երկայնական ուղղությամբ × 16.5 մմ լայնական ուղղությամբ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի սկանավորման ձևը Առնվազն՝ Գծային սկանավորում Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի B-սկանների քանակը Առնվազն՝ 1 միջինացված սկան Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի A-սկանների քանակը յուրաքանչյուր B- սկանում Առնվազն՝ 768 Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի B-սկանավորման երկարություն Առնվազն՝ 16.5 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 70 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի պարամետրերի չափման անհրաժեշտ միջակայք Աչքի աքսիալ ՝ 14.00 – 32.00մմ, Եղջերաթաղանթի առաջնային մսկերես՝ 0.00 – 15.50 D Եղջերաթաղանթի հետին մակերես՝ -2.10 – 0.00 D Աչքի առաջնային խցիկի խորություն 1.50 – 4.80 մմ, Եղջերաթաղանթի կենտրոնական հաստությwuն՝ 300 – 1700 µm Աչքի ոսպնյակի հաստություն 2.40 – 6.50 մմ Լիմբից լիմբ՝ 9.40 – 15.30 մմ Բբի տրամագիծ՝ 0.20 – 14.10 մմ Եղջերաթաղանթի միջին SimK արժեք 3 մմ գոտում՝ 6.00 – 110.00 D Եղջերաթաղանթի K Mean Posterior 3 մմ գոտում՝ - 14.80 – -0.70 D Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի օպտիկական բիոմետրիայի պարամետրեր որոնք օգտագործվում են IOL հաշվարկի համար Եղջրաթաղանթի առաջային և հետին մակերեսների աքսիալ և տանգենցիալ կորություն Եղջրաթաղանթի առաջային և հետին մակերեսների էլեվացիա Եղջերաթաղանթի ընդհանուր բեկման ուժ Եղջրաթաղանթի առաջային և ընդհանուր wavefront Պախիմետրիա Կապպա անկյուն Եղջերաթաղանթի վերտեքս Եղջերաթաղանթի ամենաբարակ կետ Եղջերաթաղանթի ամենակտրուկ կորության շառավիղ Եղջերաթաղանթի Հետին/առաջային մակերևույթների հարաբերակցություն Լիմբից լիմբ հեռավորություն Աչքի առաջային խցիկի խորություն Աչքի առաջային խցիկի ծավալ Աչքի առաջային խցիկի անկյունից անկյուն հեռավորություն Սկլերալ փշից փուշ հեռավորություն ACA, AOD, TISA, SSA Բբի տրամագիծ Ներակնային ոսպնյակի հաստություն Ներակնային ոսպնյակի խորություն Աքսիալ երկարություն՝ ներառյալ A-սկանի պրոֆիլը Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի առաջնային սեգմենտի կառույցների ֆիզիկա չափսերի չափման A- սկանավորման հաճախականություն Առնվազն՝ 50,000 Հց Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի առաջնային սեգմենտի կառույցների ֆիզիկա չափսերի չափման սկանավորման լուծաչափ (հյուսվածքում) Առնվազն՝ 10 մկմ երկայնական ուղղությամբ × 30 մկմ լայնական ուղղությամբ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի առաջնային սեգմենտի կառույցների ֆիզիկա չափսերի չափման պատկերի չափսը (օդում) (Առնվազն՝ 14 ± 0.5 մմ երկայնական ուղղությամբ × 16.5 մմ լայնական ուղղությամբ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի առաջնային սեգմենտի կառույցների ֆիզիկա չափսերի չափման սկանավորման ձևը Առնվազն՝ ռադիալ սկանավորում Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի առաջնային սեգմենտի կառույցների ֆիզիկա չափսերի չափման B- սկանների քանակը Առնվազն՝ 6 միջինացված սկան Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի առաջնային սեգմենտի կառույցների ֆիզիկա չափսերի չափման A- սկանների քանակը յուրաքանչյուր B-սկանում Առնվազն՝ 768 Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի առաջնային սեգմենտի կառույցների ֆիզիկա չափսերի չափման B- սկանավորման երկարություն Առնվազն՝ 16.5 մմ Առաջնային սեգմենտի տոմոգրաֆիայի առաջնային սեգմենտի կառույցների ֆիզիկա չափսերի չափման աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 70 մմ Հմակարգիչ Ներկառուցված սարքավորման մեջ Հետազոտությունների դիտման ռեժիմներ ՝ Առնվազն՝ Տեղեկություն՝ 4 հատվածի և 2 գոտու վերաբերյալ Երկու աչքի (OU) դասավորություն՝ տարբերակիչ քարտեզներով դասավորություն՝ տարբերակիչ քարտեզներով Առաջընթացի վերլուծություն Բազմադիտման դասավորություն 360° առաջային խցի անկյան դիագրամ IOL հաշվարկ Առնվազն՝ Սֆերիկ և տորիկ հաշվիչ IOL ստվյալների բազա ULIB և IOL Con տվյալների բազաների աջակցություն, Անհատական IOL տվյալների բազա IOL հաշվարկման ֆորմուլաներ Առնվազն՝ Barrett Universal II, Barrett True K, Haigis, Hoffer® Q, Holladay 1, SRK/T, OKULIX raytracing interface Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝մասնակիցը մատակարարման փուլում ներկայացնում է՝ EU Declaration of conformity, FDA, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 սերտիֆիկատներ Մատակարարման պայմաններ Առնվազն՝ 1 տարի երաշխիքային սպասարկում: Սարքը պետք է լինի նոր 2025-2026թ. արտադրության, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային- լիազոր նամակ): | հատ |  | 1 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 90-րդ օրացույցային օրը ներառյալ։ |

* ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով

* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

        գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

| m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | единица измерения |  |  | цена за единицу |  |  |  | Общее количество |  |  | общий цена/amd |  | поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Срок*** |
| 1 | 33121160 /24 | «Оптический когерентный томограф переднего сегмента» | Оптический когерентный томограф переднего сегмента с возможностями биометрии и топографии Частота A-сканирования томографии переднего сегмента Не менее: 50 000 Гц Разрешающая способность томографии переднего сегмента (в ткани) Не более: 10 мкм (в продольном направлении) × 30 мкм (в поперечном направлении) Размер изображения томографии переднего сегмента (в воздухе) Не менее: 14 ± 0,5 мм (аксиально) × 16,5 мм (латерально) Типы сканирования Не менее: - Линейное сканирование (Line scan) - Объемное сканирование (Volume scan) - Дуговое сканирование (Arc scan) - Радиальное сканирование (Radial scan) Рабочее расстояние Не менее: 70 мм Количество A-сканов в одном B-скане (Line scan) Не менее: 256, 512, 768, 1024 (опционально) Количество усреднений на один B-скан Не менее: 1, 2, 4, 8 (опционально) Количество B-сканов (Volume scan) Не менее: 3–65 (опционально) Количество A-сканов в одном B-скане (Volume scan) Не менее: 256, 512, 768, 1024 (опционально) Количество усреднений (Volume scan) Не менее: 1, 2, 4, 8 (опционально) Диапазон длины сканирования (Volume scan) Не менее: 5 – 16,5 мм Диапазон глубины сканирования (Volume scan) Не менее: 0,5 – 7,5 мм Количество B-сканов (Arc scan) Не менее: 3–65 (опционально) Количество A-сканов (Arc scan) Не менее: 256, 512, 768, 1024 (опционально) Усреднение (Arc scan) Не менее: 1, 2, 4, 8 (опционально) Диапазон длины (Arc scan) Не менее: 5 – 16,5 мм Диапазон угла (Arc scan) Не менее: 5° – 90° Количество B-сканов (Radial scan) Не менее: 3–65 (опционально) Количество A-сканов (Radial scan) Не менее: 256, 512, 768, 1024 (опционально) Усреднение (Radial scan) Не менее: 1, 2, 4, 8 (опционально) Диапазон длины (Radial scan) Не менее: 5 – 12,6 мм Камера Цвет изображения: не менее — монохромный (инфракрасный) Оптическое разрешение: не более 25 мкм Размер изображения: не менее 768×576 пикселей, 16×12 мм ### Топография роговицы ### Частота A-сканирования: не менее 50 000 Гц Разрешение: не более 10 мкм × 45 мкм Размер изображения: не менее 11 ± 1 мм × 9 мм Тип сканирования: радиальное Количество B-сканов: не менее 65 Количество A-сканов в B-скане: не менее 256 Длина B-скана: не менее 9 мм Диаметр топографической карты: не менее 8 мм Рабочее расстояние: не менее 70 мм Все топографические данные используются для биометрии ### Оптическая биометрия Частота: не менее 50 000 Гц Разрешение: не менее 10 мкм × 30 мкм Размер: не менее 14 ± 0,5 мм × 16,5 мм Тип сканирования: линейный Количество B-сканов: не менее 1 (усредненный) A-сканы: не менее 768 Длина: не менее 16,5 мм Рабочее расстояние: не менее 70 мм Диапазоны измерений: - Аксиальная длина глаза: 14,00–32,00 мм - Передняя поверхность роговицы: 0,00–15,50 D - Задняя поверхность: -2,10–0,00 D - Глубина передней камеры: 1,50–4,80 мм - Центральная толщина роговицы: 300–1700 мкм - Толщина хрусталика: 2,40–6,50 мм - Диаметр «лимб-лимб»: 9,40–15,30 мм - Диаметр зрачка: 0,20–14,10 мм Параметры для расчета ИОЛ - Кривизна (аксиальная и тангенциальная) передней и задней поверхностей - Элевация - Общая преломляющая сила - Wavefront - Пахиметрия - Угол каппа - Вертекс роговицы - Тончайшая точка - Радиус максимальной кривизны - Соотношение передней/задней поверхности - И др. ### Программное обеспечение и функции - Отображение данных по 4 секторам и 2 зонам - Сравнение обоих глаз (OU) - Анализ прогрессии - Мультипросмотр - 360° диаграмма угла передней камеры ### Расчет ИОЛ Типы: сферические и торические Базы данных: ULIB, IOLCon + пользовательская база Формулы: Barrett Universal II, Barrett True K, Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, OKULIX ### Требования к сертификации Обязательно: - EU Declaration of Conformity - FDA - ISO 13485:2016 - ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 ### Условия поставки - Гарантия: не менее 1 года - Оборудование: новое, 2025–2026 гг. производства - Заводская упаковка - Авторизационное письмо от производителя |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Не позднее 90-го календарного дня, следующего за днем вступления договора в силу (включительно).» |