| Չափաբաժնի համարը | Ապրանքի անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- | --- |
| 1 | FM հաղորդիչ անտենա՝ 2 դիպոլ | - Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, - Անտենային համակարգի տեսակը՝ լայնաշերտ FM անտենային համակարգ - Կոմպլեկտացիան՝ 1:2 FM բաժանարար, 2 հատ FM դիպոլ, մոնտաժային պարագաներ, jumper cables - Բևեռացումը՝ ուղղահայաց - Լայնաշերտությունը՝ 20ՄՀց - Ուժեղացման գործակից՝ ոչ պակաս 5դԲ - Մուտքային դիմադրությունը՝ 50Օհմ - Մուտքային միակցիչը՝ DIN 7/16 - Կանգուն ալիքների գործակիցը (VSWR)՝ ≤ 1.3 - Տեղադրման պայմանները՝ արտաքին տեղադրման համար նախատեսված - Կառուցվածքը՝ մեխանիկորեն ամուր, կոռոզիակայուն |
| 2 | FM հաղորդիչ անտենա՝ 4 դիպոլ | - Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, - Անտենային համակարգի տեսակը՝ լայնաշերտ FM անտենային համակարգ - Կոմպլեկտացիան՝ 1:4 FM բաժանարար, 4 հատ FM դիպոլ, մոնտաժային պարագաներ, jumper cables - Բևեռացումը՝ ուղղահայաց - Լայնաշերտությունը՝ 20ՄՀց - Ուժեղացման գործակից՝ ոչ պակաս 8դԲ - Մուտքային դիմադրությունը՝ 50Օհմ - Մուտքային միակցիչը՝ DIN 7/16 - Կանգուն ալիքների գործակիցը (VSWR)՝ ≤ 1.3 - Տեղադրման պայմանները՝ արտաքին տեղադրման համար նախատեսված - Կառուցվածքը՝ մեխանիկորեն ամուր, կոռոզիակայուն |
| 3 | FM հաղորդակ 250 Վտ | - Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց - Մոդուլացիայի տեսակը՝ հաճախականային (F3E) - Հաճախականության կայունությունը՝ ≤ ±50 Հց - Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 250 Վտ ± 1 դԲ - Բեռի դիմադրությունը՝ 50 Օհմ - Ելքային միակցիչի տիպը՝ N female - Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ - Միակցիչի տիպը՝ BNC female - Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ - Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ - Կողմնակի ամպլիտուդային մոդուլացիա՝ ≤ 0.10% - Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը` մոնո ≤ -80 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ - Ամպլիտուդահաճախականային բնութագրի անհավասարությունը՝ ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց – 15 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց – 100 կՀց - Հարմոնիկաների գործակիցը՝ ≤ 0.05% - Անցումային մարումները՝ ≤ -56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց - Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ ± 10% - AUX/RDS մուտք 0± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ - Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ մուտք - Թվային մուտք՝ AES/EBU - Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ Անալոգային/թվային մուտքերի ավտոմատ փոխանջատում - Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ - Դիսկրետացման հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48, 96 կՀց - Դինամիկ միջակայքը՝ 120 դԲ - Արտաքին սարքերի միացումը՝ RS-485 ինտերֆեյս - Ethernet ցանցի միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս - Ցանցային ղեկավարման պրոտոկոլը՝ SNMP - Տվյալների հաղորդման պրոտրոկոլը՝ HTTP - Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ ≤ 0.05% - RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս - Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտներին համապատասխան - Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ VSWR≥2 - Standby ռեժիմի անցում ՝ ջերմաստիճանը ≥ 70 °C - Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +5 ... +45 °C - Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ +20 °C - Ցանցի լարումը՝ ~220 Վ +10/-15% - Ցանցի հաճախականությունը՝ 50 ± 2 Հց - Հովացումը՝ օդային - Իրանը ՝ Rackmount |
| 4 | FM հաղորդակ 25 Վտ | - Աշխատանքային հաճախաշերտը՝ 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց - Ելքային հզորությունը՝ 25 Վտ, շարունակաբար կարգավորվող - Առավելագույն ելքային հզորությունը՝ մինչև 25.1 Վտ - Ելքային դիմադրությունը՝ 50 Օհմ - Կողմնակի և հարմոնիկ ճառագայթումները՝ ≤ -60 դԲ - Հաճախականության կայունացման տեխնոլոգիան՝ PLL թվային հաճախականության սինթեզատոր - Ելքային հզորության կարգավորումը՝ 0-ից մինչև 25 Վտ, անընդհատ կարգավորվող - Պաշտպանությունը՝ կանգուն ալիքների պաշտպանություն, գերտաքացումից պաշտպանություն - Ցուցադրումը՝ ընթացիկ ելքային հզորության և աշխատանքային վիճակների ցուցադրում - Հաճախականային արձագանքը՝ 50 Հց – 15 կՀց - Աղավաղումը՝ ≤ 0.2% - Ալիքների տարանջատումը՝ 45 դԲ - LINE IN մուտքը՝ RCA ստերեո - Միկրոֆոնի մուտքը՝ 6.5 մմ - Աշխատանքային լարումը՝ DC 12–13.8V - Սնուցման հոսանքը՝ 5A / 6A - Չափերը՝ 215 × 165 × 54 մմ - Կորպուսի տեսակը՝ կոմպակտ մետաղական կորպուս |

- Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ,

- Սպասարկման գործարանային հաշվառում (manufacturing authorization form/MAF);

- Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА ДЛЯ ПОКУПКИ

| Лот | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | FM антенная система с 2 диполями | Рабочий диапазон частот: 87,5 - 108 МГц. Тип антенной системы: широкополосная FM-антенная система Комплектация: FM-разветвитель 1:2, 2 FM-диполя, монтажные принадлежности, соединительные кабели. Поляризация: вертикальная Полоса пропускания: 20 МГц Коэффициент усиления: не менее 5 дБд Входное сопротивление: 50 Ом Входной разъем: DIN 7/16 Коэффициент стоячей волны КСВ: ≤ 1,3 Условия установки: предназначена для наружной установки. Структура: механически прочная, устойчивая к коррозии |
| 2 | FM антенная система с 4 диполями | Рабочий диапазон частот: 87,5 - 108 МГц. Тип антенной системы: широкополосная FM антенная система Комплектация: FM-разветвитель 1:4, FM-диполя - 4шт., монтажные принадлежности, jumper cables. Поляризация: вертикальная Полоса пропускания: 20 МГц Коэффициент усиления: не менее 8 дБ Входное сопротивление : 50 Ом Входной разъем: DIN 7/16 Коэффициент стоячей волны КСВ: ≤ 1,3 Условия установки: предназначено для наружной установки. Структура: механически прочная, устойчивая к коррозии |
| 3 | FM- передатчик 250 Вт | Диапазон рабочих частот: 87,5 - 108 МГц, шаг 10 кГц. Тип модуляции: частотная (F3E) Стабильность частоты: ≤ ±50 Гц Номинальная выходная мощность: 250 Вт ± 1 дБ Сопротивление нагрузки: 50 Ом Тип выходного разъема: N female Регулировка высокочастотного выхода: -30 дБ Тип разъема: BNC female Уровень гармоник: ≤ -70 дБ Боковое излучение: ≤ -70 дБ Боковая амплитудная модуляция: ≤ 0,10% Соотношение сигнал/шум: моно ≤ -80 дБ стерео ≤ -75 дБ Неравномерность амплитудно-частотной характеристики: стерео LR ± 0,2 дБ, 30 Гц – 15 кГц, ± 0,1 дБ, 30 Гц – 100 кГц Коэффициент гармоник: ≤ 0,05% Переходные затухания: ≤ -56 дБ, 30 Гц-15 кГц ≤ -65 дБ при 1 кГц Входные сигналы: стерео L, R - 0 ± 6 дБ, 600 Ом ± 10% Вход AUX/RDS 0± 12 дБ, ≥ 2 кОм Тип разъема: XLR, симметричный вход Цифровой вход: AES/EBU Тип разъема: XLR, 110 Ом Автоматическое переключение аналоговых/цифровых входов Точность: 24 бита Частота дискретизации: 32, 44,1, 48, 96 кГц Динамический диапазон: 120 дБ Подключение внешних устройств: интерфейс RS-485 Подключение к сети Ethernet: интерфейс RJ-45 Протокол управления сетью: SNMP Протокол передачи данных: HTTP Среда управления: Веб-браузер/специальное программное обеспечение. Коэффициент гармоник: ≤ 0,05%. Ввод данных RDS: интерфейс RS-232/RJ45 Формат данных в соответствии стандартам EBU/CENELEC EN 50067. Автоматическое снижение выходной мощности: КСВ≥2 Переход в режим ожидания: при температуре ≥ 70 °C Рабочая температура: +5 ... +45 °C Влажность: 80% при температуре +20 °C Напряжение сети: ~220 В +10/-15% Частота сети: 50 ± 2 Гц Охлаждение: воздушное Корпус: Rackmount |
| 4 | FM- передатчик 25 Вт | Диапазон рабочих частот: 87,5–108 МГц, шаг 10 кГц. Выходная мощность: 25 Вт, плавно регулируемая. Максимальная выходная мощность: до 25,1 Вт. Выходное сопротивление: 50 Ом Побочные и гармонические излучения: ≤ -60 дБ Технология стабилизации частоты: цифровой синтезатор частоты на основе ФАПЧ (PLL). Регулировка выходной мощности: от 0 до 25 Вт, плавная регулировка. Защита: защита от стоячих волн, защита от перегрева. Дисплей: отображение текущей выходной мощности и рабочих состояний. Частотная характеристика: 50 Гц – 15 кГц Искажение: ≤ 0,2% Разделение каналов: 45 дБ Вход LINE IN: стерео RCA Микрофонный вход: 6,5 мм Рабочее напряжение: 12–13,8 В постоянного тока Потребляемый ток: 5 А / 6 А Размеры: 215 × 165 × 54 мм Тип корпуса: компактный металлический корпус |

- Участник должен предоставить товарный знак, торговое наименование, торговую марку производителя продукта, а на стадии подписания контракта - гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя,

- Форма разрешения на производство (MAF);

- Товар должен быть неиспользованным, новым, в соответствующей упаковке.