ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը |  | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը** |
|  |  | Մոդուլային Տերարիումային Համակարգ | Համակարգը բաղկացած է մի քանի փոխկապակցված մոդուլներից և ենթահամակարգերից, որոնք միասին ապահովում են կառուցվածքի կայունությունը, ֆունկցիոնալությունը և կենդանիների համար անվտանգ միջավայր։ - ԴԱՐԱԿԱՇԱՐ Մետաղական դարակաշար Դարակաշարը ծառայում է որպես կրող կառուցվածք՝ ապահովելով ամբողջ համակարգի կայունությունը։ Չափսեր՝ • լայնություն՝ 2000 մմ • բարձրություն՝ 2500 մմ • խորություն՝ 700 մմ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄ Ձախ սյուն՝ 40 մմ Ձախ մոդուլ՝ 940 մմ Կենտրոնական սյուն՝ 40 մմ Աջ մոդուլ՝ 940 մմ Աջ սյուն՝ 40 մմ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԲԱՇԽՈՒՄ Տեխնիկական գոտի՝ 580 մմ Ստորին մոդուլ՝ 720 մմ Միջանկյալ բաց՝ 120 մմ Վերին մոդուլ՝ 720 մմ Վերին գոտի՝ 360 մմ ԿՄԱԽՔ Պրոֆիլ՝ առնվազն 40×40×2.5 մմ Վերին շրջանակ՝ առնվազն 60×40×2.5 մմ Սյուներ՝ 3 հատ (2 եզրային + 1 կենտրոնական) ՀԱԿԱԽԵՂՈՒՄ Հետևի թիթեղ՝ ≥1.5 մմ Ամրացման քայլ՝ 150–200 մմ Ամրացում՝ պտուտակ կամ ռիվետ ԵՌԱԿՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Եռակցման տիպը. Բոլոր միացումները պետք է կատարվեն անընդհատ կարով (continuous weld)՝ կառուցվածքի առավելագույն կոշտությունն ու հերմետիկությունն ապահովելու համար ։ Կարերի մշակում. Եռակցումից հետո բոլոր տեսանելի և ֆունկցիոնալ կարերը ենթակա են հղկման (grinding) մինչև հիմնական մետաղի մակերևույթի մակարդակը՝ հարթ և միասնական տեսք ստանալու համար ։ Անկյունային միացումները պետք է լինեն ուղիղ, առանց մետաղի կաթիլների (spatter), ծակոտիների կամ այլ արատների ։Հղկված մակերևույթները պետք է լինեն զերծ սուր եզրերից, որպեսզի ապահովվի փոշեներկման շերտի (առնվազն 80 μm) հավասարաչափ կպչունակությունը (adhesion) և կոռոզիոն պաշտպանությունը ։ ՀԵՆԱԿԵՏԵՐ (ՈՏՔԵՐ) Քանակ՝ առնվազն 8 հատ Տիպ՝ M20 Կարգավորման միջակայք՝ 50–110 մմ Տեղադրում 4 հատ անկյուններում 2 եզրային հորիզոնական պրոֆիլների միջնամասում 2 կենտրոնական սյան տակ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ Մոդուլների հիմք՝ առնվազն 2% դեպի հետ 700 մմ խորության դեպքում՝ ≈14 մմ Կարգավորվում է ոտքերով ԲԵՌ Աշխատանքային՝ առնվազն 1500 կգ Շախտայի հատվածը կողքերից թաքցնելու համար օգտագործել դեկորատիվ մետաղական ներդիրներ (առնվազն 1 մմ), որոնք պետք է տեղադրվեն եզրային սյուների ներքին հարթության վրա՝ չգերազանցելով կառուցվածքի ընդհանուր 2000 մմ լայնությունը ։ Ներդիրները պետք է ունենան նույն փոշեներկումը, ինչ հիմնական կմախքը ։ ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ընդհանուր Ինքնահոս (gravity) համակարգ Թեքություն ≥2% ամբողջ համակարգում Անցքեր (HPL-ում) Ø25–32 մմ 1 հատ / մոդուլ Տեղադրում Հետևից՝ առնվազն 50 մմ , որպեսզի ապահովի անցքի ճիշտ տեղադրությունը շախտայի սահմաններում Կողքից՝ ≥80 մմ Պաշտպանություն գոմետներ (grommets) կամ սլիվներ (sleeves) պարտադիր Խողովակներ PVC Ամրացում՝ յուրաքանչյուր 500–700 մմ Միացումներ 45° նախընտրելի Սպասարկում Հասանելի դռնակներով ՇԱԽՏԱՅԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏ Ամրացման համակարգ («Ականջիկներ») Տեղադրություն. Յուրաքանչյուր հարկի (դարակի) վերին և ստորին հորիզոնական պրոֆիլների վրա, առջևի եզրից 600 մմ հեռավորության վրա, զոդել մետաղական «ականջիկներ» (ամրացման թիթեղներ): Չափսերը մոտավորապես 30*30 մմ կամ 40*40մմ, 3-4 մմ հաստությամբ մետաղից: Յուրաքանչյուր «ականջիկի» կենտրոնում նախատեսել անցք (Ø 5–6 մմ)՝ պանելը պտուտակներով ամրացնելու համար: Յուրաքանչյուր մոդուլի (բացվածքի) համար նախատեսել առնվազն 4 կետ (2-ը վերևում, 2-ը ներքևում)՝ պանելի կայունությունն ու ուղղահայաց դիրքն ապահովելու համար: Պանելի տեղադրման սկզբունքը Այս «ականջիկները» ստեղծում են մի հարթություն, որին հենվում է շախտան փակող սև PVC կամ կոմպոզիտ պանելը: . ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Մալուխների անցքեր Տրամագիծ՝ Ø20–25 մմ Տեղադրում՝ կենտրոնական սյան հարակից հատվածում Անցքերի եզրերը պետք է լինեն հարթ մշակված՝ մալուխների վնասումը բացառելու համար և անցման կետերում պարտադիր է կիրառել՝ գոմետներ (grommets) կամ պաշտպանիչ սլիվներ (sleeves) Պաշտպանության աստիճան (IP դաս) Բոլոր էլեկտրական բաղադրիչները պետք է ունենան՝ նվազագույնը IP44 պաշտպանություն խոնավ միջավայրում կիրառման համար համապատասխանություն Կաթիլային օղակ (Drip Loop) Բոլոր մալուխների համար պարտադիր է ապահովել կաթիլային օղակ (drip loop)՝ Կանխելու համար ջրի հոսքը դեպի էլեկտրական միացումներ նվազեցնել կարճ միացման և վնասման ռիսկը Հողանցում (Grounding) Պետք է ապահովել մետաղական կառուցվածքի պարտադիր հողանցում Հողանցման լար՝ պղնձյա, նվազագույնը ≥4 մմ² խաչմերուկով Հողանցման կետ՝ առանձին ամրացման կետ մետաղական կմախքի վրա Մալուխների ամրացում Ամրացման քայլ՝ առնվազն 300–500 մմ Կիրառել համապատասխան ամրակներ (կլիպսեր / կապեր) Պետք է բացառվի կախված կամ լարված մալուխների առկայությունը Էլեկտրական պաշտպանության համակարգ Համակարգը պետք է ներառի հետևյալ պաշտպանիչ միջոցները՝ • Մնացորդային հոսանքի պաշտպանիչ սարք (RCD) Զգայունություն՝ 30 mA էլեկտրահարման կանխման, հոսանքի արտահոսքի դեպքում ավտոմատ անջատման համար • Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS 1200-1500 V A) և լարման կայունացուցիչ Նախատեսվում է սարքավորումների կայուն և անխափան աշխատանքի համար Պահանջներ՝ լարման տատանումների կարգավորում կարճաժամկետ սնուցման ապահովում (backup) գերլարման և լարման անկման պաշտպանություն Ընդհանուր պահանջներ Բոլոր էլեկտրական միացումները պետք է լինեն օդահերմետիկ և անվտանգ Պետք է ապահովել՝սպասարկման հասանելիություն հուսալի և երկարաժամկետ աշխատանք ՀԵՏԵՎԻ ՊԱՏ ԵՎ ԴՌՆԱԿՆԵՐ Հետևի պատ ≥1.5 մմ մետաղ կամ կոմպոզիտ 10.2 Դռնակներ 4 հատ Չափ՝ առնվազն 400-450×500-600 մմ Ամրացում առնվազն 4 պտուտակ / դռնակ (M5) Rivnut կամ եռակցված գայկա Մեկուսացում Ռետինե շերտ՝ առնվազն 2–3 մմ ամբողջ պարագծով ԱԿՎԱՏԵՐԱՐԻՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔ Շերտեր Նեոպրեն՝ 4 մմ HPL՝ 12 մմ Պահանջներ Ամբողջ մակերեսով հենում ,եզրային բաց ≤2 մմ ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՄՇԱԿՈՒՄ Փոշեներկում (Powder coating)` գույնը սև առանց փայլ ≥80 μm ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ Գոտիների կառուցվածք և ֆունկցիոնալ բաժանում Համակարգը նախատեսված է որպես կիսաբաց, ինժեներական շախտայի հետ ինտեգրված կառուցվածք՝ ապահովելով բնական օդափոխություն և սպասարկման հասանելիություն։ Տեխնիկական գոտիների բաշխումը հետևյալն է՝ Ստորին տեխնիկական գոտի (580 մմ) – նախատեսված է սարքերի տեղադրման և սպասարկման համար Միջին դեկորատիվ շերտ (120 մմ) – նախատեսված է որպես հանովի սպասարկման պանել Վերին գոտի (360 մմ) – նախատեսված է լրացուցիչ հասանելիության և սպասարկման համար Համակարգը չի նախատեսում երկրորդ փակ պատ և ուղղակիորեն միացված է շախտային՝ ձևավորելով վերահսկվող կիսաբաց միջավայր։ Դռնակների բաշխում և բացման մեխանիզմներ Ստորին գոտի – իրականացվում է դեպի կողքեր բացվող դռներով Միջին շերտ – իրականացվում է որպես հանվող-դրվող պանել Վերին գոտի – իրականացվում է դեպի վեր բացվող դռներով Բացման համակարգերը նախատեսվում են հետևյալ կերպ՝ Push-to-open մեխանիզմներ՝ ստորին և վերին դռների համար՝ ապահովելով մինիմալիստական արտաքին տեսք առանց արտաքին բռնակների: Գազային ամորտիզատորներ (երկկողմանի)՝ վերին դռների համար՝ բաց դիրքում կայուն ֆիքսման նպատակով, Z-աձև կեռիկներ (Z-Clips) ՝ միջին պանելի համար՝ ապահովելով արագ և հարմար հանում: Բոլոր մեխանիզմները պետք է ապահովեն հուսալի, երկարաժամկետ և աղմուկից զերծ աշխատանք։ Ամրացում, ֆիքսում և վիբրացիայի կառավարում Միջին պանելն ապահովվում է առնվազն չորս ֆիքսման կետով Կոնստրուկցիայի բոլոր կոնտակտային հատվածներում նախատեսվում է կիրառել ռետինե կամ էլաստոմեր միջադիրներ Պանելի հետևի մասում տեղադրվում են հարվածամեղմիչ տարրեր (bumpers)՝ մետաղական կառուցվածքի հետ ուղղակի հարվածը բացառելու համար Այս լուծումները նպատակ ունեն նվազեցնել վիբրացիան, աղմուկը և ապահովել կառուցվածքի կայունությունը։ Մեկուսացում և հերմետիկության մոտեցում Համակարգը չի հանդիսանում լիովին հերմետիկ և նախատեսված է որպես օդափոխվող կառուցվածք։ Մեկուսացումը կրում է մասնակի բնույթ և ուղղված է փոշու ներթափանցման սահմանափակմանը, վիբրացիայի նվազեցմանը, աղմուկի մեղմացմանը Դռնակների ներսի հատվածներում նախատեսվում է կիրառել 2–3 մմ հաստությամբ ռետինե միջադիրներ՝ կոնտակտային գծերում։ 13.5 Վերին հատվածի պաշտպանիչ ցանց Վերին բաց հատվածը նախատեսվում է փակել մանրաչափ մետաղական ցանցով՝ առավելագույնը 3 մմ անցքերով, որը ապահովում է բնական օդափոխության պահպանում՝ միաժամանակ կանխելով փոշու, միջատների և օտար առարկաների ներթափանցումը շախտայից և դեպի շախտա։ Ցանցը պետք է պատրաստված լինի՝ փոշեներկված պողպատից, կամ չժանգոտող պողպատից (stainless steel)։ Ամրացումը նախատեսվում է իրականացնել մագնիսական համակարգով, ապահովելով հուսալի ֆիքսում և հեշտ հանվող կառուցվածք՝ սպասարկման և մաքրման նպատակով։ Ցանցի և կրող շրջանակի միջև պետք է կիրառվեն միջադիրներ՝ վիբրացիայի և աղմուկի նվազեցման համար։ Նյութերի պահանջներ Հիմնական երեսպատման նյութ՝ ջրակայուն HPL (High Pressure Laminate) Մակերես՝ սև մատովի (matte) Բոլոր կտրված եզրերը պետք է լինեն հարթ մշակված՝ միջադիրների վնասումը բացառելու նպատակով ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻԼՏՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Ընդհանուր նկարագրություն Բոլոր մոդուլների օդահեռացումը միացվում է ընդհանուր օդատար մայրուղուն՝ ապահովելով կենտրոնացված օդափոխություն և օդի ֆիլտրացիա։ Համակարգը նախատեսված է՝ - խոնավ օդի հեռացման - հոտերի չեզոքացման - կենսաբանական մասնիկների ֆիլտրացիայի համար Օդատար մայրուղի - Գլխավոր օդատար խողովակ՝ առնվազն Ø100–125 մմ - Տեղադրում՝ միջին սյան հետնամասում - Բոլոր մոդուլները միացվում են ճկուն կամ կոշտ խողովակներով Պահանջներ՝ - օդահոսք չթողնող միացումներ - հարթ ներքին մակերես - նվազագույն հոսքային դիմադրություն Համակարգի արտադրողականություն - Ընդհանուր հաշվարկային հոսք՝ 40–60 մ³/ժ (մոդուլների մակարդակով) - Ֆիլտրացիոն հանգույցի վենտիլյատոր՝ 80–300 մ³/ժ միջակայքում - Ստատիկ ճնշում՝ առնվազն 150–400 Pa Օդի ֆիլտրացիոն համակարգ Օդատար մայրուղու վերջում նախատեսվում է բազմաստիճան ֆիլտրացիոն բլոկ՝ Կազմը՝ - Նախնական ֆիլտր (Pre-filter) - փոշու և խոշոր մասնիկների հեռացման համար - HEPA ֆիլտր - դաս՝ H13 կամ բարձր - արդյունավետություն՝ ≥99.95% (0.3 μm) - Ակտիվացված ածխային ֆիլտր (Carbon filter) - շերտի հաստություն՝ առնվազն 25–50 մմ - հոտերի և գոլորշիների կլանման համար Հիմնական օդատար վենտիլյատոր Տեղադրվում է ֆիլտրացիոն բլոկի հատվածում։ Պահանջներ՝ - Արտադրողականություն՝ 80–300 մ³/ժ - Ստատիկ ճնշում՝ 150–400 Pa - Աղմուկ՝ ≤35 dB - Խոնավակայուն կատարում՝ ≥IP44 - Արագության կարգավորում Հետադարձ կափույր (Backdraft damper) Պարտադիր է տեղադրել օդատար համակարգում։ Պահանջներ՝ - Տիպ՝ ինքնաշխատ (gravity կամ spring-loaded) - Համատեղելի առնվազն Ø100–125 մմ խողովակի հետ Նպատակ՝ - հետադարձ հոսքի կանխում - հոտերի վերադարձի արգելում - շախտայից օդի ներթափանցման կանխում Չափերի համատեղելիություն և ադապտացիա Բոլոր տարրերը պետք է լինեն համատեղելի առնվազն Ø100–125 մմ օդատարի հետ։ Թույլատրվում է կիրառել ադապտացիա՝ - տրամագծային փոխարկիչներ (ռեդուկտորներ / ադապտերներ) - հերմետիկ միացումներ Պահանջներ՝ - նվազագույն հոսքային կորուստներ - ադապտացիոն տարրերի նվազագույն քանակ Ավտոմատ կառավարման տրամաբանություն Համակարգը պետք է աշխատի համակցված ռեժիմով։ Կառավարման սկզբունք՝ OR logic (any-on) - Եթե որևէ մոդուլի վենտիլյատոր միացված է հիմնական վենտիլյատորը միանում է - Եթե բոլոր մոդուլային վենտիլյատորները անջատված են հիմնական վենտիլյատորը անջատվում է Լրացուցիչ պահանջներ՝ - Միացման ուշացում՝ ≤2 վրկ - Անջատման ուշացում (delay-off)՝ 30–120 վրկ Տեղադրում և սպասարկում - Տեղադրում՝ տեխնիկական գոտում - Պետք է ապահովել՝ - ֆիլտրերի հեշտ փոխարինում - սպասարկման հասանելիություն Լրացուցիչ պահանջներ - հակաթրթռումային ամրացումներ - աղմուկի նվազեցման միջոցներ Թույլատրելի շեղումներ Կտրում՝ ±1 մմ Հավաքում՝ ±2 մմ Անկյուններ՝ 90° ±0.5° 2. ՏԵՐԱՐԻՈՒՄՆԵՐ 3 հատ Մոդուլի կառուցվածք և որակ Մոդուլը նախատեսված է որպես բարձր թափանցիկությամբ ապակուց պատրաստված ամուր և հերմետիկ համակարգ՝ հստակ չափային և նյութական պահանջներով։ Արտաքին չափսերը պետք է լինեն առնվազն 935 × 715 × 595 մմ։ Հիմքը կազմված է՝ • առնվազն 12 մմ HPL պանելից • առնվազն 4 մմ նեոպրենից (ամբողջական տակդիր) Ապակիների հաստությունները տարբեր են՝ ըստ ֆունկցիայի․ • հատակ՝ առնվազն 10 մմ • պատեր՝ առնվազն 8 մմ (Extra-clear, low-iron) • դռներ՝ առնվազն 6 մմ թրծված ապակի(Extra-clear, low-iron) Ապակին պետք է լինի լիովին թափանցիկ, առանց կանաչավուն երանգի, ունենա կատարյալ հարթ մակերևույթ և եվրո-ողորկված եզրեր։ Սոսնձումը կատարվում է ակվարիումային բարձրորակ սիլիկոնով՝ • գույն՝ թափանցիկ • կար՝ առնվազն 1.5–2 մմ Պահանջ՝ ապահովել լիարժեք ջրամեկուսացում։ Օդափոխություն Համակարգը ներառում է ինչպես պասիվ, այնպես էլ ակտիվ օդափոխություն։ Անշարժ շեմ - Նյութ՝ առնվազն 8 մմ բարձր թափանցիկության ապակի - Բարձրություն՝ առնվազն 100-110 մմ - Տեղադրում՝ հատակին սոսնձվող Պասիվ օդանցքներ - Քանակ՝ առնվազն 6-8 հատ (կարող է ճշգրտվել օդի հոսքի հավասարակշռման համար) - Տրամագիծ՝ Ø 25 մմ - Տեղադրություն՝ հավասար բաշխված Դիրքավորում՝ - Կենտրոն՝ 75 մմ հատակից - Ստորին եզր՝ 62.5 մմ - Վերին ազատ գոտի՝ 25 մմ (E-պրոֆիլի համար) 2.3 Պաշտպանիչ ցանց - Նյութ՝ չժանգոտող պողպատ - Բջջի չափ՝ ≤3 մմ - Տեղադրում՝ ներսի կողմից Ակտիվ օդահեռացում (exhaust system) 3.1 Ելքի անցք - Տրամագիծ՝ Ø75 մմ - Տեղադրություն՝ հետևի պատի վերին հատվածում Դիրքավորում՝ - Ելքի անցքը և վենտիլյատորը պետք է տեղադրվեն մոդուլի լայնությամբ միջին սյան կողմին մոտ (կենտրոնական ուղղահայաց առանցքի հարևանությամբ)՝ հաշվի առնելով դարակաշարի կառուցվածքը և օդատար մայրուղու դիրքը։ Պահանջ՝ - Տեղադրումը պետք է ապահովի - խողովակների նվազագույն երկարություն - օդի հոսքի նվազագույն դիմադրություն - սպասարկման հասանելիություն Օդափոխիչ - Լարում՝ առնվազն 12V հաստատուն հոսանք (DC) - Արտադրողականություն՝ առնվազն 8–12 մ³/ժ - Աղմուկ՝ առնվազն ≤25 դԲ (dB) - Հետադարձ փական (check valve)՝ ներկառուցված Պաշտպանություն - Ներսից՝ մետաղական ցանց (≤3 մմ) Ամրացում - Տիպ՝ միջանցիկ ֆլանցային ամրացում (bulkhead flange) - Միջադիրներ՝ ռետինե Միացում - Ճկուն խողովակով միացում ընդհանուր օդատար համակարգին - Հետադարձ հոսքը կանխվում է փականով (check valve) Դրենաժային համակարգ Դրենաժը նախագծված է ինքնահոս սկզբունքով՝ ապահովելով ջրի անվտանգ հեռացում։ • անցք՝ Ø25 մմ • թեքություն՝ ~2% դեպի դրենաժ • PVC խողովակներ՝ Ø32 մմ • միացումներ՝ 45° անկյունով - Նախատեսված է նստվածքային խցիկ (sediment trap), T-աձև միացում - Խորություն՝ առնվազն 50–100 մմ - Ստորին հատված՝ բացվող կամ հանվող Նպատակ՝ - կուտակել պինդ մնացորդները - կանխել խցանումը Դռների համակարգ Մոդուլը ունի սահող դռներ՝ ապահովելով հեշտ հասանելիություն և կոմպակտություն։ • տիպ՝ sliding • ալյումինե E-պրոֆիլ ուղղորդիչներ • ապակե բռնակներ • փական՝ sliding lock Լրացուցիչ կիրառվում են ռետինե միջադիրներ՝ օդի անկառավարելի հոսքը սահմանափակելու համար։ Վերին ծածկ և տեխնիկական տարրեր 6.1 Վերին ցանց - Նյութ՝ չժանգոտող պողպատ - Բջջի չափ՝ ≤3 մմ - Տիպ՝ ամբողջական ծածկ Լուսավորություն և խոնավեցում Համակարգը ապահովում է լիարժեք կենսաբանական պայմաններ։ Լուսավորություն՝ • RGB LED (կարմիր լույսը առանձին միացնելու հնարավորությամբ) • UVB լամպ • տաքացման լամպ (basking) • Ֆիտոլամպ բույսերի նորմալ կենսագործունեությունը ապահովելու համար Խոնավեցում՝ • մառախուղացնող գլխիկներ (misting system) Ավտոմատացում և անվտանգություն Համակարգը վերահսկվում է տվիչների միջոցով՝ ապահովելով կայուն միջավայր։ • ջերմաստիճանի տվիչ (թերմոստատ) • խոնավության տվիչ (հիգրոստատ) • արտահոսքի տվիչ Կառավարում՝ • գերտաքացման դեպքում՝ ավտոմատ անջատում • խոնավության վերահսկում Անվտանգություն՝ • հողանցում (≥4 մմ²) • RCD • IP54 պաշտպանություն Արտահոսքի դեպքում՝ • ազդանշան • կամ ավտոմատ անջատում Նյութերի պահանջներ Բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն՝ • խոնավակայուն • UV-դիմացկուն • ոչ թունավոր կենդանիների համար Թույլատրելի շեղումներ - Ապակի՝ ±1 մմ - Հավաքում՝ ±2 մմ - Անկյուններ՝ 90° ±0.5° 3- ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՊԱԼՈՒԴԱՐԻՈՒՄ (ՋՐԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆ ԱՌՋևՈՒՄ) 1 ՀԱՏ Մոդուլի չափսեր և նյութեր Արտաքին չափսեր՝ առնվազն 935 × 715 ×695 մմ (լայնություն × բարձրություն × խորություն) Ապակու տեսակ՝ Բոլոր տարրերը պատրաստվում են առնվազն 10 մմ բարձր թափանցիկության ապակուց (Extra-Clear, Low-Iron)՝ - պատեր - հատակ - շեմ - միջնապատ Մշակում՝ - Կատարյալ հարթ մակերևույթ - Բոլոր եզրերը՝ եվրո-ողորկված (Euro-polished) Սոսնձում - Տիպ՝ ակվարիումային բարձրորակ սիլիկոն - Գույն՝ թափանցիկ - Կարի հաստություն՝ առնվազն 1.5–2 մմ Պահանջ՝ ապահովել լիարժեք ջրամեկուսացում և կառուցվածքային ամրություն։ Ֆասադ և առջևի շեմ Առջևի շեմ (Lower Plinth) - Բարձրություն՝ 280 մմ - Նյութ՝ առնվազն 10 մմ ապակի - Տեղադրում՝ անշարժ, հատակին սոսնձված Պասիվ օդանցքներ (օդի մուտք) - Քանակ՝ առնվազն 6 հատ - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ Դիրքավորում՝ - Կենտրոնը՝ 250 մմ հատակից Անվտանգության պահանջ՝ Օդանցքները պետք է գտնվեն ջրի առավելագույն մակարդակից վերև՝ ապահովելով նվազագույնը 30–50 մմ բուֆերային գոտի։ Պաշտպանիչ ցանց - Նյութ՝ չժանգոտող պողպատ - Բջջի չափ՝ առնվազն ≤3 մմ - Տեղադրում՝ ներսի կողմից Դռների համակարգ - Տիպ՝ սահող դռներ (sliding doors) - Ապակի՝ առնվազն 6 մմ թրծված (tempered) - Ուղղորդիչ՝ ալյումինե E-պրոֆիլ - Կողպեք՝ սահող դռների փական Լրացուցիչ՝ - ռետինե միջադիրներ՝ օդի անկառավարելի հոսքը սահմանափակելու համար Ներքին գոտիավորում և թեքահարթակ Ջրային գոտի (առջևում) - Խորություն՝ 0–350 մմ - Նպատակ՝ ջրային կենդանիներին և բույսերի պահպանում Միջնապատ (Divider) - Նյութ՝ առնվազն 5-10 մմ ապակի - Բարձրություն՝ 200-250 մմ - Տեղադրում՝ հերմետիկ սոսնձված հատակին և կողապատերին Պահանջ՝ - Երկկողմանի սիլիկոնային կար - Լիարժեք ջրամեկուսացում - Ճնշման դիմադրություն Ցամաքային գոտի (հետևում) - Խորություն՝ առնվազն 350–595 մմ - Նպատակ՝ սուբստրատ և դրենաժ Թեքահարթակ (Ramp) - Նյութ՝ առնվազն 10 մմ ապակի - Ֆունկցիա՝ միացնում է ջրային և ցամաքային գոտիները Գոգավորություն (ջրի հոսքի կառավարում) Թեքահարթակը պետք է ունենա երկայնական գոգավորություն (concave profile), որը՝ - ուղղորդում է ջուրը դեպի ջրային գոտի - կանխում է ջրի արտահոսքը դեպի ցամաքային հատված - նվազեցնում է ցայտքը (splash) Կառուցվածքային պահանջներ Թեքահարթակը պետք է դիմանա՝ - քարերի բեռին - ջրի հոսքին - սուբստրատի ծանրությանը Դեկորատիվ ծածկ - Բնական քարեր (լավա, սալիկներ) - Սոսնձված թեքահարթակին Պահանջ՝ չխաթարել ջրի հոսքի ուղղորդումը Ջրային և անվտանգության մակարդակներ - Աշխատանքային ջրի մակարդակ՝ առավելագույնը. 200 մմ Վթարային հորդացում (Overflow) - Տրամագիծ՝ Ø32 մմ - Տեղադրություն՝ հետևի պատին կամ միջնապատին - Բարձրություն՝ 220 մմ հատակից ապահովելով առնվազն 20–30 մմ անվտանգության գոտի Ֆիլտրացիա Ներծծում (Intake) - առնվազն Ø20-25 մմ անցք - Պաշտպանիչ ցանց կամ սպունգային ֆիլտր Վերադարձ (Return / ջրվեժ) - առնվազն Ø15-20 մմ անցք - Տեղադրում՝ թեքահարթակի վերին հատված Պահանջ՝ ջրի վերադարձը պետք է նվազագույնի հասցնի աղմուկը և ցայտքը Դրենաժային համակարգ Ցամաքային դրենաժ - Ø25 մմ անցք - Տեղադրություն՝ հետևի ստորին անկյուն Թեքություն - ≈2% դեպի դրենաժային կետ Մայրուղի - PVC խողովակ՝ Ø32 մմ - 45° միացումներ Պաշտպանություն - Տիպ՝ գմբեթաձև պաշտպանիչ ցանց (dome-type mesh) Նյութ՝ պլաստիկ Նստվածքային խցիկ (Sediment Trap) - T-աձև միացում - Խորություն՝ առնվազն 50–100 մմ - Ստորին հատված՝ բացվող Օդափոխություն և տեխնիկական հագեցվածություն Ակտիվ օդահեռացում - Ելքի անցք՝ Ø75 մմ - Տեղադրություն՝ հետևի վերին հատված Դիրքավորում՝ վենտիլյատորը տեղադրվում է միջին սյան կողմին մոտ Վենտիլյատոր - 12V DC - Արտադրողականություն՝ 10–12 մ³/ժ - Բարձր խոնավության համար նախատեսված Վերին ցանց - Նյութ՝ չժանգոտող պողպատ - Բջջի չափ՝ առնվազն ≤3 մմ Լուսավորություն - RGB LED - UVB - Բույսերի լուսավորում (phytolamp) - Ջեռուցող լամպ (basking) Խոնավեցում - Մառախուղացնող գլխիկներ (misting system) Ավտոմատացում և անվտանգություն Տվիչներ - Թերմոստատ - Հիգրոստատ - արտահոսքի տվիչ Կառավարում - Ջերմաստիճանի վերահսկում - Խոնավության վերահսկում Էլեկտրականություն - Տեղադրում՝ վերին տեխնիկական գոտում - Պաշտպանություն՝ ≥IP54 Անվտանգություն - Հողանցում - Մնացորդային հոսանքի սարք (RCD) Արտահոսքի վերահսկում - Ջրի արտահոսքի տվիչ (leak sensor) - Ավտոմատ արձագանք Նյութերի պահանջներ Բոլոր նյութերը պետք է լինեն՝ - խոնավակայուն - UV-դիմացկուն - ոչ թունավոր Թույլատրելի շեղումներ - Ապակի՝ ±1 մմ - Հավաքում՝ ±2 մմ Անկյուններ՝ առնվազն 90° ±0.5° 4-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՑԱՆԿ 1. Խոնավեցման համակարգ (մառախուղացնող համակարգ) Հիմնական սարքեր - Բարձր ճնշման թաղանթային պոմպ — 1 հատ - 24V հաստատուն հոսանք - 100–150 PSI - Մառախուղացնող գլխիկներ — առնվազն 12 հատ - (յուրաքանչյուր մոդուլի համար՝ առնվազն 3 հատ) - հակակաթոցային համակարգով Պարտադիր լրացուցիչ տարրեր - Ճնշման կարգավորիչ — 1 հատ - (40–80 PSI կարգավորման հնարավորությամբ) - Հետադարձ փական — 1 հատ - (պոմպից անմիջապես հետո) - Ներքին գծային զտիչ — 1 հատ - (առնվազն 5–10 միկրոն) - Ջրի մակարդակի տվիչ (պոմպի պաշտպանություն) — 1 հատ - (dry-run protection) - Մաքրման փական (Flush valve) — 1 հատ - Ճնշման կուտակիչ (Accumulator tank) — 1 հատ Խողովակներ և միացումներ - Բարձր ճնշման նեյլոնեկամ համարժեք խողովակ (6 մմ) - Արագ միացվող կոնեկտորներ - L-աձև և T-աձև —20 հատ 2. Օդափոխության համակարգ - Վենտիլյատորներ —4 հատ - 12V DC - խոնավակայուն - Պաշտպանիչ մետաղական ցանց —4 հատ - Ռետինե թրթռումամեղմիչներ (anti-vibration mounts) —4 հավաքածու 3. Լուսավորություն և ջեռուցում Լուսավորություն - RGB LED ժապավեն — ընդհանուր 15 մետր - Ուլտրամանուշակագույն լամպեր (UVB) —4 հատ - Ֆիտոլամպեր —4 հատ - Ալյումինե LED պրոֆիլներ դիֆուզորով Ջեռուցում - Տաք կետ ստեղծող լամպեր (Basking lamps) — 4 հատ - Ջրի տաքացուցիչ — 1 հատ - (50–75W) 4. Դրենաժային համակարգ - Շարժիչով գնդիկավոր փականներ — 4 հատ - 12V DC - PVC խողովակ (Ø32 մմ) - T-աձև միացումներ — 4 հատ - 45° անկյուններ -10 հատ - Կենտրոնական հավաքիչ տարա — 1 հատ - (առնվազն 50 լիտր) 5. Կառավարման համակարգ և տվիչներ Ռելեներ - 4-ալիքանի Wi-Fi ռելե — 6 հատ - ընդհանուր՝ 24 ալիք Տվիչներ - Ջերմաստիճանի տվիչներ — 4 հատ - Խոնավության տվիչներ — 4 հատ Ջրի մակարդակի տվիչներ - Դրենաժային տարայի համար — 2 հատ - վերին մակարդակ (ահազանգ) - ստորին մակարդակ - Պոմպի բաքի համար — 1 հատ - dry-run պաշտպանություն Արտահոսքի վերահսկում - Ջրի արտահոսքի տվիչ — 1 հատ 6. Սնուցում և էլեկտրականություն Սնուցման բլոկներ - 24V DC սնուցման բլոկ — 1 հատ - ≥10A - 12V DC սնուցման բլոկ — 1 հատ - ≥10A Պաշտպանություն - Ապահովիչներ (Fuse) — ըստ գծերի - պոմպ - լուսավորություն - վենտիլյատորներ - Ապահովիչների կրիչներ (Fuse holders) — համապատասխան քանակ - Ավտոմատ անջատիչներ (MCB) - Մնացորդային հոսանքի պաշտպանիչ սարք (RCD) — 1 հատ - Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) և լարման կայունացուցիչ - Հողանցման համակարգ Վահանակ - Էլեկտրական վահանակ DIN-ռելսով — 1 հատ 7. Կենսաբանական նյութեր (4 մոդուլի համար) - Կերամզիտ ակտիվացված ածուխ խառնուրդ 2:1 հարաբերակցությամբ— յուրաքանչյուր մոդուլում առնվազն 50մմ շերտ (պալուդարիումում միայն ցամաքային հատվածում) - Գեոտեքստիլ / սինթեպոն - կերամզիտային շերտը պետք է ամբողջությամբ ծածկի - Սուբստրատի խառնուրդ — մինչև շեմի վերին եզր - տորֆ - կոկոսի մանրաթել - պերլիտ 5- ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԲՆԱԿԵՑՈՒՄ (ԲԻՈՏՈՊԵՐ) ՄՈԴՈՒԼ 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՏԱՌ - Կենդանիներ: Ռադեի ժայռային մողես Darevskia raddei (2 զույգ), Հայկական ժայռային մողես Darevskia armeniaca (4 հատ) Ուրարտական սահնօձ Elaphe urartica (1 զույգ)։ - Բույսեր: - Մագլցող: Բաղեղ, Ֆիկուս պումիլա։ - Պտերներ: Նեֆրոլեպիս (բոստոնյան), Ասպլենիում, Պտերիս։ - Ծածկույթ: Սելագինելա, Ֆիտոնիաներ և Հիպոեստեսներ։ ՄՈԴՈՒԼ 2. ԷԿԶՈՏԻԿ (ԽԱՌԸ ՏՐՈՊԻԿ) - Կենդանիներ: Մաիսյան սահնօձ (3 հատ – 1 արու, 2 էգ)։ - Բույսեր: - Հիմնական: Սանսևերիաներ, Սպաթիֆիլյում, Կալաթեաներ։ - Էպիֆիտներ: Բրոմելիաներ, Նեորեգելիներ, Տիլանդսիաներ։ - Լիանաներ: Էպիպրեմնումներ, Սինգոնիումներ։ ՄՈԴՈՒԼ 3. ՏԱՓԱՍՏԱՆ / ԿԻՍԱՆԱՊԱՏ - Կենդանիներ: Ոսկեգույն մաբույա Trachylepis aurata (1 զույգ), Շտրաուխի մողեսիկ Eremias strauchi (1 զույգ), Գեղիրան օձագլուղ Ophisops elegans (1 զույգ)։ Արևմտյան վիշապիկ Eryx jaculus, 1 հատ - Բույսեր: - Սուկուլենտներ: Հավորտիաներ, Էխևերիաներ, Լիտոպսներ, Թանձրատերևազգիներ (Crassulaceae)։ - Կառուցվածքային: Կակտուսանմաններ, Սանսևերիաներ։ ՄՈԴՈՒԼ 4. ՊԱԼՈՒԴԱՐԻՈՒՄ (ՋՐԱՃԱՀՃԱՅԻՆ) - Կենդանիներ: Ջրում՝ Խառացինային ձկներ առնվազն 30 հատ, Ակվարիումային կենդանածին ձկներ առնվազն 20 հատ, ակվարիումային լոքոյիկներ 6 հատ, մամռակեր խխունջներ առնվազն 6- հատ, սարդանման խաչափառ Ozyptila praticola - առնվազն 5 հատ, Փոքրասիական տրիտոն Ommatotriton vittatus 6 հատ։ Ցամաքում՝ Փոքրասիական գորտ Rana macrocnemis 3 հատ, Խաչափառ “վամպիր” Geosesarma dennerle 4 հատ, Կասպիական գեկոն Tenuidactylus caspius – առնվազն 3 հատ 2 էգ, 1 արու։ - Բույսեր (Ակվարիումային ցանկից): - Ցողունավոր: Alternanthera reineckii mini, Mayaca sp. Sao Francisco, Rotala colorata red, Ludwigia arcuata, Polygonum Sao Paulo, Limnophila sessiliflora, Hygrophila polysperma, Ludwigia peruensis, Bacopa caroliniana. - Էպիֆիտ/Կպչող: Բուցեֆալանդրա կուպեր, Բոլբիտիս ազիատիկա, Կլադոֆորա շարովիդնայա, Էխինոդորուս, Կրիպտոկորինա տրոպիկա։ - Լողացող: Ֆիլանտուս լողացող, Salvinia cucullata։ - Ցամաքային գոտի: Ցիպերուս։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 6 ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դեկտեմբերի 25-ը: |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| номер предусмотренного приглашением лота | Наименование |  | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая характеристика |  |  | Адрес | срок** |
|  | Модульная террариумная система | 1- СТЕЛЛАЖ Металлический стеллаж Стеллаж служит несущей конструкцией, обеспечивая устойчивость всей системы։ Размеры: • ширина — 2000 мм • высота — 2500 мм • глубина — 700 мм ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Левая стойка — 40 мм Левый модуль — 940 мм Центральная стойка — 40 мм Правый модуль — 940 мм Правая стойка — 40 мм ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Техническая зона — 580 мм Нижний модуль — 720 мм Промежуточный зазор — 120 мм Верхний модуль — 720 мм Верхняя зона — 360 мм КАРКАС Профиль — не менее 40×40×2.5 мм Верхняя рама — не менее 60×40×2.5 мм Стойки — 3 шт. (2 крайние + 1 центральная) ПРОТИВОДЕФОРМАЦИОННАЯ ЖЕСТКОСТЬ Задний лист — ≥1.5 мм Шаг крепления — 150–200 мм Крепление — болт или заклёпка ТРЕБОВАНИЯ К СВАРКЕ И ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ Тип сварки: все соединения должны выполняться непрерывным швом (continuous weld) для обеспечения максимальной жёсткости и герметичности конструкции։ Обработка швов: после сварки все видимые и функциональные швы подлежат шлифовке (grinding) до уровня основного металла для получения ровной и однородной поверхности։ Угловые соединения должны быть прямыми, без наплывов металла (spatter), пор и других дефектов։ Отшлифованные поверхности должны быть без острых кромок для обеспечения равномерной адгезии порошкового покрытия (не менее 80 μm) и антикоррозионной защиты։ ОПОРЫ (НОЖКИ) Количество — не менее 8 шт. Тип — M20 Диапазон регулировки — 50–110 мм Размещение: 4 шт. по углам 2 — по центру крайних горизонтальных профилей 2 — под центральной стойкой УКЛОН Основание модулей — не менее 2% назад При глубине 700 мм — ≈14 мм Регулируется ножками НАГРУЗКА Рабочая — не менее 1500 кг Для скрытия шахты с боковых сторон использовать декоративные металлические вставки (не менее 1 мм), устанавливаемые на внутренней плоскости крайних стоек без превышения общей ширины конструкции 2000 мм։ Покрытие вставок должно соответствовать порошковой окраске основного каркаса։ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА Общее Самотечная (gravity) система Уклон ≥2% по всей системе Отверстия (в HPL) Ø25–32 мм 1 шт. / модуль Размещение Сзади — не менее 50 мм Сбоку — ≥80 мм Защита Обязательны grommets или sleeves Трубы PVC Крепление — каждые 500–700 мм Соединения Предпочтительно 45° Обслуживание Через доступные дверцы ВТОРАЯ СТЕНКА ШАХТЫ Система крепления («ушки») Размещение: на верхних и нижних горизонтальных профилях каждого уровня, на расстоянии 600 мм от переднего края, приварить металлические пластины («ушки») размером примерно 30×30 мм или 40×40 мм из металла толщиной 3–4 мм։ В центре каждого «ушка» предусмотреть отверстие (Ø 5–6 мм) для крепления панели болтами։ Для каждого модуля предусмотреть не менее 4 точек крепления (2 сверху, 2 снизу)։ Принцип установки панели Эти «ушки» формируют плоскость опоры для чёрной PVC или композитной панели, закрывающей шахту։ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Отверстия для кабелей Диаметр — Ø20–25 мм Размещение — рядом с центральной стойкой Кромки отверстий должны быть обработаны, обязательно применение grommets или sleeves։ Степень защиты (IP) Все компоненты — не ниже IP44 Капельная петля (Drip Loop) Обязательна для всех кабелей Заземление Обязательно Провод — медный ≥4 мм² Крепление кабелей Шаг — 300–500 мм Исключить провисание Система защиты • RCD — 30 mA • UPS (1200–1500 VA) + стабилизатор ЗАДНЯЯ СТЕНКА И ДВЕРЦЫ Задняя стенка ≥1.5 мм металл или композит Дверцы 4 шт. Размер — ≥400–450×500–600 мм Крепление ≥4 болта (M5) Уплотнение Резиновый контур 2–3 мм ОСНОВАНИЕ АКВАТЕРРАРИУМОВ Слои Неопрен — 4 мм HPL — 12 мм АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА Порошковая окраска — чёрная матовая ≥80 μm ОБЛИЦОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗОН И МЕХАНИЗМЫ Структура зон и функциональное разделение Система спроектирована как полуоткрытая конструкция, интегрированная с инженерной шахтой, обеспечивающая естественную вентиляцию и доступ для обслуживания։ Распределение технических зон: Нижняя техническая зона (580 мм) — предназначена для размещения оборудования и обслуживания Средний декоративный слой (120 мм) — выполнен как съёмная сервисная панель Верхняя зона (360 мм) — предназначена для дополнительного доступа и обслуживания Система не предусматривает вторую закрытую стенку и напрямую соединена с шахтой, формируя контролируемую полуоткрытую среду։ Распределение дверей и механизмы открывания Нижняя зона — двери, открывающиеся в стороны Средний слой — съёмно-устанавливаемая панель Верхняя зона — двери, открывающиеся вверх Системы открывания: Push-to-open механизмы — для нижних и верхних дверей, обеспечивают минималистичный внешний вид без ручек Газовые амортизаторы (двусторонние) — для верхних дверей, для фиксации в открытом положении Z-образные крепления (Z-Clips) — для средней панели, обеспечивают быстрое снятие Все механизмы должны обеспечивать надёжную, долговечную и бесшумную работу։ Крепление, фиксация и управление вибрациями Средняя панель фиксируется минимум в четырёх точках Во всех контактных зонах конструкции применяются резиновые или эластомерные прокладки На задней стороне панели устанавливаются демпфирующие элементы (bumpers), исключающие прямой контакт с металлической конструкцией Эти решения направлены на снижение вибраций, шума и повышение устойчивости конструкции։ Подход к изоляции и герметичности Система не является полностью герметичной и выполнена как вентилируемая конструкция։ Изоляция носит частичный характер и направлена на: • ограничение проникновения пыли • снижение вибраций • уменьшение шума На внутренних поверхностях дверей предусматриваются резиновые уплотнители толщиной 2–3 мм по линиям контакта։ 13.5 Защитная сетка верхней зоны Верхняя открытая часть закрывается мелкоячеистой металлической сеткой с отверстиями не более 3 мм, что обеспечивает сохранение естественной вентиляции и предотвращает попадание пыли, насекомых и посторонних предметов из шахты и в шахту։ Сетка должна быть изготовлена из: • порошково окрашенной стали или • нержавеющей стали (stainless steel) Крепление — магнитное, обеспечивающее надёжную фиксацию и лёгкое снятие для обслуживания и очистки։ Между сеткой и несущей рамой должны применяться прокладки для снижения вибраций и шума։ Требования к материалам Основной облицовочный материал — влагостойкий HPL (High Pressure Laminate) Поверхность — чёрная матовая (matte) Все кромки должны быть обработаны и сглажены для предотвращения повреждения уплотнителей СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ФИЛЬТРАЦИИ Общее описание Вытяжка всех модулей объединяется в общий воздуховод, обеспечивая централизованную вентиляцию и фильтрацию воздуха։ Система предназначена для: • удаления влажного воздуха • нейтрализации запахов • фильтрации биологических частиц Воздуховод • основной канал — Ø100–125 мм • размещение — за центральной стойкой • подключение модулей — гибкими или жёсткими трубами Требования: • герметичные соединения • гладкая внутренняя поверхность • минимальное аэродинамическое сопротивление Производительность системы • суммарный расход — 40–60 м³/ч • вентилятор фильтрационного блока — 80–300 м³/ч • статическое давление — 150–400 Pa Система фильтрации воздуха В конце воздуховода устанавливается многоступенчатый фильтрационный блок: - Предварительный фильтр (Pre-filter) • удаление пыли и крупных частиц - HEPA-фильтр • класс H13 или выше • эффективность ≥99.95% (0.3 μm) - Угольный фильтр (Carbon filter) • толщина слоя 25–50 мм • удаление запахов и паров Основной вентилятор Устанавливается в зоне фильтрационного блока Требования: • производительность — 80–300 м³/ч • давление — 150–400 Pa • шум — ≤35 dB • защита — ≥IP44 • регулировка скорости Обратный клапан (Backdraft damper) Обязателен Требования: • тип — автоматический (gravity или spring-loaded) • совместимость — Ø100–125 мм Назначение: • предотвращение обратной тяги • исключение возврата запахов • защита от поступления воздуха из шахты Совместимость и адаптация Все элементы должны быть совместимы с воздуховодом Ø100–125 мм Допускается использование: • редукторов / адаптеров • герметичных соединений Требования: • минимальные потери потока • минимальное количество переходников Логика автоматического управления Система работает по принципу OR (any-on): • если включён любой модуль — включается основной вентилятор • если все модули выключены — вентилятор отключается Дополнительно: • задержка включения — ≤2 сек • задержка отключения — 30–120 сек Монтаж и обслуживание • размещение — в технической зоне Должно быть обеспечено: • лёгкая замена фильтров • доступ для обслуживания Дополнительно: • антивибрационные крепления • меры снижения шума Допустимые отклонения Резка — ±1 мм Сборка — ±2 мм Углы — 90° ±0.5° 2. ТЕРРАРИУМЫ (3 шт.) Конструкция и качество модуля Модуль представляет собой прочную и герметичную систему из высокопрозрачного стекла с чёткими требованиями к размерам и материалам։ Внешние размеры — не менее 935 × 715 × 595 мм։ Основание состоит из: • HPL панели не менее 12 мм • неопрена не менее 4 мм (сплошная подложка) Толщина стекла зависит от функции: • дно — не менее 10 мм • стенки — не менее 8 мм (extra-clear, low-iron) • двери — не менее 6 мм закалённое стекло (extra-clear, low-iron) Стекло должно быть полностью прозрачным, без зеленоватого оттенка, с идеально гладкой поверхностью и евро-полированными кромками։ Склейка выполняется аквариумным высококачественным силиконом: • цвет — прозрачный • шов — не менее 1.5–2 мм Требование: обеспечить полную гидроизоляцию։ ВЕНТИЛЯЦИЯ Система включает как пассивную, так и активную вентиляцию։ Неподвижный порог • материал — стекло высокой прозрачности не менее 8 мм • высота — не менее 100–110 мм • установка — приклеивается к основанию Пассивные вентиляционные отверстия • количество — не менее 6–8 шт. (может корректироваться для балансировки воздушного потока) • диаметр — Ø25 мм • расположение — равномерное Позиционирование: • центр — 75 мм от пола • нижний край — 62.5 мм • верхняя свободная зона — 25 мм (для E-профиля) 2.3 Защитная сетка • материал — нержавеющая сталь • размер ячейки — ≤3 мм • установка — с внутренней стороны АКТИВНАЯ ВЫТЯЖКА (EXHAUST SYSTEM) Выходное отверстие • диаметр — Ø75 мм • расположение — в верхней части задней стенки Позиционирование: Отверстие и вентилятор должны располагаться ближе к центральной стойке по ширине модуля (вблизи центральной вертикальной оси), с учётом конструкции стеллажа и расположения воздуховода։ Требования: • минимальная длина труб • минимальное сопротивление воздушному потоку • доступ для обслуживания Вентилятор • напряжение — не менее 12V DC • производительность — не менее 8–12 м³/ч • уровень шума — ≤25 dB • обратный клапан (check valve) — встроенный Защита • изнутри — металлическая сетка (≤3 мм) Крепление • тип — проходной фланец (bulkhead flange) • прокладки — резиновые Подключение • через гибкий шланг к общей вентиляционной системе • обратный поток предотвращается клапаном ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА Дренаж спроектирован по самотечному принципу для безопасного отвода воды։ • отверстие — Ø25 мм • уклон — ~2% к дренажу • трубы — PVC Ø32 мм • соединения — под углом 45° Предусмотрен осадочный узел (sediment trap), Т-образное соединение: • глубина — не менее 50–100 мм • нижняя часть — открывающаяся или съёмная Назначение: • накопление твёрдых остатков • предотвращение засоров СИСТЕМА ДВЕРЕЙ Модуль оснащён раздвижными дверями для удобства доступа и компактности։ • тип — sliding • направляющие — алюминиевый E-профиль • ручки — стеклянные • замок — sliding lock Дополнительно применяются резиновые уплотнители для ограничения неконтролируемого воздушного потока։ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 6.1 Верхняя сетка • материал — нержавеющая сталь • размер ячейки — ≤3 мм • тип — сплошное покрытие ОСВЕЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ Система обеспечивает полноценные биологические условия։ Освещение: • RGB LED (с возможностью отдельного включения красного света) • UVB лампа • лампа нагрева (basking) • фитолампа для растений Увлажнение: • форсунки туманообразования (misting system) АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ Система контролируется датчиками для обеспечения стабильной среды։ • датчик температуры (термостат) • датчик влажности (гигростат) • датчик утечки Управление: • автоматическое отключение при перегреве • контроль влажности Безопасность: • заземление (≥4 мм²) • RCD • защита IP54 При утечке: • сигнализация • или автоматическое отключение ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ Все материалы должны быть: • влагостойкими • устойчивыми к UV • нетоксичными для животных Допустимые отклонения • стекло — ±1 мм • сборка — ±2 мм • углы — 90° ±0.5° 3. МОДУЛЬНЫЙ ПАЛЮДАРИУМ (ВОДНАЯ ЗОНА СПЕРЕДИ) — 1 шт. Размеры и материалы модуля Внешние размеры: не менее 935 × 715 × 695 мм (ширина × высота × глубина) Тип стекла: Все элементы изготавливаются из высокопрозрачного стекла толщиной не менее 10 мм (Extra-Clear, Low-Iron): • стенки • дно • порог • перегородка Обработка: • идеально гладкая поверхность • все кромки — евро-полированные (Euro-polished) Склейка: • тип — аквариумный высококачественный силикон • цвет — прозрачный • толщина шва — не менее 1.5–2 мм Требование: обеспечить полную герметичность и прочность конструкции։ ФАСАД И ПЕРЕДНИЙ ПОРОГ Передний порог (Lower Plinth) • высота — 280 мм • материал — стекло не менее 10 мм • установка — стационарная, приклеенная к основанию Пассивные вентиляционные отверстия (приток воздуха) • количество — не менее 6 шт. • диаметр — Ø25 мм Позиционирование: • центр — 250 мм от пола Требование безопасности: Отверстия должны располагаться выше максимального уровня воды, обеспечивая буферную зону не менее 30–50 мм։ Защитная сетка • материал — нержавеющая сталь • размер ячейки — ≤3 мм • установка — с внутренней стороны СИСТЕМА ДВЕРЕЙ • тип — раздвижные двери (sliding doors) • стекло — не менее 6 мм закалённое (tempered) • направляющие — алюминиевый E-профиль • замок — замок для раздвижных дверей Дополнительно: • резиновые уплотнители для ограничения неконтролируемого потока воздуха ВНУТРЕННЕЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РАМПА Водная зона (спереди) • глубина — 0–350 мм • назначение — содержание водных животных и растений Перегородка (Divider) • материал — стекло не менее 5–10 мм • высота — 200–250 мм • установка — герметично приклеена к дну и боковым стенкам Требования: • двусторонний силиконовый шов • полная гидроизоляция • устойчивость к давлению Сухопутная зона (сзади) • глубина — не менее 350–595 мм • назначение — субстрат и дренаж Рампа (Ramp) • материал — стекло не менее 10 мм • функция — соединяет водную и сухопутную зоны ФОРМА РАМПЫ (УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ВОДЫ) Рампа должна иметь продольную вогнутую форму (concave profile), которая: • направляет воду в водную зону • предотвращает перелив в сухую часть • снижает разбрызгивание Требования к прочности: Рампа должна выдерживать: • нагрузку камней • поток воды • вес субстрата Декоративное покрытие: • натуральные камни (лава, плитка) • приклеиваются к рампе Требование: не нарушать направление потока воды УРОВНИ ВОДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ • рабочий уровень воды — максимум 200 мм Аварийный перелив (Overflow) • диаметр — Ø32 мм • расположение — на задней стенке или перегородке • высота — 220 мм от пола Обеспечивает запас безопасности 20–30 мм ФИЛЬТРАЦИЯ Забор воды (Intake) • отверстие — Ø20–25 мм • защита — сетка или губчатый фильтр Возврат (Return / водопад) • отверстие — Ø15–20 мм • расположение — в верхней части рампы Требование: возврат воды должен минимизировать шум и разбрызгивание ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА Сухопутный дренаж • отверстие — Ø25 мм • расположение — задний нижний угол Уклон • ≈2% к дренажной точке Магистраль • PVC труба Ø32 мм • соединения под 45° Защита • тип — купольная сетка (dome-type mesh) • материал — пластик Осадочный узел (Sediment Trap) • Т-образное соединение • глубина — 50–100 мм • нижняя часть — открывающаяся ВЕНТИЛЯЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ Активная вытяжка • выход — Ø75 мм • расположение — верхняя задняя часть Позиционирование: вентилятор размещается ближе к центральной стойке Вентилятор • 12V DC • производительность — 10–12 м³/ч • предназначен для высокой влажности Верхняя сетка • материал — нержавеющая сталь • ячейка — ≤3 мм ОСВЕЩЕНИЕ • RGB LED • UVB • фитолампа • лампа обогрева (basking) УВЛАЖНЕНИЕ • система туманообразования (misting system) АВТОМАТИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ Датчики: • термостат • гигростат • датчик утечки Управление: • контроль температуры • контроль влажности Электрика: • размещение — верхняя техническая зона • защита — ≥IP54 Безопасность: • заземление • RCD Контроль утечек: • датчик протечки • автоматическое реагирование ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ Все материалы должны быть: • влагостойкими • устойчивыми к UV • нетоксичными Допустимые отклонения • стекло — ±1 мм • сборка — ±2 мм • углы — ≥90° ±0.5° 4. СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И УПРАВЛЕНИЯ 1. Система увлажнения (misting system) Основное оборудование: • насос высокого давления — 1 шт. o 24V DC o 100–150 PSI • форсунки — не менее 12 шт. o минимум 3 на модуль o с антикапельной системой Дополнительные элементы: • регулятор давления — 1 шт. (40–80 PSI) • обратный клапан — 1 шт. • линейный фильтр — 1 шт. (5–10 мкм) • датчик уровня воды — 1 шт. (dry-run защита) • клапан промывки — 1 шт. • гидроаккумулятор — 1 шт. Трубки и соединения: • трубка 6 мм (высокое давление) • коннекторы (L и T) — 20 шт. 2. Вентиляция • вентиляторы — 4 шт. (12V DC, влагозащищённые) • защитные сетки — 4 шт. • антивибрационные крепления — 4 комплекта 3. Освещение и обогрев Освещение: • RGB LED — 15 м • UVB лампы — 4 шт. • фитолампы — 4 шт. • алюминиевые профили Обогрев: • basking лампы — 4 шт. • нагреватель воды — 1 шт. (50–75W) 4. Дренаж • шаровые клапаны — 4 шт. (12V DC) • PVC трубы Ø32 мм • Т-соединения — 4 шт. • углы 45° — 10 шт. • накопительная ёмкость — ≥50 л 5. Управление и датчики Реле: • Wi-Fi реле (4 канала) — 6 шт. Датчики: • температура — 4 • влажность — 4 Уровень воды: • 2 (дренаж) • 1 (бак) Утечки: • 1 датчик 6. Электрика Блоки питания: • 24V ≥10A • 12V ≥10A Защита: • предохранители • MCB • RCD • UPS + стабилизатор • заземление Щит: • DIN-рейка 7. Биоматериалы (на 4 модуля) • керамзит + активированный уголь (2:1), ≥50 мм • геотекстиль / синтепон • субстрат: o торф o кокосовое волокно o перлит 5-МОДУЛЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ (БИОТОПЫ) МОДУЛЬ 1. АРМЕЙСКИЙ ЛЕС • Животные: скальная ящерица Раде (Darevskia raddei) (2 пары), армянская скальная ящерица (Darevskia armeniaca) (4 шт.), урартская ящерица (Elaphe urartica) (1 пара). • Растения: o Вьющиеся растения: плющ, фикус пумила. o Папоротники: нефролепис (бостонский), асплениум, птерис. o Почвопокровные растения: селагинелла, фиттония и гипоэстес. МОДУЛЬ 2. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ (СМЕШАННЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ) • Животные: Маисовый полоз (3 шт. – 1 самец, 2 самки). • Растения: o Основные: сансевиерия, спатифиллум, калатея. o Эпифиты: бромелии, неорегелии, тилландсии. o Лианы: эпипремнумы, сингониумы. МОДУЛЬ 3. УМЕРЕННЫЙ / ПОЛУЛЕТНИЙ ПЕРИОД • Животные: Золотистая мабуя (Trachylepis aurata) (1 пара), Ящурка Штрауха (Eremias strauchi) (1 пара), Стройная змееголовка (Ophisops elegans) (1 пара). Западный удавчик (Eryx jaculus), 1 шт. • Растения: o Суккуленты: хавортия, эхеверия, литопсы, красулацеи. o Структурные растения: кактусы, сансевиерия. МОДУЛЬ 4. ПАЛУДАРИЙ (ВОДА) • Животные: В воде: харациновые рыбы — не менее 30 шт., живородящие аквариумные рыбы — не менее 20 шт., аквариумные вьюны — 6 шт., мохоядные улитки — не менее 6 шт., сфагнум паукообразный Ozyptila praticola — не менее 5 шт., малый азиатский тритон Ommatotriton vittatus — 6 шт. На суше: малая азиатская лягушка Rana macrocnemis — 3 шт., сфагнум вампировый Geosesarma dennerle — 4 шт., каспийский геккон Tenuidactylus caspius — не менее 3 шт. (2 самки, 1 самец). • Растения (из аквариумного списка): o Стебель: Alternanthera reineckii mini, Mayaca sp. Сан-Франциско, Rotala colorata red, Ludwigia arcuata, Polygonum Sao Paulo, Limnophila sessiliflora, Hygrophila polysperma, Ludwigia peruensis, Bacopa caroliniana. o Эпифит/цепляющийся: Bucephalandra cooper, Bolbitis asiatica, Cladophora шаровидная, Echinodorus, Cryptocoryne tropica. o Плавающие: Филлантус плавающий, Salvinia cucullata. o Наземная зона: Cyperus. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 6 месяцев |