ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПОК

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/И | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV | наименование | техническая характеристика | единица измерения | стоимость за единицу/ драм РА | общая стоимость/ драм РА | общее количество | поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее количество | Срок** |
| 1 | 42961110/501 | система контроля доступа | Система контроля доступа, которая позволяет вести учет входа и выхода сотрудников, контроль, предотвращение несанкционированного доступа, биометрическую идентификацию. Система включает в себя: пункт быстрого контроля с правым и левым модулями, две открывающиеся акриловые стеклянные створки размером 347x525 мм,, материал корпуса — нержавеющая сталь, два модуля вместе образуют полный прохода, двигатели ворот — бесщеточные, ресурс работы — не менее трех миллионов циклов, пропускная способность прохода от 20 до 60 человек в минуту, ширина прохода 650 мм, светодиодная (LED) индикация, указывающая направление прохода, управление временем прохода, автоматическая отмена при невозможности переключения, система безопасности и контроля, состоящая из 4 пар инфракрасных датчиков, с возможностью предотвращения переключения в противоположном направлении открытия и защиты от защемления рычагов, автоматическое открывание створок в случае пожарной сигнализации, кнопка выхода: 2 шт., вход сигнала тревоги: 1 шт. Контрольно-пропускной пункт работает при напряжении 100-240 В, частоте 50/60 Гц, рабочей температуре от -30 ° C до +65 ° C, потребляемой мощности от 30 до 100 Вт, размерах 1205x146x1000 мм. Контрольно-пропускной пункт состоит из двоичных устройств распознавания лиц и управления, а также двоичных устройств распознавания отпечатков пальцев, с помощью которых открываются створки контрольно-пропускного пункта. 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран (LCD Touch Screen), камера распознавания лиц 2 МП, двойной объектив, угол обзора: по горизонтали 88°, по вертикали 44°, точность распознавания лиц: 99%, максимальная скорость 0,2 секунды на расстоянии 0,3-3 метров, до 5 человек одновременно, распознавание лиц в маске, защита от ложных данных, голосовые подсказки. Устройство распознавания лиц установлено на алюминиевой подставке размером 100x100x196 мм, что обеспечивает правильный угол и положение устройства, и интегрировано с контрольно-пропускным пунктом. Распознавание отпечатков пальцев с расстояния 0-50 мм, скорость менее 1 секунды. Возможность карточного доступа. Объем памяти: около 6000 лиц, около 10000 отпечатков пальцев, около 50000 карточек и 15000 событий памяти. Работают как через проводные, так и через беспроводные (WI-FI) сети. С возможностью механического открывания при отсутствии электричества. Контрольно-пропускной пункт должен включать в себя систему, которая обеспечит бесперебойную работу не менее 1 часа при отсутствии электричества. Все оборудование и программные пакеты в контрольно-пропускной системе должны быть интегрированы с уже существующей системой Прокуратуры РА. Контрольно-пропускной пункт включает в себя панель кнопок, которая обеспечивает открытие контрольно-пропускного пункта один раз с функциями обеспечения, открытия и удержания прохода открытым, а также закрытия. Система включает в себя перила из закаленного прозрачного стекла толщиной 10 мм, высотой 1010 мм и длиной 2200 мм. Поставщик проводит обучение использованию программного пакета системы для двух сотрудников заказчика. Поставка, установка и настройка товара выполняются поставщиком, включая монтажные материалы и аксессуары. (адрес: г. Ереван, Вазген Саргсян 5. Гарантия: 1 год). |  | 1790000 | 3580000 | 2 | адрес: г. Ереван, Вазген Саргсян 5 | 2 | После предоставления финансовой оценки договора на 2026 год, в течение 30 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения. |
| 2 | 35121270/501 | металлодетектор | Многозонный металлоискатель с 33 независимыми зонами обнаружения, регулировка чувствительности от 0 до 999 уровней для каждой зоны, минимальный размер обнаружения: небольшие металлические предметы (например, скрепки) с возможностью одновременного обнаружения нескольких зон, скорость переключения не менее 60 чел. / мин, дисплей и экран управления с 7-цветным ЖК-дисплеем (LCD), многоязычное меню, управление с помощью кнопок, пульт дистанционного управления и веб-интерфейс, отображаемые данные: количество проходов, количество сигналов тревоги, индикация зоны, состояние системы, защита доступа паролем, система сигнализации, визуальный сигнал с помощью двухсторонних светодиодных (LED) столбцов, многоуровневый звуковой сигнал, 2 канала аварийного выхода (relay output), индикация положения тела (body positioning), сетевой интерфейс: RJ45 (TCP/IP), поддерживаемые интеграции: системы контроля доступа, турникеты (turnstile), дистанционное управление дверью: веб-клиент/программное обеспечение (web client / software), передача данных: мониторинг в реальном времени (real-time monitoring), питание: переменный ток 100–240V AC, потребляемая мощность при частоте 50/60 Гц: ≤25 Вт, страхование: защита от перенапряжения (overvoltage protection), рабочая температура: -20 ° C ~ +55°C, степень защиты: IP41, внешние габариты: 2287 × 872 × 665 мм, габариты прохода: 2005 × 727 × 600 мм, модульная конструкция для легкой установки и демонтажа, материал корпуса: высокопрочный АБС-пластик и металл, соответствие международным стандартам безопасности (CE, RoHS), не представляет опасности для здоровья (магнитное поле низкой интенсивности (low intensity magnetic field)), безопасен для людей с кардиостимуляторами (pacemaker), имеется счетчик входа/выхода для проходящих через коридор, запись сигналов тревоги и сбор статистики, самопроверка: самотестирование при включении питания (power-on self-test), сохранение настроек в случае отключения питания, предустановленные (preset) параметры для различных сценариев, с возможностью синхронизации между несколькими устройствами. Поставщик проводит обучение использованию программного пакета системы для двух сотрудников заказчика. Поставка, установка и настройка товара выполняются поставщиком, включая монтажные материалы и аксессуары. (адрес: г. Ереван, Вазген Саргсян 5. Гарантия: 1 год). | штук | 1185000 | 1185000 | 1 | адрес: г. Ереван, Вазген Саргсян 5 | 1 | После предоставления финансовой оценки договора на 2026 год, в течение 30 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения |