ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  | ԴՆԹ-ի անջատում բակտերիաներից | Հավաքածու՝ Tissue kit for DNA - կիրառությունը՝ ԴՆԹ-ի անջատում բակտերիաներից Նմուշի քանակը <20 մգ մարդու / կենդանու հյուսվածք, < 10⁶ բջիջներ Նմուշի չափը մոտավորապես -300 ազոտական հիմք Բնութագրող ճշտությունը A260/A280 1.6–1.9 Ելքի ծավալը 50–200 մկլ նախապատրաստման ժամանակը 40–120 րոպե/96 նուշ Պահպանման ջերմաստիճանը 15–25 °C / 59–77 °F | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
|  | ԴՆԹ-ի անջատում հյուսվածքներից | Հավաքածու Tissue kit for DNA - կիրառությունը ՝ ԴՆԹ-ի անջատում հյուսվածքներից Նմուշի քանակը <20 մգ մարդու / կենդանու հյուսվածք, < 10⁶ բջիջներ Նմուշի չափը մոտավորապես -300 ազոտական հիմք Բնութագրող ճշտությունը A260/A280 1.6–1.9 Ելքի ծավալը 50–200 մկլ նախապատրաստման ժամանակը 40–120 րոպե/96 նուշ Պահպանման ջերմաստիճանը 15–25 °C / 59–77 °F | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
|  | Մոդուլային ուսումնական համակարգ «Մեխանիկա»1 | МУК-1 Սնուցման աղբյուր՝ 220 Վ , հոսանքի տատանման հաճախությունը 50 Հց, հզորությունը ոչ ավել 40վտ զանգվածը ոչ ավել 10կգ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
|  | Մոդուլային ուսումնական համակարգ «Մեխանիկա»2 | МУК-2 Սնուցման աղբյուր՝ 220 Վ , հոսանքի տատանման հաճախությունը 50 Հց, հզորությունը ոչ ավել 40վտ զանգվածը ոչ ավել 10կգ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
|  | Հավաքածու. մեխանիկական երևույթներ «Մեխանիկա» | КМ-1 լարումը առնվազն 12 Վ հոսանք մինչև 10Ա | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
|  | Ձողակարկին էլեկտրական | Չափման ճշտությունը 0.1մմ | հատ | 12 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
|  | Միկրոմեր էլեկտրական | Չափման ճշտությունը 0.01մմ | հատ | 12 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
|  | Միկրոսկոպ միկրոմետր | Չափման ճշտությունը 0.01մմ | հատ | 12 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
|  | Օպտոմեխանիկական տարրեր | հավաքածու Մեխանիկական բռնակ - 5 հատ օպտիկական սեղանին ամրացվող, առնվազն 50մմ երկարությամբ, M6 անցքերով, 3/16 պտուտակով Օպտիկական բռնակ - 5 հատ վերևի անցքը M4, ներքևի անցքը M6, առնվազն 50մմ երկարությամբ, 12.7մմ տրամագծով Հայելու ամրակ Ø1" օպտիկայի համար – 3 հատ հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղությամբ կառավարվող առնվազն 3°, չափերը առնվազն 45մմ։ Անկյունային տիրույթը՝ ±4° Լուծողականությունը՝ 8 մռադ (0.5°) ըստ ադապտերների 1/4"-80 պտույտի Հակադարձելի ադապտեր - 1 հատ 90° բացվող, վերևում առնվազն 3 M4 անցքեր, M6անցք ներքևում, օպտիկական բռնակին ամրանալու համար, ճշտությունը առնվազն 4μrad միկրոսկոպիկ ապակիներ -200 հատ Ձևը քառակուսի, կողմի երկարությունը լինի առնվազն 20մմ, իսկ հաստությունը՝ 85մկմ ±5մկմ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | Գամմա սպեկտրոսկոպիայի հավաքածու դետեկտորով | Այս հավաքածուն հիանալի մեկնարկային կետ է, այն ներառում է մեկ որակյալ 1.5" CsI(Ti) սցինտիլյացիոն դետեկտոր, GS-PRO-V5-ի ամենաժամանակակից դրայվեր, բոլոր մալուխները և ջրակայուն ABS գործիքի պատյան՝ պատշաճ պահպանման համար։ Տեխնիկական բնութագրեր CsI(Tl) սցինտիլյացիոն բյուրեղ (աճեցված Բրիջմանի մեթոդով), 38 x 38 մմ միակցիչ Ֆոնային CPM ~950 (մոտավորապես) Լուծաչափ 660 կէՎ-ում < 7.0% Շեղման լարում 650-850 Գամմա արդյունավետություն 662 կէՎ-ում ~70% Ներառում է 1.2 մ SHV-SHV մալուխ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-120 օրվա ընթացքում |
| 11 | Խմորասնկային էքստրակտ | Ոչ սելեկտիվ աճի միջավայր Escherichia coli, Կոլիֆորմ մանրէների համար ոչ ստերիլ, չոր նյութ 1տարրան -500գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 12 | վառ կարմիր լյումինեսցենտային ներկ | Վառ, կարմիր լյումինեսցենտային ներկ՝ Alexa Fluor™ 647 C2 Maleimide ։ Alexa Fluor™ 647 ներկանյութը օգտագործվում է պատկերավորման և հոսքի ցիտոմետրիայում կայուն ազդանշանի ստեղծման համար, ջրումլուծելի է , և pH-ի նկատմամբ անզգայուն՝ pH 4-ից մինչև pH 10: Ռեակտիվություն՝ թիոլ խմբեր սպիտակուցների և լիգանդների վրա, օլիգոնուկլեոտիդային թիոֆոսֆատներ։ Մոլեկուլային քաշը՝ ~ 1250 1 մլգրամ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 13 | Դիալիզի թաղանթային խողովակ | Մոլեկուլային բաժանման, սպիտակուցների կապման ուսումնասիրությունների, էլեկտրոլիտների հեռացման, աղազրկման համար ։ MWCO:6-8 kD, Նոմինալ հարթ լայնություն՝ 32 մմ, Տրամագիծ՝ 20.4 մմ, Ծավալ/Երկարություն՝ 3.3 մլ/սմ, Երկարություն՝ 5 մ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 14 | Արագ փակվող պարկի ամրակ | Արագ փակվող պարկի ամրակ quick clip bag closure: Դիալիզի պարկերի ծայրերը ամրացնելու, փակելու սեղմակ: Երկարությունը՝ 110 մմ, նյութը՝ պոլիամիդ, փակ վիճակում ընդհանուր երկարությունը՝ 130 մմ | Հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 15 | Պողպատից պատրաստված մետաղական սկավառակ | AFM / SPM Stainless Steel Metal Specimen Support Disc 10mm։ 1 հատ տուփը նեչառում է - 50 սկավառակ Ատոմական ուժային մանրադիտակի համար չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մետաղական սկավառակ նմուշի ամրացման համար Սկավառակ տրամագիծը 10մմ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 16 | Միքսոմիցետի աճեցման կիտ | Միքսոմիցետի աճեցման կիտ Blob kit: Հավաքածու՝ 2 Միքսոմիցետի կուլտուրայի նմուշներ Փոքր 100 մմ Պետրիի թասիկ Մեծ 150 մմ Պետրիի թասիկ 2 մեծ լաբորատոր որակի ֆիլտրի թուղթ Պլաստիկ նշտար, Լաբորատոր պինցետ, Գիտական պիպետ, 2 ունցիա (մոտ 60մլ) տարողությամբ չափիչ բաժակ, 4 ագարի պատիճ, 2 ակտիվացված ածխի պատիճ, Միքսոմիցետի կեր (վարսակ) Համապարփակ հրահանգներ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 17 | Պեպտիդ | QLHQQQHQQQHQQHQQHQQQQQLHQHQQQLSPNLSALHHHHQQQQQC ամինաթթվային հաջորդականությամբ պեպտիդ։ 20 մգ, մաքրությանը - 70 % ի մոտ (հում, crude) , 1հատը- 20միլիգրամ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 18 | կլանման կյուվետ | - Hellma® 115-QS - Starna Cells - Thorlabs - 2 հղկված պատուհաններով - Սպեկտրալ միջակայք՝ 200–2500 նմ - Չափսերը՝ 40 x 12.5 x 12.5 մմ - Ծավալը՝ 400 մկԼ - Ճանապարհի երկարությունը՝ 10 մմ - UV/Vis սպեկտրոֆոտոմետրիայի և ֆոտոմետրիայի համար - Ջեմակայուն - Ամուր փակվող փականով | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
| 19 | Ալբումին մարդկային պլազմայից | - Աղբյուր: մարդկային պլազմա, մաքրություն: ≥95% (SDS-PAGE) (սա նատրիումի դոդեցիլ սուլֆատ պոլիակրիլամիդային գելային էլեկտրոֆորեզը հիմնարար լաբորատոր մեթոդ է)։ - Ձևը: լիոֆիլիզացված փոշի, աղազերծ - Բջջաբանական կտրվածք: 65,000 Da Ամինաթթուների քանակ: 585 1 հատը համարժեք է 0,4 գրամին։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| номер предусмотренного приглашением лота | Имя |  | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая характеристика |  |  | адрес | срок |
| 1 | Выделение ДНК из бактерий | Набор для: выделение ДНК из бактерий Размер образца <20 мг человеческой/животной ткани, < 10⁶ клеток Предыдущие 300 дней A260/A280 1,6–1,9 Объем выходного образца 50–200 дней 40–120 дней/96 дней Предыдущие 15–25 °C / 59–77 °F | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 2 | Выделение ДНК из ткани | Набор для выделения ДНК из тканей - Размер образца <20 мг человеческой/животной ткани, < 10⁶ клеток Предыдущие 300 дней A260/A280 1,6–1,9 Объем выходного образца 50–200 дней 40–120 дней/96 дней Предыдущие 15–25 °C / 59–77 °F | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 3 | Модульная учебная система «Механика»1 | МУК-1 Питание: 220 В 50 Гц, мощность, не более 40 масса 10 кг | 1 | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 4 | Модульная учебная система «Механика»2 | Источник питания: 220 В, 50 Гц, мощность не более 40 Вт. Масса 10 кг. | 1 | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 5 | Коллекция: механические явления «Механика» | Напряжение КМ-1 не менее 12 В, ток до 10 А. | 1 | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 6 | Электрический гриль | Точность измерения: 0,1 мм | 12 | 12 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 7 | Электрический микрометр | Точность измерения: 0,01 мм | 12 | 12 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 8 | Микроскопический микрометр | Точность измерения: 0,01 мм | 12 | 12 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 9 | Оптомеханические элементы | Комплект Механическая рукоятка - 5 шт. для установки на оптический стол, длиной не менее 50 мм, с отверстиями M6, винт 3/16 Оптическая рукоятка - 5 шт. верхнее отверстие M4, нижнее отверстие M6, длиной не менее 50 мм, диаметром 12,7 мм Держатель зеркала для оптики Ø1" – 3 шт. регулируется по горизонтали и вертикали не менее чем на 3°, размеры не менее 45 мм. Диапазон углов: ±4° Разрешение: 8 мрад (0,5°) на оборот адаптера 1/4"-80 Реверсивный адаптер - 1 шт. открытие 90°, не менее 3 отверстий M4 сверху, отверстие M6 снизу, для установки на оптическую рукоятку, точность не менее 4 мкрад Микроскопические стекла - 200 штук Форма должна быть квадратной, длина стороны должна быть не менее 20 мм, а толщина - 85 мкм ±5 мкм | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 10 | Комплект для гамма-спектроскопии с 1,5-дюймовым детектором CsI(Tl) | Комплект включает в себя։ один качественный 1,5-дюймовый сцинтилляционный детектор CsI(Ti), новейший драйвер GS-PRO-V5, все кабели и водонепроницаемый кейс из ABS-пластика для надлежащего хранения. Технические характеристики Сцинтилляционный кристалл CsI(Tl) (выращен по методу Бриджмена) размером 38 x 38 мм. Фоновый CPM ~950 (приблизительно) Разрешение при 660 кэВ < 7,0 % Напряжение смещения 650-850 Эффективность гамма-излучения при 662 кэВ ~70 % В комплекте кабель SHV-SHV длиной 1,2 м | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
| 11 | Дрожжевой экстракт | Дрожжевой экстракт. Неселективная питательная среда для Escherichia coli, колиформных бактерий, нестерильная, сухое вещество 1 контейнер - 500 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 12 | флуоресцентная краска | Яркий красный флуоресцентный краситель. Краситель Alexa Fluor™ 647 используется для получения стабильного сигнала при визуализации и проточной цитометрии, водорастворим и нечувствителен к pH в диапазоне от 4 до 10. Реакционная способность: тиоловые группы белков и лигандов, тиофосфаты олигонуклеотидов. Молекулярная масса: ~ 1250 1 мг1 | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 13 | Трубка диализной мембраны | Для молекулярного разделения, исследований связывания белков, удаления электролитов, обессоливания. Молекулярная масса отсечки: 6-8 кДа, номинальная ширина плоской части: 32 мм, диаметр: 20,4 мм, объем/длина: 3,3 мл/см, длина: 5 м | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 14 | быстросъемная застежка сумки quick clip bag closure | Зажим для фиксации и закрытия концов диализных мешков. Длина: 110 мм, материал: полиамид, общая длина в закрытом состоянии: 130 мм. | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 15 | Металлический диск из нержавеющей стали | ​​Nano and More или Microtonano Металлический диск для поддержки образцов из нержавеющей стали для атомно-силовой микроскопии (АСМ/СЗМ) диаметром 10 мм или эквивалент. 1 коробка (50 шт.) Металлический диск из нержавеющей стали для поддержки образцов в атомно-силовой микроскопии. Диаметр диска 10 мм.1 | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 16 | Набор для выращивания миксомицетов Blob kit | Набор из 2 образцов культур миксомицетов Маленькая чашка Петри диаметром 100 мм Большая чашка Петри диаметром 150 мм 2 больших лабораторных фильтровальных листа Пластиковый ланцет Лабораторный пинцет Пипетка для научных исследований Мерный стаканчик объемом 2 унции (приблизительно 60 мл) 4 чашки с агаром 2 чашки с активированным углем Корм ​​для миксомицетов (овес) Подробные инструкции | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 17 | Пептид | Пептид с QLHQQQHQQQHQQHQQHQQQQQLHQHQQQLSPNLSALHHHHQQQQQC аминокислотной последовательностью: 20 мг, примерно 70% чистоты.1 шт- 20 миллиграмм | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 18 | абсорбционная кювета Hellma® | - Hellma® 115-QS - Starna Cells - Thorlabs С двумя полированными окнами - o Спектральный диапазон: 200–2500 нм - o Размеры: 40 x 12,5 x 12,5 мм - o Объем: 400 мкл - o Длина оптического пути: 10 мм - o Для УФ/видимой спектрофотометрии и фотометрии - o Термостойкий - o С плотно прилегающей крышкой | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 19 | Альбумин из плазмы человека | o Источник: плазма человека, чистота: ≥95% (SDS-PAGE) o Форма: лиофилизированный порошок, без соли o Цитологическая масса: 65 000 Да o Число аминокислот: 585 1шт =0.4грам | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |