ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂԲԱՐԿՂԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

Պլաստմասե աղբարկղ 1100լ կրկնակի կափարիչով

(համաձայն EN 840 ստանդարտի)

- Ծավալը՝ առնվազն 1100լ

- Երկարությունը՝ 1200 մմ ±5%

- Երկարությունը՝ 1380 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները

- Խորությունը՝ 1080 մմ ±5%

- Բարձրությունը՝ 1350 մմ ±5%

- Քաշը՝ 48 կգ ± 5 կգ

- Առավելագույն  բեռնատարողությունը՝ 440կգ և ավելին

- Իրանի և մեծ կափարիչի գույնը՝ կանաչ

- Փոքր կափարիչի գույնը՝ կարմիր

- Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ

- Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի

Աղբարկղի նկարագրությունը՝

Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխան EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջների:

Աղբարկղի իրանը պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում (ոչ թե պիտակավորված) և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝

- Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը,

- Արտադրության ամիսը և տարին,

- Օգտագործված հումքի տեսակը,

- Ծավալը,

- Առավելագույն բեռնատարողությունը,

- Ստանդարտը համաձայն որի այն արտադրված է:

Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն։

Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով։ Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության։ Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ։ Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ։

Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար։

Աղբարկղը ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երկու բռնակ, գույնը կանաչ:  Մեծ կափարիչի մեջ առկա է փոքր էրգոնոմիկ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն մեկ բռնակ,  գույնը՝ կարմիր, չափերը՝ երկարությունը 820-900 մմ, լայնությունը՝ 300-440 մմ։

Աղբարկղը պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց  ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի կամ դրա հավելվածի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի անկախ հեղինակավոր սերտիֆիկացնող մարմնի՝ TUV Reihnland կամ TUV SUD կողմից (ոչ թե արտադրող գործարանի կամ վերջինիս կողմից փորձարկման արդյունքների վրա այլ կազմակերպության կողմից) փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը,  չափերը, օգտագործված նյութը:

Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում  կազմում է ±5%:

Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն  1100լ և հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը՝ Contenur կամ համարժեք I-PLAST կամ  Weber կամ  ESE։

Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատվիրատուի ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձագետի եզրակացություն՝  աղբարկղի մակնշման, ծավալի, չափերի, հումքի, բեռնատարողության, ստանդարտի, ինչպես նաև սերտիֆիկատների վավերականության և արժանահավատության վերաբերյալ:

Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա  Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից:

Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը առնվազն 2025թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված:

Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում։

Մատակարարման ժամկետ է սահմանվում պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված մինչև 20 օրացույցային օր:

Մանրամասները նախապես համաձայնեցնել համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և բնապահպանության բաժնի հետ:

Пластиковый контейнер для мусора 1100 л с двойной крышкой

(в соответствии со стандартом EN 840)

- Объем: не менее 1100 л

- Длина: 1200 мм ±5%

- Длина: 1380 мм ±5%, включая рукоятки для  манипулятора  мусоровоза.

- Глубина: 1080 мм ±5%

- Высота: 1350 мм ±5%

- Вес: 48 кг ± 5 кг

- Максимальная грузоподъемность: 440 кг и более

- Цвет корпуса и большой крышки: зеленый

- Цвет маленькой крышки: красный

- Диаметр колес: 200 мм

- Заводская гарантия: 1 год

Описание  контейнера для мусора:

Конструкция, параметры и требования безопасности должны соответствовать требованиям стандартов 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 и ISO 14001:

На корпусе мусорного контейнера должна быть четкая и разборчивая маркировка по шаблону (не маркированная) и обязательно должна содержаться как минимум следующая информация:

- Название или товарный знак организации-производителя,

- Месяц и год изготовления,

- Тип используемого сырья,

- Объем,

- Максимальная грузоподъемность,

- • Стандарт, в соответствии с которым он изготовлен:

Материал: полиэтилен высокой плотности из первичного сырья низкого давления (HDPE).

Контейнер для мусора должен быть установлен на съемных 4 колесах, которые должны быть прикреплены к форме контейнера с помощью металлической конструкции. Материал колес: полиэтилен высокой плотности черного цвета, а материал шин: резина высокой плотности. 2 колеса должны иметь тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси.

Мусорный контейнер должно иметь дополнительную крепежную конструкцию для захвата манипулятора мусоровоза.

Мусорный контейнер имеет большую крышку, которая открывается как минимум на двух петлях, как минимум на двух ручках для открывания и в зеленом цветеВнутри большой крышки находится небольшая эргономичная крышка, имеющая как минимум одну ручку для открывания, цвет: красный, размеры: длина 820-900 мм, ширина: 300-440 мм.

Мусорный контейнер должно иметь действующие сертификаты соответствия стандартам ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 и EN 840, предъявление которых является обязательным при доставке. В сертификате соответствия стандарту EN 840 или приложении к нему должно быть четко отражено количество продуктов, которые были протестированы независимым авторитетным органом по сертификации, TUV Reinland или TUV SUD (а не производителем или другой организацией на основании результатов испытаний последней), их объем, вес, грузоподъемность, габариты, используемый материал.

Максимально допустимые отклонения в настройках мусорных баков составляют ±5%.

Указанные отклонения от объема мусорных контейнеров не допускаются: объем должен быть не менее 1100 л и любой из следующих марок: Contenur или эквивалент I-PLAST, Weber или ESE.

В случае явного несоответствия технических характеристик изделия, два мусорных бака по выбору заказчика должны быть подвергнуты государственной экспертизе РА за счет поставщика, и заказчику должно быть предоставлено заключение эксперта о маркировке, объеме, размерах, сырьевых материалах, грузоподъемности, стандарте, а также о действительности и достоверности сертификатов мусорного бака.

Не проведение государственной экспертизы РА, указанной в настоящем пункте, или непредоставление заказчику заключения о соответствии предлагаемого продукта вышеуказанным техническим характеристикам, или если в предоставленном заключении зафиксировано несоответствие вышеуказанным техническим характеристикам, то заказчик имеет право отказаться от продукта.

Мусорный контейнер новое, изготовлено не позднее 2025 года, ранее не использовалось и не ремонтировалось.

Внешний вид мусорного контейнера показан на прилагаемом изображении.

Срок поставки устанавливается до 20 календарных дней со дня заключения контракта.:

Заранее согласовать детали с отделом коммунального хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды аппарата муниципалитета.