ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Երևան» Բժշկագիտական Կենտրոն ՓԲԸ-ի բժշկական պարագաների ձեռքբերման

ՀՀ դրամ

| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավորի գին | Ընդհանուր քանակ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը*** |
| 1 | 33181200/5 | սրտի աշխատանքի ստիմուլյացիայի սարքեր-Իմպլանտացվող կարդիովերտեր դեֆիբրիլյատոր պարագաներով DR (երկխոռոչ) | Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորների տիպը` IS-1, DF4/ DF1: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկլյուզիվ ռեժիմով (MVP) , ATP : Կարող է հայտնաբերել VT,/VF Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիյի օքսիդ; Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4 -35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDDR և DDD, DDIR և DDI, DOOVVIR և VVI,VOO, AAIR և AAI,AOO,MVP,ODO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2․արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, | հատ |  | 30 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| 2 | 33181200/6 | սրտի աշխատանքի ստիմուլյացիայի սարքեր-Սրտի կծկումները ռեսինխրոնիզացնող կարդիովերտեր դեֆիբրիլյատոր պարագաներով (եռախոռոչ) | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր ՄՌՏ համատեղելիությամբ, իր պարագաներով, երկփորոքանի: Կոննեկտորի տիպը IS-1, IS-4, DF-4 / IS-1, IS-1, DF-1/ IS-1, IS-1, DF-4 : Չափերը` ոչ ավել քան 74մմx51մմ x13մմ, մարտկոցի տիպը` հիբրիդ CFx լիթիում-արծաթ-վանադիումի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO: Առավելագույն ծրագրավորված էներգիա 35 J: Առավելագույն մատակարարվող էներգիա 36 J: Առավելագույն կուտակված էներգիա 42 J: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ակտիվ ֆիքսացիայով նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի դեֆիբրիլիացիոն էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ էլեկտրոդ, երկու հատ ինտրոդյուսեր, մեկ առաքման համակարգ` երկու կաթետրով, 1 հատ բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի համար: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1․յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2․արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3․արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, | հատ |  | 25 |  | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Պատվիրատուի կողմից պատվերը ստանալուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընդ որում, 1-ին պատվերը պատվիրատուն պարտավորվում է ներկայացնել Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 20օրյա /քսանօրյա/ ժամկետը լրանալուց հետո/ բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում/։ Սույն պայմանագրով մատակարարման ենթակա որևէ ապրանքի մատակարարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 2026թ․ դեկտեմբերի 30-ը։ |
| m/h | закупок, предусмотренные тарифным планом для сквозного макар на ОСНОВЕ классификации (КПВ) | наименование | технические характеристики | единица измерения | цена за единицу | Общее количество | общая цена/amd | поставок в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | Период*** |
| 1 | 33181200 | устройства для стимуляции сердечного ритма-имплантируемый кардиовертер с аксессуарами для дефибриллятора HDR (двухкорпусный) | Тип соединителей: IS-1, DF4/ DF1. оснащен эксклюзивным режимом управления стимуляцией желудочков (MVP), ATP. может обнаруживать ватт/фут. Тип батареи: оксид лития-серебра-ванадия; энергия дефибрилляции и кардиоверсии : 0,4-35 Дж; импульсный в комплект также входят два электрода и два интродьюсера; в зависимости от порядка электроды могут быть пассивной или активной фиксации.: Наличие международных сертификатов качества ISO13485 или CE MARK или FDA.: Техническое и гарантийное обслуживание устройств необходимо на протяжении всего срока действия контракта: На этапе исполнения контракта поставщик должен предоставить вместе с поставленной партией товара гарантийное письмо или сертификат соответствия, выданный производителем или представителем последнего: Продавец обязан на этапе исполнения договора предоставить документальное подтверждение того, что в случае появления какого-либо пункта ниже он может обеспечить выполнение данного пункта и выполнить следующие функции за счет собственных средств, при этом покупатель имеет право проверить достоверность представленной информации у самого производителя: 1. в случае каждого бракованного товара или нарушения режима работы передавать информацию, предоставленную заказчиком, производителю, получать объяснения производителя по этому поводу и представлять покупателю. производитель также обязуется проводить онлайн-диагностику 2.в случае производственного брака замените товар новым, 3. в случае отзыва производителем какой-либо партии товара (поставленного покупателю), передать эту информацию покупателю и заменить отозванные товары новыми, | шт |  | 30 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |
| 2 | 33181200 | устройства для стимуляции сердечного ритма-кардиовертеры, синхронизирующие сердцебиение, с аксессуарами для дефибриллятора (трехкамерные) | Тип соединителя: IS-1, IS-4, DF-4/IS-1, IS-1, DF-1 / IS-1, IS-1, DF-4. размеры : не более 74 мм x 51 мм x 13 мм, Тип батареи: гибридная CFX оксид лития-серебра-ванадия: режимы стимуляции dddr; DDD; DDIR; TDI; aair; AAI; ввир; Вви; Doo; АО; ВУ; Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. максимальная подаваемая энергия 36 Дж. максимальная накопленная энергия 42 Дж. В комплект также входит один предсердный электрод с активной фиксацией, совместимый с МРТ, один дефибрилляционный электрод, совместимый с МРТ, четырехполюсный / биполярный электрод для стимуляции левого желудочка, два интродьюсера, одна система доставки с двумя катетерами, 1 цилиндр-катетер для венографии: Наличие международных сертификатов качества ISO13485 или CE MARK или FDA.: Техническое и гарантийное обслуживание устройств необходимо на протяжении всего срока действия контракта: На этапе исполнения контракта поставщик должен предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия, выданный производителем или представителем последнего, вместе с поставленной партией товара: Продавец обязан на этапе исполнения договора предоставить документальное подтверждение того, что в случае появления какого-либо пункта ниже он может обеспечить выполнение данного пункта и выполнить следующие функции за счет собственных средств, при этом покупатель имеет право проверить достоверность представленной информации у самого производителя: 1. в случае каждого бракованного товара или нарушения режима работы передавать информацию, предоставленную заказчиком, производителю, получать объяснения производителя по этому поводу и представлять покупателю. производитель также обязуется проводить онлайн-диагностику 2.в случае производственного брака замените товар новым, 3. в случае отзыва производителем какой-либо партии товара (поставленного покупателю), передать эту информацию покупателю и заменить отозванные товары новыми, | шт |  | 25 |  | г.․ Ереван, Юж․ Нерсисян 7 | Заказчиком после получения заказа 3 /трех/ рабочих дней, при этом 1-й заказ, заказчик обязуется представить вступления Договора в силу следующего за днем ра /двадцатидневный/ после истечения/ за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на договор, сделать более короткий срок/ в армении. Настоящим договором, поставщик предметом какого-либо продукта питания, срок не может превышать 2026; и 30 декабря года. |

* ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Բոլոր ապրանրանքների դիմաց վճարումը իրականացվելու է փաստացի մատակարարված ապրանքների քանակով

* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս  մնացորդային պիտանելիության ժամկետ

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,

        գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:

Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից: