ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ ՀՀ դրամ | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
| 1 | 09132100/ | Բենզին | Aи – 95 բենզին պրեմիում Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 95: Շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 85: Կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը` 15 0C ջերմաստիճանում` 720-775 կգ/մ3: Ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ – 35 %, օլեֆիններ - 18 %, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ - 3 %, էթանոլ - 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ – 10 %, իզոբութիլ սպիրտ - 10 %, եռաբութիլ սպիրտ - 7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում։ | լիտր | 560 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-ից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 09134200/ | Դիզելային վառելիք | Дт-К5 ամառային տեսակի դիզելային վառելիք Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը` 5 0C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում։ | լիտր | 600 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 20-ից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика | единица измерения | Цена единицы /драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | срок** |
| 1 |  | Бензин | Бензин АИ-95 премиум Октановые числа, определённые исследовательским методом — не менее 95; моторным методом — не менее 85. Содержание свинца — не более 5 мг/дм³. Плотность при температуре 15 °C — 720–775 кг/м³. Содержание серы — не более 10 мг/кг. Объёмная доля углеводородов, не более: ароматические — 35 %, олефины — 18 %, объёмная доля бензола — не более 1 %. Массовая доля кислорода — не более 2,7 %; объёмная доля оксигенатов, не более: метанол — 3 %, этанол — 5 %, изопропиловый спирт — 10 %, изобутиловый спирт — 10 %, трет-бутиловый спирт — 7 %, эфиры (C5 и выше) — 15 %, прочие оксигенаты — 10 %. Поставка — по талонам (применимо только в случае приобретения в литрах). Безопасность, маркировка и упаковка — в соответствии с «Техническим регламентом моторных топлив для двигателей внутреннего сгорания», утверждённым постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Талоны должны быть действительны не менее 12 месяцев со дня, следующего за днём поставки, и должны обслуживаться в г. Ереване (не менее 10 автозаправочных станций, из которых как минимум одна — в административном районе Кентрон), а также во всех областных центрах Республики Армения. | литр | 560 | 3920000 | 7000 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | В течение 20–30 календарных дней, считая со дня заключения договора |
| 2 |  | Дизельное топливо | Дизельное топливо ДТ-К5 летнего типа Цетановое число — не менее 51. Цетановый индекс — не менее 46. Плотность при температуре 15 °C — 820–845 кг/м³. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов — не более 11 %. Содержание серы — не более 10 мг/кг. Температура вспышки — не ниже 55 °C. Углеродный остаток (коксуемость) в 10 % остатке — не более 0,3 %. Кинематическая вязкость при 40 °C — от 2,0 до 4,5 мм²/с. Температура помутнения — не выше 5 °C. Поставка — по талонам (применимо только в случае приобретения в литрах). Безопасность, маркировка и упаковка — в соответствии с «Техническим регламентом моторных топлив для двигателей внутреннего сгорания», утверждённым постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Талоны должны быть действительны не менее 12 месяцев со дня, следующего за днём поставки, и должны обслуживаться в г. Ереване (не менее 10 автозаправочных станций, из которых как минимум одна — в административном районе Кентрон), а также во всех областных центрах Республики Армения. | литр | 600 | 3000000 | 5000 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | В течение 20–30 календарных дней, считая со дня заключения договора |