| Հh | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական* | Չ/մ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30211200/13 | Դյուրակիր համակարգիչ | Պրոցեսսոր՝ 12-րդ սերունդ, հոսքերի քանակ-12, միջուկների քանակ 8, հաճախախականություն 4.4GHz, քեշ-12MB Տեսաքարտ՝4GB GDDR6, 64 bit bus, 2,048 CUDA միրջուկներ, DLSS համատեղելիություն Էկրան՝ տեսակ- IPS, անկյունագիծ-15.6 դյույմ, կետայնություն- 1920x1080 պիքսել Կոշտ սկավառակ՝ տեսակ NVMe M.2 512GB Օպերատիվ հիշողություն- 8GB(2x 4GB) Wi-Fi 6 և BlueTooth 5.2 առկայություն Ինտերֆեյս՝ USB-A, USB-C, HDMI 2.1, Minijack 3.5մմ, Ethernet(RJ-45) Չափսեր Լ*Խ*Բ՝ 359.3*236*19.9-22.95մմ Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 2 | 30211280/2 | Համակարգիչ ամբողջը մեկում | Համակարգիչ ամբողջը մեկում: Օպերացիոև համակարգ - FreeDOS: Պրոցեսոր ֊ Intel Core Ultra5 225T 4.90G 20 MB 10 cores 35W CPU: Efficient-core Base Frequency 1.9 GHz, up to 4.9 GHz with Intel Turbo Boost Max Technology, 20 MB L3 cache, 10 cores, 10 threads with Intel Graphics and Intel AI Boost: Տեսաքարտ -Integrated: Intel UHD Graphics: Չիպսեթ -Intel Q870: Կուտակիչ (կոշտ սկավառակ) - առնվազն 512GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive: Օպերատիվ հիշողություն - առնվազն 1x16GB DDR5 5600 SODIMM Memory մինչն 64GB DDR5-5600, 2xSODIMM ընդլայնելու հնարավորությամբ: Էկրան - առնվազն (23.8") diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC, Display color gamut 99% sRGB: Ստեղնաշար և Մկնիկ USB կամ անլար, նույն արտադրողի: Աուդիո - առնվազն 2x2W down-firing speakers Realtek ALC3252 codec, internal speaker, combo microphone/headphone jack: ճակատային ստորին պորտեր - առնվազն lxUSB Type-C 10Gbps signaling rate (charging); lxUSB Type-A 10Gbps signaling rate (charging); lx universal audio jack; x1 3.5 mm universal audio jack: Հետևի պորտեր - առնվազն 1xUSB Type-C 10Gbps signaling rate (charging); 1xUSB Type -A 10Gbps signaling rate (charging); 2xUSB Type-A 5Gbps signaling rate (charging); 1xHDMI-in 1.4; 1xHDMI-out 2.0; 1xRJ-45; 1xSerial Port: Ցանց - Intel AX211 Wi-Fi 6E +Bluetooth 5.3 WW WLAN, Integrated Intel I219LM GbE LOM: Տեսախցիկ - Poly Studio Pro 5 MP HDR + IR fixed camera (pull-up) with integrated dual array microphones: էներգամատակարարում -280W internal power adapter, active PFC: STAND- Fixed Height Stand: Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով' պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողստկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որոնց համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները: Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի ապրանքը հանձնելու պահից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկել նման պահանջ առաջանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում: Արտադրման տարեթիվը նվազագույնը 2025թ.:Ապրանքը նոր է և չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 3 | 30239170/7 | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ | Բազմաֆոննկցիոևալ տպիչ սարք; Տպիչի տեսակ - Մոևոխրոմ լազերային: Ֆոնևկցիոևալություև - տպիչ, սկաներ, պատճենահանող սարք: Ինտերֆեյս - USB 2.0 Hi-Speed: Տպիչի ծատնաբեռնվածություն 8,000 էջ: Թղթի առավելագույն չափ A4 , B5 , A5: Պատճենելու թույլտվություն - 600 x 600 dpi: Տպելու թույլտվություն` 600 x 400 dpi: Սկանավորման թույլտվություն 600 x 600 dpi: Պատճենման/Տպման արագություն `մինչև 18 ppm: Իր հետ ներառված լինի USB 2.0 մալուխ և հավելյալ օրիգինալ քարտրիջ: Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտաղիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոև նամակ (MAF): Օրիգինալ MAF- ի պահանջ սահմանելով պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողարկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որոնց համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները: Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Երաշխիքային ժամկետ' առնվազն 3 տարի: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 4 | 31151120/14 | Անխափան սնուցման սարք 3 | Անխափան սնուցման սարք: Հզորությունը` 800 VA / 450 W: Մուտքային լարման սահմանները`170..280 Վ : Տեխնոլոգիա Automatic Voltage Regulation (AVR) Ակուստիկ մակարդակ` 40 dBA : 4 վարդակ Schuko CEE 7 : Պաշտպանության աստիճանը`IP20 : Չափերը` բարձրություն` 92.5 մմ (+ / - 2 % ), լայնություն` 160.5 մմ (+ / - 2 % ), երկարություն 305 մմ (+ / - 2 % ) : Կլանված էներգիայի մակարդակի գնահատականը ՚ 156 Ջ: Քաշ` 5.3 կգ (+ / - 3 %) : Գույն սև: Մարտկոցի արտադրման տարեթիվը նվազագույնը 2025թ. երկրորդ կես: Մարտկոցի վերալիցքավորման ժամանակը 8 ժ : Համատեղելի համալսարանում շահագործվող CSB տեսակի RBC 110 մարտկոցի հետ: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 2 տարի: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 5 | 31151120/15 | Անխափան սնուցման սարք 1 | Արտադրանքի տեսականի՝ Easy UPS : Գլխավոր մուտքի լարումը՝ 230 Վ : Գլխավոր ելքի լարումը՝ 230 Վ : Նշանակված հզորությունը Վտ-ով՝ (365-385)Վ : Նշանակված հզորությունը ՎԱ-ով՝ (640-660) ՎԱ : Արտադրանքի կամ բաղադրիչի տեսակը՝ Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) : Մուտքի միացման տեսակը՝ Schuko CEE 7/7P : Ելքի միացման տեսակը՝ 4 Schuko CEE 7 Կաբելի երկարությունը՝ 1.50 մ : Կաբելների քանակը՝ 1 : Մարտկոցի տեսակը՝ կապարաթթվային մարտկոց : Մարտկոցներ և աշխատանքային ժամանակ : Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ 8 ժամ : Մարտկոցի լարումը՝ 12 Վ : Մարտկոցի տարողությունը՝ 7.0 Աժ : Մարտկոցի կյանքի տևողությունը՝ 3-5 տարի: Փոխարինող մարտկոց՝ APCRBCV210 actionnewwindow Պարտադիր պայմաններ` Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 2 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ տարածքում արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Գույն` Սև Բարձրություն` 90-95 մմ Լայնություն` 110-115 մմ Խորություն` 300-310 մմ Զուտ քաշ` (4.4-4,6) կգ ՄուտքՑանցային հաճախականություն 50/60 Հց +/- 5 Հց ավտոմատ զգայունություն Մուտքային լարման սահմաններ 170...280 Վ Ելք Առավելագույն կարգավորելի հզորություն Վտ-ով (365-385) Վտ Ելքային հաճախականություն 50/60 Հց +/- 1 Հց չսինխրոնացված UPS տեսակ Գծային ինտերակտիվ Ալիքային տեսակ Քայլ առ քայլ մոտարկում սինուսոիդային ալիքի համար Առավելագույն կարգավորելի հզորություն VA-ով (640-660) VA Փոխանցման ժամանակ 6 մվ տիպիկ : 10 մվ առավելագույն Համապատասխանություն Արտադրանքի հավաստագրեր CE Ստանդարտներ EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շահագործման համար 0 - 40 °C : Հարաբերական խոնավություն 0…90 % : Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պահպանման համար -20-50 °C : Պահպանման հարաբերական խոնավություն 0-90 % : Պահպանման բարձրություն 0-15240 մ : Ակուստիկ մակարդակ 40 դԲԱ : IP պաշտպանության աստիճան IP20 : Մարտկոցի արտադրման տարեթիվը՝ առնվազն 2025թ վերջին քառամսյակ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 2 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ տարածքում արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում:Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով' պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողստկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որոնց համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները: Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում։ Նոր է, չօօգտագործված: | հատ | 43 |
| 6 | 31151120/16 | Անխափան սնուցման սարք 2 | Կապի միացման միակցիչի տեսակ՝ SmartConnect Ethernet միակցիչ SmartSlot Ծրագրային փաթեթ՝ SmartConnect հեռակառավարման էներգիայի մոնիթորինգի գործառույթի հասանելիությունը տարբերվում է օգտագործման պայմաններից Տեղադրման ռեժիմ՝ աշտարակ UPS միակցման հաջորդական միակցիչ USB միակցիչ SmartConnect միակցիչ Հասանելի է ընդարձակման միակցիչ Մարտկոցի տեսակ՝ ներքին կապար-թթվային ներառված Մարտկոցներ և աշխատանքային ժամանակ Աշխատանքի ժամանակի դիտում աշխատանքային ժամանակի գրաֆիկի գործողություն՝ նոր պատուհան Արդյունավետության դիտում արդյունավետության գրաֆիկի գործողություն՝ նոր պատուհան Մարտկոցի տեսակ՝ կապար-թթվային մարտկոց Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կարգավորելի է 220-ի համար՝ 230 կամ 240 անվանական ելքային լարման Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը՝ 3 ժամ Մարտկոցի փոխարինումների քանակը 1 Մարտկոցի կյանքի տևողությունը՝ 3-5 տարի Փոխարինող մարտկոց՝ RBC7 գործողություն՝ նոր պատուհան Մարտկոցի լիցքավորիչի հզորությունը՝ 136 Վտ Կաբելի երկարությունը՝ 1.8 մ Կաբելների քանակը՝ 1 Գույնը՝ սև Բարձրությունը (215-225) մմ Լայնությունը (168-174) մմ Խորությունը (435-445) մմ Զուտ քաշը (24.0-24.2) կգ Մուտք Գլխավոր մուտքի լարումը՝ 230 Վ AC 1 փուլ Այլ մուտքի լարումը՝ 220 Վ 240 Վ Մուտքի միացման տեսակը՝ IEC 320 C14 Մուտքի լարման սահմանները՝ 150-305 Վ կարգավորելի 160-286 Վ Ցանցի հաճախականությունը՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց ավտոմատ զգայունությամբ Ելք Գլխավոր ելքի լարումը՝ 230 Վ AC 1 փուլ Այլ ելքի լարումը՝ 220 Վ 240 Վ Նշանակված հզորությունը Վտ-ով 1000 Վ Նշանակված հզորությունը ՎԱ-ով 1500 ՎԱ Ելքային միացման տեսակ՝ 8 IEC 320 C13 2 IEC ցատկողներ Հարմոնիկ աղավաղում 5%-ից պակաս Առավելագույն կարգավորելի հզորություն 1480-1520 ՎԱ Առավելագույն կարգավորելի հզորություն 990-1010 Վա Փոխանցման ժամանակ՝ 6 մվ, տիպիկ՝ 10 մվ, առավելագույնը UPS տեսակ՝ գծային ինտերակտիվ Ալիքային տեսակ՝ սինուսոիդալ Ելքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց +/- 3 Հց, համաժամեցում էլեկտրական ցանցի հետ hամապատասխանություն Արտադրանքի հավաստագրեր՝ CE EAC RCM VDE UK PSTI Ստանդարտներ՝ EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 Շրջակա միջավայրի Ակուստիկ մակարդակ՝ (44-46) dBA Ջերմության անջատում 135 Btu/h Գործառնական բարձրություն 0-10000 ոտնաչափ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը աշխատանքի համար՝ 0-40 °C Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պահեստավորման համար՝ -15-45 °C Պահեստավորման բարձրություն 0-15240 մ Հարաբերական խոնավություն 0-95 % Պահեստավորման հարաբերական խոնավություն 0-95 % Կապ և կառավարում Կառավարման վահանակ` Բազմաֆունկցիոնալ LCD կարգավիճակի և կառավարման վահանակ Կապի միացքի աջակցություն SmartConnect Ethernet միացք. ամպային մոնիթորինգի համար գործառույթի մատչելիությունը տարբերվում է օգտագործման պայմաններից կախված Զարթուցիչ Մարտկոցով աշխատող ահազանգ. տարբերակիչ ցածր մարտկոցի ահազանգ. գերբեռնվածության անընդհատ ազդանշան Ալերգիայի դեմ պաշտպանություն և զտում Ալերգիայի էներգիայի արագություն՝ (450-455) Ջ Մարտկոցի արտադրման տարեթիվը՝ առնվազն 2025թ վերջին քառամսյակ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 3 տարի, մարտկոցիների համար 2տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ տարածքում արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով' պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողստկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որոնց համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները: Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Նոր է, չօգտագործված | հատ | 2 |
| 7 | 30211230/1 | Ներկառուցվող պրոցեսոր 1 | Օպերացիոն համակարգ – Windows 11 Pro Տեղակայված: Պրոցեսսոր` Intel 12th Gen Core i7 1260P 12 միջուկ (16 հոսք), 2.1Ghz (4.7Ghz Turbo), 18MB քեշ հիշողություն: Օպերաատիվ հիշողություն` 16 GB (Dual channel DDR4 3200 MHz): Կոշտ սկավառակ` 1x 512 GB SSD: Գրաֆիկական քարտ` Intel Iris Xe Graphics/Intel UHD Graphics 12th Gen Intel պրոցեսսորների համար: ReaItek ALC662 HD Audio IC: 1 x Gigabit Ethernet ներկառուցված ցանցային քարտ: W-LAN: 1x M.2 2230 (802.11a/b/g/n/ac/ax 2T2R +BT5.2): Առավելագույն արագություն: 1201Mbps: Բնիկներ` 1x HDMI 2.0 (Max resolution 3840 x 2160@60Hz): 1 x DP (Առավելագույն կետայնություն 7680 x 4320@60Hz): 4x USB3.0, 1x USB Type-C; 1 × RJ45 (10/100/1000M): 1 x 3.5mm Line Out, 1 x 3.5mm Mic In; 2 x WI-FI/BT 2.4G/5G Dual frequency Antenna: Չափսեր: 180 x 119 x 30 մմ: Քաշ: 1 կգ ( + /- 5 % ) : Երաշխիք` առնվազն 12 ամիս: Նախատեսված է համալսարանում շահագործվող CleverTouch impactLux 65 մոդելի համար: Նոր է , չօգտագործված: | հատ | 2 |
| 8 | 30211230/2 | Ներկառուցվող պրոցեսոր 2 | Ներկառուցվող պրոցեսոր համալսարանում շահագոշվող New Line Flex27 համակարգի համար: Պրոցեսսոր՝ intel core i7 12gen: Օպերատիվ հիշողություն՝ 16Gb : Կոշտ սկավառակ՝ 512Gb : Բնիկներ՝ 3x HDMI, 2x USB 2, 2x USB 3.1, Gigabit ethernet (RJ-45):Երաշխիք` առնվազն 12 ամիս: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 |
| 9 | 35121260/3 | Դեմք ճանաչող սարք | Դեմք ճանաչող և իդենտիֆիկացնող սարք՝ 8 հատ Օպերացիոն համակարգը LINUX, կամ այլ՝ դեմք ճանաչող և իդենտիֆիկացնող համակարգի բոլոր նվազագույն պահանջները բավարարող օպերացիոն համակարգ. Տեսախցիկը՝ նվազագույնը 2 ՄՊ կրկնակի ոսպնյակով և WDR-ով Սարքը պետք է ճանաչի նվազագույնը՝ - 1000 դեմք - 150000 իրադարձություն Դեմքի ճանաչման արագությունը մինչև 0.2 վ, դեմքի ճանաչման հեռավորությունը՝ 0.3 մ-ից 1.5մ. Դիսպլեյը նվազագույնը 3.97" Touch-Screen համակարգով Ցանցը՝ 10 M/100 M/1000 M ինքնաադապտացվող (self-adaptive) Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 °C - 45 °C Դռների քանակի ավելացման ծրագրային փաթեթ (լիցենզիա)՝ նվազագույնը 8 դռան կառավարման համար: eff-eff E7AE տեսակի էլեկտրամեխանիկական սողնակ մուտքի կառավարման համակարգերի համար՝ 4 հատ - Էլեկտրական կառավարում. NC - նորմալ փակ (փակվում է առանց հոսանքի, ապակողպվում է լարման միջոցով) - Մեխանիկական արձակման լծակ (առանց լարման դռները ազատ անցման ռեժիմի տեղափոխելու հնարավորություն) - AE - մեխանիկական հիշողություն (սեղմում)՝ երբ ներկայացվում է կարճ էլեկտրական իմպուլս, սողնակը մնում է բացված, մինչև դուռը բացվի - Լեզվի կարգավորում՝ FaFix (սողնակ լեզվի կարգավորում մարմնին, ճշգրտման միջակայքը 5 մմ) - Լարման 12V DC 100% ED (մշտական էլեկտրական ապակողպման հնարավորություն) - Ունիվերսալ (ձախ և աջ դռների համար) Մետաղական էլեկտրոմագնիսական դռան փական՝ 2 հատ Սնուցումը՝ DC 12V Աշխատանքային հոսանքը՝ 340mA x2 Աշխատանքային պայմանները՝ -10 °C-ից +55 °C Պետք է աշխատի մինչև 280 կգ ծանրաբեռնվածության ժամանակ Մագնիսի և փեղկի չափսերը պետք է համապատասխանեն արդեն տեղադրված դռներին, քաշը՝ 2.0 կգ ( + / - 10 % ) Մագնիսի առկայություն Մետաղական էլեկտրամագնիսական դռան փականի մաս 1՝ 2 հատ Չափսերը պետք է համապատասխանեն արդեն տեղադրված դռներին, քաշը՝ 0.7 կգ ( + / - 10 % ) Օգտագործվում է փայտյա և մետաղական դռների հետ Մետաղական էլեկտրամագնիսական դռան փականի մաս 2՝ 2 հատ Չափսերը պետք է համապատասխանեն արդեն տեղադրված դռներին, քաշը՝ 0.5 կգ ( + / - 10 % ) Օգտագործվում է առանց շրջանակի ապակե դռների հետ, էլեկտրապատված Էլեկտրական փականի վերին և ստորին U-աձև մաս՝ նախատեսված մետաղական Էլեկտրոմագնիսական դռան փականի մաս 2-ի հետ կիրառման համար՝ 2 հատ Անխափան սնուցման աղբյուր՝ 8 հատ - մուտքային լարումը՝ 110 - 250 Վ - ելքային լարումը՝ 12,6 - 13.6 Վ, մարտկոցից՝ մինչև 13.7 Վ - ելքային հոսանքը, նոմինալ՝ հաստատուն սնուցման դեպքում՝ նվազագույնը 6 Ա, առավելագույնը՝ 6,5 Ա - ունի լուսային ինդիկատոր աշխատանքային ռեժիմում - ունի մարտկոցի պաշտպանություն՝ մարտկոցի գերլիցքավորումից և պաշտպանություն հոսանքի կարճ միացումից - աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -15 °C-ից +50 °C Կապարաթթու մարտկոց ցածր հոսանքի համակարգերի համար՝ 8 հատ - Լարումը՝ 12 Վ - Կյանքի ժամանակը՝ 3-5 տարի - Գնահատված հզորություն (25 °C)՝ 20 ժամ լիցքաթափում 7 Ա/Ժ - Ներքին դիմադրություն լրիվ լիցքավորված մարտկոց (25 ° C) 30 мОм - Ինքնալուծում՝ ամսական 3% հզորություն 25 ° C ջերմաստիճանում - AGM տեխնոլոգիան թույլ է տալիս վերամիավորել արտանետված գազի 99% -ը: - Օդային ճանապարհորդության սահմանափակումներ չկան. - Համապատասխան UL. - Գործողություն ցանկացած դիրքում. - Կալցիումով դոպավորված կապարի սալիկներն ապահովում են բարձր էներգիայի խտություն. - Առանց հսկողության, չի պահանջում թորման լրացում. - Մարտկոցի պատյան՝ պատրաստված չբոցավառող ABS պլաստիկից: Ելքի և արտակարգ իրավիճակի կոճակ՝ 4 հատ Չժանգոտվող պողպատե վահանակ, LED ցուցիչ Չափեր՝ Ե×Լ×Բ 86×86×25.7 մմ (3.39×3.39×1.01") Ներքին աշխատանքների համար մալուխ (КСПВ տեսակի)՝ 100 մ Հոսանքի ջիղ՝ պղնձե մեկ մետաղալար Մեկուսիչ՝ պոլիէթիլեն Խեցի՝ ПВХ պլաստիկատ Լարում՝ մինչև 140 Վ փոփոխական հոսանքի դեպքում 10 ԿՀզ Ջիղերի քանակ՝ նվազագույնը 6 Ջիղի տրամագիծը՝ նվազագույնը 0.4 մմ Լարերի քանակը և տրամագիծը՝ նվազագունը 1х0.40 Ջիղերի հատումը նվազագույնը՝ 0.12 մմ/ք Մեկուսիչի տրամագիծը՝ 0.85 մմ Մալուխի տրամագիծը՝ 3,8 մմ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -50 °С-ից 70 °С Դիմացկուն են մինչև 98 % օդի խոնավության և 35 °С ջերմաստիճանի պայմաններում Գործունեության ժամկետը՝ 30 տարի Հոսանքի մալուխ՝ 100 մ Պղնձե մետաղալար, տրամագիծը՝ նվազագունը 2 х 2.5 մմ Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ մոնտաժային նյութերը տրամադրում է մատակարար ընկերությունը: Ամբողջ համակարգի տեղադրումը, այդ թվում` մալուխների անցկացումն ու մոնտաժը, մուտքի հսկման սարքերի տեղադրումը, ծրագրավորումը, կարգաբերումը, կոնֆիգուրացումը, համաժամանակեցումը, դռների կողպեքների, իրենց բաղադրիչների տեղադրումն ու կարգաբերումը, սպասարկող անձնակազմի ուսուցումը և վերապատրաստումը, բոլոր սարքերի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը ամբողջությամբ կատարում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետ՝ տեղադրումից և կարգաբերումից հետո առնվազն 12 ամիս: Մատակարարվող բոլոր ապրանքատեսակների հետ պարտադիր ներկայացնել արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Օրիգինալ MAF-ի պահանջ սահմանելով՝ պատվիրատուն բացառում է կեղծ, խոտանված և վերաթողարկված, վնասված, թերի և այլ տեսակի ոչ արտոնագրված արտադրանքի մատակարարումը, որի համար հասանելի չեն արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային և սպասարկման ծառայությունները: Արտադրողի պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում: Նախատեսված է համալսարանում առկա և շահագործվող HIKVISION թվային տեսահսկման համակարգի հետ աշխատելու համար: | հատ | 1 |
| 10 | 30211200/14 | Համակարգիչ 2 | Համակարգիչ ( Laptop): Էկրան 17.3 դյույմ, 1920x1080 FullHD Պրոցեսոր` Core i5 1334U ( հոսքեր՝ 12 , 4.6 ԳԳց ) SSD` 512 ԳԲ RAM` 16 ԳԲ Գրաֆիկա` Intel Iris Plus Graphics Մուտք/Ելք` AUX, MicroSD, Type-C, USB 2.0, USB 3.0, HDMI Տեսախցիկ` 1080p USB-բնիկներ` 3 կամ 4 Լուսավորվող ստեղնաշար Այո : Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 11 | 31711110/4 | Էլեկտրոնային ստորագրության սարքավորում | Էլեկտրոնային ստորագրության սարքավորում Տեսակ՝ պլանշետ: Չափսեր՝ 283 x 210 x 11 սմ: Ինտերֆեյս՝ USB: Էկրանի չափս՝ 10.1": Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 |
| 12 | 32351120/4 | Դյուրակիր համակարգչի ընդլայնիչ էկրաններ | Դյուրակիր համակարգչի ընդլայնիչ էկրաններ: Էկրանների քանակ՝ 2: Կետայնություն՝ 1920x1080p Plug and Play տեխնոլոգիա: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 13 | 31211300/16 | Կոմուտատոր 5 | Ինտերֆեյս – 48 պորտ 10/100/1000 Mbps Տվյալների փոխանցում – 10BaseT , 100Base-Tx, 1000Base-T , IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet , IEEE 802.1p QoS: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 5 |
| 14 | 31151120/17 | Ունիվարսալ սնուցման բլոկ | Ունիվարսալ սնուցման բլոկ 96W 12V-24V Մուտքային հոսանք: 100-240V Ելքային հոսանք: 12V/15V/16V18V/19V/20V/24V Հզորություն: 95W Բնիկի տրամագիծ (մմ): 3.5x1.35/4.0x1.7/4.8x1.7/5.5x1.7/5.5x2.1/5.5x2.5/6.0x4.0/6.3x3.0 Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 35 |
| 15 | 30236110/13 | Օպերատիվ հիշողություն 1 | Օպերատիվ հիշողություն: Հիշողության սարք DDR4 : Ստանդարտ – DDR4 1x 16GB : Հաճախականություն –նվազագույնը 3600MHz : Լատենտություն – CL22 : Տեսակ` DIMM: Նոր է, չօգտագործված | հատ | 36 |
| 16 | 30236110/14 | Օպերատիվ հիշողություն 2 | Օպերատիվ հիշողություն : Ստանդարտ – SODIMM DDR4 1x 16GB: Կոնտակտների քանակը – 260 pin: Հաճախականություն – 3600MHz: Թողունակություն – 25 600Mbps (PC4-25600): Լատենտություն – CL16-20-20-40: Նոր է, չօգտագործված | հատ | 20 |
| 17 | 30236110/15 | Օպերատիվ հիշողություն 3 | Օպերատիվ հիշողություն: Տեսակ` DDR3 / Հիշողություն`1x 4 GB / Արագություն` նվազագույնը` 1600MHz Ֆորմ ֆակտոր` DIMM / Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 18 | 30236110/16 | Օպերատիվ հիշողություն 4 | Օպերատիվ հիշողություն ; Տեսակ` DDR3 / Հիշողություն`1x 4 GB / Արագություն` նվազագույնը` 1600MHz / Ֆորմ ֆակտոր` SO-DIMM / Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 19 | 30232231/21 | Կոշտ սկավառակ 1 | Կոշտ սկավառակ ներքին SSD 512GB Հիշողության տեսակ – 2.5″ Sata Rev 3.0 Հիշողության տեխնոլոգիա – 3D TLC NAND Նվազագույն գրելու արագություն – նվազագույնը 530MB/s Նվազագույն կարդալու արագություն – նվազագույնը 560MB/S Kingston, Samsung, Hyundai կամ համարժեք: Երաշխիք` առնվազն 12 ամիս:Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 35 |
| 20 | 30232231/22 | Կոշտ սկավառակ 2 | Կոշտ սկավառակ ներքին 256 GB Հիշողության տեսակ – 2.5″ Sata Rev 3.0 Հիշողության տեխնոլոգիա – 3D TLC NAND Նվազագույն գրելու արագություն – 500MB/s Նվազագույն կարդալու արագություն – 550MB/S Kingston, Samsung, Hyundai կամ համարժեք: Երաշխիք` առնվազն 12 ամիս: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 |
| 21 | 30232231/23 | Կոշտ սկավառակ 3 | Տեսակ – M.2 SSD 500GB Ինտերֆեյս – PCIe gen4 Գրելու արագություն – նվազագույնը 28000MB/s Կարդալու արագություն – նվազագույնը 3000MB/S Kingston, Samsung, Hyundai կամ համարժեք; Երաշխիք` առնվազն 12 ամիս: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 25 |
| 22 | 30232231/24 | Կոշտ սկավառակ 4 | Տեսակ- ներքին HDD Չափս- 4TB Ինտերֆեյս – SATA lll 3.5″ Քեշի չափը – 256MB Պտտման արագությունը – 5900 rpm Տվյալների փոխանցման արագություն – 180Mb/s Երաշխիք` առնվազն 12 ամիս: Kingston, Samsung, Hyundai կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 5 |
| 23 | 30232231/25 | Արտաքին հիշողություն 1 | Տեսակ` արտաքին HDD 2.5": Հիշողություն` նվազագույնը 1 ՏԲ Ինտերֆեյս` USB-C կամ USB Micro B USB սերունդ USB 3 gen 2: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Seagate, Western Digital, Toshiba կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 24 | 30236100/8 | Արտաքին հիշողություն 3 | Տեսակ` արտաքին HDD 2.5": Հիշողություն` նվազագույնը 4 ՏԲ Ինտերֆեյս` USB-C կամ USB Micro B USB սերունդ USB 3 gen 2: Երաշխիք առնվազն 12 ամիս: Seagate, Western Digital, Toshiba կամ համարժեք: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 25 | 30237100/18 | Արտաքին սկավառակակիր | DVD արտաքին սկավառակակիր : Ինտերֆեյս – USB 2.0 Type-A:Կարդալու արագությունը CD-ROM մինչև 24 ×, CD-R/RW մինչև 24 ×, DVD: մինչև 8×, DVD ( + / - ) R: մինչև 8 × DVD ( + / - ) R DL մինչև 6 ×, գրելու արագությունը CD-R մինչև 24 × CD-RW մինչև 24 ×, DVD-R / DVD + R մինչև 8 ×, DVD-R DL / DVD+R DL մինչև 6 ×, DVD-RW մինչև 6 × Չափեր ` 142 x 142 x 20 մմ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 25 |
| 26 | 31221230/4 | USB Տպիչի մալուխ | USB Տպիչի մալուխ USB-A- USB-B Երկարություն-1.5 մետր: Գույն՝ սև կամ մոխրագույն: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 100 |
| 27 | 30237100/19 | Համակարգչային սպասարկման գործիքների հավաքածու | Նախատեսված դյուրակիր համակարգիչ, մոնոբլոկ սպասարկելու վերանորոգելու համար: Գործիքների քանակը 15-20 հատ: Իր մեջ ներառի գործիքները պահեստավորելու տուփ, պտտուտակահաններ տարբեր չափսերի, պլաստիկ շպատելներ, մաքրող գործիքներ և այլ սպսարկող գործիքներ: Մեկ հավաքածուն մեկ հատն է: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 |
| 28 | 31211260/31 | Փոխակերպիչ 1 | Lan մուտք, Lan ելք : Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 50 |
| 29 | 31211260/32 | Փոխակերպիչ 4 | Մուտք VGA, HDMI ելք: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 30 | 31211260/33 | Փոխակերպիչ 9 | SSD 2.5" NVME U2-ից PCI Express փոխակերխիչ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 31 | 31211260/34 | Փոխակերպիչ 10 | Մուտք SFP, LAN ելք, 1GBs թողունակության հնարավորություն: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 5 |
| 32 | 32421100/9 | Մալուխ ցանցային cat.6e | Մալուխ ցանցային cat 6e, LSZH, Համապատասխանում է 5e կաբելային կարգի բոլոր ստանդարտներին ISO / IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA / EIA 568-C. 2, Մալուխի տիպ` U/UTP Արտաքին ծածկը LSZH, Հատվածք` (AWG) 23 Երկարությունը` 305 մ, Փաթեթավորումը՝ տուփ 305 մ: Նոր է, չօգտագործված: | մետր | 5000 |
| 33 | 30237411/7 | Մկնիկ 1 | Դաս – Լարային Օպտիկական կետայնություն – Նվազագույնը 2000 DPI Կոճակների քանակը – նվազագույնը 5, առավելագույնը 7 Ինտերֆեյս – USB Քաշ- նվազագույնը 150 գրամ Լարի երկարություն- նվազագույնը 2 մետր Genius, Logitech, Ugreen կամ համարժեք: Գույն՝ սև: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 50 |
| 34 | 30237460/8 | Ստեղնաշար 2 | Ստեղնաշար դաս՝ անլար:; Տեսակ՝ մեմբրանային կամ մեխանիկական: Ինտերֆեյս – USB: Ստեղների քանակ – 104: Genius, Logitech, Ugreen կամ համարժեք: Գույն՝ սև : Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 |
| 35 | 42991160/122 | Թմբուկ 6 | Թմբուկ 92A տեսակի նախատեսված համալսարանում շահագործվող HP տպիչների համար: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 36 | 42991160/123 | Բաժանավոչիչ սայր 6 | Բաժանավորիչ սայր (Doctor Blade) նախատեսված համալսարանում շահագործվող HP 92A մոդելի համար:Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 5 |
| 37 | 42991160/124 | Չիպ քարտրիջի 3 | Չիպ քարտրիջի համալսարանում շահագործվող Canon 070 մոդելի համար: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 |
| 38 | 42991160/125 | Քարտրիջ մեկանգամյա 6 | Նախատեսված համալսարանում շահագործվող HP LaserJet Pro 400 մոդելի համար: Նոր է չօգտագործված: | հատ | 15 |
| 39 | 42991160/126 | Վառարանի հանգույց 1 | Համալսարանոմ շահագործվող վառարանի հանգույց Canon 2525, 2520 մեքենայի համար նախատեսված: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 40 | 42991160/127 | Թմբուկ յունիտ 2 | Համալսարանոմ շահագործվող Canon 2520 պատճենահանող մեքենայի համար (Drum Unit, Black C-ExV32/33); Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 41 | 42991160/128 | Թմբուկ | Համալսարանոմ շահագործվող Canon 2520 մեքենայի համար նախատեսված: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 50 |
| 42 | 42991160/129 | Վառարան | Համալսարանոմ շահագործվող Konica Minolta bizhub 301i մեքենայի համար նախատեսված: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 2 |
| 43 | 42991160/130 | Տրանսֆեր հանգույց | Համալսարանոմ շահագործվող Konica Minolta bizhub 301i մեքենայի համար նախատեսված: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 4 |
| 44 | 42991160/131 | Կրիչ յունիտ | Կրիչ յունիտ (developer ): Համալսարանոմ շահագործվող Konica Minolta bizhub 301 i մեքենայի համար նախատեսված: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 3 |
| 45 | 42991160/132 | Թմբուկ յունիտ 3 | Համալսարանոմ շահագործվող Konica Minolta bizhub 301 i մեքենայի համար նախատեսված: Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 6 |
| 46 | 30121460/8 | Քարթրիջների հավաքածու 1 | Գունավոր քարթրիջների հավաքածու նախատեսված համալսարանում շահագործվող HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw պատճենահանող սարքի համար: Մեկ հատը մեկ հավաքածուն է, որի մեջ ներառված է չորս հատ քարթրիջ: Յուրաքանչյուրից մեկական գույն` Cyan, Mgenta /Մաջենտա /, Yellow /դեղին/, Black /սև/: Օրիգինալ և հոլոգրաֆիկ նշանի առկայությամբ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 8 |
| 47 | 30237100/20 | Ցանցային գործիք 1 | Թվային IntelliTone ազդանշան ակտիվ ցանցերում՝ մալուխների արագ գտնման համար։ Fluke Networks +2 TEquipment +2 ԱՆալոգ SmartTone ազդանշան՝ անհասանելիական մալուխների զույգերը առանձնացնելու համար (500-1200 Hz)։ TEquipment +1 Բազի մալուխների քարտեզ (CableMap) գործառույթ՝ բաց, կարճ, շփված զույգերի հայտնաբերմամբ։ TEquipment +1 LED ցուցիչներ + աձայնային ազդանշանակ վերահսկման կառույց Համատեղելի լինի համալսարանում շահագործվող Fluke Networks MS2-100 Microscanner 2 ցանց ստուգող մոդելի հետ: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 48 | 44163250/4 | SFP միակցիչ LC | Մոդուլ SFP 1.25 Գբիթ/վրկ BIDI 40կմ Simplex LC S/M: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 |
| 49 | 44163250/5 | SFP միակցիչ SC | Մոդուլ SFP 1.25 Գբիթ/վրկ BIDI 40կմ Simplex SC S/M: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 |
| 50 | 31211300/17 | Ցանցային Կոնուտատոր 1 | Տեսակը`IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ` առնվազն 16 հատ 10/100 Մբ. ակտիվ POE IEEE802.3af/at ստանդարտի POE սնուցումով պորտ, 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Uplink Combo/ տեսակի պորտ Մուտքերի տեսակը` 2 հատ RJ45 port / full duplex, MDI/MDI-X adaptive/. Թողունակությունը /Switching Capacity/ առնվազն 7.1 Gbps Փաթեթների փոխանցման արագություն /Packet Forwarding Rate/ առնվազն` 5.300 Mpps. Մուտքերի տեսակավորման հնարավորություն ըստ տարածության / High Priority Ports 1 to 8 / և / Ports For Long-Distance Transmission 9 to 16/. Ընդհանուր հզորությունը՝ առնվազն 200Վտ. Մետաղական իրան։ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 51 | 31211300/18 | Ցանցային Կոնուտատոր 2 | Տեսակը` IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ`առնվազն 8 հատ 10/100/1000 Մբ. ակտիվ POE IEEE802.3af/at ստանդարտի POE սնուցումով պորտ և 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Ethernet Uplink Ports/ տեսակի պորտ. Ընդհանուր հզորությունը՝ առնվազն 100Վտ. Մետաղական իրան։ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 |
| 52 | 31211300/19 | Ցանցային Կոնուտատոր 3 | Տեսակը`IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ` առնվազն 8 հատ 10/100 Մբ. ակտիվ POE, IEEE802.3af/at ստանդարտի POE սնուցումով պորտ և 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Uplink Ports / տեսակի պորտ Ընդհանուր հզորությունը՝ առնվազն 100Վտ. Մետաղական իրան։ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված: | հատ | 20 |

*

Բոլոր ապրանքները նոր են և չօգտագործված:

Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է սեպտեմբեր ամիսը:

Բոլոր չափաբաժինների համար ներկայացնել ապրանքային նշանը և մոդելը:

Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ մոդել  ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ մոդելներից  միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:

Մասնակցի կողմից ապրանքի անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը և (կամ) մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի  հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար:

Եթե որևէ չափաբաժնով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին , էսքիզին, կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին ապա կիրառական է «կամ համարժեք»  արտահայտությունը:

Հայերեն և ռուսերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| П/Н | CPV | Наименование | Техническая характеристика* | Ед/измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30211200 | Ноутбук | Процессор: 12-го поколения, количество потоков - 12, количество ядер - 8, частота - 4,4 ГГц, кэш - 12 МБ Видеокарта: 4 ГБ GDDR6, 64-битная шина, 2048 ядер CUDA, совместимость с DLSS Экран: тип - IPS, диагональ - 15,6 дюймов, разрешение - 1920x1080 пикселей Жесткий диск: тип NVMe M.2 512 ГБ Оперативная память - 8 ГБ (2 x 4 ГБ) Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 доступны Интерфейсы: USB-A, USB-C, HDMI 2.1, мини-джек 3,5 мм, Ethernet (RJ-45) Размеры Д*Ш*В: 359,3*236*19,9-22,95 мм Гарантия не менее 12 месяцев. Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 2 | 30211280 | Компьютер «все в одном» | Компьютер «всё в одном» (All-in-One ПК). Операционная система: FreeDOS. Процессор: Intel Core Ultra 5 225T, 4.90 ГГц, 20 MB, 10 ядер, 35W CPU; базовая частота энергоэффективных ядер 1.9 ГГц, до 4.9 ГГц с Intel Turbo Boost Max Technology, 20 MB L3 cache, 10 ядер, 10 потоков, с Intel Graphics и Intel AI Boost. Видеокарта: интегрированная Intel UHD Graphics. Чипсет: Intel Q870. Накопитель (жёсткий диск): не менее 512 GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive. Оперативная память: не менее 1×16 GB DDR5 5600 SODIMM, с возможностью расширения до 64 GB DDR5-5600, 2×SODIMM. Экран: не менее 23,8" по диагонали, FHD (1920×1080), IPS, антибликовый, Low Blue Light, 250 нит, 72% NTSC, цветовой охват 99% sRGB. Клавиатура и мышь: USB или беспроводные, от одного производителя. Аудио: не менее 2×2W динамики (down-firing), кодек Realtek ALC3252, встроенные динамики, комбинированный разъём микрофон/наушники. Передние нижние порты: минимум 1×USB Type-C 10Gbps (поддержка зарядки); 1×USB Type-A 10Gbps (поддержка зарядки); 1×универсальный аудиоразъём; 1×3.5 мм универсальный аудиоразъём. Задние порты: минимум 1×USB Type-C 10Gbps (поддержка зарядки); 1×USB Type-A 10Gbps (поддержка зарядки); 2×USB Type-A 5Gbps (поддержка зарядки); 1×HDMI-in 1.4; 1×HDMI-out 2.0; 1×RJ-45; 1×последовательный порт (Serial Port). Сеть: Intel AX211 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 WLAN, интегрированный Intel I219LM Gigabit Ethernet (GbE LOM). Камера: Poly Studio Pro 5 MP HDR + IR фиксированная камера (выдвижная) со встроенными микрофонами с двумя массивами. Энергоснабжение: внутренний блок питания 280W с активной коррекцией коэффициента мощности (PFC). Подставка: фиксированная по высоте (Fixed Height Stand). Обязательно предоставление с поставляемым товаром авторизационного письма производителя (MAF). Требование оригинального MAF исключает поставку поддельной, восстановленной, повреждённой, некачественной или несертифицированной продукции, на которую не распространяется официальная гарантия и сервисное обслуживание производителя. Наличие официального сервисного центра производителя на территории Республики Армения. Товар должен быть новым и неиспользованным. Гарантийный срок — не менее 1 года с момента передачи товара. В течение гарантийного срока выявленные недостатки должны быть устранены в течение 3 дней с момента предъявления соответствующего требования. Год выпуска: не ранее 2025 года. | шт | 1 |
| 3 | 30239170 | Многофункциональный принтер | Многофункциональный принтер; Тип принтера - монохромный лазерный; Функции - принтер, сканер, копировальный аппарат; Интерфейс - USB 2.0 Hi-Speed; Ресурс принтера 8000 страниц; Максимальный формат бумаги A4, B5, A5; Разрешение копирования - 600 x 600 dpi; Разрешение печати: 600 x 400 dpi; Разрешение сканирования: 600 x 600 dpi; Скорость копирования/печати: до 18 стр./мин; В комплекте кабель USB 2.0 и дополнительный оригинальный картридж. К изделию необходимо приложить письмо-разрешение производителя (MAF). Требуя оригинальное письмо-разрешение производителя, клиент исключает возможность приобретения контрафактной, поддельной и переизданной, поврежденной, дефектной и других видов нелицензионной продукции, на которую не распространяется официальная гарантия и сервисное обслуживание производителя. Наличие официального сервисного центра производителя на территории Республики Армения. Гарантийный срок не менее 3 лет. Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 4 | 31151120 | Источник бесперебойного питания 3 | Источник бесперебойного питания: Мощность - 800 ВА / 450 Вт Диапазон входного напряжения: 170–280 В: Технология автоматической регулировки напряжения (AVR) Уровень шума - 40 дБА: 4 розетки Schuko CEE 7: Класс защиты: IP20 Размеры: высота - 92,5 мм, ширина - 160,5 мм, длина 305 мм +/- 2 % Номинальный уровень энергопотребления 156 Дж:Вес 5,3 кг +/- 3 %Цвет черный:Дата производства батареи не ранее второй половины 2025 года. Время зарядки батареи 8 ч: Совместимость с батареей типа CSB RBC 110. Гарантийный срок не менее 2 лет. Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 5 | 31151120 | Источник бесперебойного питания 1 | Ассортимент продукции: Easy UPS Входное напряжение сети: 230 В Выходное напряжение сети: 230 В Номинальная мощность в Вт: (365-385) В Номинальная мощность в ВА: (640-660) ВА Тип изделия или компонента: Источник бесперебойного питания (ИБП) Тип входного разъема: Schuko CEE 7/7P Тип выходного разъема: 4 Schuko CEE 7 Длина кабеля: 1,50 м Количество кабелей: 1 Тип батареи: Свинцово-кислотная батарея Батарейки и время работы Время зарядки батареи: 8 часов Напряжение батареи: 12 В Емкость батареи: 7,0 Ач Срок службы батареи: 3-5 лет Сменная батарея: APCRBCV210 actionnewwindow Обязательные условия: Гарантийный период не менее 2 лет. Гарантийное обслуживание предоставляется производителем на территории Республики Армения в официальном сервисном центре, имеющем лицензию производителя. Сертификат производителя (MAF). Цвет: Черный Высота: 90-95 мм Ширина: 110-115 мм Глубина: 300-310 мм Вес нетто: (4,4-4,6) кг Входная частота сети 50/60 Гц +/- 5 Гц автоматическая чувствительность Предельные значения входного напряжения 170...280 В Выход Максимальная регулируемая мощность в Вт (365-385) Вт Выходная частота 50/60 Гц +/- 1 Гц несинхронизированная Тип ИБП Линейно-интерактивный Тип сигнала Пошаговое приближение синусоидального сигнала Максимальная регулируемая мощность в ВА (640-660) ВА Время передачи 6 мс типичное. Максимальное время отклика: 10 мс Соответствие стандартам Сертификаты продукции CE Стандарты EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 Окружающая среда Температура окружающей среды для работы: 0-40 °C Относительная влажность: 0…90 % Температура окружающей среды для хранения: -20-50 °C Относительная влажность для хранения: 0-90 % Высота хранения: 0-15240 м Уровень шума: 40 дБА Уровень защиты IP: IP20 Дата производства батареи: не позднее последнего квартала 2025 года Гарантийный период: не менее 2 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется авторизованным официальным сервисным центром производителя на территории Республики Армения. Выдано письмо-подтверждение от производителя (MAF). Неиспользованный | шт | 43 |
| 6 | 31151120 | Источник бесперебойного питания 2 | Тип разъема подключения: Ethernet-разъем SmartConnect SmartSlot Программное обеспечение: Функция удаленного мониторинга энергопотребления SmartConnect (доступность зависит от модели) Способ установки: Башенный Последовательный разъем ИБП USB-разъем Разъем SmartConnect Доступен разъем расширения Тип батареи: Встроенная свинцово-кислотная батарея (в комплекте) Батареи и время работы Время работы: Просмотр графика времени работы: Открыть новое окно Эффективность: Просмотр графика эффективности: Открыть новое окно Тип батареи: Свинцово-кислотная батарея Дополнительная информация: Настраивается для номинального выходного напряжения 220: 230 или 240 В Время зарядки батареи: 3 часа Количество замен батарей: 1 Срок службы батареи: 3-5 лет Заменяемая батарея: RBC7: Открыть новое окно Мощность зарядного устройства: 136 Вт Длина кабеля: 1,8 м Количество кабелей: 1 Цвет: Черный Высота (215-225) мм Ширина (168-174) мм Глубина (435-445) мм Вес нетто (24,0-24,2) кг Вход Основное входное напряжение: 230 В переменного тока, 1 фаза Другое входное напряжение: 220 В 240 В Тип входного соединения: IEC 320 C14 Диапазон входного напряжения: 150-305 В (регулируемый) 160-286 В Частота сети: 50/60 Гц +/- 3 Гц с автоматической чувствительностью Выход Основное выходное напряжение: 230 В переменного тока, 1 фаза Другое выходное напряжение: 220 В 240 В Номинальная мощность в Вт: 1000 В Номинальная мощность в ВА: 1500 ВА Тип выходного соединения: 8 IEC 320 C13 2 перемычки IEC Гармония Искажения менее 5% Максимальная регулируемая мощность 1480-1520 ВА Максимальная регулируемая мощность 990-1010 ВА Время переключения: 6 мс, типичное: 10 мс, максимальное Тип ИБП: линейно-интерактивный Формула волны: синусоидальная Выходная частота: 50/60 Гц +/- 3 Гц, синхронизация с сетью электропитания Сертификаты продукции: CE EAC RCM VDE UK PSTI Ստանդարտներ՝ EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 Շրջակա միջավայրի Ակուստիկ մակարդակ՝ (44-46) dBA Ջերմության անջատում 135 Btu/h Գործառնական բարձրություն 0-10000 ոտնաչափ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը աշխատանքի համար՝ 0-40 °C Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պահեստավորման համար՝ -15-45 °C Պահեստավորման բարձրություն 0-15240 մ Հարաբերական խոնավություն 0-95 % Պահեստավորման հարաբերական խոնավություն 0-95 % Կապ և կառավարում Կառավարման վահանակ` Բազմաֆունկցիոնալ LCD կարգավիճակի և կառավարման վահանակ Կապի միացքի աջակցություն SmartConnect Ethernet միացք. ամպային մոնիթորինգի համար գործառույթի մատչելիությունը տարբերվում է օգտագործման պայմաններից կախված Զարթուցիչ Մարտկոցով աշխատող ահազանգ. տարբերակիչ ցածր մարտկոցի ահազանգ. գերբեռնվածության անընդհատ ազդանշան Ալերգիայի դեմ պաշտպանություն և զտում Ալերգիայի էներգիայի արագություն՝ (450-455) Ջ Մարտկոցի արտադրման տարեթիվը՝ առնվազն 2025թ վերջին քառամսյակ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 3 տարի, մարտկոցիների համար 2տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ տարածքում արտոնագրված պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում։ Չօգտագործված | шт | 2 |
| 7 | 30211230 | Встроенный процессор 1 | Операционная система – Windows 11 Pro. Процессор: Intel® Core™ i7 1260P 12 ядер (16 потоков), 2,1 ГГц (4,7 ГГц Turbo), 18 МБ кэш-памяти. Оперативная память: 16 ГБ (двухканальная DDR4 3200 МГц). Жесткий диск: 1x 512 ГБ SSD. Видеокарта: Intel® Iris® Xe Graphics/Intel® UHD Graphics для процессоров Intel® 12-го поколения. Аудиочип ReaItek ALC662 HD. Встроенная сетевая карта Gigabit Ethernet. Беспроводная сеть: 1x M.2 2230 (802.11a/b/g/n/ac/ax 2T2R + BT5.2). Максимальная скорость: 1201 Мбит/с. Встроенные разъемы: 1x HDMI 2.0 (максимальное разрешение 3840 x 2160@60 Гц): 1 x DP (максимальное разрешение 7680 x 4320@60 Гц): 4x USB 3.0, 1x USB Type-C; 1 × RJ45 (10/100/1000 Мбит/с): 1 x 3,5 мм линейный выход, 1 x 3,5 мм микрофонный вход; 2 x Wi-Fi/Bluetooth 2,4G/5G двухчастотная антенна: Размеры: 180 x 119 x 30 мм: Вес: 1 кг (+/- 5 %): Гарантия: не менее 12 месяцев. Разработан для модели CleverTouch impactLux 65, используемой в университете. Новый, неиспользованный. | шт | 2 |
| 8 | 30211230 | Встроенный процессор 2 | Встроенный процессор для системы New Line Flex27, используемой в университете. Процессор: Intel Core i7 12-го поколения. Оперативная память: 16 ГБ. Жесткий диск: 512 ГБ. Встроенные разъемы: 3 HDMI, 2 USB 2, 2 USB 3.1, гигабитный Ethernet (RJ-45). Гарантия: не менее 12 месяцев. Новый, неиспользованный.: | шт | 2 |
| 9 | 35121260 | Устройство распознавания лиц | Устройство распознавания и идентификации лиц: 8 шт. Операционная система: LINUX или другая (эквивалентная) операционная система, отвечающая всем минимальным требованиям системы распознавания и идентификации лиц. Камера: не менее 2 Мп с двойным объективом и WDR. Устройство должно распознавать не менее 1000 лиц, 150 000 событий. Скорость распознавания лиц до 0,2 с, расстояние распознавания лиц: от 0,3 м до 1,5 м. Дисплей с сенсорным экраном не менее 3,97 дюйма. Сеть: 10 М/100 М/1000 М, самоадаптивная. Рабочая температура: 0 °C - 45 °C. Программный пакет для увеличения количества дверей (лицензия) для управления не менее чем 8 дверями. Электромеханические защелки eff-eff E7AE для систем контроля доступа: 4 шт. ▪ Электрическое управление: NC - нормально замкнутый (закрыт без питания, разблокируется напряжением) ▪ Механический рычаг разблокировки (возможность перевода дверей в режим свободного прохода без напряжения) ▪ AE - механическая память (нажатие): при подаче короткого электрического импульса защелка остается открытой до открытия двери ▪ Регулировка язычка: FaFix (регулировка язычка защелки относительно корпуса, диапазон регулировки 5 мм) ▪ Напряжение 12 В постоянного тока, 100% ED (постоянная возможность электрической разблокировки) ▪ Универсальный (для левых и правых дверей) Металлический электромагнитный дверной замок: 2 шт. Питание: DC 12V. Рабочий ток: 340 мА x2. Условия эксплуатации: от -10 °C до +55 °C. Должен работать при нагрузке до 280 кг. Размеры магнита и заслонки должны соответствовать уже установленным дверям, вес: 2,0 кг ± 10 %. Наличие магнита: Металлический электромагнитный дверной замок, часть 1: 2 шт. Размеры должны соответствовать уже установленным дверям, вес: 0,7 кг ± 10 %. Используется с деревянными и металлическими дверями. Металлический электромагнитный дверной замок, часть 2: 2 шт. Размеры должны соответствовать уже установленным дверям, вес: 0,5 кг ± 10 %. Используется с безрамными стеклянными дверями с гальваническим покрытием. Верхняя и нижняя U-образные части электромагнитного клапана, предназначенные для использования с металлическим электромагнитным дверным клапаном, часть 2: 2 шт. Источник бесперебойного питания: 8 шт.▪ Входное напряжение: 110 - 250 В ▪ Выходное напряжение: 12,6 - 13,6 В, от батареи: до 13,7 В ▪ Номинальный выходной ток: при постоянном питании: минимум 6 А, максимум 6,5 А ▪ Имеет световой индикатор режима работы ▪ Имеет защиту батареи: защита от перезаряда и короткого замыкания ▪ Допустимая рабочая температура: от -15 °C до +50 °C Свинцово-кислотная батарея для маломощных систем: 8 шт. ▪ Напряжение: 12 В ▪ Срок службы: 3-5 лет ▪ Номинальная емкость (25 °C): 20 часов разряда 7 А/ч ▪ Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °C): 30 мОм ▪ Саморазряд: 3% емкости в месяц при температуре 25 °C ▪ AGM Технология позволяет рекомбинировать 99% выхлопных газов. ▪ Отсутствие ограничений на авиаперевозки. ▪ Соответствует стандартам UL. ▪ Работает в любом положении. ▪ Свинцовые пластины с добавлением кальция обеспечивают высокую плотность энергии. ▪ Работает без присмотра, не требует заправки. ▪ Корпус батареи изготовлен из огнестойкого АБС-пластика. Кнопка выхода и аварийная кнопка: 4 шт. Панель из нержавеющей стали, светодиодный индикатор Размеры: В×Д×Ш 86×86×25,7 мм (3,39×3,39×1,01") Кабель для внутренних работ (типа КСПВ): 100 м Силовой сердечник: одинарный медный провод Изолятор: полиэтилен Оболочка: ПВХ пластик Напряжение: до 140 В переменного тока при 10 кГц Количество жил: минимум 6 Диаметр провода: минимум 0,4 мм Количество и диаметр проводов: минимум 1х0,40 мм Сечение провода: минимум 0,12 мм/с Диаметр изолятора: 0,85 мм Диаметр кабеля: 3,8 мм Рабочая температура: от -50 °С до 70 °С Устойчивость к влажности 98% и температуре 35 °С Срок службы: 30 лет Силовой кабель: 100 м Медный провод, диаметр: минимум 2х2,5 мм Компания-поставщик предоставляет необходимые монтажные материалы во время установки. Монтаж всей системы, включая прокладку и монтаж кабелей, установку устройств контроля доступа, программирование, настройку, конфигурацию, синхронизацию, установку и настройку дверных замков, их компонентов, обучение и переобучение обслуживающего персонала, транспортировку и разгрузку всех устройств, осуществляется полностью поставщиком за свой счет. Все изделия должны быть новыми и неиспользованными. Поставщик предоставляет гарантийное письмо или сертификат соответствия (СОС) от производителя на все изделия. Планируется, что они будут работать с цифровой системой видеонаблюдения HIKVISION. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев после установки и наладки. Обязательно предоставление с поставляемым товаром авторизационного письма производителя (MAF). Требование оригинального MAF исключает поставку поддельной, восстановленной, повреждённой, некачественной или несертифицированной продукции, на которую не распространяется официальная гарантия и сервисное обслуживание производителя. Наличие официального сервисного центра производителя на территории Республики Армения. | шт | 1 |
| 10 | 30211200 | Компьютер 2 | Компьютер (ноутбук): Экран 17,3 дюйма, 1920x1080 FullHD Процессор: Core i5 1334U (12 потоков, 4,6 ГГц) SSD: 512 ГБ ОЗУ: 16 ГБ Видеокарта: Intel Iris Plus Graphics Входы/выходы: AUX, MicroSD, Type-C, USB 2.0, USB 3.0, HDMI Камера: 1080p USB-порты: 3 или 4 Клавиатура с подсветкой: Да: Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 11 | 31711110/3 | Электронное устройство для подписи | Устройство для электронной подписи Тип: планшет. Размеры: 283 x 210 x 11 см. Интерфейс: USB. Размер экрана: 10,1 дюйма. Новое, неиспользованное. | шт | 20 |
| 12 | 32351120 | Расширительные экраны для ноутбука | Расширительные экраны для ноутбука: Количество экранов: 2. Разрешение: 1920x1080p. Технология Plug and Play. Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 13 | 31211300 | Комутатор 5 | Интерфейс – 48 портов 10/100/1000 Мбит/с Передача данных – 10BaseT, 100Base-Tx, 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.1p QoS. Новый, неиспользованный. | шт | 5 |
| 14 | 31151120 | Универсальный блок питания | Универсальный блок питания 96 Вт 12–24 В Входное напряжение: 100–240 В Выходное напряжение: 12 В/15 В/16 В, 18 В/19 В/20 В/24 В Мощность: 95 Вт Диаметр сердечника (мм): 3,5x1,35/4,0x1,7/4,8x1,7/5,5x1,7/5,5x2,1/5,5x2,5/6,0x4,0/6,3x3,0 Новый, неиспользованный. | шт | 35 |
| 15 | 30236110 | Оперативная память 1 | Оперативная память: DDR4: Стандартная – DDR4 1x 16 ГБ: Частота – минимум 3600 МГц: Задержка – CL22: Тип: DIMM: Новая, неиспользованная | шт | 36 |
| 16 | 30236110 | Оперативная память 2 | Оперативная память: Стандартная – SODIMM DDR4 1x 16 ГБ: Количество контактов – 260 контактов: Частота – 3600 МГц: Пропускная способность – 25 600 Мбит/с (PC4-25600): Задержка – CL16-20-20-40: Новая, неиспользованная | шт | 20 |
| 17 | 30236110 | Оперативная память 3 | Оперативная память: Тип: DDR3 / Память: 1x 4 ГБ / Скорость: Минимум: 1600 МГц Форм-фактор: DIMM / Гарантия не менее 12 месяцев. Новая, неиспользованная. | шт | 10 |
| 18 | 30236110 | Оперативная память 4 | Оперативная память; Тип: DDR3 / Память: 1x 4 ГБ / Скорость: минимум: 1600 МГц / Форм-фактор: SO-DIMM / Гарантия не менее 12 месяцев. Новая, неиспользованная. | шт | 10 |
| 19 | 30232231 | Жесткий диск 1 | Внутренний SSD-накопитель 512 ГБ Тип памяти – 2,5″ SATA Rev 3.0 Технология памяти – 3D TLC NAND Минимальная скорость записи – 530 МБ/с Минимальная скорость чтения – 560 МБ/с Kingston, Samsung, Hyundai или аналогичные. Гарантия: минимум 12 месяцев. Новый, неиспользованный. | шт | 35 |
| 20 | 30232231 | Жесткий диск 2 | Внутренний жесткий диск 256 ГБ Тип памяти – 2,5″ SATA Rev 3.0 Технология памяти – 3D TLC NAND Минимальная скорость записи – 500 МБ/с Минимальная скорость чтения – 550 МБ/с Kingston, Samsung, Hyundai или аналогичные. Гарантия: не менее 12 месяцев. Новый, неиспользованный. | шт | 20 |
| 21 | 30232231 | Жесткий диск 3 | Тип – M.2 SSD 500 ГБ Интерфейс – PCIe gen4 Скорость записи – минимум 28000 МБ/с Скорость чтения – минимум 3000 МБ/с Kingston, Samsung, Hyundai или аналогичные; Гарантия – минимум 12 месяцев. Новый, неиспользованный. | шт | 25 |
| 22 | 30232231 | Жесткий диск 4 | Тип – Внутренний жесткий диск Объем – 4 ТБ Интерфейс – SATA III 3,5″ Размер кэша – 256 МБ Скорость вращения – 5900 об/мин Скорость передачи данных – 180 Мбит/с Гарантия: не менее 12 месяцев. Kingston, Samsung, Hyundai или аналогичные. Новый, неиспользованный. | шт | 5 |
| 23 | 30232231 | Внешняя память 1 | Тип: внешний жесткий диск 2,5 дюйма. Объем памяти: не менее 1 ТБ. Интерфейс: USB-C или USB Micro B. USB 3-го поколения, USB 2-го поколения. Гарантия не менее 12 месяцев. Seagate, Western Digital, Toshiba или аналогичные. Новый, неиспользованный. | шт | 10 |
| 24 | 30236100 | Внешняя память 3 | Тип: внешний жесткий диск 2,5 дюйма. Объем памяти: минимум 4 ТБ. Интерфейс: USB-C или USB Micro B. USB 3-го поколения, USB 2-го поколения. Гарантия не менее 12 месяцев. Производители: Seagate, Western Digital, Toshiba или аналогичные. Новый, неиспользованный. | шт | 10 |
| 25 | 30237100 | Внешний жесткий диск | Внешний DVD-привод: Интерфейс – USB 2.0 Type-A: Скорость чтения CD-ROM: до 24× CD-R/RW: до 24×, DVD: до 8×, DVD±R: до 8× DVD±R DL: до 6×, Скорость записи CD-R: до 24× CD-RW: до 24×, DVD-R / DVD+R: до 8×, DVD-R DL / DVD+R DL: до 6×, DVD-RW: до 6×. Размеры – 142 x 142 x 20 мм. Новый, неиспользованный. | шт | 25 |
| 26 | 31221230 | USB Кабель принтера | USB-кабель для принтера USB-A- USB-B Длина: 1,5 метра. Цвет: черный или серый. Новый, неиспользованный. | шт | 100 |
| 27 | 30237100 | Набор инструментов для обслуживания компьютеров | Набор инструментов, предназначенный для обслуживания и ремонта ноутбуков и моноблоков, в количестве 15–20 единиц, включая кейс (ящик) для хранения инструментов, отвёртки различных размеров, пластиковые шпатели, чистящие инструменты и другие сервисные инструменты. Одна единица — один комплект. Новый, неиспользованный.. | шт | 2 |
| 28 | 31211260 | Конвертер 1 | Вход и выход LAN: Новые, неиспользованные. | шт | 50 |
| 29 | 31211260 | Конвертер 4 | Вход VGA, выход HDMI. Новый, неиспользованный. | шт | 10 |
| 30 | 31211260 | Конвертер 9 | Адаптер SSD 2,5" NVME U2 на PCI Express. Новый, неиспользованный. | шт | 10 |
| 31 | 31211260 | Конвертер 10 | Вход SFP, выход LAN, пропускная способность 1 Гбит/с. Новый, неиспользованный. | шт | 5 |
| 32 | 32421100 | Сетевой кабель cat.6e | Сетевой кабель категории 6e, LSZH, соответствует всем стандартам категории 5e: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 и TIA/EIA 568-C. 2, Тип кабеля: U/UTP Внешняя оболочка LSZH, Сечение: (AWG) 23 Длина: 305 м, Упаковка: коробка 305 м. Новый, неиспользованный. | метр | 5000 |
| 33 | 30237411 | Мышка 1 | Тип – Проводной Точность оптического прицела – Минимум 2000 DPI Количество кнопок – Минимум 5, максимум 7 Интерфейс – USB Вес – Минимум 150 грамм Длина кабеля – Минимум 2 метра Genius, Logitech, Ugreen или аналогичные Цвет: Черный Новый, неиспользованный. | шт | 50 |
| 34 | 30237460 | Клавиатура 2 | Тип клавиатуры: беспроводная; Тип: мембранная или механическая; Интерфейс: USB; Количество клавиш: 104; Genius, Logitech, Ugreen или аналогичная; Цвет: черный; Новая, неиспользованная. | шт | 20 |
| 35 | 42991160 | Барабан 6 | Барабан типа 92A, предназначенный для принтеров HP, используемых в университете. Новый, неиспользованный. | шт | 10 |
| 36 | 42991160 | Разделительное лезвие 6 | Нож Doctor Blade для модели HP 92A, эксплуатируемый в университете. Новый, неиспользованный. | шт | 5 |
| 37 | 42991160 | Картридж с чипом 3 | Картридж с чипом для аппарата Canon модели 070, эксплуатируемый в университете. Новый, неиспользованный. | шт | 20 |
| 38 | 42991160 | Одноразовый картридж 6 | Предназначен для принтера HP LaserJet Pro 400, эксплуатируемый в университете. Новый, неиспользованный. | шт | 15 |
| 39 | 42991160 | Узел термоблока 1 | Блок термофиксации для принтеров Canon 2525, 2520, эксплуатируемый университетом. Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 40 | 42991160 | Барабан юнит 2 | Для принтра Canon 2520, эксплуатируемый в университете (барабан, черный C-ExV32/33); новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 41 | 42991160 | Барабан | Предназначен для принтера Canon 2520, эксплуатируемый в университете. Новый, неиспользованный. | шт | 50 |
| 42 | 42991160 | Термоблок | Предназначен для принтера Konica Minolta bizhub 301i, эксплуатируемый в университете. Оригинальный. Новый, неиспользованный. | шт | 2 |
| 43 | 42991160 | Трансферный узел | Предназначен для принтера Konica Minolta bizhub 301i, эксплуатируемый в университете. Оригинальный. Новый, неиспользованный. | шт | 4 |
| 44 | 42991160 | Накопитель юнит | Узел переноса изображения (Developer Unit) для эксплуатируемый в университете аппарата Konica Minolta bizhub 301i. Оригинальный. Новый, неиспользованный. | шт | 3 |
| 45 | 42991160 | Барабанный юнит 3 | Предназначен для аппарата Konica Minolta bizhub 301 i, эксплуатируемый в университете. Оригинальный. Новый, неиспользованный. | шт | 6 |
| 46 | 30121460 | Набор картриджей 1 | Комплект цветных картриджей для аппарата HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw, эксплуатируемый в университете. Один комплект включает четыре картриджа: по одному для голубого, пурпурного, желтого и черного цветов. Оригинальные, с голографической пломбой. Новые, неиспользованные. | шт | 8 |
| 47 | 30237100 | Сетевой инструмент 1 | Цифровой сигнал IntelliTone для быстрого определения местоположения кабеля в активных сетях. Fluke Networks +2 TEquipment +2 АНАЛОГОВЫЙ сигнал SmartTone для идентификации недоступных пар кабелей (500-1200 Гц). TEquipment +1 Базовая функция CableMap с обнаружением обрывов, коротких замыканий и обрывов пар. TEquipment +1 Светодиодные индикаторы + звуковая сигнализация Совместимо с моделью Fluke Networks MS2-100 Microscanner2. Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 48 | 44163250 | SFP коннектор LC | Модуль SFP 1,25 Гбит/с BIDI 40 км симплекс LC S/M: Новый, неиспользованный. | шт | 20 |
| 49 | 44163250 | SFP коннектор SC | Модуль SFP 1,25 Гбит/с BIDI 40 км симплекс SC S/M: Новый, неиспользованный. | шт | 20 |
| 50 | 31211300 | Сетевой комутатор 1 | Тип: Неуправляемый сетевой коммутатор (SWITCH) для регулирования и питания сети IP-камер. Терминалы: не менее 16 активных портов PoE 10/100 Мбит/с, соответствующих стандарту IEEE802.3af/at, 2 порта типа 10/100/1000 Мбит/с (Uplink Combo) Тип входа: 2 порта RJ45 (полный дуплекс, адаптивный MDI/MDI-X). Пропускная способность (коммутационная способность): не менее 7,1 Гбит/с. Скорость пересылки пакетов: не менее 5300 Мбит/с. Возможность сортировки входящего трафика по областям (порты с высоким приоритетом от 1 до 8 и порты для передачи на большие расстояния от 9 до 16). Общая мощность: не менее 200 Вт. Металлический корпус. Гарантия: не менее 1 года. Новый, неиспользованный. | шт | 10 |
| 51 | 31211300 | Сетевой комутатор 2 | Тип: Неуправляемый сетевой коммутатор (SWITCH) для регулирования и питания сети IP-камер. Терминалы: не менее 8 активных портов PoE 10/100/1000 Мбит/с стандарта IEEE802.3af/at с питанием по PoE и 2 порта Ethernet Uplink 10/100/1000 Мбит/с. Общая мощность: не менее 100 Вт. Металлический корпус. Гарантия: не менее 1 года. Новый, неиспользованный. | шт | 20 |
| 52 | 31211300 | Сетевой комутатор 3 | Тип: Неуправляемый сетевой коммутатор (SWITCH), предназначенный для регулирования и питания сети IP-камер. Терминалы: не менее 8 активных портов PoE 10/100 Мбит/с, стандарт IEEE802.3af/at с питанием PoE и 2 порта восходящей связи 10/100/1000 Мбит/с. Общая мощность: не менее 100 Вт. Металлический корпус. Гарантия: не менее 1 года. Новый, неиспользованный. | шт | 20 |

*

График платежей начнется в сентябре.

Все товары новые и неиспользованные.

Для всех лотов обязательно  указать Товарный знак и модель.

В случае, если участник подает в заявку более одной торговой знаки или модели для одного и того же товара, на этапе исполнения договора одномоментная  и (или) поэтапная поставка товара для всей партии, указанной в договоре, будет осуществляться только одной из торговых знаков или модельей, указанных в договоре, по выбору поставщика.

Технические характеристики товара предоставлены участником, а в случаях, предусмотренных в приглашении, товарный знак и (или) модель предлагаемого товара также должны совпадать друг с другом и соответствовать минимальным требованиям технической характеристики, по требованию в приглашения. В данном  случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний товаров по требованию приглашения  и  если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предлагаемого участником  приглашением, и они не исправлены участником в установленном порядке или в результате исправления возникают иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках процесса закупки, и является основанием для отклонения данной заявки участника и взыскания обеспечения заявки.

Если имеются ссылки на торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, применяется фраза «или аналогичный».

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.