| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | Единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Акустические системы и усилители |  |  |
| 1.1 | Средне- и высокочастотные громкоговорители с усилителем или без усилителя. Громкоговорители должны быть пригодны как для подвесного монтажа, так и для установки на поверхность; в обоих случаях они должны быть оснащены комплектами для регулировки углов раскрытия различной степени. Монтаж должен выполняться в соответствии с электроакустическими и акустическими расчетными чертежами. Частотный диапазон (+/-3 dB): от 60 Hz до 18 kHz. Угол раскрытия: по горизонтали 90–110°, по вертикали 8–10°. Максимальное звуковое давление SPL — до 140 dB включительно. Управление по сигнальным системам AVB или Dante (для усилителей) либо наличие встроенной системы AVB или Dante. Состав: два низко-/среднечастотных динамика размером 10”–12” и один или два высокочастотных динамика размером 1.4”–4”. Модель Panther производителя Meyer Sound или эквивалент, модель K3 производителя L’Acoustics, модель V12 производителя d&b, модели CS10 или IS10 производителя Adamson Systems, модель NTX210L производителя EAW, модель Wavefront Precision WPC от производителя Martin Audio: | Штук | 16 |
| 1.2 | Низкочастотные громкоговорители с усилителем или без усилителя. Громкоговорители должны быть пригодны как для подвесного монтажа, так и для установки на поверхность. Монтаж должен выполняться в соответствии с электроакустическими и акустическими расчетными чертежами. Частотный диапазон (+/-3 dB): 30 Hz – 100 Hz. Максимальное звуковое давление SPL — до 130 dB включительно. Управление по сигнальным системам AVB или Dante (для усилителей) либо наличие встроенной системы AVB или Dante. Состав: один низкочастотный динамик размером 17”–22”. Производитель акустических систем Meyer, торговая марка Meyer, модель 900 LFC или эквивалентная, производитель акустических систем L-acoustics, торговая марка L-acoustics, модель SB18, производитель акустических систем L-ACOUSTICS, торговая марка L-ACOUSTICS, модель KS21, производитель акустических систем D&B, торговая марка D&B, модель V-SUB, производитель акустических систем Adamson, торговые марки Adamson, модели CS119 или IS119, производитель акустических систем EAW, торговая марка EAW, модель SBX118F, производитель акустических систем Martin Audio, торговая марка Martin Audio, модель SX Series SXCF118. | Штук | 8 |
| 1.3 | Полный комплект системы управления усилителями для громкоговорителей, указанных в пунктах 1.1 и 1.2, оснащённый современными технологиями, такими как система связи Dante и система AVB. Также оснащён базовыми программами, контролирующими корректность подключения громкоговорителей и точную нагрузку мощности для достижения максимального результата без повреждения оборудования. Должен быть оснащён системой распределения и регулирования питания, предотвращающей включение усилителей при неправильном напряжении или ошибочных подключениях. Оснащён сигнальным и сетевым распределительным оборудованием, позволяющим управлять не только всей системой, но и каждым громкоговорителем отдельно. Все схемы подключения должны быть заранее спланированы и реализованы согласно расчетным схемам с использованием только высококачественных кабелей. Системы должны рассчитываться исходя из количества громкоговорителей, а также необходимо определить требуемое количество усилителей в соответствии с проектом электроакустических расчётов. Модель LA-RAK 2 AVB производителя L’Acoustics (по количеству) или эквивалент, модель E-Rack или CS-Rack производителя Adamson Systems (по количеству), Rack производителя d&b (по количеству), модель Galileo Galaxy 816 производителя Meyer Sound, Модель программного обеспечения для разрешения фирменного наименования EAW производителя EAW, модель фирменного наименования производителя Martin Audio IK42RACK 02-UK. В случае активных громкоговорителей применяются только системы управления и сети; для пассивных громкоговорителей усилители должны быть рекомендованы производителем. | Штук | 1 |
| 1.4 | Подвесные крепления для громкоговорителей. | Штук | 4 |
| 1.5 | Усилители для сценических громкоговорителей (в случае активных громкоговорителей стоимость данной позиции включается в пункт 1.6). Усилители должны быть оснащены системой управления сигналом Dante или AVB, а также иметь процессоры для управления отдельными входами и выходами, обеспечивающие динамическое управление звуком для каждого канала. Усилитель должен иметь 4 выхода и быть рассчитан на мощность выбранных громкоговорителей. | Штук | 3 |
| 1.6 | Широкополосные громкоговорители для выступающих на сцене. Частотный диапазон (+/-3 dB): 50 Hz – 18 kHz. Угол раскрытия (-6 dB): H x V 40–60° x 40–60°. Максимальное звуковое давление — до 137.3 dB включительно. Состав: один низкочастотный динамик 2x10” или 1x15” и один высокочастотный динамик 1.5”–3”. Модель MJF210 производителя Meyer Sound или эквивалент, модель X15 HiQ производителя L’Acoustics, модель MAX 2 производителя d&b, модель M15 производителя Adamson Systems, модель MW15 производителя EAW, Martin Audio производителя Martin Audio фирменного наименования CDD Live-15 CDDLYA15B модель. | Штук | 12 |
| 1.7 | Громкоговорители для оснащения помещений звукозаписи. Частотный диапазон (+/-3 dB): 40 Hz – 22 kHz. Мощность: 350–500 W. Максимальное звуковое давление SPL — до 100 dB включительно. Состав: один низкочастотный динамик 7–10” и один высокочастотный динамик 0.5”–1.5”. Громкоговорители должны быть предназначены для работы в студии звукозаписи. | Штук | 2 |
| 1.8 | Специальные кабели для громкоговорителей, предварительно рассчитанные в схеме, с учётом количества и типов разъёмов. Кабели должны быть гибкими, огнестойкими и соответствовать требованиям используемого оборудования. Также необходимо учитывать параметры сопротивления и допустимой нагрузки согласно схеме, а также предусмотреть соответствующие разъёмы для подключения. | Штук | 1 |
| 1.9 | Двигатели для подвешивания динамиков, с двумя тормозами типа 500 кг D8+. Производитель подъемников модель prolift NERO 500 с фирменным наименованием Prolift или эквивалент производитель цепей модель PN-500DC-30 с фирменным наименованием производителя цепей модель SK030/10-500 с фирменным наименованием производителя цепей модель D8+ Ultra DC 500 кг, Производитель stagemaker модель фирменного наименования stagemaker SLS d8+ 500, производитель MOVECA модель фирменного наименования moveca pluslite D8+ 500., производитель GIS модель фирменного наименования GIS LP500/NL D8+ . | Штук | 8 |
| 1.10 | Система управления подъёмными механизмами с кабелями. | Штук | 1 |
| 1.11 | Специальные канаты 2 м, грузоподъёмностью 1 тонна. | Штук | 20 |
| 1.12 | Специальные подвесные элементы для получения больших углов наклона. | Штук | 2 |
| 1.13 | Омегообразные скобы для специальных канатов, 3.25 т. | Штук | 20 |
| 1.14 | Станция распределения электропитания. | Штук | 2 |
|  | 2. Пульт управления звуком с возможностью записи |  |  |
| 2.1 | Устройства, обеспечивающие дополнительные входы и выходы для имеющегося в театре цифрового микшерного пульта (Allen & Heath Avantis), с не менее чем 16 аналоговыми входами и 8 аналоговыми выходами. Устройство должно иметь возможность подключения к другим цифровым аудиоустройствам и совместной работы с ними. | Штук | 2 |
| 2.2 | Устройство, обеспечивающее цифровые входы и выходы для имеющегося в театре цифрового микшерного пульта (Allen & Heath Avantis), поддерживающее 128 цифровых входов и 128 цифровых выходов по системе типа MADI. | Штук | 1 |
|  | 3. Аксессуары для звукозаписи |  |  |
| 3.1 | Сигнальный кабель CAT 7A, предназначенный для работы с сигнальными системами AVB и Dante. | Штук | 500 |
| 3.2 | Внешнее устройство для записи звука, которое должно обеспечивать 192 цифровых входа и выхода, быть оснащено цифровой системой MADI, а также иметь аналоговые входы. Должно быть оснащено цифровым регулятором частоты. | Штук | 1 |
| 3.3 | Программное обеспечение для записи: Программа должна поддерживать запись 128 входных сигналов. Лицензионный ключ также предоставляется вместе с программным обеспечением. Программа устанавливается на компьютер, и к ней подключаются соответствующие устройства. Cubase (производитель: Cubase Pro 14 или аналогичный); Steinberg (производитель: Steinberg Nuendo 13, производитель: Avid Pro Tools v9). | Штук | 1 |
| 3.4 | Ноутбук для записи и редактирования видео /минимум 12-ядерный процессор, экран от 15 до 15,6 дюймов, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объемом 1 ТБ / | Штук | 1 |
|  | 4. Микрофоны, крепёжные элементы и конвертеры |  |  |
| 4.1 | Распознавание частот 20 Гц-20 кГц для модели с фирменным знаком Shure beta 91A от производителя Shure или модели E901 с фирменным знаком Sennheiser от производителя Sennheiser или модели TG D71 с фирменным знаком BAERDINAMIC от производителя Baerdinamic: | Штук | 1 |
| 4.2 | Микрофон предназначен для музыкальных инструментов с динамической узкокардиоидной мембраной распознавание частот от 40 Гц до 18 кГц. модель с фирменной маркой Shure от производителя Shure модели 56, 57 или модель с фирменной маркой Sennheiser от производителя Sennheiser модели E904 или модель с фирменной маркой Audix от производителя Audix модели D4: | Штук | 6 |
| 4.3 | Микрофоны многофункциональный с крепежными деталями для прямой записи струнных, ударных, духовых инструментов, с возможностью размещения на инструментах, распознавание частот через кардиоидную мембрану с конденсатором 20 Гц-20 кГц или более такие как модель 4099 с фирменным знаком DPA от производителя DPA или модель MCM 114 с фирменным знаком Neumann от производителя или модель I 2 с фирменным знаком Countryman от производителя с различными ручками: | Штук | 10 |
| 4.4 | Босфор, предусмотренных общей панда и для записи: Кондитеры прод мембраной частот узнаваемость 20-20 кгц или более таких как Нейман производителя Неймана фирменного знака KM 184 модель или производителя Sennheiser Sennheiser фирменного знака MKH 8040 модель или производителя DPA DPA фирменного знака 2015 модель: | Штук | 6 |
| 4.5 | Комплект цифровых микрофонов с дистанционным управлением, состоящий как из держателя для рук, так и из отдельного передатчика, к которому крепится микрофон, надеваемый на головку. рассматриваемый комплект должен быть оснащен ручным микрофоном. диапазон частот антенн для микрофонов с дистанционным управлением должен находиться в диапазоне 400-650 МГц. модели микрофонов представляют собой комплекс моделей портативных микрофонов ULXD124 и beta58 от производителя SHURE, эквивалентный комплекс моделей EW-DX mke2 и EW-DX SKM-s/MMD 835 и EW-DX SK с фирменной маркой Sennheiser от производителя, эквивалентный wisycom производитель WISYCOM фирменный знак Fruit 980 MTH 610 и комплекс моделей MTP 61 XL: | Штук | 8 |
| 4.6 | Приемник антенны с дистанционным управлением для микрофонов распределительное устройство для моделей ULXD с фирменной маркой SHURE от производителя SHURE или модели SKM 2000 с фирменной маркой SENNHEISER от производителя Sennheiser или модели Fruit 980 с фирменной маркой WISYCOM от производителя Wisycom: | Штук | 2 |
| 4.7 | Направленные антенны предназначены для модели ULXD с фирменным знаком Shure от производителя SHURE или модели SKM 2000 с фирменным знаком SENNHEISER от производителя SENNHEISER или модели Fruit 980 с фирменным знаком WISYCOM от производителя Wisycom. | Штук | 4 |
| 4.8 | Микрофоны должны иметь (всенаправленную) направленность например, модели 6060, 4660 с фирменным знаком DPA от производителя DPA или COS-11D R с фирменным знаком Sangen от производителя Sangen-*1-*2 модель или модель разъема Countryman с фирменным знаком производителя Countryman SKU B3 +ta4f: | Штук | 20 |
| 4.9 | Направленные антенны для моделей SHURE ULXD или Sennheiser SKM 2000. | Штук | 8 |
| 4.10 | Головной микрофон (телесного цвета), совместимый с вышеуказанными беспроводными системами. Микрофоны должны иметь направленность omnidirectional. Примеры моделей: DPA 6060, DPA 4660 или **Sanken COS-11D R-1-2. | Штук | 10 |
| 4.11 | Активный преобразователь несбалансированного аудиосигнала в сбалансированный с двумя входами и двумя выходами, с отдельным питанием. | Штук | 10 |
| 4.12 | Разъем для подключения аудиосигнала черного цвета с 3-футовым разъемом для аудиосигнальных кабелей. модель Nc3mxx с фирменной маркой производителя Neautrik или модель SEETRONIC с фирменной маркой производителя SEETRONIC.: | Штук | 200 |
| 4.13 | Разъем для подключения звуковых сигналов черного цвета с 3-футовым разъемом какого типа предназначен для кабелей для подключения звуковых сигналов? модель Nc3fxx с фирменной маркой производителя Neautrik или модель SEETRONIC с фирменной маркой производителя SEETRONIC | Штук | 200 |
| 4.14 | Изолятор аудиосигнала, защищающий сигнал от помех, с отдельными выключателями. | Штук | 10 |
| 4.15 | Аудиокабель, с жилами диаметром 0,5 мм, гибкой оболочкой и защитной оплёткой от внешних воздействий. Кабель должен быть от известных европейских производителей и поставляться в бухтах по 100 метров. | Штук | 1 |
| 4.16 | Внутренняя система связи с дистанционно управляемой распределительной станцией и 12 приемниками, каждый из которых будет оснащен 4 отдельными каналами. | Штук | 1 |