| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | քանա-կը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Բարձրախոսներ և ուժեղացուցիչներ |  |  |
| 1.1 | Միջին և բարձր հաճախականությունների բարձրախոս ուժեղարարով կամ առանց ուժեղարարի: Բարձրախոսները պետք է կիրառելի լինեն ինչպես կախելու, այնպես էլ դնելու համար, երկու դեպքում էլ պետք է հագեցած լինի տարբեր աստիճանների անկյունային բացվածքի պարագաներով: Տեղադրումը պետք է իրականացնել ըստ էլեկտրաակուստիկ և ակուստիկ հաշվարկային գծագրերի: Հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) սկսած 60 Hz – մինչև 18 kHz։ Ձայնի բացվածքը հորիզոնական 90-110° ուղղահայաց 8-10° Առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL 140 dB ներառյալ: AVB կամ Dante ազդանշանային համակարգով կառավարվող (Ուժեղարարները) կամ ներկառուցված AVB կամ Dante ազդանշանային համակարգով: Բաղկացուցիչ մասեր՝ միջին ցածր հաճախականության երկու բարձրախոսով 10”-12" ** դույմ չափսերի, ինչպես նաև բարձր հաճախականության մեկ կամ երկու բարձրախոսով 1.4”-4" ** դույմ չափսերի: Meyer sound արտադրողի Meyer sound ֆիրմային անվանման Panther մոդել կամ համարժեք L-acoustics արտադրողի L-acoustics ֆիրմային անվանման K3 մոդել, D&B արտադրողի D&B ֆիրմային անվանման V12 մոդել, Adamson systems արտադրողի Adamson systems ֆիրմային անվանման CS10 կամ IS10 մոդելներ, EAW արտադրողի EAW ֆիրմային անվանման NTX210L մոդել, Martin Audio արտադրողի Martin Audio ֆիրմային անվանման Wavefront Precision WPC մոդել: | հատ | 16 |
| 1.2 | Ցածր հաճախականությունների բարձրախոս ուժեղարարով կամ առանց ուժեղարարների: Բարձրախոսները պետք է կիրառելի լինեն ինչպես կախելու, այնպես էլ դնելու համար: Տեղադրումը պետք է իրականացնել ըստ էլեկտրաակուստիկ և ակուստիկ հաշվարկային գծագրերի: Հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) 30 Hz - 100 Hz։ Առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL 130 dB ներառյալ: AVB կամ Dante ազդանշանային համակարգով կառավարվող (Ուժեղարարները) կամ ներկառուցված AVB կամ Dante ազդանշանային համակարգով: Բաղկացուցիչ մասեր՝ մեկ հատ ցածր հաճախականությունների 17”-22” ** դույմ չափսերի: Meyer sound արտադրողի Meyer sound ֆիրմային անվանման 900 LFC մոդել, կամ համարժեք L-acoustics արտադրողի L-acoustics ֆիրմային անվանման SB18 մոդել, L-ACOUSTICS արտադրողի L-ACOUSTICS ֆիրմային անվանման KS21 մոդել, D&B արտադրողի D&B ֆիրմային անվանման V-SUB մոդել, Adamson systems արտադրողի Adamson systems ֆիրմային անվանման CS119 կամ IS119 մոդելներ, EAW արտադրողի EAW ֆիրմային անվանման SBX118F մոդել, Martin Audio արտադրողի Martin Audio ֆիրմային անվանման SX Series SXCF118 մոդել: | հատ | 8 |
| 1.3 | 1.1, 1.2, կետերի բարձրախոսների համար նախատեսված ուժեղացուցիչների կառավարման համակարգի ամբողջական հավաքածու, որը հագեցված է նորագույն տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են Dante կապի համակարգը, AVB համակարգը: Նաև հագեցած է բազային ծրագրերով, որոնք հսկում են բարձրախոսների միացումների ճշտությունը, ինչպես նաև ճշգրիտ հզորության բեռնվածությունը, որպեսզի մաքսիմում արդյունք ստացվի առանց բարձրախոսին վնասելու: Պետք է հագեցած լինի նաև հոսանքի բաշխիչ և կարգավորիչ համակարգով, որը թույլ չի տալիս սխալ լարման կամ սխալ միացումների դեպքում ուժեղարարների միացումը: Հագեցած է նաև ազդանաշանային և ցանցային բաշխիչ սարքավորումներով, որոնցով հնարավոր կլինի բարձրախոսների կառավարումը ոչ թէ ամբողջական, այլ առանձին մեկ բարձրախոսի ճշտությամբ: Յուրաքանչյուր սխեմատիկ միացումների ճշտությունը պետք է պլանավորված և միակցված լինի ըստ նախորոք գծագրված և պլանավորված հաշվարկային սխեմայի՝ օգտագործելով միայն բարձրորակ մալուխներ: Համակարգերը պետք է հաշվարկված լինեն ըստ բարձրախոսների քանակի, անհրաժեշտ է հաշվարկել նաև առաջարկվող համակարգին համապատասխան ուժեղացուցիչների քանակը ըստ նախորոք տրված Էլեկտրաակուստիկ հաշվարկների նախագծի: L’acoustic արտադրողի L’acoustic ֆիրմային անվանման LA-RAK 2 AVB (ըստ քանակի) մոդել կամ համարժեք Adamson systems արտադրողի Adamson systems ֆիրմային անվանման E-Rack (ըստ քանակի) մոդելը, Adamson systems արտադրողի Adamson systems ֆիրմային անվանման CS-Rack (ըստ քանակի) մոդել, D&B արտադրողի D&B ֆիրմային անվանման Rack (ըստ քանակի) մոդելը, Meyer sound արտադրողի Meyer sound անվանական Galileo Galaxy 816 մոդելը, EAW արտադրողի EAW ֆիրմային անվանման Resolution Software մոդելը, Martin Audio արտադրողի Martin Audio ֆիրմային անվանման Rack IK42RACK 02-UK մոդել: Ակտիվ բարձրախոսների դեպքում պետք է կիրառել միայն կառավարման և ցանցի համակարգերը, ոչ ակտիվ բարձրախոսների դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ ուժեղարարները պետք է առաջադրված լինեն առաջարկվող բարձրախոսների արտադրողների կողմից։ | հատ | 1 |
| 1.4 | Կախիչներ նախատեսված բարձրախոսների կախելու համար | հատ | 4 |
| 1.5 | Ուժեղարարներ բեմի բարձրախոսների համար (ակտիվ բարձրախոսների դեպքում տվյալ տողի գումարը գումարվում է 1.6 կետում գտնվող բարձրախոսների տողին) Ուժեղարարները պետք է հագեցած լինեն Dante կամ AVB ազդանշանային ղեկավարման համակարգով, ինչպես նաև պետք է ունենան առանձին մուտքերը և ելքերը կառավարող պրոցեսորներ, որոնք էլ իրենց հերթին պետք է հագեցած լինեն ձայնի ապահովման դինամիկ կառավարումով յուրաքանչյուր մուտքի և ելքի համար: Ուժեղարարը պետք է ունենա 4 ելք և հաշվարկված պետք է լինի նախօրոք ընտրված բարձրախոսի հզորության հետ: | հատ | 3 |
| 1.6 | Ընդհանուր հաճախականության բարձրախոսներ նախատեսված բեմում ելույթ ունեցողների համար: Հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) 50 Hz - 18 kHz անկյունային բացվածքը (-6 dB) H x V 40-60° ** x 40-60° **: Առավելագույն ձայնի ճնշումը, 137.3 dB ներառյալ։ Բաղկացուցիչ մասեր՝ մեկ հատ ցածր հաճախականությունների 2X10” կամ 1X15" և մեկ հատ 1.5-3" ** դույմ չափսերի բարձրախոսներ: Meyer sound արտադրողի Meyer sound ֆիրմային անվանման MJF210 մոդել կամ համարժեք L-acoustics արտադրողի L-acoustics ֆիրմային անվանման X15 HiQ մոդել, D&B արտադրողի D&B ֆիրմային անվանման MAX 2 մոդել, Adamson systems արտադրողի Adamson systems ֆիրմային անվանման M 15 մոդել, EAW արտադրողի EAW ֆիրմային անվանման MW15 մոդել, Martin Audio արտադրողի Martin Audio ֆիրմային անվանման CDD Live-15 CDDLYA15B մոդել: | հատ | 12 |
| 1.7 | Բարձրախոսներ նախատեսված ձայնադրման և ձայնագրման սենյակների կահավորման համար: Հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) 40 Hz – 22 kHz: Հզորությունը՝ 350-500 ** watt: Առավելագույն ձայնի ճնշումը SPL100 dB ներառյալ: Բաղկացուցիչ մասեր՝ մեկ հատ ցածր հաճախականությունների 7-10" ** բարձրախոս և մեկ հատ 0.5-1.5" ** դույմ չափսերի բարձրախոս: Բարձրախոսները պետք է նախատեսված լինեն ձայնագրման ստուդիայում աշխատելու համար: | հատ | 2 |
| 1.8 | Հատուկ մալուխներ բարձրախոսների համար, որը նախորոք հաշվարկված կլինի սխեմատիկ պլանավորման մեջ, ինչպես նաև պետք է հաշվի առնել կցորդիչների քանակը տեսակը: Մալուխները պետք է լինեն ճկուն, հրակայուն և պետք է ունենան տվյալ սարքավորումներին համապատասխան որակավորում: Ինչպես նաև պետք է հաշվի առնել սխեմայով նախատեսված մալուխների դիմադրույան և բեռնվածության չափորոշիչները: Պետք է հաշվի առնել նաև կցորդիչներ բարձրախոսները միացնելու համար: | հատ | 1 |
| 1.9 | Շարժիչներ բարձրախոսները կախելու համար, երկու արգելակով 500kg D8+ տեսակի։ Prolift արտադրողի Prolift ֆիրմային անվանման NERO hoist 500 մոդել, կամ համարժեք Prolift արտադրողի Prolift ֆիրմային անվանման PNE-500DC-30 մոդել Chainmaster արտադրողի Chainmaster ֆիրմային անվանման SK030/10-500 մոդել, ChainMaster արտադրողի ChainMaster ֆիրմային անվանման D8+ Ultra DC 500kg մոդել, stagemaker արտադրողի stagemaker ֆիրմային անվանման SLS D8+ 500 մոդել, movecat արտադրողի movecat ֆիրմային անվանման pluslite D8+ 500 մոդել, GIS արտադրողի GIS ֆիրմային անվանման LP500/NL D8+ մոդել: | հատ | 8 |
| 1.10 | Շարժիչների կառավարման համակարգ իր մալուխներով: | հատ | 1 |
| 1.11 | Հատուկ ճոպաններ 2m 1 ton | հատ | 20 |
| 1.12 | Անկյունների թեքման համար նախատեսված հատուկ կախիչներ մեծ անկյուններ ստանալու համար | հատ | 2 |
| 1.13 | Օմեգայաձև փական նախատեսված հատուկ ճոպանների համար 3.25 T | հատ | 20 |
| 1.14 | Հոսանքի բաշխիչ կայան | հատ | 2 |
|  | 2. Ձայնի ղեկավարման վահանակ ձայնագրության հնարավորությամբ |  |  |
| 2.1 | Թատրոնում առկա (Allen&heath Avantis) ձայնի թվային ղեկավարման վահանակի հարակից մուտքեր և ելքեր ապահովող սարքեր առնվազն 16 անալոգային մուտքով և 8 անալոգային ելքով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա միանալու ձայնային թվային ղեկավարման այլ սարքերի հետ և համակցված աշխատելու դրանց հետ: | հատ | 2 |
| 2.2 | Թատրոնում առկա (Allen&heath Avantis) ձայնի թվային ղեկավարման վահանակի հարակից թվային մուտքեր և ելքեր ապահովող սարք, որը ապահովում է 128 թվային մուտք և 128 թվային ելք MADI տեսակի համակարգով | հատ | 1 |
|  | 3. Ձայնագության համար նախատեսված պարագաներ |  |  |
| 3.1 | Ազդանշանային մալուխ CAT 7A նախատեսված AVB և Dante ազդանշանային համակարգով աշխատելու համար | հատ | 500 |
| 3.2 | Ձայնագրման համար նախատեսված արտաքին սարքավորում, որը պետք է հնարավորություն ունենա 192 թվային մուտքի և ելքի, պետք է հագեցած լինի թվային MADI համակարգով, ինչպես նաև պետք է ունենա անալոգային մուտքեր: Պետք է հագեցած լինի թվային հաճախականության կարգավորիչով։ | հատ | 1 |
| 3.3 | Ձայնագրման ծրագիր: Ծրագիրը պետք է ունենա հնարավորություն 128 մուտք ձայնագրելու համար: Ծրագրի հետ տրամադրվում է նաև լիցենզիոն բանալին։ Այն տեղադրվում է համակարգչում, և համապատասխան սարքերը միացվում են ծրագրին։ Cubase արտադրողի Cubase ֆիրմային անվանման Pro 14 մոդել կամ համարժեք Steinberg արտադրողի Steinberg ֆիրմային անվանման Nuendo 13 մոդել, Avid արտադրողի Avid ֆիրմային անվանման Pro Tools v9 մոդել: | հատ | 1 |
| 3.4 | Դյուրակիր համակարգիչ նախատեսված ձայնագրման և վարելու համար: Նվազագույնը 12 core CPU-ով, 15-ից 15.6դյույմ էկրանով, 32 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ և 1 ՏԲ SSD տեսակի հիմնական հիշողությամբ։ | հատ | 1 |
|  | 4. Խոսափողներ, ամրակային դետալներ և փոխարկիչներ |  |  |
| 4.1 | Խոսափող նախատեսված հարվածային գործիքների համար, որը օգտագործվում է մեծ թմբուկի ներսում տեղադրելու համար: Հաճախականությունների ճանաչելիությունը 20hz-20Khz Shure արտադրողի Shure ֆիրմային նշանի beta 91A մոդելի կամ Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմային նշանի E901 մոդելի կամ Bayerdinamic արտադրողի Bayerdinamic ֆիրմային նշանի TG D71 մոդելի: | հատ | 1 |
| 4.2 | Խոսափող նախատեսված երաժշտական գործիքների համար, դինամիկ նեղ կարդիոիդ մեմբրանով հաճախականությունների ճանաչելիությունը 40hz-18Khz: SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմային նշանի beta 56 , 57 մոդելի կամ Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմային նշանի E904 մոդելի կամ Audix արտադրողի Audix ֆիրմային նշանի D4 մոդելի: | հատ | 6 |
| 4.3 | Խոսափողներ բազմաֆունկցիոնալ իրենց ամրակային դետալներով նախատեսված լարային, հարվածային, փողային գործիքների ուղիղ ձայնադրման համար, գործիքների վրա փակցվող տարբերակներով, կոնդեսատորային կարդիոիդ մեմբրանով հաճախականությունների ճանաչելիությունը 20hz-20Khz կամ ավելին, ինչպիսիք են DPA արտադրողի DPA ֆիրմային նշանի 4099 մոդելը կամ համարժեք Neumann արտադրողի Neumann ֆիրմային նշանի MCM 114 մոդելը, Countryman արտադրողի Countryman ֆիրմային նշանի I 2 մոդելը տարբեր բռնակներով: | հատ | 10 |
| 4.4 | Խոսափողներ նախատեսված ընդհանուր ձայնադրման և ձայնագրման համար: Կոնդեսատորային կարդիոիդ մեմբրանով հաճախականությունների ճանաչելիությունը 20-20 khz կամ ավելին ինչպիսիք են Neumann արտադրողի Neumann ֆիրմային նշանի KM 184 մոդելը կամ համարժեք Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմային նշանի MKH 8040 մոդելը, DPA արտադրողի DPA ֆիրմային նշանի 2015 մոդելը, DPA արտադրողի DPA ֆիրմային նշանի 4011A Cardioid Mic մոդելը, TELEFUNKEN արտադրողի TELEFUNKEN ֆիրմային նշանի M60Fet Cardioid մոդելը: | հատ | 6 |
| 4.5 | Թվային հեռակառավարվող խոսափողների կոմպլեկտ, որը բաղկացած է ինչպես ձեռքի բռնելու համար այնպես էլ առանձին հաղորդիչից, որին ամրացվում է գլխին դրվող խոսափող: Տվյալ կոմպլեկտը պետք է հագեցած լինի ձեռքի խոսափողով: Հեռակառավարվող խոսափողների ալեհավաքների հաճախականությունների տիրույթը պետք է լինի 400-650 mhz տիրույթում: Խոսափողների մոդելներն են SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմային նշանի ULXD124 և beta58 ձեռքի խոսափող մոդելների համալիրը, կամ համարժեք SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմային նշանի ULXD4 և ULXD2/B58 և ULXD1 ձեռքի խոսափող մոդելների համալիրը, Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմային նշանի EW-DX MKE2 և EW-DX SKM-S/MMD 835 և EW-DX SK կամ HSP Essential մոդելների համալիրը, Wisycom արտադրողի Wisycom ֆիրմային նշանի MRK 980 MTH 610 և MTP 61 XL մոդելների համալիրը: | լրակազմ | 8 |
| 4.6 | Հեռակառավարվող խոսափողների համար նախատեսված ալեհավաքների ընդունիչ բաշխիչ սարք նախատեսված SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմային նշանի ULXD124 և beta58 ձեռքի խոսափող մոդելների համալիրի, կամ համարժեք SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմային նշանի ULXD4 և ULXD2/B58 և ULXD1 ձեռքի խոսափող մոդելների համալիրի, Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմային նշանի EW-DX MKE2 և EW-DX SKM-S/MMD 835 և EW-DX SK կամ HSP Essential մոդելների համալիրի, Wisycom արտադրողի Wisycom ֆիրմային նշանի MRK 980 MTH 610 և MTP 61 XL մոդելների համալիրի համար: | հատ | 2 |
| 4.7 | Ուղղորդված ալեհավաքներ նախատեսված SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմային նշանի ULXD124 և beta58 ձեռքի խոսափող մոդելների համալիրի, կամ համարժեք SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմային նշանի ULXD4 և ULXD2/B58 և ULXD1 ձեռքի խոսափող մոդելների համալիրի, Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմային նշանի EW-DX MKE2 և EW-DX SKM-S/MMD 835 և EW-DX SK կամ HSP Essential մոդելների համալիրի, Wisycom արտադրողի Wisycom ֆիրմային նշանի MRK 980 MTH 610 և MTP 61 XL մոդելների համալիրիհամար։ | հատ | 4 |
| 4.8 | Գլխին ամրացվող խոսափող (մարմնագույն) պետք է ընտրել այնպիսի խոսափող որը համատեղելի կլինի վերը նշված հեռակառավարվող համակարգերի հետ աշխատելու համար: Խոսափողները պետք է ունենան (omnidirectional) ուղվածություն ինչպիսիք են DPA արտադրողի DPA ֆիրմային նշանի 6060, 4660 մոդելները, կամ համարժեք DPA արտադրողի DPA ֆիրմային նշանի 4066-OP-A-F90-LH մոդելը, Sanken արտադրողի Sanken ֆիրմային նշանի COS-11D R-*1-*2 մոդելը, Countryman արտադրողի Countryman ֆիրմային նշանի SKU B3 +TA4F connector մոդելը, Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմային անվանման HSP ESSENTIAL մոդելը: | հատ | 20 |
| 4.9 | Ձայնային ազդանշանի ոչ բալանսավորված ազդանշանը բալանսավորվածի փոխակերպող երկու մուտքով և երկու ելքով պասիվ արտաքին չսնուցվող սարք: | հատ | 8 |
| 4.10 | Ձայնային ազդանշանը կողմնակի ազդանշաններից պաշտպանող մեկուսիչ սարք իր առանձին անջատիչներով: | հատ | 10 |
| 4.11 | Ձայնային ազդանշանի մալուխ 0.5մմ միջուկների չափսերով, հատուկ ճկվող թաղանթով արտաքին ազդեցություններից պաշտպանող ցանցով: Մալուխը պետք է լինի հայտնի եվրոպական արտադրողներից և պետք է փաթեթավորված լինի 100 մետրանոց փաթույթներով: | հատ | 10 |
| 4.12 | Ձայնային ազդանշանի կցորդիչ սև գույնի 3 ոտքով խրոցակավոր տեսակով նախատեսված ձայնային ազդանշանի մալուխների համար: Neautrik արտադրողի Neautrik ֆիրմային նշանի NC3MXX մոդել կամ համարժեք AMPENHOL արտադրողի AMPENHOL ֆիրմային նշանի AMPENHOL մոդել, Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմային նշանի Seetronic մոդել: | հատ | 200 |
| 4.13 | Ձայնային ազդանշանի կցորդիչ սև գույնի 3 ոտքով վարդակաոր տեսակով նախատեսված ձայնային ազդանշանի մալուխների համար: Neautrik արտադրողի Neautrik ֆիրմային նշանի NC3FXX մոդել կամ համարժեք AMPENHOL արտադրողի AMPENHOL ֆիրմային նշանի AMPENHOL մոդել, Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմային նշանի Seetronic մոդել։ | հատ | 200 |
| 4.14 | Խոսափողների համար նախատեսված երկար կանգնակներ ուղիղ հիմքեվ ինչպիսք են K&M 26075 կամ նմանատիպ HERCULES, Gravity տեսակի | հատ | 10 |
| 4.15 | Թատրոնի բեմահարթակի մոտ գտնվող էներգետիկ հանգույցների վերանորոգում, փոխարինում, վերազինում նորով նախորոք համաձայնեցնելով թատրոնի լուսավորման բաժնի ղեկավարի հետ: | հատ | 1 |
| 4.16 | Ներքին կապի համակարգ հեռակառավարվող բաշխիչ կայանով և 12 ընդունիչներով, որոնք առանձին հագեցած կլինեն 4 առանձին ալիքներով։ | հատ | 1 |