ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկծածկագի րը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը** | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)*** | Չափման միավորը | Միավոր գինը (ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթա Կա քանակը | Ժամկետը* |
| 1 | 35121341/522 | Գերարագ, ենթամիկրոնային լազերների մշակման համակարգ |  | Գերարագ, ենթամիկրոնային լազերների մշակման համակարգ՝տևողության լայն տիրույթում վերալարման հնարավորությամբ,համակարգը ներառում է 1. Բարձր արագության ֆոտոդետեկտոր, (մինչև 10 ԳՀց) - 1 հատ: Օպտիկական ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ 850 – 1650 նմ, Աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 40 կՀց – 10 ԳՀց, Օպտիկական մուտք՝ միամոդ օպտիկական մանրաթել (Single Mode Fiber), Օպտիկական միակցիչ՝ FC/PC տիպի, Զգայունություն (հարաբերական զգայունություն)՝ մոտ ≥0.9 Ա/Վտ (տիպային), Էկվիվալենտ աղմուկային հզորություն (NEP)՝ ոչ ավելի քան ~10 պՎտ/√Հց, Համապատասխան ադապտերով։ 2. Երկալիքային լաբորատոր օպտիկական հզորության և էներգիայի չափիչ կոնսոլ - 1 հատ։ Տիպը՝ սեղանային (benchtop) օպտիկական հզորության և էներգիայի չափիչ համակարգ, Չափման ալիքների քանակ՝ ոչ պակաս քան 2 անկախ ալիք, օպտիկական հզորություն՝ մոտ 100 ՊՎտ – 200 Վտ, Համապատասխան հոսանքի մալուխ 3. Օպտիկական հզորության ֆոտոդիոդային սենսոր, (բարձր հզորության հնարավորությամբ)- 2 հատ։ Ֆոտոզգայուն տարրի նյութ՝ գերմանիում (Ge), Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 700 – 1800 նմ, Չափվող հզորության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 5 նՎտ – 5 մՎտ, Առավելագույն թույլատրելի հզորություն՝ մինչև ≥500 մՎտ (ֆիլտրի կիրառման դեպքում) Չափման ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ±3%, 4. Օպտիկական հզորության ֆոտոդիոդային սենսոր, (ցածր հզորությունների համար, օպտիկական մանրաթելով) - 2 հատ։ Ֆոտոզգայուն տարրի նյութ՝ ինդիում-գալիում-արսենիդ (InGaAs), Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 800 – 1700 նմ, Չափվող հզորության տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 1 նՎտ – 20 մՎտ, Չափման ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան ±3%, 5. Օպտիկական մանրաթելի ադապտեր- 2 հատ։ Համատեղելիություն՝օպտիկական հզորության սենսորների հետ օգտագործման համար, Օպտիկական միակցիչ՝ FC/PC տիպի մանրաթելային միակցիչ, Մեխանիկական միացում՝ ներքին թել (thread)՝ մոտ 1.035"-40, Բանալու (key) տիպ՝ լայն բանալի (wide key), մոտ 2.2 մմ, 6. Մոնտաժային հենակ օպտիկական մանրաթելային սենսորի համար - 1 հատ։ Համատեղելիություն՝ բարակ (slim) տիպի ֆոտոդիոդային օպտիկական սենսորների հետ համատեղելի, Տեղադրման հնարավորություն՝ օպտիկական սեղանի կամ օպտիկական հենակային համակարգի վրա ամրացման համար, Կարգավորումներ՝ սենսորի հուսալի ֆիքսում, ճշգրիտ դիրքավորման հնարավորություն (առանց թուլացման), Մեխանիկական ինտերֆեյս՝ ստանդարտ օպտիկական թելային միացումներ (օր.՝ 1/4"-20, 7. Թելային ադապտեր բարակ ֆոտոդիոդային սենսորների համար - 2 հատ։ Համատեղելիություն՝ բարակ (slim) տիպի ֆոտոդիոդային օպտիկական սենսորների հետ Թելային միացում՝ ստանդարտ SM1 թել (մոտ 1.035"-40), Կիրառություն՝ սենսորի ամրացման և օպտիկական համակարգին ինտեգրման համար Կառուցվածք՝ ճշգրիտ մշակված ապահով և կայուն միացում, Նյութ՝ մետաղական (ալյումին) բարձր ամրության նյութ, 8. Պտտվող գծային բևեռացուցիչ մոդուլ - 1 հատ ։ Օպտիկական աշխատանքի ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 650 – 2000 նմ, Ակտիվ բացվածք (clear aperture)՝ մոտ 2.5 մմ կամ ավելի մեծ։ Կառուցվածք՝ բևեռացման հարթության պտտման հնարավորություն, բարձր ճշգրտությամբ դիրքավորման մեխանիզմ, Կիրառություն՝ օպտիկական ճառագայթի բևեռացման կարգավորման և չափման համար, Օպտիկական հատկություններ՝ բարձր բևեռացման արդյունավետություն, ցածր կորուստներ; 9. Ախրոմատիկ քառորդ ալիքային թիթեղ, մոդուլ- 1 հատ։ Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 1100 – 2000 նմ, Օպտիկական հատկություն՝ փուլային տարբերություն (phase retardation)՝ λ/4 , Տիպը՝ ախրոմատիկ (achromatic), ապահովում է կայուն աշխատանք լայն սպեկտրալ տիրույթում , Կիրառություն՝ լույսի բևեռացման վիճակի փոփոխման համար (օր.՝ գծայինից շրջանաձև բևեռացում) , Օպտիկական որակ՝ բարձր թափանցելիություն , ցածր կորուստներ։ 10. Օպտիկական սեղան (vibration-isolated optical table) - 1 հատ։ Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 1 մ × 2 մ, Սեղանի հաստություն՝ մոտ 210 մմ կամ ավելի մեծ, Մակերեսի ամրացման անցքեր՝ մետրական թելերով անցքեր (օր.՝ M6 × 1.0), Աշխատանքային մակերես՝ բարձր հարթության և ճշգրտության, բարձր մեխանիկական կայունություն, Թրթռումների մեկուսացում՝ բարձր արդյունավետությամբ պասիվ կամ ակտիվ մեկուսացման համակարգ։ 11. Օպտիկական սեղանի համար ազատ կանգնած պահարան (դարակ)- 1 հատ։ նախատեսված է մինչև 2.0 մ երկարությամբ օպտիկական սեղանների հետ օգտագործման համար Կառուցվածք՝ ազատ կանգնած (առանց սեղանին ուղղակի ամրացման անհրաժեշտության) կայուն և ամուր կոնստրուկցիա, Բեռնվածություն՝ նախատեսված է լաբորատոր սարքավորումների անվտանգ պահման համար, Նյութ՝ մետաղական (ալյումին կամ պողպատ) բարձր ամրության կառուցվածք։ 12. Օպտիկական մանրաթելային մալուխ - 3 հատ։ Աշխատանքային ալիքների երկարության օպտիմալ տիրույթ՝ մոտ 780 նմ տիրույթ (և համատեղելի լայն սպեկտրալ կիրառությունների հետ), Մալուխի երկարություն՝ 9.9 մ ± 7 սմ կամ ±1% (որն ավելի մեծ է), Մալուխի կառուցվածք՝ պաշտպանված օպտիկական մանրաթել , մեխանիկական ամրություն և ճկունություն, Օպտիկական միակցիչներ՝ FC/PC միակցիչներ։ 13. Բևեռացված օպտիկական մանրաթելային կապուղի - 1 հատ։ Օպտիկական մանրաթելի տիպ՝ բևեռացում պահպանող (polarization-maintaining, PM) միամոդ մանրաթել, Աշխատանքային ալիքների երկարության օպտիմալ տիրույթ՝ մոտ 780 նմ , Մալուխի երկարություն՝ 20 մ ± 1% կամ ± 7 սմ (որն ավելի մեծ է), Օպտիկական միակցիչներ՝ FC/PC բարձր ճշգրտության միակցիչներ։ 14. Օպտիկական մանրաթելի բևեռացման կառավարիչ - 1 հատ։ երեք օղակաձև կարգավորիչ տարրեր (paddles), յուրաքանչյուրի տրամագիծը մոտ 56 մմ, Կարգավորման հնարավորություն՝ օպտիկական մանրաթելի բևեռացման վիճակի ճշգրիտ կարգավորում (արագ և դանդաղ առանցքների վերահսկում), Համատեղելի մանրաթել՝ բևեռացում պահպանող (PM) կամ միամոդ օպտիկական մանրաթել (780 նմ տիրույթ), Աշխատանքային ալիքների երկարության տիրույթ՝ մոտ 780 նմ, Օպտիկական միակցիչներ՝ FC/APC բարձր ճշգրտության միակցիչներ։ 15. Կարգավորվող օպտիկական մանրաթելից մանրաթել կապակցիչ - 1 հատ։ Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 600 – 1050 նմ, Կապակցման գործակից՝ կարգավորվող (variable coupling ratio) , Օպտիկական միակցիչներ՝ FC/PC կամ FC/APC, Օպտիկական մանրաթելերի համատեղելիություն՝ միամոդ օպտիկական մանրաթելեր։ 16. Լազերային դիոդի և ջերմաստիճանի կոմպակտ կառավարիչ (մոնտաժով) - 2 հատ։ Ֆունկցիաներ՝ լազերային դիոդի սնուցման հոսանքի կառավարում, ջերմաստիճանի կայունացման վերահսկում (TEC կառավարում), Հոսանքի ելք՝ կայուն, ցածր աղմուկով հոսանքի աղբյուր՝ կարգավորվող ելքով Ջերմաստիճանի կառավարում՝ բարձր ճշգրտությամբ ջերմաստիճանի կարգավորում ջերմաստիճանի կայուն պահում (feedback control), համապատասխան մալուխով։ 17. Բևեռացում պահպանող դիսպերսիայի փոխհատուցող օպտիկական մանրաթել- 10 մետր։ Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ 1510 – 1620 նմ, Մոդի դաշտի տրամագիծ (MFD)՝ մոտ 5 մկմ , Դիսպերսիայի հատկություն՝ բարձր բացասական քրոմատիկ դիսպերսիա Բևեռացման հատկություն՝ բևեռացման բարձր պահպանման գործակից, Օպտիկական կորուստներ՝ ցածր թուլացում (attenuation) և ցածր ներդրման կորուստներ, Կառուցվածք՝ բարձր ճշգրտությամբ օպտիկական մանրաթել՝ մեխանիկապես ամրացված կառուցվածքով։ 18. Բևեռացում պահպանող, բարձր ոչ գծային օպտիկական մանրաթել - 5 մետր։ Բևեռացման հատկություն՝ բևեռացման բարձր պահպանման գործակից, Ոչ գծայնություն՝ բարձր ոչ գծային օպտիկական հատկություններ (բարձր ոչ գծայինություն), Դիսպերսիա (քրոմատիկ)՝ 3 ± 1 պս/(նմ·կմ)՝ 1550 նմ ալիքի երկարության դեպքում (նորմալ դիսպերսիա), Աշխատանքային ալիքների երկարություն՝ մոտ 1550 նմ և հարակից օպտիկական տիրույթներ Օպտիկական կորուստներ՝ ցածր թուլացում և ցածր ներդրման կորուստներ, Մոդի դաշտի բնութագիր՝ մոդի փոքր չափսեր՝ բարձր ոչ գծային ազդեցությունների ապահովման համար։ 19. Օպտիկական մանրաթելի բևեռացման կառավարիչ - 1 հատ։ երեք օղակաձև կարգավորիչ տարրեր (paddles), տրամագիծը մոտ 56 մմ , Համատեղելի մանրաթել՝ միամոդ օպտիկական մանրաթել (օր.՝ SMF տիպի), Բևեռացման կառավարում՝ օպտիկական ազդանշանի բևեռացման վիճակի ճշգրիտ կարգավորում, Օպտիկական միակցիչներ՝ FC/APC բարձր ճշգրտության միակցիչներ։ 20. Կարգավորվող օպտիկական մանրաթել-մանրաթել կապակցիչ- 1 հատ։ Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 1050 – 1620 նմ, Կապակցման գործակից՝ կարգավորվող (variable coupling ratio), Օպտիկական միակցիչներ՝ FC/PC կամ FC/APC, Օպտիկական մանրաթելերի համատեղելիություն՝ միամոդ օպտիկական մանրաթելեր։ 21. Օպտիկական մանրաթելային patch cord (միամոդ) - 2 հատ։ Տիպը՝ միամոդ օպտիկական մանրաթելային միացման մալուխ (patch cord), Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ մոտ 780 – 970 նմ, Մալուխի երկարություն՝ 10 մ (թույլատրելի շեղմամբ՝ ±1% կամ ±7 սմ, որն ավելի մեծ է), Օպտիկական մանրաթելի պարամետրեր՝ արտաքին տրամագիծ՝ մոտ 125 մկմ, թվային բացվածք (NA)՝ մոտ 0.13, Օպտիկական միակցիչներ՝ FC/APC բարձր ճշգրտության միակցիչներ, Քաշը՝ մոտ 0.16 կգ։ 22. Բևեռացում պահպանող օպտիկական մանրաթելային patch cord - 2 հատ։ Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ մոտ 770 – 1100 նմ, Մալուխի երկարություն՝ 1 մ, Օպտիկական մանրաթելի պարամետրեր՝ արտաքին տրամագիծ՝ մոտ 125 մկմ, թվային բացվածք (NA)՝ մոտ 0.12, Քաշը՝ մոտ 0.09 կգ ։ 23. Ալիքների բաժանման/միացման օպտիկական մոդուլ (WDM) - 1 հատ։ Տիպը՝ ալիքային բաժանման/միացման օպտիկական մոդուլ (Wavelength Division Multiplexer/Demultiplexer) , Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթներ՝ առաջին ալիքային տիրույթ՝ 790 – 820 նմ, երկրորդ ալիքային տիրույթ՝ 870 – 930 նմ։ 24. Ալիքների բաժանման/միացման օպտիկական մոդուլ (WDM)- 2 հատ։ Տիպը՝ ալիքային բաժանման/միացման օպտիկական մոդուլ (WDM), Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթներ՝ առաջին ալիքային տիրույթ՝ 790 – 820 նմ երկրորդ ալիքային տիրույթ՝ 870 – 930 նմ։ 25. Օպտիկական մանրաթելային շրջանցիչ (circulator), միամոդ - 1 հատ։ Տիպը՝ օպտիկական շրջանցիչ (optical circulator) , Մանրաթելի տիպ՝ միամոդ օպտիկական մանրաթել (Single Mode) , Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ, Պորտերի քանակ՝ ոչ պակաս քան 3 պորտ (Port 1 → Port 2 → Port 3 ուղղորդմամբ)։ 26. Ալիքների բաժանման/միացման օպտիկական մոդուլ (WDM), միամոդ - 1 հատ։ Տիպը՝ ալիքային բաժանման/միացման օպտիկական մոդուլ (WDM), Մանրաթելի տիպ՝ միամոդ օպտիկական մանրաթել (Single Mode), Աշխատանքային ալիքների երկարություններ՝ մոտ 920 նմ և 1060 նմ։ 27. Օպտիկական մանրաթելային ալիքային բաժանման/միացման մոդուլ (WDM, մանրաթելային ելքերով) - 2 հատ։ Տիպը՝ օպտիկական ալիքային բաժանման/միացման մոդուլ (WDM) Կառուցվածք՝ մանրաթելային մուտքեր/ելքերով (fiber pigtailed module), Աշխատանքային ալիքների երկարությունների տիրույթ՝ մոտ 900 – 1000 նմ (երկու ալիքային տիրույթների բաժանում)։ 28. Օպտիկական մանրաթելային միացման/բաժանման կապակցիչ (fused fiber coupler) - 2 հատ։ Տիպը՝ օպտիկական մանրաթելային 2×2 կապակցիչ (fused coupler), Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ , Կոնֆիգուրացիա՝ 2 մուտք / 2 ելք (2×2) Բաժանման գործակից՝ 50:50 (սիմետրիկ բաժանում) , Թույլատրելի օպտիկական հզորություն՝ միջին հզորություն՝ մինչև ≥300 mW , պիկ հզորություն՝ մինչև ≥10 kW (կարճաժամկետ)։ 29. Օպտիկամանրաթելային կապակցիչ - 2 հատ։ Տիպը՝ օպտիկական մանրաթելային 2×2 կապակցիչ (fused coupler), Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ, Կոնֆիգուրացիա՝ 2 մուտք / 2 ելք (2×2) , Բաժանման գործակից՝ 10:90 (ասիմետրիկ բաժանում) ,Մանրաթելի տրամագիծ՝ մոտ 900 մկմ (պաշտպանիչ ծածկույթով) , Մանրաթելի երկարություն՝ մոտ 1 մ ։ 30. Բևեռացում պահպանող օպտիկական ֆիլտրային կապակցիչ (PM filter coupler) - 2 հատ։ Տիպը՝ բևեռացում պահպանող օպտիկական ֆիլտրային կապակցիչ (PM fused filter coupler) Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ , Կոնֆիգուրացիա՝ 2 մուտք / 2 ելք (2×2) Բաժանման գործակից՝ 50:50 (սիմետրիկ բաժանում), 31. պահպանող օպտիկական ֆիլտրային կապակցիչ (PM filter coupler) - 2 հատ։ Տիպը՝ բևեռացում պահպանող օպտիկական ֆիլտրային կապակցիչ (PM fused filter coupler) Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ , Կոնֆիգուրացիա՝ 2 մուտք / 2 ելք (2×2) Բաժանման գործակից՝ 10:90 (ասիմետրիկ բաժանում)։ 32. Միամոդ օպտիկական մանրաթել (SM fiber) -- 1 հատ։ Տիպը՝ միամոդ օպտիկական մանրաթել (Single Mode Fiber) , Տիպը՝ բևեռացում պահպանող միամոդ օպտիկական մանրաթել (PM fiber) - 1 հատ։ Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ, Մանրաթելի կառուցվածք՝ միամոդ, բարձր որակի օպտիկական մանրաթել, Միջուկի/թաղանթի տրամագիծ՝ մոտ 5/125 մկմ , Թվային բացվածք (NA)՝ մոտ 0.12 ։ 33. Միամոդ օպտիկական մանրաթել (Single Mode Fiber) - 1 հատ։ Տիպը՝ միամոդ օպտիկական մանրաթել (Single Mode Fiber/ ։ Օպտիկական ալիքի երկարության տիրույթ՝ մոտ 920 նմ, Մանրաթելի կառուցվածք՝ միամոդ (SM), օպտիկական փոխանցման համար նախատեսված, Մանրաթելի միջուկ/թաղանթի տրամագիծ՝ մոտ 5/125 մկմ։ 34. Ինտեգրված օպտիկական մոդուլ, WDM - 2 հատ, Isolator (միակողմանի փոխանցում), Tap Coupler (մոնիթորինգի ելք), Օպտիկական ազդանշանի միակողմանի փոխանցում (isolation), 808 նմ pump և 920 նմ signal ալիքների մուլտիպլեքսում/դեմուլտիպլեքսում, Ազդանշանի մասի տարանջատում (tap)՝ մոնիթորինգի համար ։ 35. 920 նանոմետր ալիքի երկարության համար նախատեսված օպտիկական բևեռացուցիչ - 1 հատ։ Նախատեսված օպտիկական ազդանշանի բևեռացման վերահսկման և զտման համար, օպտիկամանրաթելային համակարգերում կիրառման նպատակով, ապահովելով կայուն բևեռացում և ցածր օպտիկական կորուստներ։ 36. 920 նանոմետր ալիքի երկարության համար նախատեսված բևեռացում պահպանող օպտիկական համակցված մոդուլ - 1 հատ։ (PBC/PBS/իզոլյատոր հիբրիդ), նախատեսված օպտիկական ազդանշանների բևեռացման համադրման, բաժանման և մեկուսացման համար, կիրառելի բարձր հզորության իմպուլսային օպտիկական համակարգերում, ապահովելով կայուն աշխատանք, բևեռացման վերահսկում և հետադարձ ազդանշանների ճնշում։ 37. 980 նանոմետր և 1550 նանոմետր ալիքային տիրույթների համար նախատեսված օպտիկամանրաթելային ալիքաբաժանարար - 1 հատ։ (WDM) մոդուլ՝ օպտիկական ազդանշանների բաժանման և/կամ համադրման համար, օպտիկամանրաթելային համակարգերում կիրառման նպատակով, ապահովելով ցածր կորուստներ և կայուն աշխատանք տարբեր ալիքային երկարությունների պայմաններում։ 38. 980 նմ և 1550 նմ ալիքային տիրույթների համար նախատեսված բևեռացում պահպանող (WDM) մոդուլ - 2 հատ։ նախատեսված օպտիկական ազդանշանների բաժանման և/կամ համադրման համար, ապահովելով բևեռացման կայուն պահպանում, ցածր օպտիկական կորուստներ և բարձր արդյունավետություն օպտիկամանրաթելային համակարգերում։ 39. 1550 նմ ալիքի երկարության համար նախատեսված բևեռացում պահպանող օպտիկական համակցված մոդուլ - 1 հատ։ Նախատեսված է (PBC/PBS/իզոլյատոր հիբրիդ), նախատեսված օպտիկական ազդանշանների բևեռացման համադրման, բաժանման և մեկուսացման համար, կիրառելի բարձր հզորության իմպուլսային օպտիկական համակարգերում, ապահովելով կայուն աշխատանք, բևեռացման վերահսկում և հետադարձ ազդանշանների ճնշում։ 40. 980 նմ և 1550 նմ ալիքային տիրույթների համար նախատեսված բևեռացում պահպանող (PM) համակցված օպտիկական մոդուլ - 2 հատ։ (WDM/իզոլյատոր/թափք )ֆունկցիաներով), նախատեսված օպտիկական ազդանշանների բաժանման, համադրման, մեկուսացման և հզորության մոնիթորինգի համար, կիրառելի բարձր հզորության իմպուլսային (pulse power) օպտիկական համակարգերում, ապահովելով բևեռացման կայուն պահպանում, ցածր կորուստներ և հետադարձ ազդանշանների արդյունավետ ճնշում։ 41. 1550 նմ ալիքի երկարության համար նախատեսված գծային օպտիկական սարք - 1 հատ։ Նախատեսված է օպտիկական ազդանշանի բևեռացման պտտման և վերահսկման համար, կիրառելի բարձր հզորության իմպուլսային (pulse power) օպտիկական համակարգերում, ապահովելով կայուն բևեռացում և ազդանշանի ուղղորդված փոխանցում օպտիկամանրաթելային համակարգերում։ 42. 1550 նմ ալիքի երկարության համար նախատեսված inline օպտիկական բևեռացուցիչ - 1 հատ։ (օպտիկական գծում տեղակայված բևեռացուցիչ), նախատեսված օպտիկական ազդանշանի բևեռացման վերահսկման և զտման համար, օպտիկամանրաթելային համակարգերում կիրառման նպատակով, ապահովելով կայուն բևեռացում և ցածր օպտիկական կորուստներ։ 43. 1550 նմ ալիքի երկարության համար նախատեսված միամոդ (SM) օպտիկամանրաթելային օպտիկական բաժանարար - 1 հատ։ Նախատեսված օպտիկական ազդանշանի բաշխման համար, FC/APC օպտիկական միակցիչներով, օպտիկամանրաթելային համակարգերում կիրառման նպատակով՝ ապահովելով ցածր օպտիկական կորուստներ և կայուն աշխատանք։ 44. 1550 նմ ալիքի երկարության համար նախատեսված, 2×2 կոնֆիգուրացիայով բևեռացում պահպանող (PM) ֆիլտր-կցորդ - 2 հատ։ 50:50 բաժանման հարաբերությամբ, PM տիպի օպտիկամանրաթելով, մոտ 900 մկմ արտաքին պաշտպանիչ ծածկով, մոտ 1 մ երկարությամբ, FC/APC օպտիկական միակցիչներով, նախատեսված օպտիկական ազդանշանների փոխանցման և բևեռացման պահպանման համար, բարձր օպտիկական հզորություններին դիմացկուն (միջին հզորություն՝ մինչև 300 մՎտ, գագաթային հզորություն՝ մինչև 10 կՎտ), աշխատանքը ապահովում է միայն դանդաղ առանցքի ուղղությամբ։ 45. 1550 նմ ալիքի երկարության համար նախատեսված, 2×2 կոնֆիգուրացիայով բևեռացում պահպանող (PM) ֆիլտր-կցորդ - 2 հատ։ 10:90 բաժանման հարաբերությամբ, PM տիպի օպտիկամանրաթելով, մոտ 900 մկմ արտաքին պաշտպանիչ ծածկով, մոտ 1 մ երկարությամբ, FC/APC օպտիկական միակցիչներով, նախատեսված օպտիկական ազդանշանների փոխանցման և բևեռացման պահպանման համար, բարձր օպտիկական հզորություններին դիմացկուն (միջին հզորություն՝ մինչև 300 մՎտ, գագաթային հզորություն՝ մինչև 10 կՎտ), աշխատանքը ապահովում է միայն դանդաղ առանցքի ուղղությամբ։ 46. Օպտիկամանրաթելային օպտիկական բևեռացնող ֆիլտր - 2 հատ։ Նախատեսված 808 նանոմետր ալիքի երկարության ազդանշանի անցկացման և 920–1060 նմ ալիքային տիրույթի ազդանշանների ճնշման (արգելափակման) համար, օպտիկամանրաթելային համակարգերում կիրառման նպատակով՝ ապահովելով բարձր ընտրողականություն և ցածր անցման կորուստներ: 47. 920 նմ ալիքի երկարության համար նախատեսված օպտիկամանրաթելային օպտիկական ցիրկուլյատոր - 2 հատ։ 1×2 կոնֆիգուրացիայով, FC/APC օպտիկական միակցիչներով, նախատեսված օպտիկական ազդանշանների ուղղորդված փոխանցման և բարձր արդյունավետ մեկուսացման համար, օպտիկական համակարգերում կիրառման նպատակով՝ մինչև 300 մՎտ օպտիկական հզորության պայմաններում կայուն աշխատանքի ապահովմամբ։ 48. "Ակտիվ օպտիկական մանրաթել (նեոդիմով դոպավորված) - 1 հատ։ Տեսակ՝ single-mode ակտիվ օպտիկական մանրաթել (Nd³⁺), Միջուկի տրամագիծ՝ ~3 µm, Արտաքին շերտ՝ 125 µm, Պոմպման ալիք՝ ~800–820 նմ, Նախատեսված է լազերային գեներացիայի և օպտիկական ուժեղացման համար։ 49. Ակտիվ օպտիկական մանրաթել նախատեսված բևեռացումը պահպանելու համար - 1 հատ։ Միջուկի տրամագիծ՝ ~3 µm, Արտաքին շերտ՝ 125 µm, Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 1060–1100 nm, Պոմպման ալիք՝ ~800–820 նմ, Նախատեսված է լազերային գեներացիայի և օպտիկական ուժեղացման համար։ 50. Լիթիում նիոբատի օպտիկական մոդուլ - 1 հավաքածու։ Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ ինֆրակարմիր տիրույթ (≈ 1.0–1.6 µm), Բարձր օպտիկական ոչ գծայինություն (nonlinear հատկություններ) , Ցածր կորուստներ, Համատեղելիություն օպտիկական համակարգերի հետ և Ավալանշային ֆոտոդետեկտոր, Սենսիտիվ ալիքային միջակայք՝ մոտ 900–1700 nm, Բարձր զգայունություն (high sensitivity), Ներքին ուժեղացում (avalanche gain): 51. Էրբիումով դոպավորված միաշերտ (Single Clad) օպտիկական ֆայբերը ,Դոպավորված Պոլարիզացիոն Պահպանող (PM) Օպտիկական Ֆայբեր - 2 հատ։ Էրբիումով դոպավորված միաշերտ (Single Clad) օպտիկական ֆայբերը նախատեսված է օպտիկական ազդանշանի ուժեղացման համար՝ մասնավորապես EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) համակարգերում։ Աշխատանքային ալիքների տիրույթը 1530 – 1565 նմ, Միաշերտ (Single Clad) Էրբիումով Դոպավորված Պոլարիզացիոն Պահպանող (PM) Օպտիկական Ֆայբեր, Աշխատանքային ալիքների տիրույթ՝ C-band (1530–1565 նմ): 52. Մոտ ինֆրակարմիր տիրույթի օպտիկական մոդուլ (LiNbO₃ հիմքով) - 1 հատ։ Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 900–1000 nm (NIR տիրույթ) Ցածր օպտիկական կորուստներ, Բարձր կայունություն և ոչ գծային օպտիկական հատկություններ Համատեղելիություն օպտիկական/ֆայբերային համակարգերի հետ: 53. Օպտիկական ճառագայթի կառավարման մոդուլ - 1 հատ։ Համատեղելիություն՝ լազերային և օպտիկական համակարգերի հետ, Աշխատանքային սպեկտրալ տիրույթ՝ տեսանելիից մինչև մոտ ինֆրակարմիր (VIS–NIR), Օպտիկական կորուստներ՝ նվազագույն (low insertion loss), Բարձր օպտիկական կայունություն և ճշգրտություն, Կառուցվածք՝ կոմպակտ, մեխանիկապես կայուն , Հարմար՝ լաբորատոր և արդյունաբերական կիրառությունների համար Պետք է ապահովի ճառագայթի դիրքի, ուղղության կամ համադրման (alignment/combining) ճշգրիտ կառավարում: 54. Հագեցվող կլանող հայելի -1 հատ։ Գործառնական ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ, Կլանման աստիճան (absorptance)՝ մոտ 30 % Վերականգնման ժամանակ (relaxation time)՝ մոտ 0.5 ps, Հագեցման էներգետիկ խտություն (saturation fluence)՝ մոտ 30 μJ/cm² , Պետք է ապահովի պուլսային ռեժիմի կայուն ձևավորում (mode-locking applications) , Օպտիկական կատարողականություն՝ բարձր կայունություն և կրկնելիություն: 55. "Հագեցվող կլանող հայելի - 2 հատ։ Գործառնական ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 nm, Կլանման աստիճան՝ մոտ 30 % , Վերականգնման ժամանակ՝ մոտ 0.5 ps, Հագեցման էներգետիկ խտություն՝ մոտ 30 μJ/cm², Նախատեսված է պուլսային լազերների mode-locking կիրառությունների համար, Բարձր կայունություն և կրկնելիություն, Ինտեգրված լինի բևեռացումը պահպանող (PM) օպտիկական մանրաթելով: 56. Օպտիկական սատուրացվող կլանիչ - 1 հատ։ Գործառնական ալիքի երկարություն՝ մոտ 1550 նմ, Կլանման աստիճան՝ մոտ 41 % , Վերականգնման ժամանակ՝ մոտ 2 պվ, Նախատեսված է պուլսային լազերների mode-locking կամ Q-switching կիրառությունների համար, Համատեղելիություն՝ 1550 նմ տիրույթի մանրաթելերի հետ Ապահովում է կայուն և կրկնելի օպտիկական կատարողականություն: 57. "Հագեցվող կլանող հայելի - 1 հատ։ Գործառնական ալիքի երկարություն՝ մոտ 1550 նմ, Կլանման աստիճան՝ մոտ 18 %, Վերականգնման ժամանակ՝ մոտ 2 պվ, Նախատեսված է պուլսային լազերների mode-locking կիրառությունների համար Համատեղելիություն՝ 1550 նմ տիրույթի PM fiber-ների հետ Ապահովում է բարձր կայունություն և կրկնելիություն: 58. Սատուրացվող կլանիչ - 1 հատ։ Գործառնական ալիքի երկարություն՝ մոտ 1550 նմ, Կլանման աստիճան՝ մոտ 41 % Վերականգնման ժամանակ՝ մոտ 2 խվ, Նախատեսված է պուլսային լազերների mode-locking կամ Q-switching կիրառությունների համար, Ապահովում է կայուն և կրկնելի օպտիկական կատարողականություն, Ֆայբերային ինտեգրում, Ինտեգրված լինի միամոդ (single-mode) օպտիկական մանրաթելով, Համատեղելիություն՝ 1550 նմ տիրույթի մանրաթելերի հետ: 59. Օպտիկական մանրաթելային Բրեգգի ռեֆլեկտորային ցանց - 7 հատ։ Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ, Ռեֆլեկտիվություն՝ մոտ 10% Սպեկտրալ լայնություն ՝ մոտ 30 նմ, Օպտիկական մանրաթելի միջուկի դոպավորում՝ նեոդիմիումով: 60. Շարունակաբար կարգավորվող օպտիկական band-pass ֆիլտրի հավաքածու - 1 հավաքածու։ Կենտրոնական ալիք՝ մոտ 920 նմ, կարգավորվող թողունակությամբ (FWHM), polarization-maintaining մանրաթելով: 61. Շարունակաբար կարգավորվող օպտիկական band-pass ֆիլտր - 1 հատ։ 1500–1600 nm, բևեռացումը պահպանող (PM) մանրաթելով, կարգավորվող կենտրոնական ալիքով և թողունակությամբ, 1500–1600 նմ կարգավորման տիրույթ, FC/APC միացումներ, Բարձր օպտիկական հզորության դիմադրություն: 62. Լազերային դիոդ, մանրաթելային ելքով (FBG կայունացմամբ) - 2 հատ։ Տեսակ՝ լազերային դիոդ, օպտիկական մանրաթելային ելքով, Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 976 նմ , Ելքային հզորություն՝ ≥1000 մՎտ , Սպեկտրի կայունացում՝ ներառյալ Fiber Bragg Grating (FBG) Օպտիկական միացում՝ մանրաթելային (fiber-coupled), Կիրառում՝ լազերային պոմպում, օպտիկական համակարգեր: 63. Լազերային դիոդ, մանրաթելային ելքով (FBG կայունացմամբ) - 2 հատ։ Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 808 նմ, Ելքային հզորություն՝ ≥250 միլիվատ Սպեկտրի կայունացում՝ ներառյալ օպտիկական մանրաթելային Բրեգգի ցանց (FBG, Օպտիկական միացում՝ մանրաթելային (fiber-coupled), Կիրառում՝ լազերային պոմպում, օպտիկական համակարգեր: 64. Մանրաթելով միացված կիսահաղորդչային լազերային դիոդ - 2 հատ։ Տիպը՝ մանրաթելով միացված լազերային դիոդ (fiber-coupled laser diode), Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 808 նմ , Ելքային օպտիկական հզորություն՝ ոչ պակաս քան 250 մՎտ , Լույսի փոխանցում՝ միամոդ օպտիկական մանրաթել (Single Mode Fiber), Օպտիկական միակցիչ՝ FC/PC, FC/APC: 65. Կողային հղկված օպտիկական մանրաթել (PM Side-polished fiber) - 2 հատ։ Բևեռացումը պահպանող կողային հղկված օպտիկական մանրաթել, Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ , Կառուցվածք՝ կողային հղկված հատված՝ էվանեսցենտ դաշտի հասանելիությամբ, Բևեռացման պահպանում (polarization պահպանություն), Ցածր օպտիկական կորուստներ, Համատեղելիություն PM օպտիկական համակարգերի հետ: 66. single-mode կողային հղկված օպտիկական մանրաթել - 1 հատ։ Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 920 նմ Կառուցվածք՝ կողային հղկված հատված՝ էվանեսցենտ դաշտի հասանելիությամբ, Ցածր օպտիկական կորուստներ, Համատեղելիություն single-mode օպտիկական համակարգերի հետ Կիրառում՝ օպտիկական սենսորներ, coupling, լազերային փորձարարական համակարգեր: 67. Կողային հղկված օպտիկական մանրաթել՝ Բևեռացումը պահպանող - 2 հատ։ Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 1550 նմ, Կառուցվածք՝ կողային հղկված հատված՝ էվանեսցենտ դաշտի հասանելիությամբ, Ցածր օպտիկական կորուստներ, Համատեղելիություն PM օպտիկական համակարգերի հետ, Կիրառում՝ օպտիկական սենսորներ, coupling, լազերային և փորձարարական համակարգեր։ 68. Կողային հղկված օպտիկական մանրաթել (SM Side-polished fiber) - 1 հատ։ Տեսակ՝ single-mode կողային հղկված օպտիկական մանրաթել Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ մոտ 1550 նմ ՝ կողային հղկված հատված՝ էվանեսցենտ դաշտի հասանելիությամբ, Ցածր օպտիկական կորուստներ, Կիրառում՝ օպտիկական սենսորներ, coupling, լազերային և փորձարարական համակարգեր: 69. Սպեկտրային անալիզատոր - 1 հատ։ Հաճախականության տիրույթ՝ 9 kHz – 13.6 GHz , Նվազագույն ազդանշանի մակարդակ (DANL): –165 dBm/Hz, Բարձր ճշգրտություն և զգայունություն, Ցածր ֆազային աղմուկ (low phase noise) Բարձր դինամիկ տիրույթ , Թույլ ազդանշանների հայտնաբերման հնարավորություն Տեղայնացում՝ լաբորատոր և արդյունաբերական չափումներ,Հաճախականության ընդլայնում (option): մինչև 26.5 GHz, Տիպ: Benchtop Spectrum Analyzer, Մուտքային կոնեկտոր: 2.92 mm (համատեղելի SMA/3.5 mm) , Էկրան: 12.1"" multi-touch (1200×800), Ինտերֆեյսներ: USB, LAN (Ethernet, VXI11), HDMI: 70. Միկրոալիքային ազդանշանների գեներատոր - 1 հատ։ Հաճախականության տիրույթ՝ 9 kHz – 20 GHz , Ամպլիտուդային տիրույթ: Ստանդարտ՝ −20 dBm → +25 dBm, Ընդլայնված (option)՝ −130 dBm → +25 dBm,Էկրան: 5"" capacitive touchscreen, Արտադրվող ազդանշան՝ սինուսոիդալ RF/միկրոալիքային ազդանշան, Բարձր հաճախականության կայունություն և ճշգրտություն , Ցածր փուլային աղմուկ (low phase noise), Կարգավորվող ելքային հզորություն Թույլ ազդանշանների և բարձր հաճախականությունների գեներացման հնարավորություն: 71. Օպտիկական մանրաթելերի եռակցման սարք - 1 հատ։ Սարքը պետք է լինի բարձր ճշգրտության specialty fiber fusion splicer, նախատեսված բազմատեսակ հատուկ օպտիկական մանրաթելերի (PM, LDF, multicore, photonic crystal և այլն) միացման և մշակման համար՝ արտադրական և R&D կիրառությունների մեջ։Պետք է ունենա Split V-Groove Clamping System (պատենտավորված)՝ առանց մեխանիկական փոխարինման տարբեր տրամաչափերի մանրաթելերի համար, Պետք է ներառի Plasma Zone Fiber Positioning System՝ էլեկտրոդների դիրքավորման կառավարմամբ Պետք է կիրառի Fujikura Sweep Arc Technology՝ երկար տափերների (tapering) ձևավորման համար Պետք է ունենա State-of-the-ARC™ տեխնոլոգիա (Fujikura proprietary arc control)։ Մանրաթելի կլադինգի (cladding) տրամագիծը՝ 80 µm – 1200 µm, Մանրաթելի ծածկույթի (coating) տրամագիծը՝ մինչև 2000 µm, Կտրման երկարությունը (cleave length)՝ 3 – 26 mm, Արկի (arc) սվիպի երկարությունը (sweep length)՝ մինչև ±18 mm (ընդհանուր՝ մինչև 36 mm sweep հնարավորություն)։Համակարգը պետք է ապահովի photonic crystal, ոչ շրջանաձև և յուրահատուկ կառուցվածք ունեցող օպտիկական մանրաթելերի աջակցություն՝ պտտական (ռոտացիոն) end-view հավասարեցմամբ։ Սարքի հետ պետք է անպայման ներառվի համակարգիչ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով․ Intel® Core™ Ultra 7 255HX (մինչև 5.2 ԳՀց, 30 ՄԲ L3 քեշ, 20 միջուկ, 20 թել) + NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti նոութբուքի գրաֆիկական քարտ (12 ԳԲ), 32 ԳԲ DDR5-5600 ՄՀց օպերատիվ հիշողություն (2 x 16 ԳԲ), 16"" անկյունագծով, WQXGA (2560 x 1600), OLED, 240 Հց, 0.2 մվ արձագանքման ժամանակ, UWVA, թույլ կապույտ լույս, SDR 400 նիտ, HDR 500 նիտ, 1 ՏԲ PCIe® NVMe™ M.2 SSD (4x4 SSD) Ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր: 72. Թվային օսցիլոսկոպ - 1 հատ։ Սարքը կառուցված է Rigol ի սեփական UltraVision III չիպսեթի վրա,Այն միավորում է միաժամանակ՝ թվային օսցիլոգրաֆ, իրական ժամանակի սպեկտրիանալիզատոր (option) թվային վոլտմետր, բարձր ճշգրտության հաշվիչ/թոթոտալիզատոր, պրոտոկոլների անալիզատոր ։ Երկու անկախ սենսորային էկրան (15.6″ + 3.5″)՝ ազդանշանների դիտման և կառավարման համար։ Hardware մակարդակում waveform գրառում՝ >2 000 000 կադր։ Ավագ վերլուծական հնարավորություններ՝ իրական ժամանակի սպեկտրային վերլուծություն jitter և eye diagram վերլուծություն, սերիալ բասերի (serial bus) դեկոդավորում։Սարքի հետ պարտադիր պետք է ներառվի համակարգիչ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով․ Windows 11 Pro, Intel Core Ultra 7 225H 4.9 GHz, 16GB DDR5-5600 MT/s (1x16GB), 256GB PCIe NVMe SSD Intel Arc 130T GPU, Ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր: 73. Ակտիվ դիֆերենցիալ զոնդ (Active Differential Probe) - 1 հատ։ Պետք է լինի հակադրական ակտիվ probe (Differential Active Probe)՝ բարձր ճշգրտությամբ հակադրական սիգնալների համար, ինչը չի ապահովում սովորական single-ended probes։ Բենդվիդթ ≥ 3.5 GHz՝ բարձր արագությամբ, բարձր ճշգրտության չափումների համար։ Հակադրական մուտքի իմպեդանս 50 կՕմ ±2%՝ մաքուր differential չափումներ՝ ցածր ազդանշանի կորուստներով։ Probe-ի դիրքի հիշողություն՝ 3 դիրք (Automatic position memory)՝ արագ կրկնաշարքի աշխատանք և LED ցուցիչներով։ Փոխարինվող probe գլխիկներ (Interchangeable heads)՝ differential և single-ended տարբեր կիրառությունների համար՝ հեշտ փոխանակման հնարավորություն։ Ավտոմատ գունային LED և աշխատանքային լույս՝ ազդանշանի ճիշտ ճանաչման և կիրառման հարմարության համար։ Անխափան plug-and-play ավտոմատ նույնականացում Rigol DS70000 սերիայի օսցիլոգրաֆի հետ՝ հեշտ ինտեգրում և կոնֆիգուրացիա։Սարքի հետ պարտադիր պետք է ներառվի համակարգիչ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով․ Windows 11 Pro , Intel Core Ultra 7 225H 4.9 GHz, 16GB DDR5-5600 MT/s (1x16GB), 256GB PCIe NVMe SSD, Intel Arc 130T GPU։ Ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր: 74. Օպտիկական սպեկտրի չափիչ սարք՝ սպեկտրալ անալիզատոր - 1 հատ։ 600 – 1700 նմ ալիքային միջակայքով՝ հնարավորություն տրվող ամբողջական լայն ալիքային օպտիկական համակարգերի թեստավորման համար։ Առնվազն 0.02 նմ հզոր սպեկտրալ լուծում՝ փոքր սեգմենտների ճշգրիտ տարբերակման համար։ Մեծ դինամիկ տիրույթ՝ ≥ 76 դԲ՝ թույլատրելի է տարբեր ուժգնությամբ սիգնալների ճշգրիտ չափում առանց աղմուկի ազդեցության։ Լավագույն զգայունություն՝ ≤ – 90 դԲմ (1300 – 1620 նմ)՝ թույլ է տալիս հայտնաբերել թույլ օպտիկական նշաններ։ 12.1″ սենսորային էկրան՝ տվյալների արագ դիտման և կառավարավարման համար։ USB, Ethernet եւ GPIB / RS232C ինտերֆեյսներ՝ հեշտ ինտեգրացիա ու տվյալների փոխանակում։ Փորձագետ մակարդակի կիրառման ոլորտներ՝ DWDM համակարգերի թեստավորում, օպտիկական ուժեղացուցիչներ, LED եւ լազերային աղբյուրների սպեկտրալ վերլուծություն, օպտիկական փոխանցման մոդուլներ և մանրաթելային համակարգեր։Սարքի հետ պարտադիր պետք է ներառվի համակարգիչ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով․ Windows 11 Pro, Intel Core Ultra 7 225H 4.9 GHz 16GB DDR5-5600 MT/s (1x16GB), 256GB PCIe NVMe SSD, Intel Arc 130T GPU Ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր: 75. Լազերային դիոդի վարիչ (LD Driver) - 1 հատ։ Լազերային նորատիպ diod-ի վերջին փաթեթը՝ Butterfly 14 pin աջակցող միավոր, նախատեսված հատուկ Butterfly փաթեթների համար։ Իջեցված ռիպլով բարձր կայուն քերենտի աղբյուր (≤10 15 µA)՝ ապահովում է լազերային diod-ի բարձր ճշգրտությամբ և կայուն սնուցում։ Քերենտի կայունություն ≤0.1 % և սահմանային կարգավորելի current limit, ինչը թույլ է տալիս ապահովել նուրբ լազերային diod-ի անվտանգ և հուսալի գործարկում։ Ջերմաստիճանային վերահսկողություն՝ TEC PID կարգավորիչով, ±4 A ուժով՝ ապահովելով Peltier էլեմենտի ջերմաստիճանի նուրբ և կայուն վերահսկում՝ ±0.01 °C ճշգրտությամբ։ Soft-start current ramp, հակադարձ հոսանքի պաշտպանություն, ESD և ժամանակավոր անցում պաշտպաններ՝ լազերային diod-ի լիովին անվտանգ աշխատանքի համար։ Ցածր լարման (5 V DC) մուտքային աջակցություն, հեշտ ինտեգրման և համակարգային համակցման համար։ Մուլտի ինտերֆեյսներ՝ անալոգ, RS 232/UART/USB (եկող կամ հավելյալ միացմամբ)՝ լայն հնարավորություններով կառավարման և մոնիտորինգի համար։ Ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր: 76. Օպտիկական իմպուլսների ավտոկոռելյատոր (Autocorrelator) - 1 հատ։ Օպտիկական սպեկտրալ աշխատանքի տեսականի՝ 410 նմ – 10 մկմ, ընդգրկում է UV, տեսանելի և ինֆրակարմիր ալիքները։ Առավելագույն զգայունություն՝ 10⁻⁷ W², թույլ է տալիս հայտնաբերել թույլ լազերային պուլսեր։ Պուլսի լուծում՝ < 2 ֆեմտվկան, բարձր ճշգրտությամբ կարճ ժամանակային պուլսերի չափման համար։ Fiber coupled և free-space մուտք, հեշտ ինտեգրում և ճկունություն լազերային համակարգերում։ Անհատական տվյալների ընդունում և վերլուծություն, ավտոմատ cross-correlation և համակարգչային մոնիտորինգի հնարավորություն։ Ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր։ 77. Շրջվող (flip) օպտիկական հենակի ադապտեր, մետրիկ - 5 հատ Սարքը պետք է ունենա 90° պտտման հնարավորություն՝ բարձր ճշգրտությամբ կրկնելի դիրքավորում և կայուն աշխատանքով։ Վերին մակերեսին լինի առնվազն երկու 8-32 (M4) պտուտակային անցքեր և առնվազն մեկ #8 (M4) խորշային (counterbore) անցք։ Ø12.7 մմ ունիվերսալ սյունակակալ, զսպանակային ֆիքսմամբ պտուտակով- 15 հատ ունենա մագնիսական պտտվող հիմք, երկարությունը առնվազն 45մմ, անցքի տրամագիծը 12.7մմ: Ø12.7 մմ ունիվերսալ սյունակակալ, զսպանակային ֆիքսմամբ պտուտակով - 15 հատ ունենա մագնիսական պտտվող հիմք, երկարությունը առնվազն 70մմ, անցքի տրամագիծը 12.7մմ: Ø12.7 մմ օպտիկական հենաձող, (չժանգոտվող պողպատ) - 15 հատ տրամագիծը 12.7մմ, առնվազն 45մմ, վերևում ունենա 8-32 (M4) հանվող ֆիքսող պտուտակ, ներքևում՝ 1/4""-20 (M6) Ø12.7 մմ օպտիկական հենաձող (չժանգոտվող պողպատ) - 15 հատ տրամագիծը 12.7մմ, առնվազն 70մմ, վերևում ունենա 8-32 (M4) հանվող ֆիքսող պտուտակ, ներքևում՝ 1/4""-20 (M6) Կինեմատիկ հենակ 1"" (25.4 մմ) բարձր ուղղանկյուն օպտիկական էլեմենտների համար, աջակողմյան - 2 հատ հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղությամբ կառավարվող առնվազն 3°, չափերը առնվազն 45մմ, նախատեսված լինի 25.4:25.4մմ չափերով օպտիկայի համար, օպտիկայի ամրակցման մասի լայնությունը առնվազն 3մմ, Անկյունային տիրույթը՝ ±4°, Լուծողականությունը՝ 8 մռադ (0.5°) ըստ ադապտերների 1/4""-80 պտույտի Կինեմատիկ հայելու հենակ Ø1"" օպտիկայի համար - 15 հատ հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղությամբ կառավարվող առնվազն 3°, չափերը առնվազն 45մմ, նախատեսված կլոր օպտիկայի համար: Անկյունային տիրույթը՝ ±4°, Լուծողականությունը՝ 8 մռադ (0.5°) ըստ ադապտերների 1/4""-80 պտույտի Ինքնակենտրոնացվող լինզայի հենակ - 2 հատ Բացվածքը առնվազնØ0.2"" (Ø5 մմ), առավելագույնը մինչև Ø1.8"" (Ø45.7 մմ), ունենա M4 ներքին թելով։ Կրկնակի ֆիլտրի պահիչ, շերտավորվող - 2 հատ Պահվող ֆիլտրի հաստությունը առավելագույնը 0.06"" (1.5 մմ) երկու օպտիկայի համար, և 0.08"" (2.0 մմ) մեկ օպտիկայի համար Ֆիքսված Ø1"" հայելու հենակ, M4 թելքով - 5 հատ Կայուն Ø1"" հայելիի հենակ, M4 ներքին թելով։ Ֆիքսված Ø2"" հայելու հենակ, M4 թելքով - 2 հատ Կայուն Ø2"" հայելիի հենակ, M4 ներքին թելով։ հարթ-ուռուցիկ լինզա, Ø2"" - 1 հատ Տրամագիծը Ø2"", ֆոկուսային հեռավորությունը 55-60 մմ, AR ծածկույթ առնվազն 700–1000 նմ հարթ-ուռուցիկ լինզա, Ø2"" - 1 հատ Տրամագիծը Ø2"", ֆոկուսային հեռավորությունը 95-105 մմ, AR ծածկույթ առնվազն 700–1000 նմ լինզաների հավաքածու (տարբեր տիպերի) - 35 հատ AR ծածկույթ առնվազն 700–1000 նմ, ֆոկուսային հեռավորությունները երկուռուցիկ 25մմ-1000մմ, հարթ ուռուցիկ 25մմ-1000մմ, հարթ գոգավոր (-30)մմ – (-100)մմ երկգոգավոր (-25)մմ – (-75) Ø25 մմ կլոր գունավոր ապակյա ֆիլտրերի 1 հավաքածու SM1 մոնտաժով, 400նմ, 490նմ, 550նմ, 610նմ, 715նմ, 780նմ, 850նմ տիրույթում longpass և առնվազն 330-380նմ, 350-600նմ, 350-700նմ bandpass ֆիլտրեր Տուփ՝ 10 անդրադարձող ND ֆիլտրերով, Աշխատանքային տիրույթը առնվազն 400նմ-1000նմ, պարունակի 0.1-4Optical Density (OD) ֆիլտրեր նեղաշերտ անցուղային ֆիլտրերի հավաքածու - 10 հատ Ֆիլտրերի հավաքածու 350նմ, 400նմ, 450նմ, 500նմ, 550նմ, 600նմ, 650նմ, 700նմ, 750նմ և 800նմ ալիքի երկարությունների վրա առնվազն 8նմ լայնությամբ կտրող Achromat օբյեկտիվ – 1 հատ 10× խոշորացում, NA = 0.24-0.26 տիրույթում, աշխատանքային հեռավորությունը առնվազն 10մմ, աշխատանքային տիրույթ տեսանելի ալիքի երկարություն 45° անկյունային կլամբ - 5 հատ Աջ 45° անկյունային կլամբ՝ Ø 1/2"" տիպի հենաձողերի համար։ 90° անկյունային սեղմակ - 5 հատ 90° անկյունային կլամբ՝ Ø 1/2"" տիպի հենաձողերի համար։ XY տեղաշարժով լինզայի հենակ - 4 հատ Ø1"" օպտիկայի համար, լուծողունակությունը առնվազն 300 մկմ/հորիզոն՝ միկրոնային զգայունության համար։ ճառագայթի բարձրության քանոն – 1 հատ Մագնիսական հիմքով, Բարձրությունը առնվազն 140 մմ Ø1"" գծային բևեռիչ - 2 հատ Աշխատանքային տիրույթը առնվազն 700–1000 նմ Ø1""դիխրոյիկ հայելի (shortpass) 1 հատ Կտրման ալիքի երկարությունը 635-640նմ տիրույթում, Ø1"" դիխրոյիկ հայելի (longpass) – 1 հատ Կտրման ալիքի երկարությունը 555-565նմ տիրույթում, Ø1"" ճառագայթաբաժանարարներ - 5 հատ Աշխատանքային տիրույթը առնվազն 700-1000նմ, հարաբերակցությունները ըստ հորիզոնական և ուղղահայաց բրեռացումների 10:90, 30:70, 50:50, 70:30, 90:10 լայնաշերտ դիէլեկտրիկ հայելի - 20 հատ Ø1"" , Աշխատանքային տիրույթը առնվազն 760-1000նմ Դիֆրակցիոն ցանց - 2 հատ 1150-1250 գիծ/մմ, 750 նմ blaze, չափերը 25-25մմ, հաստությունը առնվազն 5մմ Դիֆրակցիոն ցանց - 2 հատ 590-610 գիծ/մմ, 750 նմ blaze, չափերը 25-25մմ, հաստությունը առնվազն 5մմ Ճառագայթի պրոֆիլոմետր - 1 հատ Աշխատանքային տիրույթը առնվազն 600-1600նմ, դետեկտերի նյութը InGaAs, Բացվածքի տրամագիծ առնվազն 8.5մմ, նվազագույն փնջի տրամագիծը առնվազն 3մկմ, լուծողունակությունը առնվազն 0.2մկմ HeNe լազեր - 1 հատ Կենտրոնական ալիքի երկարությունը 631-634 նմ տիրույթում, հզորությունը առնվազն 4.9մՎտ, փնջի դիվերգենցիան առնվազն 0.99mrad Ինտեգրացնող գունդ FC/PC, և SMA ադապտրներով - 1 հատ Առնվազն երեք պորտ, մուտքային պորտի տրամագիծը 11.5մմ, աշխատանքային տիրույթը 300-2000նմ, վնասման շեմը առնվազն 6.9J/cm2, առնվազն մեկ M4 անցք Լինզաների մաքրման անձեռոցիկներ - 1 տուփ Լինեն նախատեսված օպտիկայի մաքրման համար Գզրոցներով պահարան - 2 հատ Պահարանի չափերը առնվազն 270.430.270մմ, առնվազն 20 կիսվող գզրոցներ՝ առնվազն, 260:80:55մմ չափերով Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: | լրակազմ |  | 1 |  | Ք․ Երևան, Ա․ Մանուկյան 1, ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ինստիտուտ | 1 | Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, սահմանելով, որ մատակարարումն իրականացվելու է 6 ամսվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքի մատակարարը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում մատակարարել |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ*

РА драм

| Н/л | Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя** | техническая характеристика*** | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общий объем | общая цена/драмов РА | Поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес поставки | подлежащее поставке количество товара | Срок* |
| 1 | 35121341/522 | Сверхбыстрая система обработки с использованием субмикронных лазеров |  | Сверхбыстрая система обработки с субмикронным лазерным излучением и широким диапазоном перестройки частоты, в состав которой входит: 1. Высокоскоростной фотодетектор (до 10 ГГц) – 1 шт. Диапазон длин волн: 850 – 1650 нм, Оптический вход: одномодовое оптическое волокно (Single Mode Fiber, SMF), Оптический разъём: FC/PC,Рабочий диапазон частот: не менее 40 кГц – 10 ГГц Полоса пропускания: до 10 ГГц, Чувствительность (Responsivity): ≥ 0.9 А/Вт (типичное значение) Эквивалентная шумовая мощность (NEP): ≤ 10 пВт/√Гц,Соответствующий оптический адаптер, 2. Двухканальный лабораторный консольный измеритель оптической мощности и энергии – 1 шт. Тип: настольная система измерения оптической мощности и энергии, Количество измерительных каналов: не менее 2 независимых каналов, Оптическая мощность: около 100 пВт – 200 Вт, Соответствующий силовой кабель 3. Фотодиодный датчик оптической мощности (для высоких мощностей) – 2 шт. Материал фоточувствительного элемента: германий (Ge) Рабочий диапазон длин волн: не менее 700 – 1800 нм, Измеряемый диапазон мощности: не менее 5 нВт – 5 мВт, Максимально допустимая мощность: до ≥500 мВт (при использовании фильтра), Точность измерения: не более ±3% 4. Фотодиодный датчик оптической мощности (для малых мощностей, с волоконным входом) – 2 шт. Материал фоточувствительного элемента: Индий-галлий-арсенид (InGaAs), Рабочий диапазон длин волн: Не менее 800 – 1700 нм, Измеряемый диапазон мощности: Не менее 1 нВт – 20 мВт, Точность измерения: Не более ±3% 5. Адаптер оптического волокна – 2 шт. , Совместимость: Для использования с оптическими датчиками мощности, Оптический разъем:Волоконнектор типа FC/PC или аналогичный, Механическое соединение: Внутренняя резьба: приблизительно 1,035"-40 или аналогичная стандартная, Тип ключа: Широкий ключ, приблизительно 2,2 мм или аналогичный 6. Монтажный держатель для волоконного оптического сенсора – 1 шт., Совместимость: Совместим с оптическими датчиками на основе тонких фотодиодов, Крепление: Для установки на оптический стол или оптическую опорную систему, Регулировка: Надежная фиксация датчика, Точное позиционирование (без ослабления), Механический интерфейс: Стандартные резьбовые соединения для оптики (например, 1/4"-20 или аналогичные) 7. Резьбовой адаптер для тонких фотодиодных датчиков – 2 шт. Совместимость: с оптическими датчиками на основе тонких фотодиодов, Резьбовое соединение: стандартная резьба SM1 (примерно 1,035"-40) , Применение: для установки датчика и его интеграции в оптическую систему, Конструкция: прецизионно обработанная надежное и стабильное соединение Материал: высокопрочный металл (алюминий) 8. Поворотный линейный поляризатор (модуль) – 1 шт., Диапазон рабочих длин волн оптического излучения: не менее 650–2000 нм, Активная апертура (чистая апертура): около 2,5 мм или больше, Структура: Возможность вращения плоскости поляризации Высокоточный механизм позиционирования, Применение: Для регулировки и измерения поляризации оптического луча, Оптические свойства: Высокая эффективность поляризации, Низкие потери 9. Ахроматическая четвертьволновая пластина (модуль) – 1 шт. Диапазон рабочих длин волн: не менее 1100–2000 нм, Оптические свойства: фазовая задержка: λ/4 Тип: ахроматический, обеспечивает стабильную работу в широком спектральном диапазоне Применение: для изменения состояния поляризации света (например, с линейной на круговую поляризацию), Оптическое качество: высокая пропускающая способность низкие потери 10. Оптический стол (с виброизоляцией) – 1 шт., Размеры: не менее 1 м × 2 м, Толщина стола: около 210 мм или более, Монтажные отверстия: метрические резьбовые отверстия (например, M6 × 1.0 или аналогичные), Рабочая поверхность: очень ровная и точная высокая механическая стабильность, Виброизоляция: высокоэффективная пассивная или активная система изоляции 11. Свободностоящий шкаф/стойка для оптического стола – 1 шт. Предназначен для использования с оптическими столами длиной до 2,0 м. Конструкция: самостоятельная (не требует прямого крепления к столу) устойчивая и прочная конструкция. Грузоподъемность: предназначен для безопасного хранения лабораторного оборудования. Материал: металл (алюминий или сталь), высокопрочная конструкция. 12. Оптический волоконный кабель – 3 шт. , Оптимальный диапазон рабочих длин волн: Приблизительно 780 нм (и совместим с широким спектром применений), Длина кабеля: 9,9 м ± 7 см или ±1% (в зависимости от того, что больше) Конструкция кабеля: экранированное оптическое волокно механическая прочность и гибкость Оптические разъемы: FC/PC 13. Поляризационно-сохраняющий волоконный кабель (PM) – 1 шт. Тип оптического волокна: Одномодовое волокно с сохранением поляризации (PM) Оптимальный диапазон рабочих длин волн: Приблизительно 780 нм Длина кабеля: 20 м ± 1% или ± 7 см (в зависимости от того, что больше) Оптические разъемы: FC/PC высокоточные разъемы 14. Контроллер поляризации волокна – 1 шт. Три кольцеобразных регулировочных элемента (лопатки), каждый диаметром около 56 мм Возможность регулировки: точная регулировка состояния поляризации оптического волокна (управление быстрой и медленной осями). Совместимое волокно: поляризационно-сохраняющее (PM) или одномодовое оптическое волокно (диапазон 780 нм). Рабочий диапазон длин волн: около 780 нм. Оптические разъемы: FC/APC высокоточные разъемы. 15. Регулируемый волоконный ответвитель (fiber-to-fiber coupler) – 1 шт. Диапазон рабочих длин волн: не менее 600–1050 нм, Коэффициент связи: регулируемый (переменный коэффициент связи), Оптические разъемы: FC/PC или FC/APC , Совместимость с оптическим волокном: одномодовые оптические волокна 16. Контроллер лазерного диода и температуры (с креплением) – 2 шт. Функции: регулирование тока питания лазерного диода регулирование стабилизации температуры (TEC-регулирование), Выходная мощность: стабильный, малошумный источник питания с регулируемым выходным сигналом, Регулирование температуры: высокоточное регулирование температуры стабильность температуры (обратная связь), Подходящий кабель питания 17. PM компенсирующее дисперсию волокно – 10 м․, Диапазон рабочих длин волн: 1510 – 1620 нм, Диаметр модового поля (ДМП): около 5 мкм Дисперсионные свойства: высокая отрицательная хроматическая дисперсия (для компенсации дисперсии), Поляризационные свойства: высокий коэффициент сохранения поляризации Оптические потери: низкое затухание и низкие вносимые потери, Конструкция: высокоточное оптическое волокно с механически усиленной структурой 18. PM высоконелинейное волокно – 5 м․, Поляризационные свойства: Высокий коэффициент сохранения поляризации, Нелинейность: Высокие нелинейные оптические свойства (высокая нелинейность), Дисперсия (хроматическая): -3 ± 1 пс/(нм·км) на длине волны 1550 нм (нормальная дисперсия), Рабочая длина волны: Около 1550 нм и смежные оптические диапазоны, Оптические потери: Низкое затухание и низкие вносимые потери Характеристики модового поля: Малый размер моды для сильных нелинейных эффектов 19. Контроллер поляризации волокна – 1 шт., три кольцеобразных регулировочных элемента (лопатки), диаметр около 56 мм, Совместимое волокно: одномодовое оптическое волокно (например, типа SMF), Управление поляризацией: точная регулировка состояния поляризации оптического сигнала, Оптические разъемы: FC/APC высокоточные разъемы 20. Регулируемый волоконный ответвитель – 1 шт., Диапазон рабочих длин волн: не менее 1050–1620 нм, Коэффициент связи: регулируемый (переменный коэффициент связи), Оптические разъемы: FC/PC или FC/APC, Совместимость с оптическим волокном: одномодовые оптические волокна 21. Оптический волоконный patch cord (одномодовый) – 2 шт., Тип: Одномодовый оптический волоконный патч-корд, Рабочий диапазон длин волн: Прибл. 780 – 970 нм, Длина кабеля: 10 м (с допуском ±1% или ±7 см, в зависимости от того, что больше), Параметры оптического волокна: Внешний диаметр: Прибл. 125 мкм, Числовая апертура (NA): Прибл. 0,13, Оптические разъемы: FC/APC высокоточные разъемы, Вес: Прибл. 0,16 кг 22. Поляризационно-сохраняющий оптический patch cord – 2 шт., Диапазон рабочих длин волн: Прибл. 770 – 1100 нм, Длина кабеля: 1 м, Параметры оптического волокна: Внешний диаметр: Прибл. 125 мкм, Числовая апертура (NA): Прибл. 0,12 Вес: Прибл. 0,09 кг 23. Оптический модуль разделения/объединения волн (WDM) - 1 шт․, Тип: Мультиплексор/демультиплексор с разделением по длинам волн, Рабочие диапазоны длин волн: Первый диапазон длин волн: 790–820 нм, Второй диапазон длин волн: 870–930 нм 24. Оптический WDM модуль - 2шт․, Тип: Оптический модуль с мультиплексированием по длине волны (WDM), Рабочие диапазоны длин волн: Первый диапазон длин волн: 790–820 нм, Второй диапазон длин волн: 870–930 нм 25. Оптический циркулятор (одномодовый) – 1 шт., Тип: оптический циркулятор, Тип волокна: одномодовое оптическое волокно (Single Mode) Рабочая длина волны: около 920 нм, Количество портов: не менее 3 портов (порт 1 → порт 2 → порт 3 в одном направлении)․ 26. WDM модуль (одномодовый) – 1 шт., Тип: Мультиплексирование с разделением по длинам волн (WDM), Тип волокна: Одномодовое оптическое волокно (одномодовое), Рабочие длины волн: Приблизительно 920 нм и 1060 нм 27. Волоконный WDM модуль (pigtailed) – 2 шт., Тип: Модуль оптического мультиплексирования с разделением по длинам волн (WDM), Конструкция: модуль с оптоволоконным выводом, Рабочий диапазон длин волн: приблизительно 900–1000 нм (разделение на два диапазона длин волн) 28. Волоконный сплавной ответвитель (fused coupler) – 2 шт., Тип: 2×2 оптоволоконный соединитель, Рабочая длина волны: около 920 нм Конфигурация: 2 входа / 2 выхода (2×2), Коэффициент разделения: 50:50 (симметричное разделение), Допустимая оптическая мощность: средняя мощность: до ≥300 мВт, пиковая мощность: до ≥10 кВт (кратковременно) 29. Оптический волоконный ответвитель – 2 шт., Тип: 2×2 плавленый волоконный соединитель, Рабочая длина волны: Прибл. 920 нм Конфигурация: 2 входа / 2 выхода (2×2), Коэффициент разделения: 10:90 (асимметричное разделение), Диаметр волокна: Прибл. 900 мкм (с защитным покрытием) Длина волокна: Прибл. 1 м 30. PM фильтр-ответвитель – 2 шт., Тип: Оптический фильтр-разветвитель с сохранением поляризации (PM-фильтр-разветвитель) Рабочая длина волны: прибл. 920 нм, Конфигурация: 2 входа / 2 выхода (2×2), Коэффициент разделения: 50:50 (симметричное разделение) 31. PM фильтр-ответвитель – 2 шт. Тип: Оптический фильтр-разветвитель с сохранением поляризации (PM-фильтр-разветвитель) Рабочая длина волны: прибл. 920 нм, Конфигурация: 2 входа / 2 выхода (2×2) Коэффициент разделения: 10:90 (асимметричное разделение) 32. Одномодовое оптическое волокно (PM) – 1 шт., Рабочая длина волны: Прибл. 920 нм, Структура волокна: Одномодовое высококачественное оптическое волокно, Диаметр сердцевины/оболочки: Прибл. 5/125 мкм, Числовая апертура (NA): Прибл. 0,12 33. Одномодовое оптическое волокно (SM) – 1 шт., Диапазон оптических длин волн: Приблизительно 920 нм, Структура волокна: Одномодовое (SM), предназначенное для оптической передачи, Диаметр сердцевины/оболочки волокна: Приблизительно 5/125 мкм 34. Интегрированный оптический модуль (WDM) – 2 шт., Изолятор (односторонняя передача) , Соединитель ответвлений (выход мониторинга), Односторонняя передача оптического сигнала (изоляция), ультиплексирование/демультиплексирование волн накачки 808 нм и сигнала 920 нм, Разделение сигнальной части (ответвление) для мониторинга 35. Волоконный поляризатор (920 нм) – 1 шт., Предназначен для управления поляризацией и фильтрации оптических сигналов, для использования в волоконно-оптических системах, обеспечивая стабильную поляризацию и низкие оптические потери. 36. Поляризационно-сохраняющий комбинированный оптический модуль для длины волны 920 нм – 1 шт., (Гибрид PBC/PBS/изолятора), предназначенный для объединения, разделения и изоляции поляризационных сигналов, применим в мощных импульсных оптических системах, обеспечивающий стабильную работу, контроль поляризации и подавление обратных сигналов. 37. Модуль (WDM) для разделения и/или объединения оптических сигналов 1 шт․, используемый в волоконно-оптических системах, обеспечивающий низкие потери и стабильную работу на разных длинах волн. 38. Поляризационно-сохраняющий модуль WDM для диапазонов длин волн 980 нм и 1550 нм – 2 шт., Предназначен для разделения и/или объединения оптических сигналов, обеспечивая стабильное сохранение поляризации, низкие оптические потери и высокую эффективность в волоконно-оптических системах. 39. Поляризационно-сохраняющий комбинированный оптический модуль для длины волны 1550 нм – 1 шт., гибридная конструкция (PBC/PBS/изолятор), предназначенная для объединения, разделения и изоляции поляризационных сигналов, применимая в мощных импульсных оптических системах, обеспечивающая стабильную работу, контроль поляризации и подавление обратных сигналов. 40. (с функциями WDM/изолятора/разветвителя) - 2 шт․, предназначен для разделения, объединения, изоляции и контроля мощности оптических сигналов, применим в мощных импульсных оптических системах, обеспечивая стабильное сохранение поляризации, низкие потери и эффективное подавление обратных сигналов. 41. Линейное оптическое устройство, предназначенное для длины волны 1550 нм – 1 шт., Предназначен для вращения и управления поляризацией оптического сигнала, применим в мощных импульсных (pulse power) оптических системах, обеспечивая стабильную поляризацию и направленную передачу сигнала в волоконно-оптических системах. 42. Оптический линейный inline поляризатор для длины волны 1550 нм - 1 шт․, предназначенный для управления поляризацией и фильтрации оптических сигналов, для использования в волоконно-оптических системах, обеспечивающий стабильную поляризацию и низкие оптические потери. 43. Волоконный делитель (SM, 1550 нм) – 1 шт., Предназначен для распределения оптических сигналов - 1 шт․, оснащен оптическими разъемами FC/APC и предназначен для использования в волоконно-оптических системах, обеспечивая низкие оптические потери и стабильную работу. 44. Поляризационно-сохраняющий (PM) фильтр-ответвитель с конфигурацией 2×2 для длины волны 1550 нм – 2 шт., Оптическое волокно с коэффициентом разделения 50:50 , типом PM, внешним защитным покрытием толщиной приблизительно 900 мкм, длиной около 1 м, с оптическими разъемами FC/APC, предназначенное для передачи оптического сигнала и сохранения поляризации, устойчивое к высоким оптическим мощностям (средняя мощность до 300 мВт, пиковая мощность до 10 кВт), обеспечивает работу только в направлении медленной оси. 45. Поляризационно-сохраняющий (PM) фильтр-ответвитель с конфигурацией 2×2 для длины волны 1550 нм – 2 шт., Оптическое волокно с коэффициентом разделения 10:90, типом PM, внешним защитным покрытием толщиной приблизительно 900 мкм, длиной около 1 м, с оптическими разъемами FC/APC, предназначенное для передачи оптического сигнала и сохранения поляризации, устойчивое к высоким оптическим мощностям (средняя мощность до 300 мВт, пиковая мощность до 10 кВт), обеспечивает работу только в направлении медленной оси. 46․ Волоконно-оптических поляризационный фильтр – 2 шт., Предназначен для передачи сигналов с длиной волны 808 нанометров и подавления (блокировки) сигналов в диапазоне длин волн 920–1060 нанометров, для использования в волоконно-оптических системах, обеспечивая высокую избирательность и низкие вносимые потери. 47․ Волоконный циркулятор (920 нм) – 2 шт., Оптические разъемы FC/APC с конфигурацией 1×2, предназначенные для направленной передачи оптических сигналов и высокоэффективной изоляции, используются в оптических системах и обеспечивают стабильную работу при оптической мощности до 300 мВт. 48․ Активное оптическое волокно (Nd³⁺) – 1 шт., Тип: одномодовое активное оптическое волокно (Nd³⁺), Диаметр сердцевины: ~3 мкм, Оболочка: 125 мкм, Длина волны накачки: ~800–820 нм, Предназначено для генерации лазерного излучения и оптического усиления, 49. Активное оптическое волокно, предназначенное для сохранения поляризации – 1 шт. Диаметр сердцевины: ~3 мкм, Внешний слой: 125 мкм, Рабочая длина волны: 1060–1100 нм Длина волны накачки: ~800–820 нм, Предназначен для генерации лазерного излучения и оптического усиления, 50․ Оптический модуль на основе LiNbO₃ – 1 комплект, Рабочая длина волны: ближний инфракрасный диапазон (≈ 1,0–1,6 мкм), Высокая оптическая нелинейность (нелинейные свойства), Низкие потери, Совместимость с оптическими системами и Лавинный фотодетектор, Чувствительный диапазон длин волн: около 900–1700 нм Высокая чувствительность, Внутреннее усиление (лавинное усиление), Низкий уровень шума, 1 комплект․ 51․ Эрбиевое допированное однооболочечное (Single Clad) оптическое волокно, поляризационно-сохраняющее (PM) – 2 шт., Однослойное оптическое волокно, легированное эрбием, предназначено для усиления оптических сигналов, в частности, в системах EDFA (усилители на основе легированного эрбием волокна). Рабочий диапазон длин волн: 1530–1565 нм, Однослойное оптическое волокно с сохранением поляризации (PM), легированное эрбием, Рабочий диапазон длин волн: C-диапазон (1530–1565 нм)" 52․ NIR модуль на основе LiNbO₃ – 1 шт., Рабочая длина волны: около 900–1000 нм (ближний инфракрасный диапазон), Низкие оптические потери, Высокая стабильность и нелинейные оптические свойства, Совместимость с оптическими/волоконно-оптическими системами, 53․ Модуль управления оптическим лучом – 1 шт., Совместимость с лазерными и оптическими системами, Рабочий спектральный диапазон: видимый и ближний инфракрасный (ВИС–БИК), Оптические потери: минимальные (низкие вносимые потери) Высокая оптическая стабильность и точность, Конструкция: компактная, механически стабильная Подходит для лабораторных и промышленных применений Должен обеспечивать точное управление положением, направлением или выравниванием/комбинированием луча, 54․ Насыщающийся поглощающий зеркало – 1 шт., Рабочая длина волны: около 920 нм, Поглощение: около 30 %, Время релаксации: около 0,5 пс, Насыщающая плотность энергии: около 30 мкДж/см², Должен обеспечивать стабильные импульсные приложения с синхронизацией мод, Оптические характеристики: высокая стабильность и повторяемость, 55․ Насыщающийся поглощающий зеркало – 2 шт., Рабочая длина волны: около 920 нм, Коэффициент поглощения: около 30 % Время восстановления: около 0,5 пс, Плотность энергии насыщения: около 30 мкДж/см² Предназначен для применения в импульсных лазерах с синхронизацией мод Высокая стабильность и повторяемость, Интегрирован с поляризационно-сохраняющим (PM) оптическим волокном, 56․ Оптический поглотитель (saturable absorber) – 1 шт. Рабочая длина волны: около 1550 нм, Коэффициент поглощения: около 41 % Время восстановления: около 2 пс, Предназначен для применения в импульсных лазерах с синхронизацией мод или модуляцией добротности, Совместимость: с волокнами в диапазоне 1550 нм Обеспечивает стабильные и воспроизводимые оптические характеристики, 57․ Насыщающийся поглощающий зеркало - 1 шт., Рабочая длина волны: около 1550 нм, Коэффициент поглощения: около 18 % Время восстановления: около 2 пс, Предназначен для применения в импульсных лазерах с синхронизацией мод, Совместимость: с поляризационно-сохраняющими волокнами в диапазоне 1550 нм, Обеспечивает высокую стабильность и воспроизводимость, 58․ Оптический поглотитель (saturable absorber) – 1 шт., Рабочая длина волны: около 1550 нм, Коэффициент поглощения: около 41 % Время восстановления: около 2 пс, Предназначен для применения в импульсных лазерах с синхронизацией мод или модуляцией добротности, Обеспечивает стабильные и воспроизводимые оптические характеристики, Интеграция с волокном, Интегрирован с одномодовым оптическим волокном, Совместимость: с волокнами в диапазоне 1550 нм, 59․ Волоконная брэгговская отражательная решётка (Fiber Bragg Grating, FBG) - 7 шт․, Рабочая длина волны: около 920 нм, Коэффициент отражения: около 10% Ширина спектра: около 30 нм Легирование сердцевины оптического волокна неодимом, 60․ Набор непрерывно перестраиваемого оптического полосового фильтра (band-pass filter) – 1 комплект․ Центральная длина волны: около 920 нм, регулируемая полоса пропускания (FWHM), поляризационно-сохраняющее волокно. 61․ Непрерывно перестраиваемый оптический полосовой фильтр (band-pass) – 1 шт. 1500–1600 нм, поляризационно-сохраняющее (PM) волокно, настраиваемый центральный канал и полоса пропускания, Диапазон настройки 1500–1600 нм Разъемы FC/APC, Высокое сопротивление оптической мощности, 62․ Лазерный диод с волоконным выходом (стабилизированный FBG) – 2 шт. Тип: Лазерный диод, волоконно-оптический выход, Рабочая длина волны: 976 нм, Выходная мощность: ≥1000 мВт, Стабилизация спектра: с использованием волоконно-оптической решетки Брэгга (FBG) Оптическая связь: волоконно-оптическая связь, Применение: лазерная накачка, оптические системы, 63․ Лазерный диод с волоконным выходом (стабилизированный FBG) – 2 шт. Рабочая длина волны: 808 нм, Выходная мощность: ≥250 милливатт, Стабилизация спектра: с использованием волоконно-оптической брэгговской решетки (ВБР), Оптическая связь: волоконно-оптическая связь, Применение: лазерная накачка, оптические системы, 64․ Полупроводниковый лазерный диод с волоконным выходом – 2 шт. Тип: оптоволоконный лазерный диод, Рабочая длина волны: около 808 нм, Выходная оптическая мощность: не менее 250 мВт, Передача света: одномодовое оптическое волокно (Single Mode Fiber), Оптический разъем: FC/PC, FC/APC, 65․ Поляризационно-сохраняющее боковое полированное оптическое волокно (PM side-polished fiber) – 2 шт. Оптическое волокно с боковой полировкой, сохраняющее поляризацию, Рабочая длина волны: около 920 нм, Структура: боковая полировка с доступом к эванесцентному полю, Сохранение поляризации, Низкие оптические потери, Совместимость с оптическими системами с поляризационной модуляцией, 66․ Одномодовое боковое полированное оптическое волокно (single-mode side-polished fiber) – 1 шт. Рабочая длина волны: около 920 нм. Конструкция: боковая полированная секция с доступом к эванесцентному полю. Низкие оптические потери. Совместимость с одномодовыми оптическими системами. Применение: оптические датчики, сопряжение, лазерные экспериментальные системы, 67․ Боковое полированное оптическое волокно, поляризационно-сохраняющее (PM side-polished fiber) – 2 шт., Рабочая длина волны: около 1550 нм, Структура: боковая полированная секция с доступом к эванесцентному полю, Низкие оптические потери, Совместимость с оптическими системами с поляризационной модуляцией, Применение: оптические датчики, системы связи, лазеры и экспериментальные системы, 68․ Боковое полированное одномодовое оптическое волокно (SM side-polished fiber) – 1 шт., Тип: одномодовое оптическое волокно с боковой полировкой, Рабочая длина волны: около 1550 нм, боковая полировка с доступом к эванесцентному полю, Низкие оптические потери Применение: оптические датчики, системы связи, лазеры и экспериментальные системы, 69. Спектральный анализатор – 1 шт., Remote control: Web browser (PC / mobile), Диапазон частот: 9 кГц – 13,6 ГГц, Минимальный уровень сигнала (DANL): –165 дБм/Гц, Высокая точность и чувствительность, Низкий фазовый шум Высокий динамический диапазон, Возможность обнаружения слабых сигналов Применение: лабораторные и промышленные измерения, расширение частотного диапазона (опция): до 26,5 ГГц, Тип: Настольный анализатор спектра, Входной разъем: 2,92 мм (совместимость с SMA/3,5 мм), Дисплей: 12,1-дюймовый мультисенсорный (1200×800), Интерфейсы: USB, LAN (Ethernet, VXI11), HDMI, Пульт дистанционного управления: Веб-браузер (ПК/мобильное устройство)․ 70․ Генератор микроволновых сигналов – 1 шт., Диапазон частот: 9 кГц – 20 ГГц, Диапазон амплитуды: Стандартный: −20 дБм → +25 дБм Расширенный (опция): −130 дБм → +25 дБм, Экран: 5-дюймовый емкостный сенсорный экран Генерируемый сигнал: синусоидальный радиочастотный/микроволновый сигнал, Высокая стабильность и точность частоты, Низкий уровень фазового шума, Регулируемая выходная мощность Способность генерировать слабые сигналы и высокие частоты, 71․ Аппарат для сварки оптических волокон (fusion splicer) – 1 шт., Устройство представляет собой высокоточный специализированный сварочный аппарат для оптических волокон, предназначенный для сварки и обработки широкого спектра специализированных оптических волокон (PM, LDF, многожильные, фотонные кристаллы и т. д.) в производственных и научно-исследовательских целях. Должно иметь запатентованную систему зажима с V-образным пазом для волокон различного диаметра без механической замены. Должно включать систему позиционирования волокна в плазменной зоне с контролем позиционирования электрода. Должно использовать технологию дуговой сварки Fujikura для длинного сужения. Должно использовать технологию State-of-the-ARC™ (запатентованная технология управления дугой Fujikura). Диаметр оболочки волокна: 80 мкм – 1200 мкм. Диаметр покрытия волокна: до 2000 мкм. Длина скола: 3 – 26 мм. Длина дуговой сварки (длина скола): до ±18 мм (общая: до 36 мм). Система должна обеспечивать поддержку фотонных кристаллов, некруглых и уникальных оптических волокон с вращательной ориентацией торца. Устройство должно сопровождаться компьютером со следующими техническими характеристиками: Intel® Core™ Ultra 7 255HX (до 5,2 ГГц, 30 МБ кэш-памяти L3, 20 ядер, 20 потоков) + видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti для ноутбуков (12 ГБ), 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц (2 x 16 ГБ) 16-дюймовый OLED-дисплей, WQXGA (2560 x 1600), 240 Гц, время отклика 0,2 мс, UWVA, низкий уровень синего света, SDR 400 нит, HDR 500 нит, 1 ТБ PCIe® NVMe™ M.2 SSD (4x4 SSD) Предоставить разрешение производителя., 72․ Цифровой осциллограф – 1 шт., Устройство построено на собственном чипсете Rigol UltraVision III. Оно объединяет в себе: цифровой осциллограф, анализатор спектра в реальном времени (опция) цифровой вольтметр, высокоточный счетчик/сумматор, анализатор протоколов. Два независимых сенсорных экрана (15,6″ + 3,5″) для просмотра и управления сигналом. Запись сигналов на аппаратном уровне: >2 000 000 кадров. Расширенные возможности анализа: анализ спектра в реальном времени анализ джиттера и диаграммы глаз, декодирование последовательной шины. Предоставьте письмо-разрешение от производителя. 73․ Активный дифференциальный пробник (Active Differential Probe) – 1 шт., Для высокоточных дифференциальных сигналов необходим дифференциальный активный пробник (Differential Active Probe), чего не обеспечивают обычные однополярные пробники. Полоса пропускания ≥ 3,5 ГГц для высокоскоростных и высокоточных измерений. Входное дифференциальное сопротивление 50 кОм ±2% для чисто дифференциальных измерений с низкими потерями сигнала. Автоматическая память положения на 3 позиции для быстрого повторения операций и светодиодные индикаторы. Сменные пробники (Interchangeable heads) для дифференциальных и однополярных приложений для легкой замены. Автоматическая подсветка цветом и рабочая подсветка для правильного распознавания сигнала и удобства использования. Беспроблемная автоматическая идентификация по принципу «подключи и работай» с осциллографами серии Rigol DS70000 для простой интеграции и настройки. Необходимо предоставить разрешение производителя " 74․ Оптический спектральный анализатор – 1 шт., Оптический анализатор спектра с диапазоном длин волн 600–1700 нм, позволяющий тестировать комплексные широкополосные оптические системы. Высокое спектральное разрешение не менее 0,02 нм для точного различения малых сегментов. Большой динамический диапазон: ≥76 дБ, позволяет точно измерять сигналы различной мощности без влияния шума. Оптимальная чувствительность: ≤–90 дБм (1300–1620 нм), позволяет обнаруживать слабые оптические сигналы. 12,1-дюймовый сенсорный экран для быстрого просмотра и управления данными. Интерфейсы USB, Ethernet и GPIB/RS232C для простой интеграции и обмена данными. Области применения экспертного уровня: тестирование систем DWDM, оптические усилители, спектральный анализ светодиодных и лазерных источников, оптические модули передачи и волоконно-оптические системы. Необходимо получить разрешение производителя. 75․ Драйвер лазерного диода (LD Driver) – 1 шт., Новейший корпус для нового типа лазерного диода, 14-контактный блок питания Butterfly, разработан специально для корпусов Butterfly. Источник с высоким постоянным током и уменьшенными пульсациями (≤10–15 мкА) обеспечивает высокоточное и стабильное питание лазерного диода. Стабильность тока ≤0,1% и регулируемый предельный ток позволяют обеспечить безопасную и надежную работу чувствительного лазерного диода. Температурный контроль с помощью ПИД-регулятора TEC, мощность ±4 А, обеспечивающий точное и стабильное управление температурой элемента Пельтье с точностью ±0,01°C. Плавный пуск, защита от обратного тока, защита от электростатического разряда и переходных процессов для полностью безопасной работы лазерного диода. Поддержка низковольтного (5 В постоянного тока) входа для упрощения интеграции и системной интеграции. Многоканальные интерфейсы: аналоговый, RS-232/UART/USB (входящий или дополнительный) для широких возможностей управления и мониторинга.Предоставьте письмо-разрешение от производителя. 76․ Автокоррелятор оптических импульсов (Autocorrelator) – 1 шт., Оптический спектральный диапазон: 410 нм – 10 мкм, охватывающий УФ, видимый и инфракрасный диапазоны. Максимальная чувствительность: 10⁻⁷Вт², позволяет обнаруживать слабые лазерные импульсы. Разрешение импульса: <2 фемтосекунд, для высокоточного измерения коротких импульсов. Волоконно-оптическое соединение и доступ в свободном пространстве, простая интеграция и гибкость в лазерных системах. Индивидуальный сбор и анализ данных, автоматическая кросс-корреляция и возможности компьютерного мониторинга. Необходимо получить разрешение производителя." 77. Поворотный адаптер держателя оптики (flip mount), метрический - 5 шт. Устройство должно иметь возможность поворота на 90° с обеспечением высокой точности повторяемого позиционирования и стабильной работы. На верхней поверхности должно быть не менее двух резьбовых отверстий 8-32 (M4) и не менее одного зенкованного отверстия #8 (M4). Универсальный держатель стойки Ø12.7 мм с подпружиненным фиксирующим винтом - 15 шт. Устройство должно иметь магнитное поворотное основание, длину не менее 45 мм и диаметр отверстия 12,7 мм. Универсальный держатель стойки Ø12.7 мм с подпружиненным фиксирующим винтом - 15 шт. Устройство должно иметь магнитное поворотное основание, длину не менее 70 мм и диаметр отверстия 12,7 мм. Оптическая стойка Ø12.7 мм (нержавеющая сталь) - 15 шт. Диаметр — 12,7 мм, длина — не менее 45 мм; сверху — съёмный фиксирующий винт 8-32 (M4), снизу — резьба 1/4""-20 (M6). Оптическая стойка Ø12.7 мм (нержавеющая сталь) - 15 шт. Диаметр — 12,7 мм, длина — не менее 70 мм; сверху — съёмный фиксирующий винт 8-32 (M4), снизу — резьба 1/4""-20 (M6). Кинематический держатель для прямоугольной оптики высотой 1"" (25.4 мм), правосторонний - 2 шт. Предназначен для оптики размером 25,4 × 25,4 мм; ширина зажимной части для крепления оптики — не менее 3 мм; Регулируемый по горизонтальному и вертикальному направлениям не менее 3°, размеры не менее 45 мм, Диапазон углов: ±4°, Разрешение: 8 мрад (0,5°) на оборот с помощью двух регуляторов 1/4""-80 Кинематический держатель зеркала Ø1" - 15 шт. Регулируемый по горизонтальному и вертикальному направлениям не менее 3°, размеры не менее 45 мм. Диапазон углов: ±4°, Разрешение: 8 мрад (0,5°) на оборот с помощью двух регуляторов 1/4""-80 Самоцентрирующийся держатель линзы - 2 шт. Диапазон отверстия: не менее Ø0.2"" (Ø5 мм) и не более Ø1.8"" (Ø45,7 мм); с внутренней резьбой M4. Двойной держатель фильтров, с возможностью штабелирования - 2 шт. Максимальная толщина удерживаемого фильтра: 0,06"" (1,5 мм) для двух оптик и 0,08"" (2,0 мм) для одной оптики. Фиксированный держатель зеркала Ø1"", резьба M4 - 5 шт. Фиксированный держатель зеркала Ø1"", с резьбой M4. Фиксированный держатель зеркала Ø2"", резьба M4 - 2 шт. Фиксированный держатель зеркала Ø2"", с резьбой M4. Плосковыпуклая линза N-BK7, Ø2"" - 1 шт. Диаметр Ø2"", фокусное расстояние 55–60 мм, антиотражающее покрытие (AR) для диапазона не менее 700–1000 нм. Плосковыпуклая линза N-BK7 Ø2"" - 1 шт. Диаметр Ø2"", фокусное расстояние 95-105 мм, антиотражающее покрытие (AR) для диапазона не менее 700–1000 нм. Набор линз Ø1"" из стекла N-BK7 (разных типов) - 35 шт. Антиотражающее покрытие (AR): не менее 700–1000 нм. Фокусные расстояния: двояковыпуклые 25 мм – 1000 мм. Плоско-выпуклые линзы: 25 мм – 1000 мм. Плоско-вогнутые линзы: -30 мм – -100 мм. Двояковогнутые линзы: -25 мм – -75 мм. покрытие (AR) для диапазона не менее 700–1000 нм. Набор круглых цветных стеклянных фильтров Ø25 мм, в оправе SM1 Longpass фильтры: рабочие диапазоны 400 нм, 490 нм, 550 нм, 610 нм, 715 нм, 780 нм, 850 нм. Bandpass фильтры: не менее, 330–380 нм,350–600 нм, 350–700 нм Набор из 10 отражающих нейтральных фильтров (ND) Рабочий диапазон: не менее 400 нм – 1000 нм, включает фильтры с оптической плотностью (OD) 0.1–4. Набор узкополосных ИК (NIR) фильтров - 10 шт. Набор фильтров с центральными длинами волн 350 нм, 400 нм, 450 нм, 500 нм, 550 нм, 600 нм, 650 нм, 700 нм, 750 нм и 800 нм, пропускающих свет с шириной не менее 8 нм. Объектив Achromat Объектив микроскопа с увеличением 10×, числовой апертурой (NA) 0,24–0,26, рабочим расстоянием не менее 10 мм, рабочий спектр – в видимом диапазоне длин волн. Угловой зажим 45°- 5 шт. Правый 45° угловой зажим для стоек Ø 1/2"", под шестигранник 5 мм Угловой зажим 90° - 5 шт. 90° угловой зажим для стоек Ø 1/2"", под шестигранник 5 мм Держатель линзы с XY-перемещением для оптики Ø1"" - 4 шт. Для оптики Ø1"" разрешающая способность не менее 300 мкм/оборот для микронной чувствительности. линейка высоты лазерного пучка - 1 шт. На магнитной основе, высота не менее 140 мм. Линейный поляризатор Ø1"" - 2 шт. Рабочий диапазон – не менее 700–1000 нм. Дихроичное зеркало коротковолнового пропускания (shortpass)- 1 шт. Длина режущей волны в диапазоне 635–640 нм. Дихроичное зеркало длинноволнового пропускания (longpass) - 1 шт. Длина режущей волны в диапазоне 555–565 нм. Делители пучка Ø1"" 10:90, 700–1100 нм - 5 шт. Рабочий диапазон – не менее 700–1000 нм, соотношения по горизонтальной и вертикальной поляризации: 10:90, 30:70, 50:50, 70:30, 90:10. Широкополосное диэлектрическое зеркало - 20 шт. Ø1"", Рабочий диапазон – не менее 760–1000 нм. Дифракционная решётка - 2 шт. 1150-1250 линий/мм, blaze 750 нм, размеры 25×25 мм, толщина не менее 5 мм. Дифракционная решётка - 2 шт. 590-610 линий/мм, blaze 750 нм, размеры 25×25 мм, толщина не менее 5 мм. Профилометр лазерного пучка - 1 шт. Рабочий диапазон – не менее 600–1600 нм, Материал детектора – InGaAs, Диаметр апертуры – не менее 8,5 мм, Минимальный диаметр пучка – не менее 3 мкм, Разрешающая способность – не менее 0,2 мкм. HeNe лазер - 1 шт. Центральная длина волны в диапазоне 631–634 нм, Мощность не менее 4,9 мВт, Дивергенция пучка не менее 0.99 мрад. Интегрирующая сфера Ø50 мм, 3 порта - 1 шт. Не менее трёх портов, Диаметр входного порта – 11,5 мм, Рабочий диапазон – 300–2000 нм, Порог повреждения – не менее 6,9 J/cm², не менее одного отверстия M4 Салфетки для очистки оптики - 1 коробка Предназначены для очистки оптики. Шкаф с выдвижными ящиками - 2 шт. Размеры шкафа не менее 270×430×270 мм, не менее 20 разделяемых полок размером не менее 260×80×55 мм." | комплект |  | 1 |  | Ереван, А. Манукян 1, Ереванский государственный университет, Физический институт | 1 | Договор будет заключён в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона Республики Армения «О закупках», при этом исчисление срока в соответствующей графе будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами в случае предусмотрения финансовых средств, с установлением срока поставки в течение в течение 6 месяцев, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более ранние сроки. |