Հավելված N 1

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | ամբողջական անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 31521560 | Լուսադիոդային լուսատու 50վտ | Աշխատանքային լարում՝ 85-265V, Հզորություն՝ 50 Վտ, Աշխատանքային հաճախականություն՝ 50-60 Hz, Լուսային հոսք ոչ պակաս՝ 7000 LM, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -50C-ից +50C TC-80C, Երկարակեցություն՝ 50 000 ժամից ոչ պակաս, Հզորության գործակից՝ ոչ պակաս 0.98, Գագաթնակետային լարումներից պաշտպանվածություն՝ ոչ պակաս 10 KV, Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն լրիվ լուսատուի համար IP67, Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն՝ ոսպնյակ պաշտպանիչ ապակի, Իրանի նյութ՝ ձուլված ալյումին, Կցորդման տրամագիծ՝ 40-50 մմ: Օպտիկա ոսպնյակի ապակի Չափ՝ ոչ պակաս 410×120×40մմ, Քաշը՝ ոչ պակաս 1 կգ, Լուսադիոդների քանակ՝ ոչ պակաս 50 հատ, Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կելվին: Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից: Դրայվերները պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ (ոչ պլաստիկ) ինչպես նաև առանձնացված լուսատուից:Երաշխիքային ժամկետ՝ 5 տարի կամ ավելի: Հետերաշխիքային սպասարկում՝ 2 տարի: Առաջարկվող լուսատուի հզորությունը պետք է ապահովի առնվազն 100 էներգախնայողություն համեմատած 250Վտ նատրիումային լամպի հզորությանը: Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը՝ լուսատուների կյանքի նշված տևողությունն ապահովելու համար: Այլ պայմաններ՝ 1. Լուսատուների օպտիկական մասերը պետք է պատրաստված լինեն ջերմակայուն և հարվածակայուն նյութերից, որոնք պետք է կայուն լինեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ և պետք է ապահովեն աշխատանքային երկարակեցություն: 2. Լուսատուները պետք է ունենան մոդելի և դրա տեխնիակական նկարագրի մասին տեղեկատվության հստակ նշում (հավելյալ կարող է նաև տրամադրվել տեղեկատվություն ԼԴ-ի, սնուցման սարքի և արտադրման երկրի մասին): 3. Պետք է տրրամադրվեն միացման սխեմաներ և ցուցումներ: 4. Լուսատուները պետք է ապահովեն գեղագիտական տեսքը և ունենան ժամանակակից տեսք: ՀՀ անկախ փորձագետի սերտիֆիկատ ներառված դիմում հայտում :Լուսատուների վրա պետք է փորագրված լինի Նոր Հաճըն ։ |

*   Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 2

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| հատ | 7000 | 4200000 | 600 | Ք. Նոր Հաճըն, Տոռոզյան 7 | 600 | 20օր |

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա  սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

| ԳՆՈՐԴ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ՎԱՃԱՌՈՂ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Продукт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | полное название | техническая характеристика |
| 1 | 31521560 | Светодиодные светильники 50Вт | Рабочее напряжение: 85-265 В, Мощность: 50 Вт, рабочая частота: 50-60 Гц, световой поток не менее 7000 ЛМ, рабочая температура: от -50 ° C до +50 ° C TC-80 ° C, срок службы: не менее 50 000 часов, коэффициент мощности: не менее 0,98, защита от пиковых напряжений: не менее 10 кВ, защита от воздействия внешней атмосферы IP67 для полного светильника, защита оптической части: защитное стекло объектива, Материал корпуса: литой алюминий, диаметр крепления: 40-50 мм. оптика размер стекла объектива: не менее 410×120×40 мм, вес: не менее 1 кг, Количество светодиодов: не менее 50 шт., коррелированная цветовая температура: 4000 Кельвин. светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера. драйверы должны иметь специальный защитный изоляционный слой (не пластик) а также отдельно от светильника: Гарантийный срок: 5 лет или более. послегарантийное обслуживание: 2 года. рекомендуемая мощность светильника должна обеспечивать энергосбережение не менее 100 срабатываний по сравнению с мощностью натриевой лампы 250 Вт. поставщик должен предоставить запасные части для светильников, чтобы обеспечить указанный срок службы светильников. другие условия: 1. 1.оптические части светильников должны быть изготовлены из термостойких и ударопрочных материалов, которые должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению и обеспечивать долговечность. 2.светильники должны иметь четкое указание на модель и информацию о ее техническом описании (информация об ООО, блоке питания и стране производства также может быть предоставлена дополнительно). 3.должны быть предоставлены схемы подключения и инструкции. Светильники должны обеспечивать эстетичный внешний вид и иметь современный вид. сертификат Независимого Эксперта РА прилагается к заявке : На светильниках должно быть выгравировано новое удовольствие . |

*В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

Приложение № 2

к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

РАСПИСАНИЕ ПОСТАВОК*

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| единица измерения | цена единицы / драмов РА | общая цена/драмов РА | Общий объем | Поставка |  |  |
|  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | Срок** |
| шт | 7000 | 4200000 | 600 | Нор Ачин, Торозяна 7 | 600 | 20 дней |

* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.

** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление производится со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |