ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ    26-35

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33191350 | Հիվանդի տեղափոխման սալյակ |  | MET ТВ-120 Սայլակ հիվանդի տեղափոխման համար (Հիդրավլիկ Կառավարմամբ) quantity Ներհիվանդանոցային Կահույք, Վիրահատարանի կահույք, Այլ Այս բուժակառքը հարմար է հիվանդների հուսալի փոխադրման, մանևրելու դժվարանցանելի տարածքներում և բժշկական անձնակազմի աշխատանքի հեշտացման համար։ | հատ |  |  | 2 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25․12․2026 |
| 2 | 33191180 | Թախտ բժշկական |  | Թախտ բժշկական--Պացիենտի զննում կատարելու համար նախատեսված թախտը պետք է կազմված լինի 2 բաժնից (մեջքնահենակ) Մեջքնահենակի կարգավորումը՝ պողպատից մեխանիկական ճարմանդով, կոշտ վերին հատված երկու կողմերից, ծածկույթը՝ սպունգով , հակահրդեհային կաշվից կամ արհեստական կաշվից Սպունգի հաստությունը` ոչ պակաս քան 55 մմ Ծածկույթը լվացվող Քրոմապատ կամ փոշեներկված ուժեղացված շրջանակ, ոտքերը ձողերով իրար կցված ամրության նպատակով Հատակի պաշտպանություն ռետինե ճարմանդներով Չափերը: (շեղումը ոչ ավելի քան 5%) Երկարությունը՝ 1750-1900 մմ միջակայքում Լայնությունը` 550-600 մմ միջակայքում Բարձրությունը՝ 600-700 մմ միջակայքում Մեջքնահենակը կարգավորելի` ոչ պակաս քան 0-65° միջակայքում Թղթի գլանափաթեթի կախաձողի առկայություն Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | հատ |  |  | 38 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25․12․2026 |
| 3 | 33191200 | Բժշկական մանիպուլացիոն սեղան չ/ժ մետաղից շարժական երկու հարթակով,երկու դարակով և աղբաթասով |  | Սեղանիկը չ/մ մետաղից երկու հարթակով,շարժական,երկարությունը ոչ պակաս 67սմ, • բարձրությունը ոչ պակաս 90սմ, երկու հարթակով չափսերը ոչ պակաս 45սմ x67սմ,երկու դարակով 30սմ x32սմ,,4 անաղմուկ արգելակվող անիվներով և աղբաթասով | հատ |  |  | 25 |  |  | 25․12․2026 |
| 4 | 33141211 | Լվացքատան սալյակ երկաթյա |  | Լվացքատան սալյակ երկաթյա/ սուպերմարկետի/ Լվացքատան սայլակները ապահովում են սպիտակեղենի տեղափոխման արդյունավետ միջոց,որ թույլ է տալիս տեղափոխել մինչև 100 կգ սպիտակեղեն մեկ ուղևորության ընթացքում։ Անիվներ ՝ 4 պտտվող և բռնակ, որը ապահովում են ճկուն և անձայն տեղափոխում ։ | հատ |  |  | 8 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25․12․2026 |
| 5 | 33141211 | Կշեռք-հասակաչափով մանկական |  | •Առավելագույն քաշ՝ 20 կգ •Ճշտություն՝ 5 գրամ •Չափման միավորներ՝ kg / lb •Հասակի չափման միջակայք՝ 35 – 70 սմ •Հասակի չափման ճշտություն՝ 0.1 սմ •Էկրան՝ LCD թվային •Սնուցում՝ 4 հատ AA մարտկոց •Auto Off՝ ավտոմատ անջատում •HOLD ֆունկցիա՝ պահում է ցուցումը երեխայի շարժման դեպքում •TARE ֆունկցիա՝ տակդիրի/ծածկոցի քաշի զրոյացում •Հիշողություն՝ պահում է վերջին չափումները •Overload ցուցիչ՝ ցույց է տալիս գերբեռնվածությունը (>23 կգ) •Low Battery ցուցիչ •Կորպուս՝ ABS պլաստիկ •Չափսեր՝ մոտ 60 × 38 × 15 սմ •Քաշ՝ մոտ 3–4 կգ •Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված •Երաշխիքը 24 ամիս | հատ |  |  | 9 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25․12․2026 |
| 6 | 38651260 | Մանրէասպան լամպ |  | Մանրէասպան լամպ -Ճառագայթման աղբյուրների քանակ՝ ներսում՝ 2×30 Վտ, դրսում՝ 1×30 Վտ։ •Ռեժիմներ՝ ռեժիմ 1՝ ռեցերկուլյատոր՝ մարդկանց ներկայությամբ, ռեժիմ 2՝ ճառագայթիչ՝ մարդկանց բացակայությամբ, ռեժիմ 3՝ համակցված։ •Բակտերիոցիդ լամպի ծառայության ժամկետ՝ մինչև 9000 ժամ։ •Հովացուցիչների քանակը՝ 2։ •Արդյունավետություն (օդի հոսք)՝ ռեժիմ 1՝ 90 մ³/ժ, ռեժիմ 2՝ 50 մ³/ժ, ռեժիմ 3՝ 140 մ³/ժ։ •Բակտերիոցիդային ճառագայթման և օդի ախտահանման աղբյուր՝ PHILIPS/OSRAM։ •Գործառնական ռեժիմի սահմանման ժամանակը՝ 1 րոպե, շարունակական շահագործման ժամանակը՝ մինչև 8 ժամ։ •Թայմերի միջակայք՝ 0-9999։ •Հզորությունը՝ 120 Վտ, սնուցում՝ 220 Վ, 50 Հց։ •Գործող սարքի ձայնային հզորության մակարդակը՝ 45 դբ։ •Չափեր և քաշ՝ 585x307x1309 մմ, քաշ՝ 11.4 կգ։ •Ծառայության միջին ժամկետ՝ 5 տարի | հատ |  |  | 8 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 25․12․2026 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1

3․․Բժշկական մանիպուլացիոն սեղան 2 դարակով և աղբաթասով