ГРАФИК ЗАКУПОК

( тысяч драм )

| Услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер дозы в приглашении | Транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | Имя | Техническая спецификация | Единица измерения | Цена за единицу | Общая ориентировочная цена | Общая сумма | Выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | срок* |
|  | 79971150/501 | Услуги по составлению паспортов объектов | Согласно приложению | драм |  | Пункт 1 статьи 15 части 6 Закона РА "О закупках". | 1 | Арагацотнская область | В течение 3 месяцев после вступления Соглашения в силу но не позднее 15 декабря 2026 года. |

*Подлежащие уплате суммы представляются в порядке возрастания. Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона

Техническая задача

I.Описание ситуации

Постановлением Правительства Республики Армения № 967-Н от 14 августа 2008 года (далее – Постановление) был утвержден перечень из 233 природных памятников, из которых 107 отнесены к геологическим, 48 – к гидрогеологическим, 40 – к гидрографическим, 17 – к природоисторическим и 21 – к биологическим типологическим группам.

В перечень геологических памятников природы, утвержденный Постановлением, включен вулкан «Малый Артени», расположенный в Арагацотнской области Республики Армения, примерно в 7,1 км к северу от поселка Артени, непосредственно примыкающий к вулкану Большой Артени, справа от дороги Татул-Артени.

Согласно статье 19, пункту 1 Закона «Об особо охраняемых природных территориях» (далее — Закон), на территории, занимаемой природным памятником в Республике Армения, запрещается любая деятельность, угрожающая его сохранению, а согласно пункту 2 той же статьи, режим охраны природного памятника определяется паспортом, составляемым для каждого природного памятника, который включает:

• наименование и классификацию,

• местоположение и географические координаты,

• описание, размеры и состояние,

• описание границ и зоны охраны, площади, карты-плана,

• данные о собственнике и землепользователе,

• особенности режима охраны и использования,

• данные о субъекте, осуществляющем охрану.

Геологический памятник природы «Вулкан Покр Артени» (далее — природный памятник) пока не имеет утвержденного паспорта, и без утверждения паспортов практически невозможно обеспечить его режим охраны.

Исходя из необходимости оценки текущего состояния утвержденных решением и еще не получивших паспорта природных памятников, в частности, для сбора четких данных об изменениях их качественных характеристик и особенностей с течением времени под воздействием антропогенного или природного влияния, по инициативе Министерства окружающей среды была создана межведомственная рабочая группа по инвентаризации природных памятников (далее – рабочая группа).

В результате деятельности рабочей группы была завершена инвентаризация природных памятников, расположенных в Арагацотнском регионе и утвержденных решением, а также проведена инвентаризация вулкана «Покр Артени».

По результатам проведенной инвентаризационной работы рабочая группа подготовила сводный отчет о природном памятнике (далее – Отчет), в котором был определен статус природного памятника, согласно которому вулкан «Покр Артени»:

• частично сохранился – природный памятник обнаружен, текущее состояние частично соответствует описанию (частично подвержен антропогенному и/или природному воздействию). Природные памятники, получившие этот статус и подвергавшиеся с течением времени природному и/или антропогенному воздействию, частично утратили свой первоначальный облик и качественные характеристики (частично соответствуют описанию, представленному в коллекции), но еще не полностью утратили потенциал для получения паспорта в целях дальнейшей защиты.

• В непосредственной близости от южного склона последнего ведутся горные работы. Следует отметить, что примерно в 1,3 км к югу от вершины памятника на склоне, образованном в результате лавовых потоков вулканической активности, зафиксированы следы добычи обсидиана.

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время является неотложной задачей начать работу по составлению отчета о детальном геолого-вулканологическом описании природного памятника как вулканической структуры и изменений, которые он претерпел с течением времени, включая изменения качественных характеристик этой структуры в результате земляных работ, а также выработку рекомендаций.

II. Функции, которые должны быть реализованы в течение отчетного периода

2. Собрать имеющуюся информацию о природном памятнике, используя источники научной литературы, и провести исследование геологических и топографических карт. Обобщить изученные исходные данные, включая картографические материалы, и включить их с соответствующими комментариями в отчет, указанный в подпункте а) пункта 5 настоящего технического задания.

3. Полевые исследования

а) Проведение полевых исследований вулканологической и геологической структуры природного памятника «Малый Артени» путем выездных визитов;

б) Проведение работ по составлению геолого-вулканологической карты территории, являющейся неотъемлемой частью природного памятника, с геологической точки зрения в масштабе М 1:25000 с использованием национальной геодезической системы координат WGS-84 (ARMREF 02), с учетом картографических требований, изложенных в Приказе № 335-Н Государственного комитета по кадастру недвижимости Правительства Республики Армения от 12 декабря 2007 г. «Об утверждении Инструкции по условным обозначениям топографических карт в масштабах 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000»;

в) Составление цифровых моделей рельефа диморфологических изменений природного памятника с использованием InSAR (интерферометрической синтезированной апертуры). Радар) посредством анализа спутниковых радиолокационных данных. Составить и провести исследовательский анализ изменений, произошедших с течением времени в геологически целостных частях природного памятника (дно, склон, вершина и т. д.), включая изменения физических характеристик, в том числе рельефа, в результате проведенных земляных работ (обобщить изученные исходные данные, включая картографические материалы, и включить их в отчет, указанный в подпункте а) пункта 5 настоящего технического задания),

d) изучить изменения, произошедшие с течением времени, включая геологические обнажения и выемки, открытые в различных частях природного памятника в результате проведенных земляных работ

4. Измерение площади

4.1. Проведение полевых измерений и сбора данных с использованием необходимого технического оборудования, в том числе беспилотного летательного аппарата,

отразить информацию о праве собственности на земельные участки на территории, занимаемой природным памятником, и ограничениях на использование этих участков, предоставленную Министерством окружающей среды Республики Армения, в масштабе М 1:25000 на масштабной карте в соответствии с национальной системой координат WGS-84 (ARMREF 02). геодезическая система координат и требования, установленные Приказом № 335-Н от 12.12.2007 г.,

выделить территорию/территории, подлежащие паспортизации, и определить ее/их границы, сравнивая их с данными, полученными в соответствии с подпунктом b) пункта 4 настоящего задания,

4.2 согласовать площадь, занимаемую выделенным и демаркированным природным памятником (или его географическими объектами), с Кадастровым комитетом РА и общиной, в административных границах которой находится данный природный памятник или его географический объект. Отделить от земель, обремененных правами частной собственности, а также собрать информацию о других ограничениях на использование земельных участков (если таковые имеются),

4.3 в результате работы, указанной в подпунктах 4.1 и 4.2 настоящего пункта, определить и окончательно утвердить границы территорий природных памятников, подлежащих паспортизации, за исключением земельных участков, обремененных правами частной собственности, и включая земельные участки, подлежащие государственной регистрации прав собственности, а также изменения в назначении и операционном назначении земли.

5. Подготовка и представление отчета

5.1 Первоначальный отчет: Подготовить и представить в Министерство окружающей среды первоначальный отчет, который должен включать:

а) текстовую и описательную информацию о результатах базовых исследований, проведенных в соответствии с пунктом 2 настоящего технического задания,

б) предложение, определенное в пункте 3.2 настоящего технического задания,

5.2 Промежуточный отчет: Подготовить и представить в Министерство окружающей среды промежуточный отчет, который должен включать:

а) исчерпывающую информацию о работе, выполненной в соответствии с пунктом 4 настоящего пункта, включая текстовую и описательную информацию о работе по координации демаркированных территорий природного памятника, подлежащего паспортизации, земельных участков, обремененных правами частной собственности на них, с кадастровым комитетом и общинами (в пределах административных границ которых расположен данный природный памятник),

б) текстовую и описательную информацию о границах природного памятника, подлежащего паспортизации, согласованных и определенных с кадастровым комитетом и общинами (в пределах административных границ которых расположен данный природный памятник), включая Картографическая информация, также содержащая координатные данные на границах (или электронные пространственные данные в формате ".shp"),

III. Ожидаемые результаты

6. Итоговый отчет: подготовить и представить в Министерство окружающей среды итоговый отчет, который должен включать:

6.1 краткую текстовую и описательную информацию о работе по подготовке проекта паспорта природного памятника,

6.2 пакет документов проекта паспорта природного памятника, согласованный с кадастровым комитетом и соответствующими общинами, в который проект паспорта природного памятника в соответствии с частью 3 статьи 19 Закона «Об особо охраняемых природных территориях» должен включать:

• наименование и классификацию,

• местоположение и географические координаты (в случае представления природного памятника в виде географических участков, для каждого географического участка),

• описание, размеры и состояние (в случае представления природного памятника в виде географических участков, для каждого географического участка),

• описание границ и зоны охраны, площади, карты-плана (в случае представления природного памятника в виде географических участков, для каждого географического участка),

• данные о собственнике и землепользователе,

• особенности режима охраны и использования,

• данные об исполнителе. охрана,

6.3 составить проект паспорта природного памятника в соответствии со структурно-типологическими формами, определенными в Таблице.

Таблица

В случае памятника природы, представленного без геосайта ПАСПОРТ «_____________» ПРИРОДНОГО ПАМЯТНИКА - Название и классификация՝ Тип__________, Подтип___________, - Местоположение и географические координаты - в пункт включаются текстовая часть и таблица данных координатных точек (система координат WGS-84 ArmRef02) охранной зоны памятника природы, - Описание размеры и состояние - в пункт включается текстовая часть с подробным описанием памятника природы, - Описание границ и охраняемой зоны, площадь, карта-план – пункт включает краткую текстовую часть, касающуюся границ и площади охраняемой зоны, а также 2 карты: - карта-план с описанием территории, занимаемой самой территорией, и ее охранной зоны, в поле условных знаков которой следует также указать площадь ее охранной зоны, выраженную в гектарах, - географическая карта - схема территории, занимаемой самой территорией, и ее охраняемой зоны (в соответствующем масштабе и с условными обозначениями), в которую должны быть включены близлежащие населенные пункты, прилегающая инфраструктура и другие узнаваемые объекты, - Данные о владельце и землепользователе – в пункт включается текстовая часть с соответствующей информацией, - Особенности режима охраны и использования - в пункт включает текстовую часть с соответствующей информацией, соответствующим положениям закона ''Об особо охраняемых природных территориях'', - Данные об объекте, осуществляющем охрану – в предложение включена текстовая часть с соответствующей информацией, - В конце паспортного проекта размещаются не менее 2 фотографий с высоким разрешением (но не более 4), характеризующих общий и ландшафтный вид памятника природы:

В случае памятника природы, представленного с геосайтом/ами ПАСПОРТ «_____________» ПРИРОДНОГО ПАМЯТНИКА - Название и классификация՝ Тип__________, Подтип___________, - Местоположение и географические координаты – в пункт в виде подпунктов включается текстовая часть описания местоположения каждого геопозиции (геосайта) и таблица точечных координатных данных охранной зоны каждого из геопозиций памятника природы в виде подпунктов (система координат WGS-84 ArmRef02), - Описание размеры и состояние - в пункт в виде подпунктов включается текстовая часть с подробным описанием каждого геопозиционного объекта (геосайта), включающая также 2 фотографии с высоким разрешением, характеризующие общий и ландшафтный вид геопозиционного объекта, - Описание границ и охраняемой зоны, площадь, карта-план – в пункт в виде подпунктов включена краткая текстовая часть о каждом геопозиционе (геосайте), касающаяся границ и площади охраняемой зоны, а также 2 карты: - карта-план с описанием территории, занимаемой самой территорией, и ее охранной зоны, в поле условных знаков которой следует также указать площадь ее охранной зоны, выраженную в гектарах, а так же общую длину границ выраженных в метрах, - географическая карта - схема территории, занимаемой самой территорией, и ее охраняемой зоны( в соответствующем масштабе и с условными обозначениями), в которую должны быть включены близлежащие населенные пункты, прилегающая инфраструктура и другие узнаваемые объекты, - Данные о владельце и землепользователе – в пункт включается текстовая часть с соответствующей информацией, - Особенности режима хранения и использования – в пункт включается текстовая часть с информацией, соответствующей соответствующим положениям закона Об особо охраняемых природных территориях, - Часть объекта, осуществляющего хранение данных – в пункт включается текстовая часть с соответствующей информацией,

IV. Площадь и график работ

7. Работы должны выполняться в Арагацотнской области Республики Армения, в пределах административных границ соответствующих общин, на территориях, описанных в Отчете.

8. Работы, требуемые данным техническим заданием, должны быть выполнены к сентябрю 2026 года в рамках суммы 1 000 000 драмов.

8.1 Предварительный отчет должен быть представлен в течение 2 месяцев с даты подписания контракта,

8.2 промежуточный отчет должен быть представлен в течение 3 месяцев с даты подписания контракта,

8.3 окончательный отчет должен быть представлен к сентябрю 2026 года.

V. Технические и качественные показатели предоставления услуг

Рабочая группа, состоящая из специалистов, обладающих необходимыми знаниями в областях академической, университетской, экологической, ботанической, географической, геологической, гидрологической, ГИС-картографической и электронной базы данных,

VI. Прочие требования

9. Картографическая информация, требуемая для выполнения данной технической задачи, должна соответствовать требованиям, изложенным в Постановлении Правительства Республики Армения № 335-Н от 12 декабря 2007 г., а также в Постановлении Главы Кадастрового комитета № 84-Н от 23 апреля 2007 г., с использованием четких условных обозначений.

10. В работах, предусмотренных данной технической задачей, в пространственном смысле должны использоваться координатные данные в национальной геодезической системе координат WGS-84 (ARMREF 02).

11. Отчет и предложения должны быть представлены на армянском языке, они (включая приложения, картографические материалы, обработанные в формате «shape» с помощью географической информационной системы «ArcGis», и другие возможные сопроводительные материалы) должны быть предоставлены как в электронном, так и в бумажном виде (в случае предварительных и промежуточных отчетов — в электронном виде, а в случае заключительного отчета — также в бумажном виде).