| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Քանակը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Պրոյեկտոր - Պրոեկցիոն տեխնոլոգիա (Projection Technology)՝ 3LCD տեխնոլոգիա (3LCD Technology), Լուծաչափ (Native Resolution)՝ առնվազն 1920 × 1200 (WUXGA), Կողմերի հարաբերակցություն (Aspect Ratio)՝ 16:10, Կոնտրաստի հարաբերակցություն (Contrast Ratio)՝ առնվազն 3,000,000:1, Պայծառություն (Brightness)՝ առնվազն 20,000 անսի լումեն (20,000 ansi lumen), Լույսի աղբյուր (Lamp / Light Source)՝ Լազերային լույսի աղբյուր (Laser Light Source), Լույսի աղբյուրի նախատեսված աշխատանքային ժամ (Light Source Life)՝ առնվազն 20,000 ժ (20,000 hrs) սովորական ռեժիմում, Օբյեկտիվի կարգավորում (Lens Adjustment)՝ Մոտորիզացված (Motorized), Օբյեկտիվի շեղում (Lens Shift)՝ հորիզոնական ±18% ներառյալ, ուղղահայաց ±60% ներառյալ, Քաշ (Weight)՝ առավելագույնը 43 կգ, Աղմուկ (Fan Noise [dB(A)])՝ առավելագույնը 46 Սովորական ռեժիմում / 38 Լուռ ռեժիմում, Միացումներ (Inputs/Outputs, Interfaces)՝ 1 × HDBaseT, 1 × HDMI (HDCP 2.2), Control Interfaces - 1 × 3.5 mm stereo mini jack (wired remote) կամ 1 × RS-232 (D-Sub 9-pin), Network - 1 × RJ45 LAN, USB - 1 × USB-A with 2A power delivery։ | հատ | 8 |
| 1.2 | Օբյեկտիվ (լինզա) պրոյեկտորի համար (միջին տարածության) - Փոխարինելի պրոյեկտորային լինզներ, համապատասխանող մատակարարվող պրոյեկտորների մոդելին։ Խոշորացման հարաբերակցություն՝ 1.98 – 3.95 : 1, Ֆոկուսի կառավարում՝ Մոտորիզացված։ Թույլատրելի շեղում՝ ±10%՝ համաձայնեցնելով Գնորդի հետ։ | հատ | 2 |
| 1.3 | Օբյեկտիվ (լինզա) պրոյեկտորի համար (կարճ տարածության) - Փոխարինելի պրոյեկտորային լինզներ, համապատասխանող մատակարարվող պրոյեկտորների մոդելին։ Խոշորացման հարաբերակցություն՝ 1.24 – 2.01 : 1, Ֆոկուսի կառավարում՝ Մոտորիզացված։ Թույլատրելի շեղում՝ ±10%՝ համաձայնեցնելով Գնորդի հետ։ | հատ | 4 |
| 1.4 | Օբյեկտիվ (լինզա) պրոյեկտորի համար (գերկարճ տարածության) – Փոխարինելի պրոյեկտորային լինզներ, համապատասխանող մատակարարվող պրոյեկտորների մոդելին։ Խոշորացման հարաբերակցություն՝ 0.65 – 0.87 : 1, Ֆոկուսի կառավարում՝ Մոտորիզացված։ Թույլատրելի շեղում՝ ±10%՝ համաձայնեցնելով Գնորդի հետ։ | հատ | 2 |
| 1.5 | Օպտիկական HDMI մալուխ 100 մ - Օպտիկական HDMI մալուխ՝ առնվազն 100 մ երկարությամբ, պաշտպանիչ թաղանթով և ճկուն։ Առնվազն 4K լուծաչափ աջակցությամբ։ | հատ | 8 |
| 1.6 | Ցանցային բաժանարար (սվիչ) – ցանցային բաժանարար 10/100/1000 Mbps, առնվազն 1 GB/s, 8 port: | հատ | 1 |
| 1.7 | Ցանցային մալուխ (Ethernet cable) – Ցանցային մալուխ FTP, առնվազն cat 6: | մետր | 800 |
| 1.8 | Դյուրակիր համակարգիչ - Դյուրակիր համակարգիչ նախատեսված պրոյեկտորների աշխատանքը կարգավորելու համար: Նվազագույնը 12 core CPU-ով, 15-15.6 դյույմ էկրանով, 32 ԳԲ օպերատիվ հիշողությամբ և 500 GB SSD տեսակի հիմնական հիշողությամբ։ Համակարգչի վրա պետք է տեղադրված լինի համապատասխան ծրագրային ապահովում՝ պրոյեկտորները ղեկավարելու՝ պրոյեկտորների աշխատանքը կարգավորելու, կազմակերպելու և սինխրոնիզացնելու համար։ Ծրագրային ապահովման հետ տրամադրվում է լիցենզիոն բանալի։ | հատ | 1 |

Պատվիրատուի համար նախընտրելի է, որ մասնակցի կողմից հայտի համար ֆայլերը կազմվեն «Sylfaen» կամ այլ միջազգային տարածում ունեցող տառատեսակով։ Մասնակցի կողմից դրա պահպանելը կամ չպահպանելը որևէ ձևով չի ազդելու հայտի գնահատման արդյունքների վրա։

| Գ Ն Ո Ր Դ --------------------------------- Հ․ Հակոբյան (ստորագրություն) Կ.Տ. |  | Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |