| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | Единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Проектор - Технология проецирования (технология проецирования): технология 3LCD (технология 3LCD), разрешение (собственное разрешение): не менее 1920 × 1200 (WUXGA), соотношение сторон (соотношение сторон): 16: 10, коэффициент контрастности (коэффициент контрастности): не менее 3 000 000: 1, яркость (яркость): не менее 20 000 люмен ANSI (20 000 люмен ansi), источник света (Lamp / источник света): источник лазерного излучения (Laser Light Source), расчетное время работы источника света (Light Source Life): не менее 20 000 часов (20 000 часов) в обычном режиме, регулировка объектива (регулировка объектива): моторизованная (моторизованная), Отклонение объектива (сдвиг объектива): по горизонтали ±18% включительно, по вертикали ±60% включительно, Вес (Вес): макс. 43 кг, шум (шум вентилятора [дБ(A)]): макс. 46 в обычном режиме / 38 в беззвучном режиме, подключения (входы/выходы, интерфейсы): 1 × dBase, 1 × HDMI (HDCP 2.2), интерфейсы управления - 1 × 3,5-мм стерео мини-разъем (проводной пульт дистанционного управления) или 1 × RS-232 (HD - Sub 9 - контактный), сеть-1 × локальная сеть RJ45, USB-1 × USB-A с подачей питания 2 А. | шт | 8 |
| 1.2 | Объектив (линза) для проектора (среднего размера) - сменные линзы для проектора, соответствующие модели поставляемых проекторов. Коэффициент увеличения: 1,98 – 3,95 : 1, Управление фокусировкой: моторизованное . Допустимое отклонение: ±10% по согласованию с покупателем. | шт | 2 |
| 1.3 | Объектив (линза) для проектора (короткозамкнутый) - сменные линзы для проектора, соответствующие модели поставляемых проекторов. Коэффициент увеличения: 1,24 – 2,01 : 1, Управление фокусировкой: моторизованное . Допустимое отклонение: ±10% по согласованию с покупателем. | шт | 4 |
| 1.4 | Объектив (линза) для проектора (сверхкороткого размера) – сменные линзы для проектора, соответствующие модели поставляемых проекторов. Коэффициент увеличения: 0,65 – 0,87 : 1, Управление фокусировкой: моторизованное. Допустимое отклонение: ±10% по согласованию с покупателем. | шт | 2 |
| 1.5 | Оптический кабель HDMI 100 м - оптический кабель HDMI длиной не менее 100 м, с защитной пленкой и гибкий. С поддержкой разрешения не менее 4K. | шт | 8 |
| 1.6 | Сетевой разветвитель (svic) – сетевой разветвитель 10/100/1000 Мбит / с, не менее 1 ГБ / с, 8 портов : | шт | 1 |
| 1.7 | Сетевой кабель (кабель Ethernet) – сетевой кабель FTP, минимум cat 6 : | метр | 800 |
| 1.8 | Портативный компьютер - портативный компьютер, предназначенный для работы с проекторами. с минимум 12-ядерным процессором, экраном 15-15, 6 дюймов, 32 ГБ оперативной памяти и 500 ГБ основной памяти типа SSD. На компьютере должно быть установлено соответствующее программное обеспечение для управления проекторами, чтобы регулировать, организовывать и синхронизировать работу проекторов. Лицензионный ключ поставляется с программным обеспечением. | шт | 1 |

Для Заказчика предпочтительнее, чтобы файлы для заявки были подготовлены Участником шрифтом «Sylfaen» или другим популярным в мире шрифтом. Соответствие или несоответствие участника никак не повлияет на результаты оценки заявки.

| ПОКУПАТЕЛЬ _____________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |