ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ГРАФИК ПОКУПКИ

РА драм

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/л | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя** | техническая характеристика*** | единица измерения | цена единицы | общая цена | общий объем | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок |
| 1 | 39181200/16 | Оборудование и материалы для лабораторий физики |  | Представлено ниже в Приложении 1 | комплект |  |  | 1 | Представлено ниже в Приложении 2 | 1 | После вступления договора в силу — включительно до 30 октября 2026 года, с соблюдением требованиям постановленнего Правительством РА от 04/05/17г., определенные абзацем «ը» пункта 21 подпункта 1 «Приказа организации процесса закупки», утвержденного Решением № 526-Н*** |

* Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

** В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13 Закона РА “О закупках” к любому упоминанию применяются слова “или эквивалент”.

*** Если поставщик является нерезидентом, то Поставщик должен доставить товар на таможенный склад РА, где заказчик осуществит таможенное оформление товара. После этого поставщик должен переместить товар на арендованную им территорию в РА, где товар должен быть проверен на соответствие контракту на выборочной основе (проверка соответствия 5 образцов от каждого вида продукции техническим условиям, предусмотренным для в договоре) после подтверждения, после чего они должны быть доставлены в школы по указанным адресам. Срок поставки – 30 октября 2026  года, включая оформление контракта и проверку соответствия на складе (максимум 10 рабочих дней).

Транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и тестирование товара осуществляет поставщик.

ПРИЛОЖЕНИЯ 1

технические характеристики -

график покупки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| N° | Наименование | Технические характеристики и стандарты | Единица измерения | Средние школы с плотностью учащихся 5 человек | Средние школы с плотностью учащихся 20 человек (Список 1) | Средние школы с плотностью учащихся 20 человек (Список 2) | Старшие школы с плотностью учащихся 20 человек (Список 1) | Старшие школы с плотностью учащихся 20 человек (Список 2) | Общая численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 8 | 9 | 62 |  |
| 1 | Наклонная Плоскость | Металлическое основание и наклонная плоскость. Плоскость должна быть снабжена шкалами для измерения угла, длины и высоты. Угол наклона должен регулироваться в диапазоне от 0 до 45°. Включает регулируемый шкив, ролик, шнур и поддон для взвешивания. Технические характеристики: Длина наклонной плоскости: приблизительно 600 мм Длина основания: приблизительно 450 мм Шкала: разделена на сантиметры или градусы Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 2 | Воздушный Трек | Линейная воздушная дорожка, 200 см Дорожка треугольного профиля с небольшими отверстиями для выпуска воздуха, установленными в две линии вдоль дорожки (расстояние между отверстиями для выпуска воздуха – 24 мм). С направляющими для исследования линейного движения без трения, с миллиметровой линейкой с одной стороны. На прочном U-образном основании, с тремя регулируемыми ножками для выравнивания. Изготовлен из анодированного алюминия. Размеры: длина направляющей – 2 м, Рабочая длина: не менее 1,90 м в длину и около 79 мм в ширину. Длина сторон треугольника составляет около 57 мм. Толщина стенок: 3 мм, Содержимое – не менее: 1. Воздушная дорожка на основании, 2. Планер 310gX2 (черный) + 155gX2 (черный), с весом 50 г * 12, пружинными буферами для упругих столкновений и липучкой для неупругих столкновений, 3 винтовыми пружинами (диаметр 12*78 мм, 1 Н/М, диаметр 12*98 мм, 2,5 Н/М, диаметр 12*118 мм, 5 Н/М) 2 флажка скорости, 10 см, со световым блоком для бесконтактного удара по 1 см, 3 см, 5 см, 10 см, по 2 шт. каждого, 1 Руководство на английском языке для воздушной трассы. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | Генератор воздушного потока для воздушной трассы | Генератор воздушного потока для воздушной трассы Генератор должен иметь шланг. 230 В; 50/60 Гц Потребляемая мощность: 350 Вт. Длина шланга: приблизительно 1,2 м Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | Гравитационная лаборатория | Длина алюминиевой стойки: 125 см Градация: 1,2 м, разрешение: 1 мм Диаметр стального шарика: 19,05 мм Размер основания: 260 * 260 * 8 мм (треугольник) Цифровой таймер Питание: 6 В постоянного тока (4 батарейки * LR03) или адаптер постоянного тока 6 В (опционально) Экран отображения: ЖК-дисплей с 4 ½ цифрами Диапазон синхронизации: 0,0001-999,99 с Точность синхронизации: 0,1 мс 1 шт. встроенных фотоэлементов 2 шт. внешних фотоэлементов Память данных: последние 5 наборов данных Размер таймера: 73 мм × 60 мм × 77,5 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 5 | Таймер с двумя фотоприемниками | Он должен включать цилиндр высотой не менее 480 мм, диаметром не менее 30 мм и сочетаться с набором оптических пар и электронным секундомером с запоминающим устройством. Должен включать по меньшей мере четыре оптрона с оптической системой записи и электронный секундомер с запоминающим устройством. Композиция: - устойчивое основание (подставка) с градуированным углом наклона устройства и дисплеем (ширмой) для отображения времени прохождения мяча не менее чем через три интервала – не менее 1 шт. - устройство (цилиндр) не менее чем с 4 оптическими датчиками для регистрации перемещения тела по наклонной плоскости – не менее 1 шт. - мяч – не менее 1 шт. - блок питания – не менее 1 шт. В комплекте с методическими рекомендациями с оригинальными экспериментами – не менее 1 шт. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 6 | Лаборатория Маятника | Лицевая сторона маятника, размер: 300*200 мм, с градацией углов 90º-0º-90º Струна-прибл. 1 метр, со стальным шариком с крючком, алюминиевый шарик с крючком, диаметр 19 мм , с головкой с чугунным основанием 5‘*8“, со стальным стержнем, никелированный, 10 мм * 600 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 7 | Автомобиль с постоянной скоростью | Автомобиль с постоянной скоростью должен иметь технический паспорт, включающий справочную информацию и информацию о продукте, предлагаемые виды деятельности и сопутствующие товары. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 8 | Лаборатория автомобилей и Рамп | Прибл. Алюминиевая дорожка длиной 120 см с крепежными пазами и направляющими канавками для шин, автомобильные колеса с шарикоподшипниками, пружинные и магнитные бамперы, грузы 50 г, 100 г, инклинометр, шкив и бечевка. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 9 | Пара метерстока | Измерьте длину в сантиметрах, 50 см и 100 см. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 10 | Цифровой микрометр | 0-25 мм, точность 0,01 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 11 | Лаборатория Рычагов | Длина Рычага 100 см, балансировочные грузики на двух концах, дополнительные отверстия для добавления грузиков, должны включать в себя набор грузиков, грузики с крючками, крепежный болт для большого пальца. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 12 | Замкнутая петля | Сделайте петлю высотой 20 дюймов, примерно 16,25 дюйма х 3,875 дюйма в основании, диаметром примерно 7,5 дюйма, одним шариком из неопреновой резины и одним стальным шариком такого же диаметра примерно 1 дюйм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 13 | Шкив на стержне с зажимом | Алюминиевый шкив диаметром 50 мм на стержне с металлическим зажимом 2,5 дюйма. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 162 |
| 14 | Одиночный Шкив (Окрашенный) | Одиночный шкив с низким коэффициентом трения и глубокой V-образной канавкой поднимается. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 162 |
| 15 | Цифровой Ньютонометр | с 01 N до 20.00 N Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 16 | Набор пружинных динамометров с различными весами | Максимум 1N, 2N, 4N, 5N, 10N, 20N. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 17 | Демонстратор Ньютона – Колыбель Ньютона | Размер приблизительно. 9»H x 7»W x 9»L. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 18 | Цифровой баланс | Читаемость 0,01 г, максимальная вместимость 3 кг, минимальный вес 1,2 г Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 19 | Шарикоподшипники в колесе | Однорядный радиальный шарикоподшипник, внутренний диаметр 25 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | Комплект Пружин | Постоянные пружины 2,5, 5, 10, 15 и 25 Н/м Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 21 | Барометр Анероидов | Диапазон измерения: 960 – 1060 hpa 720 – 795 mmHg Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 22 | Манометр | Стеклянный манометр с U-образной трубкой и встроенным запорным краном, установленный на задней панели. Шкала 80-0-80 с делениями на 2 мм. Размеры задней панели: приблизительно 400 x 80 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 23 | Симпатический Набор Камертонов | Набор должен включать в себя два камертона частотой 256 и один 320, 426,7, 480 Гц, соответствующие C, E, A, B, минорам соответственно, которые должны быть установлены на деревянном резонансном ящике и молотке. Одна из вилок с частотой 256 Гц должна быть неподвижной, а другая регулируемой. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 24 | Гигрометр с термометром | Цифровой термометр с гигрометром с диапазоном температур 0-50 °C, размер приблизительно 125 мм х 99 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 25 | Машина Wimshurst | Длина искры: до 12 см. Диаметр: до 31 см Ток короткого замыкания для этого аппарата составляет приблизительно 7 мкА.Максимальное напряжение составляет приблизительно 75000 В, максимальное расстояние между искрами для сухого воздуха составляет приблизительно 75 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 26 | Комплект Электростатического Оборудования | В набор должны входить компоненты, которые позволили бы продемонстрировать основные электростатические явления: проводящие сферы ок. 30 мм, коробка со сферическим электродом, коробка с заостренным электродом, пачка полосок папиросной бумаги на стержне, светящаяся панель, колокольчики с колокольчиками, соединительные цепочки для подключения к источнику заряда, такому как машина Wimshurst. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 27 | Электроскоп | Основа иглы должна быть алюминиевой. Сверхчувствительная игла должна поворачиваться на оси при подаче электрического заряда на диск, расположенный в верхней части электроскопа. Приблизительно 2,4 х 3,7 х 4,1 дюйма ((60 х 95 х 105 мм). Диаметр кольца приблизительно 150 мм. Передняя и задняя стенки электроскопа должны быть изготовлены из стекла. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 322 |
| 28 | Полупроводники | Терморезисторы, фоторезисторы, термоэлемент, фотоэлемент, диод, транзисторы, детали размещены на отдельных небольших панелях/платах, панели соединены между собой, символическая маркировка, печатные инструкции. Термальные транзисторы NTC 5D-5/7/9/11/15 и 8D-9/11/20 и 10 D5/7/11 и 33D7, pnp, npn-транзисторы. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 29 | Таймеры школьных мероприятий | Цифровой секундомер и таймер фиксируют прошедшее время с точностью до 1/100 секунды и время прохождения круга. Питание от одной кнопочной батарейки LR44. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 30 | Параллельный Пластинчатый Конденсатор | Диаметр 20 см -30 см с диэлектрической пластиной. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 31 | Источник питания постоянного тока | • Сильноточный источник постоянного тока с цифровым дисплеем. • Непрерывная регулировка напряжения и тока. • Должен иметь регуляторы грубой и тонкой настройки. • Возможность использования в качестве источника постоянного напряжения с ограничением тока или источника постоянного тока с ограничением напряжения. • Защита от короткого замыкания, превышения тока и напряжения. • Напряжение сети: 115 В / 230 В, 50/60 Гц • Выходное напряжение: 0…16 В • Диапазон точной регулировки: 800 мВ • Стабильность при нагрузке 0…100%: < 12 мВ Остаточные пульсации: < 1 мВ Выходной ток: 0…10 А Диапазон точной регулировки: приблизительно 2 А. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 32 | Источник питания переменного/постоянного тока | Источник питания переменного и постоянного тока, регулируемый на различные уровни и размещенный в металлическом корпусе. Имеет стабилизированное напряжение постоянного тока. Выходы должны быть гальванически изолированы и защищены от короткого замыкания. Технические характеристики: Выход постоянного тока: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15 В, макс. 10А Выход переменного тока: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15 В, макс. 10 А Максимальная выходная мощность: 150 ВА Подключения: разъемы 4 мм Размеры: приблизительно 170 x 160 x 250 мм3 Вес: приблизительно 6,3 кг. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 33 | Цифровой Мультиметр | Для измерения напряжения, тока и сопротивления, а также для проверки диодов и непрерывности работы. Легко читаемый ЖК-экран и один поворотный диск позволяют легко переключаться между режимами тестирования. Напряжение постоянного тока: 200 мВ – 600 В, 5 диапазонов, ±0,5% ± 2 цифры, Напряжение переменного тока: 200/600 В, 2 диапазона, ±1,2% ± 10 цифр, Постоянный ток: 2000 мкА – 10 А, 4 диапазона, ±1% ± 2 цифры, Сопротивление: 200 Ом – 2000 Ком, 5 диапазонов, ±0,8% ± 2 цифры, Дисплей: 3½-значный ЖК-дисплей, 27 мм, макс.: 1999, Рабочее напряжение: батарея 9 В. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 34 | Устройство для измерения сопротивления | Исследовать зависимость электрического сопротивления от длины, поперечного сечения и материала проводника. Материал: 2 x постоянных и = 0,7 мм постоянных и = 1 мм постоянных и = 0,5 мм постоянных и = 0,35 мм латунных D = 0,5 мм с гнездами диаметром 4 мм только для сверхнизких напряжений Длина: 1 м Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 35 | Реостат | Для использования в экспериментах в цепях сверхнизкого и низковольтного напряжения эти мощные переменные резисторы имеют ударопрочные корпуса и встроенные гнезда заземления. Подключение: предохранительные гнезда диаметром 4 мм Сопротивление: 10 Ом Ток: постоянный: до 5,7 А прибл. Максимум: 8,0 А (максимум 15 минут) Допуск по сопротивлению: 10% от номинального значения, максимально допустимая мощность: приблизительно 320 Вт (непрерывная работа), 640 Вт (максимум 15 мин) Максимально допустимое напряжение: 600 В. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 36 | Переключатель | Выключатель двухполюсный с двойным ходом, 24В, 2А. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 482 |
| 37 | Группа резисторов с держателем компонента | 1 Ом, 2 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 322 |
| 38 | Группа миниатюрных лампочек на держателе с зажимами | 13.5 В, 6.3 В, 3.5 В, or 2.5 В. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 322 |
| 39 | Вольтметр | Диапазон 0 – 20 В постоянного тока, разрешение 0,01 В. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 322 |
| 40 | Амперметр | Диапазон 0-10 А постоянного тока, разрешение 0,01 А. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 322 |
| 41 | Гальванометр | Технические характеристики диапазона: - точность 500-0-500 мкА +/- 2,5% Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 42 | Электролизный Аппарат | Аппарат для электролиза с источником постоянного тока Титановые электроды, снемаюшие закрепленные на резиновой пробке предохранительное гнездо 4 мм Высота: 80 мм Диаметр основания: 160 мм с подставкой для пробирок и 2 шт градуированных пробирок 18*180 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 43 | Группа Термометров | Термометр с пластиковой обратной стороной, Термометр без маркировки, Цифровой термометр, Ручной поверхностный термометр. Измеренные максимальные значения 100 °C и 212 °F. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 44 | Магнитная стрелка | Длина магнитной иглы 70 мм с алюминиевым основанием, диаметр 30 мм, толщина 4 мм, общая высота: 60 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 45 | Набор устройств для исследования магнитного поля Земли | В набор должны входить 1 пара стальных стержневых магнитов 1 Магнит в форме подковы Плавающие магниты Магнитные чипы Средство просмотра магнитного поля Магнитный глобус 3D магнитный компас Упаковка из 20 прозрачных компасов. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 46 | Классный Набор Вакуумных Насосов | Размеры камеры составляют 4,75 дюйма х 4,75 дюйма в верхней части и сужаются до 3,75 дюйма х 3,75 дюйма в нижней части. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 47 | Электромагнит | Электромагнит Перекладина с ушком Набор гирь с крючками, 9 гирь Поводок из кожи аллигатора/Упаковка из 5 штук Держатель для батарей D-Cell Батарея D/2 упаковки Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 48 | Соленоиды с сердечниками | 5 А макс. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 49 | Осциллограф | 32-разрядный электронный инструмент обнаружения сигналов, оснащенный цветным дисплеем 320 x 240, встроенной памятью 2 МБ и перезаряжаемой литиевой батареей. В комплект поставки входит: осциллограф, подставка, щупы, шестигранный ключ, защитный чехол, перезаряжаемая литиевая батарея. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 50 | Набор для эксперимента по принципу Архимеда | 3x баллона: алюминий, латунь, пластик; диаметр 2,2 см х длина 6,4 см (пластик менее плотный, чем вода) 2 блока: алюминиевый (1,9 х 3,2 х 4,1 см) и латунный (1,6 х 1,9 х 2,8 см); масса каждого блока равна массе алюминиевого цилиндра. 1 блок неправильной формы: алюминий 1x Инструкция по эксплуатации, Банка с переливом, Большое основание для стержня, стержень из нержавеющей стали длиной 45 см 1x Плетеный физический шнур 1x Трехбалочные весы Ohaus (с тарой) 1x Штангенциркуль из нержавеющей стали 1x Мензурка объемом 1000 мл 1x Мензурка объемом 100 мл 1x Мерный цилиндр объемом 50 мл 1x Руководство по проведению эксперимента по принципу Архимеда. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| 51 | Трансформер | Со сменными катушками: 200 витков и 800 витков (первая катушка), 400 витков (вторая катушка). Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 52 | Газовое Правовое Оборудование | Приложение закона Бойля. Монтируется на металлическом основании, 160*115*30 мм с манометром, диаметр 60 мм Диапазон: -1000 Гпа ~ 3000 Гпа с термометром, работающим от 1 батарейки типа АА Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 53 | Тепловой приемник | Теплоприемник, силиконовая трубка. Представляет собой пустую коробку цилиндрической формы (диаметр в диапазоне 80-160 мм). Одна сторона теплоприемника должна быть окрашена в черный цвет, а другая – покрыта серебристой краской и отполирована. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 54 | Гидравлическая машина | Машина (мэйнфрейм), основная часть гидравлической машины, должна состоять из двух цилиндров разного диаметра. Цилиндры должны быть закрыты поршнями, прочно прикрепленными к стенкам. Цилиндры соединены трубкой, заполненной жидкостью (водой или минеральным маслом). Параметр продукта: Материал: металл и пластик Нормальное давление: 2 – 2,2 Мпа (не может превышать это значение при использовании) Давление на большой поршень при нормальном давлении составляет около 3,14 кН Пакет включает в себя: Установка 1 Модели ручного гидравлического пресса. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | Сообщающиеся сосуды с держателем | Состоят из четырех сосудов разной формы и объема. Высота – не менее 12 см, диаметр сосуда с одним краем – не менее 1 см, диаметр сосуда с другим краем – не менее 2,5 см. Расстояние между двумя краевыми сосудами должно быть не менее 17,5 см. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 56 | Цилиндр Калориметра, Алюминий | Калориметр с изолированной ручкой, 4,5/6 вольт, прибл. Диаметр 4 дюйма х высота 7 дюймов Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 57 | Коробка и линзы для лазерных лучей | Источник лазерного излучения，＜1 МВт, длина волны: 650 нм, красный, с адаптером переменного тока с вогнутой линзой, выпуклой линзой, параллельной плоской линзой или линзой с параллельным стержнем, трапециевидной призмой, прямоугольной линзой, зеркалом, полой полукруглой преломляющей чашкой, полукруглой линзой, магнитоактивным ковриком (приблизительно 310*210 мм), с напечатанным масштабы и углы, диаграмма луча лазерного излучения, источник лазерного излучения. Лучевой блок питается от адаптера переменного тока. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 58 | Лазерный Рефракционный Резервуар | Один лазерный резервуар (желоб), основание, одна лазерная указка и съемный корпус, четыре призмы, два зеркала и один светоделитель, 1 Полукруглое основание 90 мм х 15 мм толщиной 1 Равносторонняя призма со сторонами 75 мм, толщиной 15 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 59 | Вводная Оптическая Система | Алюминиевая направляющая, длиной 1 м, с пластиковой опорой, с градуировкой, деление 1 мм, пластиковый держатель объектива – 3шт, пластиковый ползунок – 5шт, буква «F» – 1шт, пластиковый держатель решетки – 1шт Светодиодный объект 4,5 В, (батарейки в комплекте) Объектив: Диаметр 50 мм, +100 мм Двойная выпуклость Объектив: Диаметр 50 мм, +200 мм двойная выпуклость Объектив: Диаметр 50 мм, -100 мм двойная вогнутость Объектив: Диаметр 50 мм, -200 мм двойной вогнутый Экран для просмотра 15*15 см, 1 шт., двусторонний Отверстия диаметром 3 мм и 5 мм, по 1 шт., Руководство по эксплуатации и список действий. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 60 | Фотоэлектрический Аппарат | Галогенный источник, фототрубка. Фильтрующее колесо включает в себя пять узкополосных интерференционных фильтров. Вакуумная фототрубка находится внутри корпуса трубки. Регулируемый источник питания с переменным напряжением 0-2 В, амперметр, тумблер. Корпус лампы, колесо фильтра и корпус фототрубки размещены на оптической направляющей. Фильтрующее колесо с интерференционными фильтрами: Длина волны-404, 450, 505, 546, 578 нм, количество -по 1 штуке, Платформа на рельсах: Длина около 500 мм, Материал -Анодированный алюминиевый сплав, Количество-1 шт. Вольфрамовая галогенная лампа с креплением: Выходная мощность-20 Вт, количество -1 шт. Светочувствительное устройство с креплением: Тип-Вакуумная фототрубка, количество-1 шт. Блок управления фотоэффектом: Напряжение 0 – 10 В, ток-нано – микроамперы, Количество-1 шт. Пылезащитный чехол, руководство пользователя. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 61 | Демонстратор Паскаля | Демонстратор Pascal состоит из металлической колбы диаметром около 8 см с небольшими отверстиями по одной окружности и патрубка, содержащего плотно прилегающий поршень. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | Комплект Механических Волновых Аксессуаров | Квадратная пластина Хладни диаметром 24 см Круглая пластина Хладни диаметром 24 см Особо мелкий песок и шейкер 1 Резонансная проволочная петля 1 Металлические резонансные полоски 1 Пружина продольной волны 1 Струна поперечной волны: 7-футовая эластичная струна, держатель струны, держатель крючка, шестигранный ключ Держатели струн/пружин Генератор синусоидальных волн 220 В с вилкой типа B, позволяет изменять как частоту (разрешение 1-400 Гц/1 Гц и разрешение 10-4000 Гц/10 Гц), так и амплитуду выходного сигнала синусоидальной волны. Механический волновой привод включает в себя 1 наконечник. Волновой привод, 2 наконечника. Заглушки типа «банан», шестигранный ключ и держатель. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 63 | Комплект Аксессуаров Для Демонстрации Натяжения | 1 Динамометр, 10 г/0,1 Н 1 Пластиковое корыто, 1000 мл, диаметр 168 мм и высота 55 мм. Подвесное кольцо: тонкая стальная полоска . Проволочный каркас кольца, . Проволочный каркас в виде кольца с полукольцом, . Четырехгранный проволочный каркас, . Кубический проволочный каркас, . Проволочный прямоугольный каркас с подвижной стороной. Каркасы изготовлены из стальной проволоки с никелированной поверхностью. Каждая рамка имеет ручку, за которую ее держат во время эксперимента. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 64 | Мини-Пусковая Установка Для Снарядов | Мини-пусковая установка для метания снарядов . Основной корпус изготовлен из алюминия, размер: приблизительно 180 * 40 * 32 мм., внутреннее отверстие: диаметр приблизительно 21,4 мм. . Механизм разблокировки: кнопка . Опорная подставка, железная . Стальные шарики (2x) Транспортир и отвес . Пусковая установка Особенности • 3 регулируемые скорости запуска • Встроенный транспортир для легкого определения угла запуска • Трос для выпуска снаряда • Прочное металлическое основание Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 65 | Набор конденсаторов | Набор конденсаторов, диапазон емкостей: 0,22мкФ, 1 мкФ, 2,2мкФ, ≥ 1000 мкФ для низкого напряжения (3 В-10 В), с диэлектриками: 100 мкФ-25 В, 1000 мкФ-25 В) Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 66 | Набор устройств для радиоприемника | Включает антенну для приема сигналов, схему настройки для настройки на определенную радиочастоту, диод для восстановления аудиосигнала из модулированного радиосигнала, также включает фильтр для удаления любых остатков радиосигнала из аудио. Наконец, он включает в себя очень чувствительные наушники, которые могут издавать (едва) слышимый звук за счет крошечного количества энергии, улавливаемой антенной. . конденсатор с переменной емкостью 140 Пф. Конденсатор с постоянной емкостью ~1000 пФ . германиевый диод, 1N34 . катушка ~ индукция около 300 Мкч . пьезоэлектрические наушники наподобие винтажных 350 Ом с печатной платой Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 67 | Суппорт | разрешение 0,01 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 68 | Генератор Сигналов | Функциональный генератор звуковой частоты. Основан на диапазоне частот от 1 Гц до 100 кГц в пятидекадных диапазонах амплитуды 0-10 В. Размеры: не менее 200 x 150 x 100 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 69 | Вращающаяся система на воздушной кровати | 1 Надувной матрас 1 Вращающийся диск с поперечиной 1 Многоступенчатый шкив 1 Спусковой механизм 2 S-образных крючка по 1,00 г 1 S-образный крючок по 2,00 г 1 Комплект грузиков (2x 12,5 г, 2x 25 г, 2x 50 г) 1 Генератор воздушного потока (компрессор) для подключения к электросети 1 Силиконовая трубка с перепускным клапаном 1 Шкив 1 Стойка с 3 крепежными винтами и 2 винтами для выравнивания 1 Стержень-подставка с 2 крепежными винтами 1 Стержень-подставка, приблизительно 250 мм 1 Выравнивающий диск 1 Рулон хлопчатобумажной нити Технические характеристики: • Шкала транспортира: 0 – 360° • Деления шкалы: 1° • * Момент инерции диска с поперечиной: 0,16 г/м2 прибл. • Максимальный момент инерции: приблизительно 7,1 г/м2. • Минимальный крутящий момент при движении: приблизительно 0,05 мН.м. Максимальный крутящий момент при движении: приблизительно 0,60 мн.м. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 70 | Машина Этвуда | Машина Этвуда с магнитом для фиксации противовеса, состоит из набора грузов, вешалки, колец с муфтами, прикрепленных к шнуру, накинутому на und Riemenscheibe. Кроме того, струна и шкивы не имеют массы, а шкив не требует использования рук. Шкив – это вертикальное основание. . Шкив: . Монтажный стержень: монтажный стержень из нержавеющей стали . Настольный зажим: может удерживать стержни, которые могут быть установлены горизонтально или вертикально . Многофункциональный зажим с двумя винтами для большого пальца:. Fit rods . rod: стержень из нержавеющей стали без резьбы, плетеный шнур, . Набор навесного оборудования и подвесок, включая 4x ,навесную подвеску (5,0 г), 3x 100 г, 3x 50 г, 2x 20 г, 2x 10 г, 3x 5,0 г, 3x 2,0 г, 3x 1,0 г массы, 3x 0,5 г массы. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 71 | Устройство для демонстрации закона Фарадея и закона Ленца | 1. Опорная плита со светодиодной подсветкой и предохранительными гнездами 4 мм. Размер: 265 * 185 * 60 мм 2. Направляющая трубка: изготовлена из ПВХ, наружный диаметр: 31,6 мм. Внутренний диаметр: 30 мм 3. Медный хомут: наружный диаметр: 38 мм, внутренний диаметр: 32 мм 4. 2 кабеля с разъемами типа «банан»: с разъемами 4 мм, длиной 30 см, красные * черные, по 1 шт. каждый 5. с ударной подушкой 6. Гигантский неодимовый магнит: 7. Соленоид с воздушным сердечником: 23AWG, максимальный ток 5A, с разъемами типа «банан» диаметром 4 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 72 | Круглая одиночная электрическая нагревательная пластина | 220-230 В, безопасная температура 50-320°C, диаметр: прибл. 135 мм – 200 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 73 | Подставка, выступ и зажим | Стержень из нержавеющей стали: длина 23 дюйма Основание: ширина 5 дюймов на 8 дюймов. Изготовлено из чугуна для обеспечения устойчивой подставки для большинства лабораторных применений Бобышка и зажим: Регулируемая винтовая бобышка. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 322 |
| 74 | Набор крючковатых масс | Должно быть по два по 10 г, 20 г, 50 г и 200 г, по одному по 100 г, 500 г и 1000 г соответственно. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 75 | Пара квадратных деревянных блоков с ручкой для экспериментов с трением | Деревянный, весом 100 г (не менее 12 см х 6 см х 6 см). Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 76 | Набор квадратичных товаров из различных материалов (дерево, металл, пластик) | Включает по одной порции по 10 г, 20 г, 50 г, 100 г, 200 г, 500 г, 1000 г. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 77 | Комплект Фрикционных Стержней | Стеклянные и эбонитовые стержни (диаметр не менее 12 мм х длина 200 мм), кусок шелковой ткани, подкладка из искусственного меха. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 78 | Поводки аллигатора (10 штук) | Упаковка из 10 проводов «Аллигатор». Они имеют длину примерно 24 дюйма и провод 22-го калибра. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Пакет | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 79 | Зажимные зажимы для банановых вилок (упаковка из 10) | Комплект кабелей с зажимом для 10 штекерных разъемов типа «банан». Их длина составляет примерно 24 дюйма, и каждая деталь заканчивается надежными штекерными разъемами типа «цветок» диаметром 4 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Пакет | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 80 | Набор пар магнитов для стальных стержней с железными опилками | Эти магниты из стальных стержней должны иметь полюса, обозначенные N и S, для удобства идентификации молодыми студентами. Размер: прибл. 150 x 12 x 5 мм, железные опилки 500 г. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 81 | Пара стальных подковообразных магнитов с Хранителем | Стальной подковообразный магнит с фиксатором должен иметь длину 100 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 82 | Капиллярные трубки | Стекло диаметром до 1 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 810 |
| 83 | Пластиковый Водоизмещающий Сосуд | Максимальный объем 500 мл. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 84 | Пластиковый цилиндрический стакан | Максимальный объем 500 мл. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 85 | Пара металлических шариков | Диаметр 2 см. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 86 | Модели различных кристаллографических решеток | Набор для построения молекул для сборки трехмерных моделей неорганических молекул и уточнения их пространственных конфигураций: NaCl, H2O, CaCO3, SiO2, CuSO4, LiNbO3. Разработка набора структурных моделей неорганических соединений на основе шариков, соединенных кнопками-защелками. Инструкции по сборке для каждой модели должны быть прилагаемы. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 87 | Поляризационные Фильтры | Фильтры монтируются в удобные 35-миллиметровые направляющие. Линейный поляризатор доступен для требований к VIS и NIR. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 642 |
| 88 | Набор Цветовых Фильтров | В комплект должны входить шесть фильтров размером 8 «x 10» основного и вспомогательного цветов. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 89 | Оптическое волокно | Пластик, диаметр 1 мм Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 161 |
| 90 | Дифракционная решетка с держателем | Три решетки размером 20 х 10 мм со 100, 300 и 600 линиями на мм, установленные между стеклянными пластинами. Площадь обзора каждой секции должна составлять 15 х 10 мм. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 91 | Пластиковый измерительный цилиндр | Максимальный объем 100 мл. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 92 | Набор плоских пластин для определения центра тяжести | Набор плоских алюминиевых тонких листов различной формы, подвесной отвес, максимум: 20 x 20 см Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Комплект | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 321 |
| 93 | Плакат: системные блоки SI | A0-841x1189 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 94 | Плакат: зависимость сопротивления проводника от температуры | А1-594х841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 95 | Плакат: электромагнитная индукция | А1-594х841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 96 | Плакат: сопротивление: закон Ома | А1-594х841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 97 | Плакат: индуцированная электродвижущая сила (ЭДС) движущегося проводника | А1-594х841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 98 | Плакат: электрический ток: количество тока | А1-594х841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 99 | Плакат: индуктивность и самоиндукция | А1-594х841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 100 | Плакат: электромагнитное поле | А1-594х841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 101 | Плакат: закон Ома для замкнутой цепи: ЭМП | А1-594х841 мм. Цветные, ламинированные, с возможностью подвешивания на стену. Дизайн-макеты плакатов на армянском языке должны быть представлены как часть предложения. Гарантийное письмо производителя (MAF) – Не требуется | Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |

ПРИЛОЖЕНИЯ 2

технические характеристики -

график покупки

СПИСОК

адресов доставки

| Н |  | ОБщина/Город | Школа | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние школы с плотностью учащихся 5 человек |  |  |  |  |
|  |  | Армавир | с. Ферик имени Р.Р. Озманяна с/ш | Улица Барекамутян, 2 |
| Средние школы с плотностью учащихся 20 человек (Список 1) |  |  |  |  |
|  |  | Ереван | г. Ереван Учебный комплекс «Олимп» | улица Овсепяна, 6 |
| Средние школы с плотностью учащихся 20 человек (Список 2) |  |  |  |  |
|  |  | Армавир | г. Мецамора имени С. Галстяна | 2-й квартал, 36 |
|  |  | Котайк | г. Бюрегхавана имени С. Варданяна с/ш | улица Котайк, 63 |
|  |  | Ширак | г. Гюмри Экономическая школа | улица Саргсяна, 32 |
|  |  | Ереван | г. Ереван имени Б. Жамкочяна № 119 с/ш | проспект Тиграна Меци, 64 |
|  |  | Ширак | г. Гюмри имени В. Текеяна № 2 | улица Гарегина Нжде, 11 |
|  |  | Вайоц Дзор | г. Вайк школа | улица Шаумяна, 93 |
|  |  | Вайоц Дзор | г. Джермук Учебный комплекс | Дзахапнякский район, 4/16 |
|  |  | Сюник | г. Горис имени А. Бакунца № 1 с/ш | улица Анкахутяна, 64 |
| Старшие школы с плотностью учащихся 20 человек (Список 1) |  |  |  |  |
|  | Ширак |  | г. Гюмри № 26 с/ш | улица Тиграна Меци, 27 |
|  | Гегаркуник |  | с. Дзорагюх с/ш | 12-я улица, 66 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени С.Овсепяна № 115 с/ш | улица Шираки, 74 |
|  | Ереван |  | г. Ереван № 62 с/ш | улица Нансена, 6 |
|  | Ереван |  | г. Ереван "Образовательный комплекс Мхитара Себастаци" с/ш | улица Раффи, 57 |
|  | Ереван |  | г. Ереван № 2 с/ш | проспект Тиграна Меци, 34 |
|  | Армавир |  | г. Вагаршапат имени Г. Нарекаци № 2 с/ш | улица Маштоца, 75/2 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени Г. Галстяна № 83 с/ш | улица Братьев Орбели, 63 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени С. Маргаряна № 94 с/ш | улица Башинджагяна, 100 |
| Старшие школы с плотностью учащихся 20 человек (Список 2) |  |  |  |  |
|  | Лори |  | г. Ванадзор имени М. Хоренаци № 17 с/ш | проспект Баграмяна, 24 |
|  | Лори |  | г. Алаверди имени С. Шаумяна № 5 с/ш | улица Худякова, 2а |
|  | Арагацотн |  | г. Талин с/ш | улица Арутюняна, 19 |
|  | Гегаркуник |  | г. Гавар с/ш | улица Туманяна, 3 |
|  | Лори |  | г. Степанаван имени О. Туманяна с/ш | улица Мегапарти, 15 |
|  | Ширак |  | г. Гюмри имени М. Налбандяна ՇՊՀ с/ш | улица Туманяна, 85 |
|  | Лори |  | г. Ташир с/ш | улица Саят-Нова, 16 |
|  | Ширак |  | г. Гюмри ՀԱՊՀ с/ш | улица Мкртчяна, 2 |
|  | Котайк |  | г. Раздан имени Х. Абовяна № 1 с/ш | улица Ереванян, 1/3 |
|  | Гегаркуник |  | г. Чамбарак с/ш | улица Барекамутяна, 9 |
|  | Лори |  | г. Спитак имени С. Аветисян с/ш | улица Хнкояна, 5 |
|  | Ширак |  | с. Ахурян имени Н. Агбалян с/ш | улица Аветисяна, 3 |
|  | Сюник |  | г. Капан № 9 с/ш | Унан Аветисян ул., 14 |
|  | Ереван |  | г. Ереван № 159 с/ш | Галшояна улица |
|  | Лори |  | г. Ванадзор ՀԱՊՀ с/ш | улица Шинарарнери, 12 |
|  | Котайк |  | с. Гарни имени Атом № 2 с/ш | улица Алекяна, 52 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени Г. Зограп № 97 с/ш | улица Хостикян, 12 |
|  | Арагацотн |  | г. Апаран Физико-математический с/ш | улица Нжде, 2 |
|  | Гегаркуник |  | г. Мартуни с/ш | улица Нарекаци, 7 |
|  | Ереван |  | г. Ереван колледж НАУ | улица Корюни, 19 |
|  | Ширак |  | г. Гюмри № 1 с/ш | улица Ачемяна, 40 |
|  | Гегаркуник |  | г. Севан имени с Х. Абовян /ш | улица Абовяна, 6 |
|  | Котайк |  | г. Нор Ачна № 2 с/ш | улица Торозяна, 13 |
|  | Арарат |  | г. Арарата с/ш | улица Ханджяна, 67 |
|  | Лори |  | г. Ванадзор имени С. Налгранян № 13 с/ш | Студенческая улица, 7 |
|  | Арарат |  | г. Арташат с/ш | улица Терьяна, 1 |
|  | Сюник |  | г. Сисиан с/ш | улица Мясникяна, 8 |
|  | Сюник |  | г. Горис № 4 с/ш | улица Татеваци, 18 |
|  | Ширак |  | г. Артик № 3 с/ш | улица Абовяна, 10 |
|  | Ереван |  | г. Ереван № 198 с/ш | улица Вильнюс, 13/1 |
|  | Сюник |  | г. Капан № 2 с/ш | улица Мелик-Степаняна, 5 |
|  | Ереван |  | г. Ереван № 112 с/ш | улица Себастии, 84а |
|  | Ереван |  | г. Ереван № 105 с/ш | улица Отян, 45 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени Т. Шевченко № 42 с/ш | проспект Маштоца, 5/2 |
|  | Ереван |  | г. Ереван № 46 с/ш | улица Манандяна, 2 |
|  | Котайк |  | г. Егвард № 1 с/ш | улица Чаренца, 56 |
|  | Лори |  | г. Ванадзор имени В. Теряана № 5 с/ш | проспект Тиграна Меци, 2 |
|  | Лори |  | г. Ванадзор имени А. Грибаедова № 11 с/ш | Парк Азатамартикнери, 1 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени А. Гарибяна № 142 с/ш | улица Гюликеквяна, 33 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени А. Исаакяна № 16 с/ш | Нор Ареш, 9-я улица, 53 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени С.Геворгяна № 189 с/ш | Петросяна улица |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени Л. Арисяна № 127 с/ш | улица Севака, 11 |
|  | Котайк |  | г. Раздан имени А. Орбелу № 13 с/ш | улица Кентрон, 49 |
|  | Лори |  | г. Ванадзор Базовая школа ВГУ | улица Лусаворича, 47 |
|  | Арагацотн |  | г. Аштарак имени Н. Сисакяна № 5 с/ш | улица Тиграна Меци, 99 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени Х. Абовяна имени базовая школа АГПУ с/ш | улица Дегатан, 17 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени М. Каджуну № 54 с/ш | улица Тиграняна, 12 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени А. Кемурджяна № 170 с/ш | Туманянский квартал, 30 |
|  | Ереван |  | г. Ереван ЕГМУ "Гераци" с/ш | улица Нерсисяна, 3/3 |
|  | Котайк |  | г. Абовян имени Х. Абовяна № 1 с/ш | улица Барекамутяна, 9 |
|  | Ереван |  | г. Ереван К. Демичяна имени № 139 с/ш | улица Молдовакан, 41 |
|  | Армавир |  | г. Вагаршапат имени М.Горьку № 5 с/ш | улица Шаумяна, 100 |
|  | Котайк |  | г. Абовян № 4 с/ш | улица Росияй, 26 |
|  | Ереван |  | г. Ереван № 195 с/ш | улица Мазманяна, 5а |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени Х. Даштенца № 114 с/ш | улица Анрапетутян, 73 |
|  | Котайк |  | г. Чаренцаван имени М. Маштоца № 1 с/ш | улица Кочари, 50 |
|  | Армавир |  | г. Армавирի имени Р. Егояна № 1 с/ш | улица Аветисяна, 4 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени А. Маргаряна № 29 с/ш | улица Башинджагяна, 100 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени Лео № 65 с/ш | улица Фрунзе, 56 |
|  | Ереван |  | г. Ереван ГАПУ с/ш | улица Терьяна, 105 |
|  | Ереван |  | г. Ереван имени Г. Гюльбенкяна № 190 с/ш | улица Бабаджаняна, 133/3 |
|  | Ереван |  | г. Ереван Ереванский национальный университет прикладных наук и искусств имени М. Абегяна с/ш | Улица Ханджян, 9 |

ГРАФИК ОПЛАТЫ

Драмов РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н/л | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | И/е | Общая сумма | Оплату предусматривается произвести в 2026г., по месяцам, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| 1 | 39181200/16 | Оборудование и материалы для лабораторий физики | комплект | 1 | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |

*Необходимые для закупки финансовые ресурсы предусмотрены соответствующими знаменателями измененного и дополненного плана закупок, опубликованного БРП ОНКС РА “Центр образовательных программ”. Оплата будет произведена в драмах РА безналичным путем путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца. Передача денежных средств будет произведена на основании акта приема-передачи.