ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы (драм РА) | Գումարը (ՀՀ դրամ) Сумма (драм РА) | Մատակարարման Поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
| 1․ | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 ։ Սխալանքի գործակիցը` ±0.5 %։ Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24 Վ։ Ելքային ազդանշանը` 4÷20 մԱ։ Չափման վերին սահմանը` 4,0 կգու/սմ²։ Ատոմակայանների համար նախատեսված։ Անվտանգության դասը՝ 2Н։ СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 ․ Класс точности ±0.5%․ Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал 4÷20мA․ Верхний предел измерения – 4,0кгс/см²․ Предназначен для АЭС. Класс безопасности 2Н․ | հատ штук | 6 | 744 200 | 4 465 200 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում լրացուցիչ համաձայնագրի կնքումից հաշված 180(հարյուր ութսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում։ В случае выделения финансовых средств — в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения. |
| 2․ | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | СДВ-И-10.0-6.0-10кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 ։ Սխալանքի գործակիցը` ±0.5%։ Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ։ Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ։ Չափման վերին սահմանը` 10կգու/սմ²։ Ատոմակայանների համար նախատեսված։ Անվտանգության դասը՝ 2Н։ СДВ-И-10.0-6.0-10кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 ․ Класс точности ±0.5%․ Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал 4÷20мA․ Верхний предел измерения – 10кгс/см²․ Предназначен для АЭС. Класс безопасности 2Н․ | հատ штук | 6 | 744 200 | 4 465 200 |  |  |
| 3․ | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | СДВ-И-10.0-6.0-1,6кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 Սխալանքի գործակիցը` ±0.5%։ Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ։ Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ։ Չափման վերին սահմանը` 1,6կգու/սմ²։ Ատոմակայանների համար նախատեսված։ Անվտանգության դասը՝ 2Н։ СДВ-И-10.0-6.0-1,6кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 ․ Класс точности ±0.5%․ Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал 4÷20мA․ Верхний предел измерения – 1,6кгс/см²․ Предназначен для АЭС. Класс безопасности 2Н․ | հատ штук | 2 | 744 200 | 1 488 400 |  |  |
| 4․ | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | СДВ-И-10.0-6.0-16кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 ։ Սխալանքի գործակիցը` ±0.5%։ Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ։ Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ։ Չափման վերին սահմանը` 16կգու/սմ²։ Ատոմակայանների համար նախատեսված։ Անվտանգության դասը՝ 2Н։ СДВ-И-10.0-6.0-16кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00․ Класс точности ±0.5%․ Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал 4÷20мA․ Верхний предел измерения – 16кгс/см²․ Предназначен для АЭС. Класс безопасности 2Н. | հատ штук | 2 | 744 200 | 1 488 400 |  |  |
| 5․ | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | СДВ-И-10.0-6.0-160кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00։ Սխալանքի գործակիցը` ±0.5%։ Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ։ Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ։ Չափման վերին սահմանը` 160կգու/սմ²։ Ատոմակայանների համար նախատեսված։ Անվտանգության դասը՝ 2Н։ СДВ-И-10.0-6.0-160кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00․ Класс точности ±0.5%․ Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал 4÷20мA․ Верхний предел измерения – 160кгс/см²․ Предназначен для АЭС. Класс безопасности 2Н․ | հատ штук | 2 | 744 200 | 1 488 400 |  |  |
| 6․ | 35121290 | Ճնշման տվիչ Датчик давления | СДВ-И-10.0-6.0-25кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00։ Սխալանքի գործակիցը` ±0.5%։ Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Վ։ Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ։ Չափման վերին սահմանը` 25կգու/սմ²։ Ատոմակայանների համար նախատեսված։ Անվտանգության դասը՝ 2Н։ СДВ-И-10.0-6.0-25кгс/см²-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00․ Класс точности ±0.5%․ Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал 4÷20мA․ Верхний предел измерения – 25кгс/см²․ Предназначен для АЭС. Класс безопасности 2Н․ | հատ штук | 2 | 744 200 | 1 488 400 |  |  |
| 7․ | 35121290 | Տվիչ հիդրոստատիկ ճնշման Датчик давления гидростатический | АИР-20А/М2/ДГ/535/12х/А3/t1070/С05 /100кПа/42/PGK/К1-/–/–/–/–/ 360П/ГП/ТУ 4212-064-13282997-05 կամ համարժեք АИР-20А/М2-Н/ДГ/530/1/10U/2H/-/-/12N/А3/t1070/С3/С05/0...100кПа/-/42/PGK/-/IP65 /-/-/-/-/-/–/–/–/–/360П/ГП/ТУ 4212-064-13282997-05 Կատարումն ըստ նյութի 12х։ Պատյանը՝ А3։ Կլիմայական կատարումը -10 ÷ +70°C։ Ճշգրտության դասը՝ С05։ Չափման առավելագույն սահմանը` 100կՊա։ Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ։ էլեկտրական հարակցիչը PGK։ Սնման միացումը К1։ Սնուցման լարումը` 12÷36Վ։ Ատոմակայանների համար նախատեսված։ Անվտանգության դասը՝ 2Н։ АИР-20А/М2/ДГ/535/12х/А3/t1070/С05 /100кПа/42/PGK/К1-/–/–/–/–/360П/ГП/ТУ 4212-064-13282997-05 или аналог АИР-20А/М2-Н/ДГ/530/1/10U/2H/-/-/12N/А3/t1070/С3/С05/0...100кПа/-/42/PGK/-/IP65 /-/-/-/-/-/–/–/–/–/360П/ГП/ТУ 4212-064-13282997-05 Исполнение по материалам 12х․ Корпус А3․ Климатическое исполнение -10 ÷ +70°C․ Класс точности С05․ Предел измерения 100кПа. Выходной сигнал 4÷20мА. Электрический разъем PGK. Подключение питания К1. Напряжение питания 12÷36В. Предназначен для АЭС. Класс безопасности 2Н․ | հատ штук | 2 | 1 908 500 | 3 817 000 |  |  |
| 8․ | 35121290 | Լողանավոր մակարդակի ազդանշան Поплавковый сигнализатор уровня | Հեղուկի մակարդակի 1-ից 3 ազդանշան: Ձողի երկարությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 3 մետր: Միացման եղանակը – պարուրակ՝ М10х1 (ПДУ-1, ПДУ-2), М16х2 (ПДУ-3), G1, G2; սեղմակ՝ համաձայն DIN 43650 A ստանդարտի (DN= 40, 65, 80, 100 մմ): Դիմացկուն է փրփուրի և պղպջակների նկատմամբ: Հարմար է մածուցիկ հեղուկների հետ աշխատելու համար (ПДУ-3): Կայծից պաշտպանություն՝ 0Ex ia IIC T4 X (ПДУ-Ex): Տվիչի աշխատանքային մասի նյութը՝ պողպատ 12х18Н10T և AISI 316L: Сигнализация от 1 до 3 уровней жидкости․ Длина штока от 50 мм до 3 метров Присоединение: резьба М10х1 (ПДУ-1, ПДУ-2), М16х2 (ПДУ-3), G1, G2; CLAMP в соответствие с DIN 43650 A стандарта (DN= 40, 65, 80, 100 мм): Устойчив к пене и пузырькам. Подходят для работы с вязкими жидкостями (ПДУ-3) Искрозащита 0Ex ia IIC T4 X (ПДУ-Ex): Материал рабочей части датчика: сталь 12х18Н10T և AISI 316L: | հատ штук | 7 | 13 000 | 91 000 |  |  |
| 9․ | 35121290 | Ջերմակերպա-փոխիչ Термопреобразователь | ТСП-6097 Դիմադրության չափվող ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -50-ից մինչև +150°C կամ -50-ից մինչև +250°C ։ Ստատիկ բնութագիրը՝ 50Պ կամ 100Պ։ Էլեկտարական միացումը՝ եռալար, Պաշտպանիչ ամրանի տրամագիծը՝ 6մմ։ Պաշտպանիչ ամրանի մոնտաժային մասի երկարությունը՝ L=120 մմ։ Կատարում՝ մալուխային ելքով և անշարժ M 20х1,5 միակցիչով։ Պաշտպանիչ ամրանի նյութը՝ պողպատ 12Х18Н10Т Համարժեք տարբերակներ Элемер TC-1388/21 IP54 , Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi ТСП-6097 Сопротивления Диапазон измеряемых температур: от - 50 до +150C° или - 50-ից до +250°C Статическая характеристика: 50П или 100П. Cхема электрического соединения – трехпроводная. Диаметр защитной арматуры: 6 мм. Длина монтажной части защитной арматуры L=120 мм. Исполнение։ С кабельным выводом и неподвижным штуцером M 20х1,5 Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т Элемер TC-1388/21 IP54 , Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi | հատ штук | 10 | 164 550 | 1 645 500 |  |  |
| 10․ | 35121290 | Ջերմակերպա-փոխիչ Термопреобразователь | СП-6097 Դիմադրության չափվող ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -50-ից մինչև +150°C կամ -50-ից մինչև +250°C ։ Ստատիկ բնութագիրը՝ 50Պ կամ 100Պ։ Էլեկտարական միացումը՝ եռալար, Պաշտպանիչ ամրանի տրամագիծը՝ 6մմ։ Պաշտպանիչ ամրանի մոնտաժային մասի երկարությունը՝ L=100 մմ։ Կատարում՝ մալուխային ելքով և անշարժ M 20х1,5 միակցիչով։ Պաշտպանիչ ամրանի նյութը՝ պողպատ 12Х18Н10Т Համարժեք տարբերակներ Элемер TC-1388/21 IP54 , Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi ТСП-6097 С Сопротивления Диапазон измеряемых температур: от -50 до+150C° или - 50-ից до +250°C Статическая характеристика: 50П или 100П. Cхема электрического соединения – трехпроводная. Диаметр защитной арматуры: 6 мм. Длина монтажной части защитной арматуры L=100 мм. Исполнение։ С кабельным выводом и неподвижным штуцером M 20х1,5 Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т.. Элемер TC-1388/21 IP54 , Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi | հատ штук | 10 | 164 650 | 1 646 500 |  |  |
| 11․ | 35121290 | Ջերմակերպա-փոխիչ Термопреобразователь | ТСП-6097 Դիմադրության չափվող ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -50-ից մինչև +150°C կամ -50-ից մինչև +250°C Ստատիկ բնութագիրը՝ 50Պ կամ 100Պ։ Էլեկտարական միացումը՝ եռալար, Պաշտպանիչ ամրանի տրամագիծը՝ 6մմ։ Պաշտպանիչ ամրանի մոնտաժային մասի երկարությունը՝ L=80 մմ։ Կատարում՝ մալուխային ելքով և անշարժ M 20х1,5 միակցիչով։ Պաշտպանիչ ամրանի նյութը՝ պողպատ 12Х18Н10Т Համարժեք տարբերակներ Элемер TC-1388/21 IP54 , Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi ТСП-6097 Сопротивления Диапазон измеряемых температур: от -50 до+150C° или - 50-ից до +250°C Статическая характеристика: 50П или 100П. Cхема электрического соединения – трехпроводная. Диаметр защитной арматуры: 6 мм. Длина монтажной части защитной арматуры L=80 мм. Исполнение։ С кабельным выводом и неподвижным штуцером M 20х1,5 Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т. Элемер TC-1388/21 IP54 , Приборотехника ТСП-0196-04, Тепло Прибор ТСП-322M-Exi | հատ штук | 10 | 165 000 | 1 650 000 |  |  |
| 12. | 35121290 | Մոդուլային չափիչ փոխարկիչ Преобразова-тель измерительный модульный | ИПМ 0399/M3 А/ 3Н/ 24В/RS 232/ ГП/ТУ 4227-046-13282997-04 Մուտքային ազդանշանը՝ 4÷20 մԱ։ Կատարման տեսակը՝ ատոմային։ Անվտանգության դասը՝ 3Н ըստ НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)։ Սեյսմաանվտանգության կարգը II ըստ НП-031-01։ ИПМ 0399/M3 А/ 3Н/ 24В/ RS 232/ ГП/ ТУ 4227-046-13282997-04 Входной сигнал 4÷20 мА. Вид исполнения: атомное. Класс безопасности 3Н по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).Категория сейсмостойкости II по НП-031-01. | հատ штук | 5 | 525 300 | 2 626 500 |  |  |

*Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված
ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։/ Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с предоставлением статуса о присуждении договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ЗАО «ААЭС».Необходимо подписать и загрузить в систему проект договора, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также необходимо учесть, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте․

Լրացուցիչ պայմաններ՝

**Սույն ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն:

1․ Ապրանքի համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

2․  Մասնակիցը պետք է հայտով ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը և արտադրողի անվանումը։

3․ Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

1÷7-րդ չափաբաժինների ապրանքները  պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն մշակված որակի պլանին համապատասխան` ըստ 2-րդ անվտանգության դասի, 12-րդ չափաբաժնի ապրանքները՝ ըստ 3-րդ անվտանգության դասի, որոնք պետք է համապատասխանեն РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013; НП-071-18; ГОСТ Р50.06.01-2017-ին` անկախ լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության իրենց դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:

4․  Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 365 օր։

5․  Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

6․  Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը՝ 30 աշխատանքային օր:

7․  Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր։

8․  Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

9․  Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին

տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900

մինչև 1530:

Ծանոթագրություն։ Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան,  հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.

Дополнительные условия։

**Эта процедура организована в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках".

1․  Допустима эквивалентная продукция - в соответствии с пунктом 2 подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может

предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом - автором проекта.

2․  Участник должен в заявке указать фирменное наименование и наименование производителя предлагаемого товара.

3․ Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары позиций 1÷7 должны быть изготовлены и приняты согласно разработанному плану качества по 2-му классу безопасности, а товары позиции 12 — по 3-му классу безопасности, в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013; НП-071-18; ГОСТ Р50.06.01-2017, с привлечением независимой уполномоченной организации,  или по действующим правилам приемки страны производителя в соответствии с их классом безопасности (согласно НП-001-97). Организация и проведение приемки товаров является частью ответственности поставщика.

4․ Гарантийный срок — не менее 365 дней.

5․ Оплата будет произведена на основании протокола приемки- передачи фактически поставленных товаров.

6․ Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․

7․ Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․

8․ Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующие на ААЭС․

9․ Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть

осуществлена в течение рабочего дня с 900  до 1530 часов․

Примечание: Менеджер по контракту А. Асланян, тел.։ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.