|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. КЛАССНАЯ КОМНАТА |  |  |
| 1.1 | Одноместная ученическая парта с регулировкой высоты для 1-4 классов. Парта должна соответствовать требованиям Приказа Министерства образования РА № 12-Н от 28.03.2017 и ГОСТ 11015-93 (цвета, габариты, эргономика). Габариты: 600(e) × 500(l) × 510–630(b) мм, высота: механически регулируемая. Столешница: ламинированный ПТС толщиной 18 мм, матовая поверхность, закругленные углы (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Столешница крепится к металлическому каркасу 8 винтами 4×40 мм. Передняя панель стола размером 550×350 мм, ламинированный ПТС толщиной 18 мм, кромки с ПВХ-кромкой толщиной 0,8–1 мм, располагается под столешницей и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из прямоугольных металлических труб размером 25×25×2,0 мм. Углы соединяются сваркой с сечением 45°. Внешние размеры каркаса составляют 550×432 мм, к которым привариваются металлические ножки. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из наружных и внутренних прямоугольных труб. • Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1,8–2,0 мм, высота: 430 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота: 430 мм Внутренние трубы ножек привариваются вертикально к опоре, которая выполнена из горизонтально расположенной прямоугольной металлической трубы: 25×25×2,0 мм, длина: 410 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 120 мм. Края опоры должны быть закрыты светлыми пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими высоту не менее 4 мм от пола. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм, каждая ножка крепится с каждой стороны двумя эластичными манжетами. Сварочные швы должны быть обработаны и гладкие. Рама должна быть полностью пескоструйно обработана, обезжирена и покрыта высококачественной оранжевой термостойкой порошковой краской. С обеих сторон стола должны быть предусмотрены металлические подвесы, которые привариваются к раме сверху, с обеих сторон, на расстоянии 220 мм от задней стенки. Образец чертежа прилагается. | шт | 72 |
| 1.2 | Двухместный ученический стол с металлическим каркасом, предназначенный для учащихся 5–12 классов. Стол должен соответствовать требованиям Приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 № 12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, габариты, эргономика). Габариты: 1200(e) × 500(l) × 640–760(b) мм, высота: механически регулируемая. Рабочая поверхность: ламинированный ПТС толщиной 18 мм, матовая поверхность, углы: закругленные (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Рабочая поверхность крепится к металлическому каркасу 10 саморезами 4×40 мм. Передняя панель стола размером 1150×350 мм изготовлена ​​из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, кромки — ПВХ-кромка толщиной 0,8–1 мм, она располагается под рабочей поверхностью и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из квадратных металлических труб 25×25×2,0 мм, углы сварены, с сечением 45°. Внешние размеры каркаса — 1150×432 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних квадратных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1,8–2,0 мм, высота: 565 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота: 565 мм Внешние трубы ножек привариваются вертикально к опоре, изготовленной из квадратной металлической трубы 25×25×2,0 мм, длиной: 410 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 120 мм. Края опоры должны быть закрыты светлыми пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими высоту не менее 4 мм от пола. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм, каждая ножка крепится с каждой стороны двумя эластичными манжетами. Сварочные швы должны быть обработаны и гладкие. Рама должна быть полностью пескоструйно обработана, обезжирена и покрыта высококачественной красной термопорошковой краской. С обеих сторон стола необходимо предусмотреть металлические подвесы, которые привариваются к раме сверху, на расстоянии 220 мм от задней стенки. Образец чертежа прилагается. | шт | 63 |
| 1.3 | Ученический стул с регулировкой высоты (1–4 классы). Ученический стул с металлическим основанием, предназначенный для 1–4 классов. Высота: механическая регулировка. Стул должен соответствовать требованиям Приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 № 12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья 290×330 мм, с пазом D=170 мм на поверхности, глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 22,5 мм от задней и боковых сторон верхней рамы металлического каркаса и на 50 мм от переднего края, который должен быть загнут вниз на 90° (R=20–50 мм). Края должны быть обработаны и гладкие. Размеры спинки составляют 290×120 мм, она изогнута внутрь по всей длине с радиусом R=600 мм. Фанера крепится к раме сквозным болтом. Головки болтов должны быть гладкими на плоскости фанеры, а сам болт должен быть сквозным к металлической раме, прикрепленной непосредственно за задней фанерой (см. рисунок). Рама стула должна быть изготовлена ​​из прямоугольных металлических труб: 25×25×2,0 мм, углы сварены, сечение 45°. Внешние размеры рамы составляют 245×255 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних прямоугольных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1,8–2,0 мм, высота: 215 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота: 245 мм Внешние трубы ножек привариваются вертикально к опорам, изготовленным из прямоугольной металлической трубы 25×25×2,0 мм длиной 280 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 100 мм. Края подлокотников следует закрыть светлыми пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм. Горизонтальные трубы, образующие подлокотники, соединяются друг с другом квадратной металлической горизонтальной трубой 25×25×2,0 мм длиной 195 мм. Ножки стула должны иметь 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны двумя эластичными манжетами. Высота сиденья от пола до поверхности сиденья составляет 310–430 мм, а от сиденья до верхнего края спинки — 290 мм. Угол, образованный сиденьем и спинкой, должен составлять 95–130°, соединение имеет радиус R=60 мм. Сварные швы должны быть обработаны и гладкие. Рама должна быть полностью пескоструйно обработана, обезжирена и покрыта высококачественной оранжевой термостойкой порошковой краской. Образец изображения прилагается. | шт | 72 |
| 1.4 | Ученический стул с регулировкой высоты (5–12 классы). Ученический стул с металлическим основанием, предназначенный для учащихся 5–12 классов, с механической регулировкой высоты. Стул должен соответствовать требованиям Приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 № 12-Н и ГОСТ 11016-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. • Размеры сиденья: 360×400 мм, на поверхности: паз D=240 мм глубиной 10–12 мм. • Фанера сиденья выступает на 25 мм от спинки и боковин верхней рамы металлического каркаса, на 50 мм от переднего края, загнутого вниз на 90° (R=20–50 мм). Края должны быть обработаны и гладкие. Размеры спинки составляют 360×180 мм, с дугообразным изгибом внутрь по всей длине: R=600 мм. Фанера крепится к раме с помощью сквозного зажима, головки гладкие, зажим крепится к сквозному металлическому каркасу, непосредственно за фанерой спинки (см. рисунок). Каркас стула изготовлен из прямоугольных металлических труб: 25×25×2,0 мм, углы соединены сваркой, с сечением 45°. Внешние размеры каркаса составляют 335×325 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул имеет 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних прямоугольных труб. • Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1,8–2,0 мм, высота: 305 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота: 185 мм Наружные трубы ножек приварены вертикально к опоре, изготовленной из прямоугольной металлической трубы 25×25×2,0 мм длиной 380 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 100 мм. Края опоры следует закрыть светлыми пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивая высоту не менее 4 мм от пола. Горизонтальные трубы, образующие опоры, соединены друг с другом квадратной металлической горизонтальной трубой 25×25×2,0 мм длиной 285 мм. Ножки стула имеют 3 положения регулировки высоты с шагом 40 мм, каждая ножка крепится с каждой стороны двумя шарнирными заклепками. Высота сиденья от пола до поверхности сиденья составляет 380–460 мм, а от сиденья до верхнего края спинки — 400 мм. Угол, образованный сиденьем и спинкой, составляет 95–130°, соединение изогнутое: R=60 мм. Сварочные швы обработаны и гладкие. Каркас полностью пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной красной термопорошковой краской. Образец изображения прилагается. | шт | 126 |
| 1.5 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 11 |
| 1.6 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 22 |
| 1.7 | Трехсекционная магнитная доска для мела. Доска состоит из 3 частей: 1000x3000 мм (750 мм + 1500 мм + 750 мм), подвижные, закрывающиеся части доски крепятся к неподвижной части посередине с помощью шарниров, с возможностью поворота на 180 градусов, длина доски в закрытом состоянии составляет 1500 мм. Вес: не менее 27 кг. Подвижные части: двусторонняя доска. Поверхность доски зеленая, с антибликовым светоотражающим полимерным покрытием, а также магнитная, что позволяет прикреплять к ней цветные магниты. Края доски должны быть выполнены из алюминиевых профилей, а в углах должны быть установлены пластиковые уголки. Вдоль всей длины нижней части средней секции должна быть установлена ​​алюминиевая полка для мела шириной 50 мм. Сердцевина доски должна быть изготовлена ​​из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Нескладывающаяся часть доски должна быть закреплена к стене по всем четырем углам с помощью высококачественных, прочных винтов и дюбелей, рассчитанных на соответствующую нагрузку. Доска должна иметь все необходимые принадлежности для настенного монтажа. Образец чертежа прилагается. | шт | 11 |
| 1.8 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 11 |
| 1.9 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 16 |
|  | 2. ЛАБОРАТОРНАЯ КОМНАТА |  |  |
| 2.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 3 |
| 2.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 6 |
| 2.3 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 3 |
| 2.4 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 6 |
|  | 3. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАЛ |  |  |
| 3.1 | Стул для зала с жёстким пластиковым сиденьем: Сиденье и спинка стула должны быть выполнены из жёсткого пластика в виде цельного изделия, толщиной не менее 4 мм. Ножки стула металлические, несгибаемые, покрытые порошковой краской. Ножки должны быть оснащены пластиковыми заглушками. Стулья должны иметь элементы для соединения друг с другом, а также возможность штабелирования. Высота стула — 84 см, высота сиденья от пола — 46 см, ширина сиденья — 40,5–50 см, глубина сиденья — 36–50 см. Допустимая минимальная нагрузка на стул — 150 кг. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 200 |
|  | 4. ГАРДЕРОБНАЯ ПРИ БАНКЕТНОМ ЗАЛЕ |  |  |
| 4.1 | Стул для зала с жёстким пластиковым сиденьем: Сиденье и спинка стула должны быть выполнены из жёсткого пластика в виде цельного изделия толщиной не менее 4 мм. Ножки стула металлические, несгибаемые, покрытые порошковой краской. Ножки должны иметь пластиковые заглушки. Стулья должны иметь элементы для соединения друг с другом, а также возможность штабелирования. Высота стула — 84 см, высота сиденья от пола — 46 см, ширина сиденья — 40,5–50 см, глубина сиденья — 36–50 см. Допустимая минимальная нагрузка на стул — 150 кг. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 10 |
| 4.2 | Шкаф для раздевалки: Шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Кромки рабочих поверхностей облицовываются ПВХ-кромкой толщиной 1–2 мм, нерабочие кромки — ПВХ-кромкой толщиной 0,4–1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Внешние размеры шкафа — 1608 × 400 × 1680 мм (Д × Г × В). Шкаф для раздевалки имеет 15 отдельных, изолированных и пронумерованных секций внутренним размером 300 × 400 × 500 мм (Д × Г × В), предназначенных для индивидуального пользования. Каждая секция закрывается дверцей с обработанными кромками и одной ручкой, закреплённой на двух петлях. Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм в цвет основной ДСП. По всему периметру шкаф должен иметь прямоугольные опорные ножки. Размеры нижней прямоугольной опоры (цоколя) — 1500 × 380 × 100 мм (Д × Г × В). В нижней части, в местах соприкосновения с полом, должны быть установлены пластиковые подпятники тёмного цвета с толщиной нижней стенки не менее 8 мм. | шт | 4 |
| 4.3 | Гимнастическая скамья — разборное изделие, которое состоит из сиденья, металлических ножек основания и опоры. Сиденье и основание должны быть изготовлены из специально обработанной сосны, лиственницы или других хвойных пород древесины; по периметру и углам скамьи все элементы должны быть закруглены. Поверхность гимнастической скамьи должна быть тщательно отшлифована и покрыта высококачественным влагостойким и нескользящим бесцветным трехкомпонентным лаком в два слоя. Размеры сиденья: длина 3000 мм, ширина 300 мм, толщина 40 мм.Размеры основания: длина 2600 мм, ширина 100 мм, толщина 37–40 мм.Металлические ножки скамьи должны обеспечивать высоту 300 мм, иметь замкнутую цепеобразную конструкцию и возможность механической регулировки высоты ножек. Металлические ножки и опора должны быть изготовлены из квадратной металлической трубы 30×30×2,0 мм. Соединения выполняются методом сварки; сварные швы должны быть зашлифованы и окрашены высококачественной порошковой краской тёмно-серого (антрацитового) цвета. Металлоконструкция соединяется 6 сквозными болтовыми соединениями диаметром 8 мм с гайками. Со стороны сиденья болты должны быть гладкими, а их края — заподлицо с поверхностью сиденья. Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Гарантийный срок составляет 365 дней, начиная со дня, следующего за днем принятия товара Покупателем. В течение гарантийного срока выявленные недостатки должны быть устранены в разумный срок, установленный Покупателем /замена деталей/, либо товар должен быть заменен на новый. Допустимое отклонение размеров составляет ±3%. Транспортировка, разгрузка, установка и сборка выполняются Поставщиком по указанным адресам. До поставки образцы товаров должны быть согласованы с Заказчиком. День поставки согласовывается с Заказчиком. Тел. 010-599-699 (564). Образцы изображений предоставляются исключительно для общего представления и не являются частью договора, заключаемого в дальнейшем. Образец /рисунок 5/ прилагается. | шт | 2 |
|  | 5. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |
| 5.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры (Д×Ш×В) — 500×500×1200 мм, толщина металла — не менее 3 мм (стальной лист). Количество полок — 4. Дверь оснащена механическим замком с ключом. Ножки — металлические с колесами (диаметр колеса не менее 60 мм), колеса закрыты металлическим угловым кожухом. Внутренние петли — цилиндрические. Поверхность шкафа покрыта гладкой порошковой краской тёмно-серого цвета (синтетическая эмаль). Соединения выполнены сваркой, сварные швы отшлифованы и выровнены. | шт | 1 |
| 5.2 | Кресло руководителя: Передвижное кресло на пяти колесах с соединенной пятилучевой опорой. Крестовина (основание) — из хромированного металла, подлокотники — из хромированного металла, участки опоры для локтей — мягкие, обтянутые искусственной кожей. Регулировка высоты — плавная, с амортизатором (газлифтом). Сиденье и спинка — мягкие, с толщиной поролона не менее 80 мм и плотностью 33–40 кг/м³, обиты черной высококачественной искусственной кожей или тканью. Высота спинки — не менее 75 см, с регулировкой наклона вперед-назад и фиксацией. Допустимая нагрузка — 140 кг. Размеры изделия — 550×560×750 мм. Допустимое отклонение размеров — ±5%. Образец (рисунок) прилагается. | шт | 1 |
| 5.3 | Стол руководителя, состоящий из стола, приставки, тумбы и дополнительного бокового столика: размеры стола — 1800 x 900 x 780 мм (Д x Г x В). Поверхности стола, приставки и бокового столика изготовлены из высококачественной ламинированной ДСП толщиной 36–40 мм, цвет согласовать с заказчиком. Рабочие кромки оклеены пластиковыми кромками (PVC) толщиной 1–2 мм, а нерабочие кромки — пластиковыми кромками толщиной 0,4 мм (PVC). Стол с одной стороны оснащен тумбой с 4 ящиками, закрывающимися на единый замок, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных направляющих с мягким закрытием (шариковая направляющая американского типа) и высококачественными металлическими ручками. Стол, приставка и боковой столик, помимо ножек из ламинированной ДСП, могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя панель тумбы выполнена из высококачественной ламинированной ДСП толщиной 18 мм размером 1664 x 700 мм. Размеры приставки — 700 x 1000 x 740 мм (Д x Г x В). Две ножки приставки также изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 36–40 мм; приставка оснащена перегородкой, а углы частей, не соприкасающихся со столом, должны быть закруглены. Размеры бокового столика — 600 x 800 x 650 мм (Д x Г x В). С каждой стороны есть тумба с 3 ящиками, закрывающимися на единый замок, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных направляющих с мягким закрытием (шариковая направляющая американского типа) шириной не менее 35 мм. Ящики оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. На ножки стола устанавливаются пластиковые заглушки светлого цвета толщиной 5–6 мм, которые обеспечивают приподнятие стола над полом на 4–6 мм. | шт | 1 |
| 5.4 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 6 |
| 5.5 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 4 |
| 5.6 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
|  | 6. ПРИЕМНАЯ |  |  |
| 6.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 6.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 2 |
| 6.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 6.4 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
|  | 7. АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КООРДИНАТОР |  |  |
| 7.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 2 |
| 7.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 6 |
| 7.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 7.4 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
| 7.5 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 1 |
|  | 8. КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА |  |  |
| 8.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 3 |
| 8.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 9 |
| 8.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 3 |
| 8.4 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 2 |
| 8.5 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 1 |
|  | 9. БУХГАЛТЕР |  |  |
| 9.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 2 |
| 9.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 4 |
| 9.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 9.4 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
|  | 10. ЭКОНОМИСТ |  |  |
| 10.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 10.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 4 |
| 10.3 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 12 |
| 10.4 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 10.5 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
|  | 11. КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА |  |  |
| 11.1 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 11.2 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 11.3 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 2 |
| 11.4 | Кресло-мешок (пуфик): форма — грушевидная, размеры В×Г×Ш: 120×85×85 см, высота сиденья от пола — 35 см. Конструкция двухслойная: внешний слой съёмный, выполнен из мягкой высококачественной и износостойкой ткани, предназначенной для мягкой мебели, внутренний слой — дополнительная качественная ткань (биаз или аналогичная), с прочным швом. Наполнитель — пенополистирольные шарики диаметром до 5 мм, объём наполнителя 260 л, с возможностью последующей дозаправки. Пуфик оснащён ручкой или ручками для транспортировки. Образец/эскиз прилагается. На этапе выполнения договора обязательно предоставление от производителя или его представителя гарантийного письма или сертификата соответствия изделия. | шт | 2 |
| 11.5 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
| 11.6 | Передвижная доска: Передвижная доска — флипчарт для маркеров с алюминиевой рамой, подвижными ножками, подставкой и тормозными колесами. Размеры — 900×1200×2000 мм. Флипчарт (англ. flip chart) представляет собой офисную доску для бумаги или блоков бумаги, закрепляемых на вращающемся держателе с магнитами для маркеров. В комплект обязательно входят 2 маркера и 1 губка для стирания. На этапе выполнения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его официального представителя. | шт | 1 |
| 11.7 | Одноместный ученический стол с регулировкой высоты для 1–4 классов. Стол должен соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 г. №12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Размеры: 600(ш) × 500(г) × 510–630(в) мм, высота: с механической регулировкой. Рабочая поверхность: 18 мм толщиной ламинированная ДСП, с матовой поверхностью, углы: закругленные (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Рабочая поверхность крепится к металлическому каркасу 8 шт.: 4×40 мм шурупами. Передняя панель стола: 550×350 мм, 18 мм толщиной ламинированная ДСП, кромки: 0.8–1 мм ПВХ-кромка, устанавливается под рабочей поверхностью и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из квадратных металлических труб: 25×25×2.0 мм. Соединение углов: сварным способом, под 45°. Внешние размеры каркаса: 550×432 мм, к которому сваркой крепятся металлические ножки. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, которые состоят из внешних и внутренних квадратных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1.8–2.0 мм, высота: 430 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2.0 мм, высота: 430 мм Внутренние трубы ножек сваркой вертикально соединяются с опорой, которая изготовлена из горизонтально установленной квадратной металлической трубы: 25×25×2.0 мм, длина: 410 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой: 120 мм. Концы опоры должны быть закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной: 5–6 мм, обеспечивая расстояние от пола не менее 4 мм. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты: с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны 2 шт. винтовыми муфтовыми соединениями. Сварные швы должны быть обработаны и зашлифованы. Каркас полностью должен быть пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной оранжевой порошковой краской с термической полимеризацией. По обеим сторонам стола должны быть предусмотрены металлические крючки, которые привариваются к каркасу сверху: с двух сторон, на расстоянии 220 мм от задней панели. Внешний вид и размеры: согласно представленному образцу (прилагается). | шт | 4 |
| 11.8 | Учебный стул с регулировкой высоты (1–4 классы). Учебный стул с металлическим каркасом, предназначенный для 1–4 классов. Высота: с механической регулировкой. Стул должен соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 г. №12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья: 290×330 мм, на поверхности — отверстие D=170 мм глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья должна выступать за заднюю и боковые стороны верхней рамы металлического каркаса на 25 мм, а за передний край — на 50 мм, который должен быть загнут вниз под 90° (R=20–50 мм). Кромки должны быть обработаны и шлифованы. Размеры спинки: 290×120 мм, с изгибом внутрь по всей длине радиусом R=600 мм. Фанера крепится к каркасу промежуточными винтовыми соединениями; головки винтов на плоскости фанеры должны быть шлифованы, а стержень — соединен с промежуточным металлическим каркасом. Каркас стула должен быть изготовлен из квадратных металлических труб 25×25×2.0 мм, соединение углов — сваркой под 45°. Внешние размеры каркаса: 240×255 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних квадратных труб: • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1.8–2.0 мм, высота: 245 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2.0 мм, высота: 245 мм Внешние трубы ножек сваркой вертикально соединяются с опорой, изготовленной из квадратной металлической трубы 25×25×2.0 мм, длина: 280 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой: 100 мм. Концы опоры должны быть закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм. Ножки стула должны иметь 4 положения регулировки высоты: с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны 2 шт. винтовыми муфтовыми соединениями. Высота сиденья от пола до поверхности: 310–430 мм, высота спинки от пола до верхнего края: 550–670 мм. Угол между сиденьем и спинкой: 95–130°, соединение с изгибом радиусом R=60 мм. Сварные швы должны быть обработаны и шлифованы. Каркас полностью должен быть пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной оранжевой порошковой краской с термической полимеризацией. Внешний вид и размеры: согласно представленному образцу (прилагается). | шт | 8 |
|  | 12. УЧИТЕЛЬСКАЯ |  |  |
| 12.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 4 |
| 12.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 18 |
| 12.3 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, согласовать цвет с заказчиком. края утолщены еще на 18 мм толщиной и шириной 50 мм с помощью PTS. границы должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон расположены две ножки стола., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, соприкасающегося с полом. ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированный PTS толщиной 2х18 мм). края ножек окантовываются профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола соответствуют рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом: Нерабочие края ножек стола и средней части должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 2 мм. Образец /картинка / прилагается. | шт | 1 |
| 12.4 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 4 |
| 12.5 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 2 |
| 12.6 | Передвижная доска: Передвижная доска — флипчарт для маркеров с алюминиевой рамой, подвижными ножками, подставкой и тормозными колесами. Размеры — 900×1200×2000 мм. Флипчарт (англ. flip chart) представляет собой офисную доску для бумаги или блоков бумаги, закрепляемых на вращающемся держателе с магнитами для маркеров. В комплект обязательно входят 2 маркера и 1 губка для стирания. На этапе выполнения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его официального представителя. | шт | 1 |
|  | 13. БИБЛИОТЕКА |  |  |
| 13.1 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 16 |
| 13.2 | Передвижная доска: Передвижная доска — флипчарт для маркеров с алюминиевой рамой, подвижными ножками, подставкой и тормозными колесами. Размеры — 900×1200×2000 мм. Флипчарт (англ. flip chart) представляет собой офисную доску для бумаги или блоков бумаги, закрепляемых на вращающемся держателе с магнитами для маркеров. В комплект обязательно входят 2 маркера и 1 губка для стирания. На этапе выполнения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его официального представителя. | шт | 1 |
| 13.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 13.4 | Кресло-мешок (пуфик): форма — грушевидная, размеры В×Г×Ш: 120×85×85 см, высота сиденья от пола — 35 см. Конструкция двухслойная: внешний слой съёмный, выполнен из мягкой высококачественной и износостойкой ткани, предназначенной для мягкой мебели, внутренний слой — дополнительная качественная ткань (биаз или аналогичная), с прочным швом. Наполнитель — пенополистирольные шарики диаметром до 5 мм, объём наполнителя 260 л, с возможностью последующей дозаправки. Пуфик оснащён ручкой или ручками для транспортировки. Образец/эскиз прилагается. На этапе выполнения договора обязательно предоставление от производителя или его представителя гарантийного письма или сертификата соответствия изделия. | шт | 6 |
| 13.5 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 4 |
| 13.6 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 16 |
| 13.7 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, согласовать цвет с заказчиком. края утолщены еще на 18 мм толщиной и шириной 50 мм с помощью PTS. границы должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон расположены две ножки стола., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, соприкасающегося с полом. ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированный PTS толщиной 2х18 мм). края ножек окантовываются профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола соответствуют рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом: Нерабочие края ножек стола и средней части должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 2 мм. Образец /картинка / прилагается. | шт | 1 |
| 13.8 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
|  | 14. ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПРЕДМЕТА "ШАХМАТЫ" |  |  |
| 14.1 | Демонстрационная шахматная доска с фигурами: доска имеет плотную поверхность, толщина открытой доски — 3 мм. Внутри доски размещены металлические пластины для магнитации шахматных фигур. Поверхность демонстрационной доски ламинирована и содержит 64 шахматных квадрата (32 светлых и 32 коричневых), с шахматной нотацией с одной стороны доски. Доска должна складываться пополам. Размеры доски в открытом виде: длина — 80 см, ширина — 80 см. Размер ячейки — 8,8×8,8 см. Вес доски — 3 кг. Комплект демонстрационной доски включает: * монтажный комплект для подвеса доски, * набор из 32 магнитных шахматных фигур. Размеры магнитных фигур: * Король: высота — 6,5 см, ширина — 7 см * Ферзь: высота — 6,5 см, ширина — 7 см * Слон: высота — 7 см, ширина — 5,3 см * Конь: высота — 6,5 см, ширина — 5,3 см * Ладья: высота — 6 см, ширина — 5,3 см * Пешка: высота — 5 см, ширина — 4,5 см | шт | 1 |
| 14.2 | Шахматная доска с фигурами: доска с фигурами (двухстворчатый складной короб) изготовлена из дерева или древесного материала, вес — 850–1000 г, размеры шахматного поля — 400–500×400–500 мм, высота закрытого коробка — 60–65 мм. Комплект должен включать все шахматные фигуры. Шахматное поле содержит 64 клетки светлого и тёмного цвета, по 16 фигур на каждый цвет: один король, одна ферзь, две ладьи, два коня, два слона и восемь пешек. Фигуры упакованы в мешочек из ткани 180×130 мм. Высоты шахматных фигур: пешка — 35–40 мм, ладья — 45–55 мм, конь — 55–60 мм, слон — 60–70 мм, король — 80–85 мм, ферзь — 70–80 мм; диаметр фигур — 18–20 мм. На основании каждой фигуры должен быть закреплён тканевый кружок. | шт | 9 |
| 14.3 | Учебный шахматный стол с регулировкой высоты для 1–4 классов: стол имеет четыре металлические ножки. Размеры стола — 800×650×460–640 мм, металлический каркас с механической регулировкой высоты. Для рабочей поверхности стола используется ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной 18 мм. Углы рабочей поверхности закруглены с радиусом R=30 мм, кромки оклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 1–2 мм. Поверхность рабочей плиты должна быть матовой. Каркас стола выполнен из металлических квадратных труб 25×25×2,0 мм, внешние размеры каркаса — 700×550 мм, к которому сваркой крепятся 4 металлические ножки. Каждая ножка состоит из двух квадратных труб различного диаметра (наружная и внутренняя/сердечник) для регулировки высоты. Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки 1,8–2,0 мм (верхняя труба), высота 380 мм; внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм (нижняя труба), высота 380 мм. Верхние трубы ножек сваркой соединяются с горизонтальной опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы 25×25×2,0 мм. Ножки оборудованы пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм. Регулировка высоты возможна с шагом 60 мм, с 3–4 положениями, каждое положение фиксируется двумя штифтами. Сварные швы обработаны, матовые и покрыты порошковой высококачественной краской. С двух сторон стола установлены по одному металлическому крючку. Каркас полностью окрашен высококачественной порошковой краской. | шт | 9 |
| 14.4 | Учебный стул с регулировкой высоты (1–4 классы). Учебный стул с металлическим каркасом, предназначенный для 1–4 классов. Высота: с механической регулировкой. Стул должен соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 г. №12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья: 290×330 мм, на поверхности — отверстие D=170 мм глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья должна выступать за заднюю и боковые стороны верхней рамы металлического каркаса на 25 мм, а за передний край — на 50 мм, который должен быть загнут вниз под 90° (R=20–50 мм). Кромки должны быть обработаны и шлифованы. Размеры спинки: 290×120 мм, с изгибом внутрь по всей длине радиусом R=600 мм. Фанера крепится к каркасу промежуточными винтовыми соединениями; головки винтов на плоскости фанеры должны быть шлифованы, а стержень — соединен с промежуточным металлическим каркасом. Каркас стула должен быть изготовлен из квадратных металлических труб 25×25×2.0 мм, соединение углов — сваркой под 45°. Внешние размеры каркаса: 240×255 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних квадратных труб: • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1.8–2.0 мм, высота: 245 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2.0 мм, высота: 245 мм Внешние трубы ножек сваркой вертикально соединяются с опорой, изготовленной из квадратной металлической трубы 25×25×2.0 мм, длина: 280 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой: 100 мм. Концы опоры должны быть закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм. Ножки стула должны иметь 4 положения регулировки высоты: с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны 2 шт. винтовыми муфтовыми соединениями. Высота сиденья от пола до поверхности: 310–430 мм, высота спинки от пола до верхнего края: 550–670 мм. Угол между сиденьем и спинкой: 95–130°, соединение с изгибом радиусом R=60 мм. Сварные швы должны быть обработаны и шлифованы. Каркас полностью должен быть пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной оранжевой порошковой краской с термической полимеризацией. Внешний вид и размеры: согласно представленному образцу (прилагается). | шт | 18 |
| 14.5 | Шахматные часы: корпус выполнен из пластмассы, с электронным дисплеем. Состоит из двух отдельных часов с отдельными кнопками для управления временем, работают от двух батареек. Модель: Leap PQ9907S (производитель — Leap) или эквивалентная модель DGT 1001 (производитель — DGT) или PURSUN 398-Celeste (производитель — PURSUN). На этапе выполнения договора обязательно предоставление от производителя или его представителя гарантийного письма или сертификата соответствия изделия. | шт | 9 |
| 14.6 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 14.7 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 14.8 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 14.9 | Передвижная доска: Передвижная доска — флипчарт для маркеров с алюминиевой рамой, подвижными ножками, подставкой и тормозными колесами. Размеры — 900×1200×2000 мм. Флипчарт (англ. flip chart) представляет собой офисную доску для бумаги или блоков бумаги, закрепляемых на вращающемся держателе с магнитами для маркеров. В комплект обязательно входят 2 маркера и 1 губка для стирания. На этапе выполнения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его официального представителя. | шт | 1 |
|  | 15. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ |  |  |
| 15.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 15.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 3 |
|  | 16. ТРЕНЕРСКАЯ КОМНАТА |  |  |
| 16.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 16.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 2 |
| 16.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 1 |
| 16.4 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 1 |
| 16.5 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
|  | 17. РАЗДЕВАЛКА |  |  |
| 17.1 | Шкаф для раздевалки: Шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Кромки рабочих поверхностей облицовываются ПВХ-кромкой толщиной 1–2 мм, нерабочие кромки — ПВХ-кромкой толщиной 0,4–1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Внешние размеры шкафа — 1608 × 400 × 1680 мм (Д × Г × В). Шкаф для раздевалки имеет 15 отдельных, изолированных и пронумерованных секций внутренним размером 300 × 400 × 500 мм (Д × Г × В), предназначенных для индивидуального пользования. Каждая секция закрывается дверцей с обработанными кромками и одной ручкой, закреплённой на двух петлях. Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм в цвет основной ДСП. По всему периметру шкаф должен иметь прямоугольные опорные ножки. Размеры нижней прямоугольной опоры (цоколя) — 1500 × 380 × 100 мм (Д × Г × В). В нижней части, в местах соприкосновения с полом, должны быть установлены пластиковые подпятники тёмного цвета с толщиной нижней стенки не менее 8 мм. | шт | 4 |
| 17.2 | Зеркало для раздевалки: Зеркало прямоугольной формы, настенное, размером 500 × 700 мм, в деревянной, пластиковой или металлической раме. Образец (рисунок) прилагается. | шт | 2 |
|  | 18. СТОРОЖЕВОЙ ПОСТ |  |  |
| 18.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 18.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 2 |
| 18.3 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
|  | 19. ИМУЩЕСТВО ПО ПРЕДМЕТУ "НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА" |  |  |
| 19.1 | Двухместный ученический стол с металлическим каркасом, предназначенный для 5–12 классов. Стол должен соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 г. №12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Размеры: 1200(ш) × 500(г) × 640–760(в) мм, высота: с механической регулировкой. Рабочая поверхность: 18 мм толщиной ламинированная ДСП, с матовой поверхностью, углы: закругленные (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Рабочая поверхность крепится к металлическому каркасу 10 шт. шурупами 4×40 мм. Передняя панель стола: 1150×350 мм, 18 мм толщиной ламинированная ДСП, кромки: 0.8–1 мм ПВХ-кромка, устанавливается под рабочей поверхностью и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из квадратных металлических труб: 25×25×2.0 мм, соединение углов: сварным способом, под 45°. Внешние размеры каркаса: 1150×400 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, которые состоят из внешних и внутренних квадратных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1.8–2.0 мм, высота: 565 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2.0 мм, высота: 565 мм Внешние трубы ножек сваркой вертикально соединяются с опорой, изготовленной из квадратной металлической трубы 25×25×2.0 мм, длина: 410 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой: 120 мм. Концы опоры должны быть закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм, обеспечивая расстояние от пола не менее 4 мм. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты: с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны 2 шт. винтовыми муфтовыми соединениями. Сварные швы должны быть обработаны и зашлифованы. Каркас полностью должен быть пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной порошковой краской красного цвета с термической полимеризацией. По обеим сторонам стола должны быть предусмотрены металлические крючки, которые привариваются к каркасу сверху: с двух сторон, на расстоянии 220 мм от задней панели. Внешний вид и размеры: согласно образцу (прилагается). | шт | 9 |
| 19.2 | Учебный стул с регулировкой высоты (5–12 классы). Школьный стул с металлическим каркасом, предназначенный для 5–12 классов, с механической регулировкой высоты. Стул должен соответствовать приказу Министерства здравоохранения Республики Армения №12-Н от 28.03.2017 и требованиям ГОСТ 11016-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья: 360×400 мм, на поверхности — отверстие D=240 мм глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья выступает за верхнюю рамку металлического каркаса сзади и по бокам на 25 мм, спереди — на 50 мм, с закруглением вниз под углом 90° (R=20–50 мм). Кромки должны быть обработаны и шлифованы. Размеры спинки: 360×180 мм, с изгибом внутрь по всей длине радиусом R=600 мм. Фанера крепится к каркасу промежуточными винтовыми соединениями; головки винтов на плоскости фанеры должны быть шлифованы, а стержень соединен с промежуточным металлическим каркасом. Каркас стула изготовлен из квадратных металлических труб 25×25×2,0 мм, соединение углов — сваркой под 45°. Внешние размеры каркаса: 310×325 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул имеет 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из наружных и внутренних квадратных труб: Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки 1,8–2,0 мм, высота — 315 мм Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота — 315 мм Наружные трубы ножек вертикально привариваются к перекладине из квадратной металлической трубы 25×25×2,0 мм, длина — 380 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с перекладиной — 100 мм. Концы перекладины закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм, обеспечивая минимальный зазор от пола 4 мм. Ножки стула имеют 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм; каждая ножка фиксируется с каждой стороны двумя винтовыми муфтовыми соединениями. Высота сиденья от пола до поверхности — 380–460 мм, высота спинки от пола до верхнего края — 700–860 мм. Угол между сиденьем и спинкой — 95–130°, соединение с изгибом радиусом R=60 мм. Сварные швы обработаны и шлифованы. Каркас полностью пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной красной порошковой краской с термической полимеризацией. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 18 |
| 19.3 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 19.4 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 19.5 | Мело-магнитная трёхсекционная доска: Доска состоит из 3 частей размером 1000×3000 мм (750 мм + 1500 мм + 750 мм). Подвижные, закрывающиеся части доски крепятся к центральной неподвижной части петлями с возможностью поворота на 180°, в закрытом состоянии длина доски составляет 1500 мм. Подвижные части — двусторонняя доска. Поверхность доски зелёного цвета, с антибликовым отражающим полимерным покрытием. Поверхность магнитная, что позволяет прикреплять к ней цветные магниты. Кромки доски выполнены из алюминиевого профиля, в углах установлены пластиковые уголки. В нижней части центральной секции вдоль всей длины должна быть установлена алюминиевая полка шириной 50 мм для мелков. Сердцевина доски выполнена из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Неподвижная часть доски крепится к стене в четырёх углах качественными прочными винтами и дюбелями, рассчитанными на соответствующую нагрузку. Доска должна комплектоваться всеми необходимыми крепежными элементами для монтажа на стену. Внешний вид — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 19.6 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 19.7 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
|  | 20. ИМУЩЕСТВО ПО ПРЕДМЕТУ "ТЕХНОЛОГИЯ" |  |  |
| 20.1 | Двухместный ученический стол с металлическим каркасом, предназначенный для 5–12 классов. Стол должен соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 г. №12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Размеры: 1200(ш) × 500(г) × 640–760(в) мм, высота: с механической регулировкой. Рабочая поверхность: 18 мм толщиной ламинированная ДСП, с матовой поверхностью, углы: закругленные (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Рабочая поверхность крепится к металлическому каркасу 10 шт. шурупами 4×40 мм. Передняя панель стола: 1150×350 мм, 18 мм толщиной ламинированная ДСП, кромки: 0.8–1 мм ПВХ-кромка, устанавливается под рабочей поверхностью и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из квадратных металлических труб: 25×25×2.0 мм, соединение углов: сварным способом, под 45°. Внешние размеры каркаса: 1150×400 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, которые состоят из внешних и внутренних квадратных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1.8–2.0 мм, высота: 565 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2.0 мм, высота: 565 мм Внешние трубы ножек сваркой вертикально соединяются с опорой, изготовленной из квадратной металлической трубы 25×25×2.0 мм, длина: 410 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой: 120 мм. Концы опоры должны быть закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм, обеспечивая расстояние от пола не менее 4 мм. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты: с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны 2 шт. винтовыми муфтовыми соединениями. Сварные швы должны быть обработаны и зашлифованы. Каркас полностью должен быть пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной порошковой краской красного цвета с термической полимеризацией. По обеим сторонам стола должны быть предусмотрены металлические крючки, которые привариваются к каркасу сверху: с двух сторон, на расстоянии 220 мм от задней панели. Внешний вид и размеры: согласно образцу (прилагается). | шт | 10 |
| 20.2 | Учебный стул с регулировкой высоты (5–12 классы). Школьный стул с металлическим каркасом, предназначенный для 5–12 классов, с механической регулировкой высоты. Стул должен соответствовать приказу Министерства здравоохранения Республики Армения №12-Н от 28.03.2017 и требованиям ГОСТ 11016-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья: 360×400 мм, на поверхности — отверстие D=240 мм глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья выступает за верхнюю рамку металлического каркаса сзади и по бокам на 25 мм, спереди — на 50 мм, с закруглением вниз под углом 90° (R=20–50 мм). Кромки должны быть обработаны и шлифованы. Размеры спинки: 360×180 мм, с изгибом внутрь по всей длине радиусом R=600 мм. Фанера крепится к каркасу промежуточными винтовыми соединениями; головки винтов на плоскости фанеры должны быть шлифованы, а стержень соединен с промежуточным металлическим каркасом. Каркас стула изготовлен из квадратных металлических труб 25×25×2,0 мм, соединение углов — сваркой под 45°. Внешние размеры каркаса: 310×325 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул имеет 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из наружных и внутренних квадратных труб: Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки 1,8–2,0 мм, высота — 315 мм Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота — 315 мм Наружные трубы ножек вертикально привариваются к перекладине из квадратной металлической трубы 25×25×2,0 мм, длина — 380 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с перекладиной — 100 мм. Концы перекладины закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм, обеспечивая минимальный зазор от пола 4 мм. Ножки стула имеют 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм; каждая ножка фиксируется с каждой стороны двумя винтовыми муфтовыми соединениями. Высота сиденья от пола до поверхности — 380–460 мм, высота спинки от пола до верхнего края — 700–860 мм. Угол между сиденьем и спинкой — 95–130°, соединение с изгибом радиусом R=60 мм. Сварные швы обработаны и шлифованы. Каркас полностью пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной красной порошковой краской с термической полимеризацией. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 20 |
| 20.3 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 20.4 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 20.5 | Мело-магнитная трёхсекционная доска: Доска состоит из 3 частей размером 1000×3000 мм (750 мм + 1500 мм + 750 мм). Подвижные, закрывающиеся части доски крепятся к центральной неподвижной части петлями с возможностью поворота на 180°, в закрытом состоянии длина доски составляет 1500 мм. Подвижные части — двусторонняя доска. Поверхность доски зелёного цвета, с антибликовым отражающим полимерным покрытием. Поверхность магнитная, что позволяет прикреплять к ней цветные магниты. Кромки доски выполнены из алюминиевого профиля, в углах установлены пластиковые уголки. В нижней части центральной секции вдоль всей длины должна быть установлена алюминиевая полка шириной 50 мм для мелков. Сердцевина доски выполнена из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Неподвижная часть доски крепится к стене в четырёх углах качественными прочными винтами и дюбелями, рассчитанными на соответствующую нагрузку. Доска должна комплектоваться всеми необходимыми крепежными элементами для монтажа на стену. Внешний вид — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 20.6 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| Примечание: образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже. |  |  |  |