ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- |
| Շարժիչը | Դիզելային, մխոցների քանակ նվազագույնը 6 (շարային), հզորությունը՝ ոչ պակաս 400 ձիաուժ, աշխատանքային ծավալը՝ առնվազն 10 լիտր, Էկոլոգիական դաս՝ նվազագույնը Euro 5, փոխանցման տուփը՝ ավտոմատացված, նվազագույնը՝ 6 աստիճան, ռետարդեր համակարգով |
| Թափքի կառուցվածքը | Տրանսպորտային միջոցի տեսակը՝ ավտոբուս, տրանսպորտային միջոցի գույնը՝ արտաքին գույնը՝ սպիտակ սև կամ մոխրագույն, առնվազն 2 բացվող դուռ՝ մեկը առջևի մասում (վարորդի կողքին) և մեկը միջին կամ հետևի մասում, դռները պետք է տեղադրված լինեն տրանսպորտային միջոցի աջ հատվածում։ Ուղևորների նստատեղերի քանակը՝ ոչ պակաս 50, նստատեղերը պետք է տեղադրված լինեն աջ և ձախ կողմերում՝ երկուական նստարան յուրաքանչյուր կողմում և հետնամասում |
| Վառելիք | Վառելիքի տեսակ՝ դիզել • Բաքի ծավալ՝ 400 մինչև 600 լ |
| Չափսերը (մմ) | Երկարությունը 10 մինչև 13 մ Լայնությունը՝ առավելագույնը 2.55 մ Բարձրությունը՝ առավելագույնը 3.9 մ Անվային բազա՝ 6 մինչև 7 մետր Սռնիների քանակը՝ 2 Անիվային բանաձև՝ 4×2 |
| Ընթացամասեր Անվտանգությունը | Առջևի կախոց՝ անկախ, օդային կամ զսպանով • Հետևի կախոց՝ օդային կամ զսպանով • Ղեկի Կառավարում՝ հիդրավլիկ կամ էլեկտրական ուժեղացուցիչով • Արգելակային համակարգ՝ • ABS,TCS, EBS • ESP • Դիսկային արգելակներ բոլոր անիվների վրա |
| Անվադողերի չափսերը | Նվազագույնը R22.5 դույմ |
| Արտադրության տարեթիվ | 2026թ․, մատակարարվող ավտոբուսները պետք է լինեն նոր և միատեսակ |
| Հարմարավետությունը | •Օդորակման, ջեռուցման և օդափոխության համակարգ • Սրահի լուսավորությունը LED Սրահի երեսպատումը կտորից, բորտ համակարգիչ |
| Երաշխիքը և պարտադիր պայմանները | Երաշխիքը՝ առնվազն 36 ամիս կամ 150 000 կմ |
|  | Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է տեղադրվեն լրացուցիչ սարքավորումներ, որի տեղադրողը ընտրվելու է գնումների մասին ՀՀ օրենքով՝ մրցույթային ընթացակարգով, որը չպետք է խոչնդոտի տրանսպորտային միջոցը երաշխիքի մեջ մնալու պայմանին։ Ընդորում մեքենայի վրա հավելյալ տեղադրվող էլեկտրական սարքավորումների նոմինալ հզորությունը չի գերազանցելու 75 A։ Մեքենայի մարտկոցի և գեներատորի հզորությունը պետք է համապատասխանեն էլեկտրական սարքավորումների լրացուցիչ բեռնվածությանը: |
|  | Մատակարարը պետք է ունենա՝ ավտոպահեստամասերի /ընթացային,թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, ղեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև զոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն): |
|  | Շահող ընկերությունը պետք է հանդիսանա տվյալ ավտոարտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետությունում և դրա իսկության վերաբերյալ հայտի հետ միաժամանակ ներկայացնի համապատասխան հավաստագիր կամ պայմանագիր: |
|  | Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ-ը։ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Название | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Двигатель | Дизельный, количество цилиндров не менее 6 (рядный), мощность не менее 400 л. с., Рабочий объем не менее 10 литров, Экологический класс не менее Euro 5, Коробка передач автоматическая, минимум 6 ступеней, с системой замедления |
| Структура кузова | Тип транспортного средства: автобус, цвет транспортного средства: цвет кузова: белый, черный или серый, не менее 2 открывающихся дверей: одна спереди (со стороны водителя) и одна посередине или сзади, двери должны быть расположены в правой части транспортного средства. Количество пассажирских мест: не менее 50, сиденья должны быть расположены справа и слева, по два сиденья с каждой стороны и сзади |
| Топливо | Тип топлива: дизельное топливо • Объем бака: от 400 до 600 л |
| Размеры (мм) | Длина от 10 до 13 м Ширина: макс. 2,55 м Высота: максимум 3,9 м Колесная база: от 6 до 7 метров Количество осей: 2 Колесное разрешение: 4×2 |
| Детали процесса Безопасность | Передняя подвеска: независимая, пневматическая или с zspan • Задняя подвеска с пневматической или zspan • Рулевое управление с гидравлическим или электрическим усилителем • Тормозная система՝ • ABS,TCS, EBS • ESP • Дисковые тормоза на всех колесах |
| Размеры шин | Минимум 22,5 |
| Год выпуска | 2026 год․ Поставляемые автобусы должны быть новыми и соответствовать установленным стандартам. |
| Комфорт | • Система кондиционирования, отопления и вентиляции • Освещение салона LED Обшивка салона тканевая, бортовой компьютер |
| Гарантия и обязательные условия | Гарантия: не менее 36 месяцев или 150 000 км пробега. |
|  | При необходимости может быть установлено дополнительное оборудование, установщик которого будет выбран в соответствии с Законом Республики Армения о закупках посредством конкурсного отбора, что не должно препятствовать сохранению гарантии на транспортное средство. Обратите внимание, что номинальная мощность дополнительного электрооборудования, установленного на транспортном средстве, не должна превышать 75 А. Емкость аккумуляторной батареи и генератора транспортного средства должна соответствовать дополнительной нагрузке электрооборудования. |
|  | У поставщика должны быть: автозапчасти /автозапчасти, запчасти для кузова/ склад или магазин, все необходимые мастерские для ремонта (возможность проведения ремонтных работ, электромонтажа, смазки, регулировки зазора колес, вулканизации, ремонта форсунок, рулевого управления, двигателя, трансмиссии и мостов, диагностики автомобиля и другого необходимого оборудования и услуг, а также выполнения работ по сварке и покраске кузова): |
|  | Компания-победитель должна быть официальным представителем данного автопроизводителя в Республике Армения и одновременно с заявкой на его подлинность представить соответствующий сертификат или контракт |
|  | Пробег автомобиля на момент приемки у поставщика не должен превышать 1000 км. |