|  | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | քանակը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿ |  |  |
| 1.1 | Մեկտեղանի աշակերտական սեղան` բարձրության կարգավորմամբ՝ 1-4 դասարանների համար: Սեղանը պետք է համապատասխանի ՀՀ ԱՆ 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՕՍՏ 11015-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Չափսերը՝ 600(ե) × 500(լ) × 510–630(բ) մմ, բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աշխատանքային հարթությունը՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, անփայլ մակերեսով, անկյունները՝ կլորացված (R=30 մմ), եզրերը՝ 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Աշխատանքային հարթությունը մետաղական կմախքին ամրացվում է 8 հատ՝ 4×40 մմ պտուտակներով։ Սեղանի առջևի վահանակը՝ 550×350 մմ չափսերով, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, եզրերը՝ 0.8–1 մմ PVC եզրաժապավենով, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ և ամրացվում մետաղական կմախքին։ Սեղանի կմախքը պետք է պատրաստված լինի քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ չափսերով։ Անկյունների միացումը՝ զոդման եղանակով, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 550×432 մմ, որին զոդմամբ ամրացվում են մետաղական ոտքերը։ Սեղանը պետք է ունենա 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, որոնք կազմված են արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 430 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 430 մմ Ոտքերի ներքին խողովակները զոդմամբ ուղղահայաց միացվում են հենակին, որը պատրաստված է հորիզոնական դիրքով տեղադրված քառանկյուն մետաղական խողովակից՝ 25×25×2.0 մմ, երկարությունը՝ 410 մմ։ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 120 մմ։ Հենակի եզրերը պետք է փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ, ապահովելով հատակից առնվազն 4 մմ բարձրություն։ Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան բարձրության կարգավորման 4 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Կմախքը ամբողջությամբ պետք է լինի ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ նարնջագույն ջերմային փոշեներկով։ Սեղանի երկու կողմերում պետք է նախատեսված լինեն մետաղական կախիչներ, որոնք եռակցվում են կմախքին վերևից՝ երկու կողմերում, հետնապատից 220 մմ հեռավորության վրա։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 60 |
| 1.2 | Մեկտեղանի աշակերտական սեղան՝ մետաղական կմախքով, նախատեսված 5–12-րդ դասարանների համար։ Սեղանը պետք է համապատասխանի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՕՍՏ 11015-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Չափսերը՝ 600(ե) × 500(լ) × 640–760(բ) մմ, բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աշխատանքային հարթությունը՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, անփայլ մակերեսով, անկյունները՝ կլորացված (R=30 մմ), եզրերը՝ 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Աշխատանքային հարթությունը մետաղական կմախքին ամրացվում է 8 հատ 4×40 մմ պտուտակներով։ Սեղանի առջևի վահանակը՝ 550×350 մմ չափսերով, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, եզրերը՝ 0.8–1 մմ PVC եզրաժապավենով, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ և ամրացվում մետաղական կմախքին։ Սեղանի կմախքը պետք է պատրաստված լինի քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ, անկյունների միացումը՝ զոդման եղանակով, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 550×432 մմ, մետաղական ոտքերը ամրացվում են զոդմամբ։ Սեղանը պետք է ունենա 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, որոնք կազմված են արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 120 մմ։ Հենակի եզրերը պետք է փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ, ապահովելով հատակից առնվազն 4 մմ բարձրություն։ Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան բարձրության կարգավորման 4 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Կմախքը պետք է լինի ամբողջությամբ ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ կարմիր գույնի ջերմային փոշեներկով։ Սեղանի երկու կողմերում պետք է նախատեսված լինեն մետաղական կախիչներ, որոնք եռակցվում են կմախքին վերևից՝ երկու կողմերում, հետնապատից 220 մմ հեռավորության վրա։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 105 |
| 1.3 | Աշակերտական աթոռ՝ բարձրության կարգավորմամբ (1–4 դասարաններ): Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, նախատեսված 1–4 դասարանների համար։ Բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աթոռը պետք է համապատասխանի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11015-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն 9–10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից։ Նստելատեղի չափսերը՝ 290×330 մմ, մակերևույթում՝ D=170 մմ փոսիկ՝ 10–12 մմ խորությամբ։ Նստելատեղի նրբատախտակը մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային կողմերից պետք է դուրս գա 22.5 մմ, իսկ դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացվի 90°-ով (R=20–50 մմ)։ Եզրերը պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Մեջքի հենակի չափսերը՝ 290×120 մմ, ամբողջ երկարությամբ դեպի ներս աղեղաձև կորացված՝ R=600 մմ շառավղով։ Նրբատախտակը կմախքին ամրացվում է միջանցիկ հեղյուսե մանեկային ամրացումով,․ հեղյուսի գլխիկները նրբատախտակի հարթության վրա պետք է լինեն ողորկ, իսկ մանեկը լինի միջանցիկ մետաղական կմախքին՝ ամրացված անմիջապես թիկնակի նրբատախտակի հետևից (տե՛ս նկարը)։ Աթոռի կմախքը պետք է պատրաստված լինի քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ, անկյունների միացումը՝ զոդման եղանակով, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 245×255 մմ, մետաղական ոտքերը ամրացվում են զոդմամբ։ Աթոռը պետք է ունենա 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, կազմված արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 215 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 245 մմ Ոտքերի արտաքին խողովակները զոդմամբ ուղղահայաց միացվում են հենակներին՝ պատրաստված 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակից, երկարությունը՝ 280 մմ։ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100 մմ։ Հենակների եզրերը պետք է փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ։ Հենակները կազմող հորիզոնական խողովակները իրար միացած են 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական հորիզոնական խողովակով՝ երկարությունը 195 մմ։ Աթոռի ոտքերը պետք է ունենան բարձրության կարգավորման 4 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի երեսը՝ 310–430 մմ, իսկ նստատեղից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրը՝ 290 մմ։ Նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի 95–130°, հանգույցը՝ կորացված R=60 մմ շառավղով։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Կմախքը պետք է լինի ամբողջությամբ ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ նարնջագույն գույնի ջերմային փոշեներկով։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 60 |
| 1.4 | Աշակերտական աթոռ՝ բարձրության կարգավորմամբ (5–12 դասարաններ): Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, նախատեսված 5–12-րդ դասարանների համար, բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աթոռը պետք է համապատասխանի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11016-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն 9–10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից։ • Նստելատեղի չափսերը՝ 360×400 մմ, մակերևույթում՝ D=240 մմ փոսիկ՝ 10–12 մմ խորությամբ։ • Նստելատեղի նրբատախտակը մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային կողմերից դուրս է գալիս 25 մմ, դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը կորացվում է դեպի ներքև՝ 90° (R=20–50 մմ)։ Եզրերը պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Մեջքի հենակի չափսերը՝ 360×180 մմ, ամբողջ երկարությամբ դեպի ներս աղեղաձև կորացում՝ R=600 մմ։ Նրբատախտակը կմախքին ամրացվում է միջանցիկ հեղյուսե մանեկային ամրացումով՝ գլխիկները ողորկ, իսկ մանեկը լինի միջանցիկ մետաղական կմախքին՝ ամրացված անմիջապես թիկնակի նրբատախտակի հետևից (տե՛ս նկարը)։ Աթոռի կմախքը պատրաստված է քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ, անկյունների միացումը՝ զոդմամբ, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 335×325 մմ, մետաղական ոտքերը ամրացվում են զոդմամբ։ Աթոռը ունի 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, կազմված արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 305 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 185 մմ Ոտքերի արտաքին խողովակները զոդմամբ ուղղահայաց միացվում են հենակին՝ պատրաստված 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակից, երկարությունը՝ 380 մմ։ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100 մմ։ Հենակի եզրերը փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ՝ ապահովելով հատակից առնվազն 4 մմ բարձրություն։ Հենակները կազմող հորիզոնական խողովակները իրար միացած են 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական հորիզոնական խողովակով՝ երկարությունը 285 մմ։ Աթոռի ոտքերը ունենան բարձրության կարգավորման 3 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի երեսը՝ 380–460 մմ, իսկ նստատեղից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրը՝ 400 մմ։ Նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը՝ 95–130°, հանգույցը կորացված՝ R=60 մմ։ Զոդման կարանները մշակված և ողորկ։ Կմախքը ամբողջությամբ ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ կարմիր գույնի ջերմային փոշեներկով։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 105 |
| 1.5 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 11 |
| 1.6 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 22 |
| 1.7 | Կավճամագնիսային եռափեղկ գրատախտակ: Գրատախտակը բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ (750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը մեջտեղում գտնվող անշարժ մասին ամրանում են ծխնիներով՝ 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500մմ։ Քաշը՝ առնվազն 27 կգ։ Շարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ։ Գրատախտակի մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով, ինչպես նաև մակերեսը մագնիսական է, որը հնարավորություն է տալիս վրան փակցնել գունավոր մագնիսներ: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն ալյումինե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: մեջտեղի հատվածի ներքևի մասի ողջ երկայնքով պետք է տեղադրված լինի 50մմ լայնությամբ կավիճի համար նախատեսված ալյումինե դարակ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ): Գրատախտակի չծալվող մասը ամրանալու է պատին չորս անկյուններից բարձորակ, ամուր պտուտակներով և դյուբելներով՝ նախատեսված համապատասխան ծանրաբեռնվածության համար: Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 11 |
| 1.8 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 11 |
| 1.9 | Հագուստի կախիչ: Կախիչի չափերն են՝ 2040մմx1000մմx250մմ: Կահույքը իրենից ներկայացնում է հագուստի համար կախիչ՝ 9 տեղանոց, մետաղական կախիչներով՝ շախմատաձև դասավորությամբ, պատից ամրացվող: Այն պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրակալերով (PVC): Կախիչը պետք է բաղկացած լինի ուղղահայաց և հորիզոնական լամինացված ՓՏՍ-ներից, որոնք պետք է ունենան համապատասխանաբար 1000x120x18մմ և 2040x120x18մմ չափեր: Կախիչը վերևի հատվածում, 100 մմ ներքև պետք է ամրացվի արտաքին անկյունները կլորացված հորիզոնական դարակ, որը պետք է պատրաստված լինի 2040x250x18մմ չափի լամինացված ՓՏՍ-ից: Հորիզոնական դարակի տակ անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն 3 դարակակիր՝ ամրության ապահովման համար: Մետաղական կախիչների միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 240մմ: Մետաղական կախիչները պետք է պատրաստված լինեն Փ6մմ տրամագծով հոծ /առանց դատարկությունների/ չժանգոտվող պողպատից /AISI 304/ կամ ամրությամբ համանման չժանգոտվող պողպատից: Կախիչները պատին ամրացվում են առնվազն 4 պտուտակ/դյուբելներով, որոնք նախատեսված են առնվազն 45 կգ ծանրություն պահելու համար: Կախիչի համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր: Կախիչի բոլոր մասերի միացումները պետք է իրականացվեն երաշխավորված, թաքնված պտուտակների միջոցով և առնվազն ապահովեն կից գծագրում ներկայացված հատվածքի չափերի ամրությունը: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 15 |
|  | 2. ԼԱԲՈՐԱՆՏԻ ՍԵՆՅԱԿ |  |  |
| 2.1 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 2 |
| 2.2 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 4 |
| 2.3 | Գրադարակ - Սեկցիա-ստելաժ։ Արտաքին չափերը՝ 900x400x2000 մմ (ԼxԽxԲ), դարակաշարի մետաղական կառուցվածքը պատրաստված է 25х25х2 մետաղական քառանկյուն խողովակից, իսկ կողային հատվածների դեկորները՝ 10х10 քառանկյուն խողովակից: Մետաղական կառուցվածքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, կմախքը ամբողջությամբ լինի ավազահարումով յուղազերծված և սև գույնի բարձրակարգ ներկանյութով ջերմային փոշեներկված։ Դարակաշարը ունի 5 հավասարաչափ բաշխված դարակներ՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓԹՍ-ով: Լամինացված ՓԹՍ-ի եզրերը շրջափակված են 0.8-1.2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե ոտիկներով: Վերջնական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 4 |
| 2.4 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 4 |
| 2.5 | Զգեստապահարան: Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, արտաքին չափսերը՝ 820х450х2100մմ (ԼхԽхԲ), որից 820х450х2000մմ (ԼхԽхԲ) հատվածը հանդիսանալու է օգտագործվող հատված, իսկ ստորին 820х450х100մմ (ԼхԽхԲ) հատվածը հանդիսնալու է որպես ոտք: 2 կողմերի 450х2100մմ ՓՏՍ-ներն պետք է լինեն ամբողջական, իսկ ոտքի հատվածը դիմացից փակվի ՓՏՍ-ով, միացումները պետք է կատարվեն մետաղական անկյունակներով, ոտքի հետևի մասը թողնել բաց:Զգեստապահարանը վերևից ունի 400մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որը պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն և 5մմ տրամագիծ: Դեպի ներքև, 82-85մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներն ամրացվում են 3-ական ծխնիներով։ Դռները կունենան մետաղական բռնակներ։ Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0.8-1.2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: | հատ | 2 |
|  | 3. ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ |  |  |
| 3.1 | Դահլիճի կարծրախեժե աթոռ: Աթոռի նստելատեղը և հենակը պետք է լինեն կարծրախեժից (պլաստամաս)՝ մեկ ամբողջական կտոր, նվազագույնը 4 մմ հաստությամբ: Աթոռի ոտքերը մետաղական, չճկվող, փոշեներկված: Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկե խցաններ: Աթոռները պետք է ունենան իրար միանալու դետալներ, ինչպես նաև իրար վրա պահեստավորվելու հնարավորություն: Բարձրությունը՝ 84 սմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 46 սմ, նստելատեղի լայնությունը՝ 40,5-50սմ, նստելատեղի խորությունը՝ 36-50սմ: Աթոռի թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 150կգ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 150 |
|  | 4. ՀԱՆԴԻՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃԻՆ ԿԻՑ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ |  |  |
| 4.1 | Դահլիճի կարծրախեժե աթոռ: Աթոռի նստելատեղը և հենակը պետք է լինեն կարծրախեժից (պլաստամաս)՝ մեկ ամբողջական կտոր, նվազագույնը 4 մմ հաստությամբ: Աթոռի ոտքերը մետաղական, չճկվող, փոշեներկված: Ոտքերը պետք է ունենան պլաստիկե խցաններ: Աթոռները պետք է ունենան իրար միանալու դետալներ, ինչպես նաև իրար վրա պահեստավորվելու հնարավորություն: Բարձրությունը՝ 84 սմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 46 սմ, նստելատեղի լայնությունը՝ 40,5-50սմ, նստելատեղի խորությունը՝ 36-50սմ: Աթոռի թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 150կգ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 8 |
| 4.2 | Հանդերձարանի պահարան: Պահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Պահարանի արտաքին չափսերը՝ 1608 х 400 х 1680 մմ ( Լ х Խ х Բ): Հանդերձարանի պահարանը ունի 300 х 400 х 500 մմ ( Լ х Խ х Բ) չափսերի (ներսի) 15 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, համարակալված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված սեկցիաներ, որոնք փակվում են եզրերը մշակված մեկական բռնակով դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիներով: Հանդերձարանի պահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով պետք է ունենա ուղղանկյունաձև ոտքեր։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 1500 х 380 х 100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: | հատ | 2 |
|  | 5. ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ |  |  |
| 5.1 | Փաստաթղթերի պահման մետաղական պահարան: Պահարանի արտաքին չափերը, մմ (ԼxԲxԽ) 500x1200x500, մետաղի հաստությունը առնվազն 3մմ պողպատյա թիթեղ, դարակների քանակը՝ 4, դուռը՝ բանալիով մեխանիկական փականով: Ոտքերը՝ մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը՝ ոչ փոքր 60 մմ-ից:) Անիվները փակված պետք է լինեն մետաղյա անկյունաձև թիթեղով: Ծխնիները՝ ներքին, գլանաձև: Պահարանի մակերևույթը՝ հարթ փոշեներկված, ներկածածկույթը՝ մուգ մոխրագույն, սինթետիկ, էմալ: Միացումները՝ զոդման եղանակով, կարանները եռակցումները՝ հղկված ու հարթ: | հատ | 1 |
| 5.2 | Բազկաթոռ ղեկավարի։ Շարժական բազկաթոռ հինգ անվակների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ոտքով: Խաչուկը` ոտքը` քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80-մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33-40% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Նստոցի չափսերը՝ 550х560х750մմ: նշված ապրանքի չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը ±5%։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 5.3 | Սեղան ղեկավարի` բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից, գզրոցից և կցասեղանից: Սեղանի չափսերն են` 1800x900x780մմ (ԼxԵxԲ): Սեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 36-40մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՍ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Սեղանն մի կողմում ունի միասնական փականով փակվող 4 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա՝ գնդիկավոր տեսակի ամերիկանկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: Սեղանն, դիմադիրը և կցասեղանը, լամինացված ՓՏՍ-ի ոտքերից բացի կարող են ունենալ նաև լրացուցիչ փայտյա ոտքեր, հաստությունը 90մմ: Դիմային մասը փակված է 1664x700մմ որակյալ, 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Դիմադիրի չափերը 700x1000x740մմ (ԼxԵxԲ): Դիմադիրի 2 ոտքերը նույնպես պատրաստված պետք է լինեն 36-40մմ հաստեցված լամինացված բարձրորակ ՓՏՍ-ից, դիմադիրը պետք է ունենա միջնորմ, իսկ սեղանին չհպվող մասի անկյունները լինեն կլորացված: Կցասեղանի չափսերն են` 600x800x650մմ (ԼxԵxԲ): Յուրաքանչյուր կողմում ունի ունի միասնական փականով փակվող 3 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա՝ գնդիկավոր տեսակի ամերիկանկա) առնվազն 35մմ լայնությամբ: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100մմ: Սեղանի ոտքերին պտուտակնրով պետք է ամրանան 4 պլաստիկե բաց գույնի խցաններ՝ 5-6մմ հաստությամբ, որը կապահովի հատակից առնվազն 4 -6 մմ բարձրություն: | հատ | 1 |
| 5.4 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 6 |
| 5.5 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 2 |
| 5.6 | Զգեստապահարան: Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, արտաքին չափսերը՝ 820х450х2100մմ (ԼхԽхԲ), որից 820х450х2000մմ (ԼхԽхԲ) հատվածը հանդիսանալու է օգտագործվող հատված, իսկ ստորին 820х450х100մմ (ԼхԽхԲ) հատվածը հանդիսնալու է որպես ոտք: 2 կողմերի 450х2100մմ ՓՏՍ-ներն պետք է լինեն ամբողջական, իսկ ոտքի հատվածը դիմացից փակվի ՓՏՍ-ով, միացումները պետք է կատարվեն մետաղական անկյունակներով, ոտքի հետևի մասը թողնել բաց:Զգեստապահարանը վերևից ունի 400մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որը պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն և 5մմ տրամագիծ: Դեպի ներքև, 82-85մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներն ամրացվում են 3-ական ծխնիներով։ Դռները կունենան մետաղական բռնակներ։ Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0.8-1.2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: | հատ | 1 |
|  | 6. ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ |  |  |
| 6.1 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 2 |
| 6.2 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 4 |
| 6.3 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 2 |
|  | 7. ՏՆՏԵՍՎԱՐ |  |  |
| 7.1 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 1 |
| 7.2 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 2 |
| 7.3 | Գրադարակ - Սեկցիա-ստելաժ։ Արտաքին չափերը՝ 900x400x2000 մմ (ԼxԽxԲ), դարակաշարի մետաղական կառուցվածքը պատրաստված է 25х25х2 մետաղական քառանկյուն խողովակից, իսկ կողային հատվածների դեկորները՝ 10х10 քառանկյուն խողովակից: Մետաղական կառուցվածքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, կմախքը ամբողջությամբ լինի ավազահարումով յուղազերծված և սև գույնի բարձրակարգ ներկանյութով ջերմային փոշեներկված։ Դարակաշարը ունի 5 հավասարաչափ բաշխված դարակներ՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓԹՍ-ով: Լամինացված ՓԹՍ-ի եզրերը շրջափակված են 0.8-1.2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե ոտիկներով: Վերջնական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
|  | 8. ՈՒՍՈՒՑՉԱՆՈՑ |  |  |
| 8.1 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 6 |
| 8.2 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 14 |
| 8.3 | Խորհրդակցությունների սեղան: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R=30մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), 2400х1200х760մմ չափսերով։ Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ եզրերը հաստացված ևս 18մմ հաստությամբ և 50մմ լայնությամբ ՓՏՍ-ով: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 36մմ լայնության պրոֆիլով։ Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից 1200մմ լայնությամբ երկու կողմերում տեղադրվում են սեղանի երկու ոտքերը, իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է պտուտակների միջոցով ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ բարձրությամբ: Սեղանի ոտքերը պատրաստվում են 36մմ հաստությամբ (2х18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ): Ոտքերի եզրերը եզրակալվում են 36մմ լայնության պրոֆիլով։ Ոտքերի չափսերն են 1100х742մմ։ Ոտքերը մեջտեղում ուղղահայց առանցքով միացվում են իրար ուղղանկունաձև՝ 1800х700մմ չափսերի 18մմ հաստությամբ լամիցնացված ՓՏՍ-ով։ Սեղանի բոլոր միացումները իրականացնել թաքնված, երաշխավորված ամրությամբ դետալներով։ Սեղանի ոտքերը սեղանի աշխատանքային հարթությանը՝ սեղանածածկին ամրանում է գծագրին համապատասխան: Սեղանի ոտքերի և միջնակապի ոչ աշխատանքային եզրերը պետք է եզրափակված լինեն 2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC)։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 8.4 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 4 |
| 8.5 | Զգեստապահարան: Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, արտաքին չափսերը՝ 820х450х2100մմ (ԼхԽхԲ), որից 820х450х2000մմ (ԼхԽхԲ) հատվածը հանդիսանալու է օգտագործվող հատված, իսկ ստորին 820х450х100մմ (ԼхԽхԲ) հատվածը հանդիսնալու է որպես ոտք: 2 կողմերի 450х2100մմ ՓՏՍ-ներն պետք է լինեն ամբողջական, իսկ ոտքի հատվածը դիմացից փակվի ՓՏՍ-ով, միացումները պետք է կատարվեն մետաղական անկյունակներով, ոտքի հետևի մասը թողնել բաց:Զգեստապահարանը վերևից ունի 400մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որը պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն և 5մմ տրամագիծ: Դեպի ներքև, 82-85մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներն ամրացվում են 3-ական ծխնիներով։ Դռները կունենան մետաղական բռնակներ։ Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0.8-1.2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: | հատ | 2 |
| 8.6 | Շարժական գրատախտակ: Շարժական գրատախտակ` ֆլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, ալյումինե շրջանակով, շարժական ոտքերով, հենակով և արգելակող անիվներով։ Չափսերը՝ 900х1200х2000մմ, ֆլիպչարթ (անգլ.՝ flip chart-անդրաձիգ գծագիր), գրասենյակային պատկերակալ՝ նոթատետրի շրջելիության սկզբունքով թղթի կամ թղթերի փաթեթի համար ամրակներով մագնիսամարկերային գրատախտակ, հավաքածուի մեջ անպայման պետք է լինի 2 մարկեր և 1 ջնջոց։ | հատ | 1 |
|  | 9. ԳՐԱԴԱՐԱՆ |  |  |
| 9.1 | Գրադարակ - Սեկցիա-ստելաժ։ Արտաքին չափերը՝ 900x400x2000 մմ (ԼxԽxԲ), դարակաշարի մետաղական կառուցվածքը պատրաստված է 25х25х2 մետաղական քառանկյուն խողովակից, իսկ կողային հատվածների դեկորները՝ 10х10 քառանկյուն խողովակից: Մետաղական կառուցվածքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, կմախքը ամբողջությամբ լինի ավազահարումով յուղազերծված և սև գույնի բարձրակարգ ներկանյութով ջերմային փոշեներկված։ Դարակաշարը ունի 5 հավասարաչափ բաշխված դարակներ՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓԹՍ-ով: Լամինացված ՓԹՍ-ի եզրերը շրջափակված են 0.8-1.2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե ոտիկներով: Վերջնական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 15 |
| 9.2 | Շարժական գրատախտակ: Շարժական գրատախտակ` ֆլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, ալյումինե շրջանակով, շարժական ոտքերով, հենակով և արգելակող անիվներով։ Չափսերը՝ 900х1200х2000մմ, ֆլիպչարթ (անգլ.՝ flip chart-անդրաձիգ գծագիր), գրասենյակային պատկերակալ՝ նոթատետրի շրջելիության սկզբունքով թղթի կամ թղթերի փաթեթի համար ամրակներով մագնիսամարկերային գրատախտակ, հավաքածուի մեջ անպայման պետք է լինի 2 մարկեր և 1 ջնջոց։ | հատ | 1 |
| 9.3 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 2 |
| 9.4 | Հագուստի կախիչ: Կախիչի չափերն են՝ 2040մմx1000մմx250մմ: Կահույքը իրենից ներկայացնում է հագուստի համար կախիչ՝ 9 տեղանոց, մետաղական կախիչներով՝ շախմատաձև դասավորությամբ, պատից ամրացվող: Այն պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրակալերով (PVC): Կախիչը պետք է բաղկացած լինի ուղղահայաց և հորիզոնական լամինացված ՓՏՍ-ներից, որոնք պետք է ունենան համապատասխանաբար 1000x120x18մմ և 2040x120x18մմ չափեր: Կախիչը վերևի հատվածում, 100 մմ ներքև պետք է ամրացվի արտաքին անկյունները կլորացված հորիզոնական դարակ, որը պետք է պատրաստված լինի 2040x250x18մմ չափի լամինացված ՓՏՍ-ից: Հորիզոնական դարակի տակ անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն 3 դարակակիր՝ ամրության ապահովման համար: Մետաղական կախիչների միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 240մմ: Մետաղական կախիչները պետք է պատրաստված լինեն Փ6մմ տրամագծով հոծ /առանց դատարկությունների/ չժանգոտվող պողպատից /AISI 304/ կամ ամրությամբ համանման չժանգոտվող պողպատից: Կախիչները պատին ամրացվում են առնվազն 4 պտուտակ/դյուբելներով, որոնք նախատեսված են առնվազն 45 կգ ծանրություն պահելու համար: Կախիչի համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր: Կախիչի բոլոր մասերի միացումները պետք է իրականացվեն երաշխավորված, թաքնված պտուտակների միջոցով և առնվազն ապահովեն կից գծագրում ներկայացված հատվածքի չափերի ամրությունը: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 9.5 | Նստելու պարկ աթոռ: Նստելու պարկ աթոռ (պուֆիկ) - ձևը՝ տանձաձև, չափսերը՝ ԲxԽxԼ 120սմx85սմx85սմ:Նստաելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 35 սմ: Երկշերտ՝ արտաքին շերտը հանվող, շղթայով, փափուկ կահույքի պաստառապատման համար նախատեսված փափուկ բարձրորակ, դիմացկուն կտոր, ներքին շերտը՝ հավելյալ որակյալ կտոր՝ բիազ կամ համարժեք, կարը՝ ամուր: Լցանյութը պենոպոլիստիրոլե գնդիկներ՝ առավելագույնը 5 մմ, լցանյութի ծավալը՝ 260լ, լցանյութը հետագայում ավելացնելու հնարավորությամբ: Պուֆն ունի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակ կամ բռնակներ։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 10 |
| 9.6 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 2 |
| 9.7 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 12 |
| 9.8 | Խորհրդակցությունների սեղան: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R=30մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), 2400х1200х760մմ չափսերով։ Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ եզրերը հաստացված ևս 18մմ հաստությամբ և 50մմ լայնությամբ ՓՏՍ-ով: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 36մմ լայնության պրոֆիլով։ Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից 1200մմ լայնությամբ երկու կողմերում տեղադրվում են սեղանի երկու ոտքերը, իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է պտուտակների միջոցով ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6մմ բարձրությամբ: Սեղանի ոտքերը պատրաստվում են 36մմ հաստությամբ (2х18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ): Ոտքերի եզրերը եզրակալվում են 36մմ լայնության պրոֆիլով։ Ոտքերի չափսերն են 1100х742մմ։ Ոտքերը մեջտեղում ուղղահայց առանցքով միացվում են իրար ուղղանկունաձև՝ 1800х700մմ չափսերի 18մմ հաստությամբ լամիցնացված ՓՏՍ-ով։ Սեղանի բոլոր միացումները իրականացնել թաքնված, երաշխավորված ամրությամբ դետալներով։ Սեղանի ոտքերը սեղանի աշխատանքային հարթությանը՝ սեղանածածկին ամրանում է գծագրին համապատասխան: Սեղանի ոտքերի և միջնակապի ոչ աշխատանքային եզրերը պետք է եզրափակված լինեն 2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC)։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 9.9 | Զգեստապահարան: Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, արտաքին չափսերը՝ 820х450х2100մմ (ԼхԽхԲ), որից 820х450х2000մմ (ԼхԽхԲ) հատվածը հանդիսանալու է օգտագործվող հատված, իսկ ստորին 820х450х100մմ (ԼхԽхԲ) հատվածը հանդիսնալու է որպես ոտք: 2 կողմերի 450х2100մմ ՓՏՍ-ներն պետք է լինեն ամբողջական, իսկ ոտքի հատվածը դիմացից փակվի ՓՏՍ-ով, միացումները պետք է կատարվեն մետաղական անկյունակներով, ոտքի հետևի մասը թողնել բաց:Զգեստապահարանը վերևից ունի 400մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որը պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն և 5մմ տրամագիծ: Դեպի ներքև, 82-85մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից։ Դռներն ամրացվում են 3-ական ծխնիներով։ Դռները կունենան մետաղական բռնակներ։ Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0.8-1.2մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է: | հատ | 1 |
|  | 10. «ՇԱԽՄԱՏ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԳՈՒՅՔ |  |  |
| 10.1 | Շախմատի ցուցադրական խաղատախտակ՝ խաղաքարերով։ Ցուցադրական շախմատի տախտակն ունի խիտ մակերես, բացված տախտակի հաստությունը 3 մմ է։ Ցուցատախտակի ներսում տեղադրված են մետաղական թիթեղներ՝ շախմատի խաղաքարերը մագնիսացնելու համար։ Ցուցադրման տախտակի մակերեսը լամինացված է և ունի 64 քառակուսի շախմատի տախտակ (32 բաց և 32 շագանակագույն քառակուսիներ) և տախտակի մի կողմում շախմատային նշում: Ցուցադրման տախտակը պետք է կիսով չափ ծալվի: Ցուցադրման տախտակի բացված վիճակում չափերը,. - երկարությունը 80 սմ - լայնությունը 80 սմ: Վանդակի չափսը՝ 8,8 սմ * 8,8 սմ։ Տախտակի քաշը՝ առնվազն 3 կգ. Ցուցատախտակի հավաքածուն ներառում է. - մոնտաժային հավաքածու տախտակը կախելու համար - մագնիսական շախմատի 32 հատ ֆիգուրների հավաքածու: Մագնիսական կտորների չափսերը՝ Թագավորի բարձրությունը՝ 6,5 սմ, թագավորի լայնությունը՝ 7 սմ, թագուհու բարձրությունը՝ 6,5 սմ, թագուհու լայնությունը՝ 7 սմ, փղի բարձրությունը՝ 7 սմ, փղի լայնությունը՝ 5,3 սմ, ասպետի բարձրությունը՝ 6,5 սմ, ասպետի լայնությունը՝ 5,3 սմ, նավակի բարձրությունը՝ 6 սմ, նավակի լայնությունը 5,3 սմ, զինվորի բարձրությունը 5 սմ, զինվորի լայնությունը 4,5 սմ: | հատ | 1 |
| 10.2 | Շախմատի խաղատախտակ խաղաքարերով: Խաղաքարերով շախմատի խաղատախտակը /երկփեխկանի փակվող տուփ/ պատրաստված է փայտից /փայտանյութից/ քաշը` 850-1000 գրամ, շախմատի խաղադաշտի չափսերը` (400-500)x(400-500)մմ, իսկ փակված տուփի բարձրությունը 60-65մմ: Հավաքածուի մեջ լինի շախմատի բոլոր խաղաքարերը: Շախմատի խաղադաշտը ունի բաց և մուգ գույնի 64 դաշտ, 16-ական խաղաքար՝ մեկ արքա, մեկ թագուհի, երկու նավակ, երկու ձի, երկու փիղ և ութ զինվոր, խաղաքարերը դրվում են 180x130մմ չափսի քաթանի կտորի տոպրակի մեջ։ Շախմատի խաղաքարերի բարձրություններն են՝ 1. զինվոր-35-40մմ, 2. նավ-45-55մմ, 3. ձի-55-60մմ, 4. փիղ-60-70մմ, 5. արքա-80-85մմ, 6. թագուհի-70-80մմ, իսկ տրամագծերը 18-20մմ: Խաղաքարերի տակ պետք է ամրացված լինի թաղիքանման կտոր: | հատ | 8 |
| 10.3 | Շախմատի աշակերտական սեղան, բարձրության կարգավորմամբ, 1-4 դասարանների համար: Շախմատի սեղանը երկաթե չորս ոտքերով է: Չափսը` 800x650x460-640մմ, մետաղական կմախքով, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R=30մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25x25x2․0մմ), կմախքի արտաքին չափերը՝ 700x550մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են 4 հատ մետաղական ոտքերը։ Սեղանի ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է կարգավորվող բարձրությամբ երկու տրամաչափի քառանկյուն խողովակից՝ արտաքին և ներքին (միջուկ), բաղկացած կոնստրուկցիա։ Արտաքին խողովակի չափերը՝ 25x25, իսկ պատի հաստությունը 1.8-2․0մմ (վերևի խողովակ), բարձրությունը՝ 380մմ։ Ներքին խողովակի՝ միջուկի չափսերն են՝ 20x20x2․0 մմ (ներքևի խողովակ), բարձրությունը՝ 380մմ։ Սեղանի ոտքերի արտաքին խողովակները զոդման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված՝ 410մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25x25x2․0մմ։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 5-6մմ հաստությամբ։ Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան 60մմ քայլով բարձության կարգավորման 3-4 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից ֆիքսվում են 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով։ Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն մեկական մետաղական կախիչներ: Կմախքը ամբողջությամբ լինի փոշեներկված բարձրակարգ ներկանյութով։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 8 |
| 10.4 | Աշակերտական աթոռ՝ բարձրության կարգավորմամբ (1–4 դասարաններ): Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, նախատեսված 1–4 դասարանների համար։ Բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աթոռը պետք է համապատասխանի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11015-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն 9–10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից։ Նստելատեղի չափսերը՝ 290×330 մմ, մակերևույթում՝ D=170 մմ փոսիկ՝ 10–12 մմ խորությամբ։ Նստելատեղի նրբատախտակը մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային կողմերից պետք է դուրս գա 22.5 մմ, իսկ դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացվի 90°-ով (R=20–50 մմ)։ Եզրերը պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Մեջքի հենակի չափսերը՝ 290×120 մմ, ամբողջ երկարությամբ դեպի ներս աղեղաձև կորացված՝ R=600 մմ շառավղով։ Նրբատախտակը կմախքին ամրացվում է միջանցիկ հեղյուսե մանեկային ամրացումով,․ հեղյուսի գլխիկները նրբատախտակի հարթության վրա պետք է լինեն ողորկ, իսկ մանեկը լինի միջանցիկ մետաղական կմախքին՝ ամրացված անմիջապես թիկնակի նրբատախտակի հետևից (տե՛ս նկարը)։ Աթոռի կմախքը պետք է պատրաստված լինի քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ, անկյունների միացումը՝ զոդման եղանակով, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 245×255 մմ, մետաղական ոտքերը ամրացվում են զոդմամբ։ Աթոռը պետք է ունենա 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, կազմված արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 215 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 245 մմ Ոտքերի արտաքին խողովակները զոդմամբ ուղղահայաց միացվում են հենակներին՝ պատրաստված 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակից, երկարությունը՝ 280 մմ։ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100 մմ։ Հենակների եզրերը պետք է փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ։ Հենակները կազմող հորիզոնական խողովակները իրար միացած են 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական հորիզոնական խողովակով՝ երկարությունը 195 մմ։ Աթոռի ոտքերը պետք է ունենան բարձրության կարգավորման 4 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի երեսը՝ 310–430 մմ, իսկ նստատեղից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրը՝ 290 մմ։ Նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի 95–130°, հանգույցը՝ կորացված R=60 մմ շառավղով։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Կմախքը պետք է լինի ամբողջությամբ ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ նարնջագույն գույնի ջերմային փոշեներկով։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 16 |
| 10.5 | Շախմատի ժամացույց: Ժամացույցը պլաստմասե հումքով, էլեկտրական ցուցիչով. 2 ժամանակ ցույց տվող առանձին ժամացույցներով: Ժամանակի առանձին սեղմակներով, 2 մարտկոցներով: Leap ֆիրմայի PQ9907S մոդելը (արտադրողը՝ Leap) կամ համարժեք համարվող DGT ֆիրմայի 1001 մոդելը (արտադրողը՝ DGT) կամ համարժեք համարվող PURSUN ֆիրմայի 398-Celeste մոդելը (արտադրողը՝ PURSUN): | հատ | 8 |
| 10.6 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 1 |
| 10.7 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 10.8 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 1 |
| 10.9 | Կավճամագնիսային եռափեղկ գրատախտակ: Գրատախտակը բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ (750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը մեջտեղում գտնվող անշարժ մասին ամրանում են ծխնիներով՝ 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500մմ։ Քաշը՝ առնվազն 27 կգ։ Շարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ։ Գրատախտակի մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով, ինչպես նաև մակերեսը մագնիսական է, որը հնարավորություն է տալիս վրան փակցնել գունավոր մագնիսներ: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն ալյումինե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: մեջտեղի հատվածի ներքևի մասի ողջ երկայնքով պետք է տեղադրված լինի 50մմ լայնությամբ կավիճի համար նախատեսված ալյումինե դարակ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ): Գրատախտակի չծալվող մասը ամրանալու է պատին չորս անկյուններից բարձորակ, ամուր պտուտակներով և դյուբելներով՝ նախատեսված համապատասխան ծանրաբեռնվածության համար: Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
|  | 11. ԲՈՒԺԿԵՏ |  |  |
| 11.1 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 1 |
| 11.2 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 3 |
|  | 12. ՄԱՐԶԻՉԻ ՍԵՆՅԱԿ |  |  |
| 12.1 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 1 |
| 12.2 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 2 |
| 12.3 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 1 |
| 12.4 | Գրադարակ - Սեկցիա-ստելաժ։ Արտաքին չափերը՝ 900x400x2000 մմ (ԼxԽxԲ), դարակաշարի մետաղական կառուցվածքը պատրաստված է 25х25х2 մետաղական քառանկյուն խողովակից, իսկ կողային հատվածների դեկորները՝ 10х10 քառանկյուն խողովակից: Մետաղական կառուցվածքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, կմախքը ամբողջությամբ լինի ավազահարումով յուղազերծված և սև գույնի բարձրակարգ ներկանյութով ջերմային փոշեներկված։ Դարակաշարը ունի 5 հավասարաչափ բաշխված դարակներ՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓԹՍ-ով: Լամինացված ՓԹՍ-ի եզրերը շրջափակված են 0.8-1.2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե ոտիկներով: Վերջնական տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 12.5 | Հագուստի կախիչ: Կախիչի չափերն են՝ 2040մմx1000մմx250մմ: Կահույքը իրենից ներկայացնում է հագուստի համար կախիչ՝ 9 տեղանոց, մետաղական կախիչներով՝ շախմատաձև դասավորությամբ, պատից ամրացվող: Այն պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրակալերով (PVC): Կախիչը պետք է բաղկացած լինի ուղղահայաց և հորիզոնական լամինացված ՓՏՍ-ներից, որոնք պետք է ունենան համապատասխանաբար 1000x120x18մմ և 2040x120x18մմ չափեր: Կախիչը վերևի հատվածում, 100 մմ ներքև պետք է ամրացվի արտաքին անկյունները կլորացված հորիզոնական դարակ, որը պետք է պատրաստված լինի 2040x250x18մմ չափի լամինացված ՓՏՍ-ից: Հորիզոնական դարակի տակ անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն 3 դարակակիր՝ ամրության ապահովման համար: Մետաղական կախիչների միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 240մմ: Մետաղական կախիչները պետք է պատրաստված լինեն Փ6մմ տրամագծով հոծ /առանց դատարկությունների/ չժանգոտվող պողպատից /AISI 304/ կամ ամրությամբ համանման չժանգոտվող պողպատից: Կախիչները պատին ամրացվում են առնվազն 4 պտուտակ/դյուբելներով, որոնք նախատեսված են առնվազն 45 կգ ծանրություն պահելու համար: Կախիչի համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր: Կախիչի բոլոր մասերի միացումները պետք է իրականացվեն երաշխավորված, թաքնված պտուտակների միջոցով և առնվազն ապահովեն կից գծագրում ներկայացված հատվածքի չափերի ամրությունը: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
|  | 13. ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ |  |  |
| 13.1 | Հանդերձարանի պահարան: Պահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Պահարանի արտաքին չափսերը՝ 1608 х 400 х 1680 մմ ( Լ х Խ х Բ): Հանդերձարանի պահարանը ունի 300 х 400 х 500 մմ ( Լ х Խ х Բ) չափսերի (ներսի) 15 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, համարակալված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված սեկցիաներ, որոնք փակվում են եզրերը մշակված մեկական բռնակով դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիներով: Հանդերձարանի պահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով պետք է ունենա ուղղանկյունաձև ոտքեր։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 1500 х 380 х 100 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: | հատ | 2 |
| 13.2 | Հանդերձարանի հայելի: Հայելի ուղղանկյուն, պատից ամրացվող, չափսերը՝ 500 x 700 մմ փայտյա, պլաստմասե կամ մետաղական շրջանակով: Նմուշը նկարը կցվում է: | հատ | 2 |
|  | 14. ՊԱՀԱԿԱԿԵՏ |  |  |
| 14.1 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 1 |
| 14.2 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 2 |
|  | 15. «ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԳՈՒՅՔ |  |  |
| 15.1 | Մեկտեղանի աշակերտական սեղան՝ մետաղական կմախքով, նախատեսված 5–12-րդ դասարանների համար։ Սեղանը պետք է համապատասխանի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՕՍՏ 11015-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Չափսերը՝ 600(ե) × 500(լ) × 640–760(բ) մմ, բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աշխատանքային հարթությունը՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, անփայլ մակերեսով, անկյունները՝ կլորացված (R=30 մմ), եզրերը՝ 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Աշխատանքային հարթությունը մետաղական կմախքին ամրացվում է 8 հատ 4×40 մմ պտուտակներով։ Սեղանի առջևի վահանակը՝ 550×350 մմ չափսերով, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, եզրերը՝ 0.8–1 մմ PVC եզրաժապավենով, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ և ամրացվում մետաղական կմախքին։ Սեղանի կմախքը պետք է պատրաստված լինի քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ, անկյունների միացումը՝ զոդման եղանակով, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 550×432 մմ, մետաղական ոտքերը ամրացվում են զոդմամբ։ Սեղանը պետք է ունենա 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, որոնք կազմված են արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 120 մմ։ Հենակի եզրերը պետք է փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ, ապահովելով հատակից առնվազն 4 մմ բարձրություն։ Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան բարձրության կարգավորման 4 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Կմախքը պետք է լինի ամբողջությամբ ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ կարմիր գույնի ջերմային փոշեներկով։ Սեղանի երկու կողմերում պետք է նախատեսված լինեն մետաղական կախիչներ, որոնք եռակցվում են կմախքին վերևից՝ երկու կողմերում, հետնապատից 220 մմ հեռավորության վրա։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 15 |
| 15.2 | Աշակերտական աթոռ՝ բարձրության կարգավորմամբ (5–12 դասարաններ): Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, նախատեսված 5–12-րդ դասարանների համար, բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աթոռը պետք է համապատասխանի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11016-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն 9–10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից։ • Նստելատեղի չափսերը՝ 360×400 մմ, մակերևույթում՝ D=240 մմ փոսիկ՝ 10–12 մմ խորությամբ։ • Նստելատեղի նրբատախտակը մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային կողմերից դուրս է գալիս 25 մմ, դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը կորացվում է դեպի ներքև՝ 90° (R=20–50 մմ)։ Եզրերը պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Մեջքի հենակի չափսերը՝ 360×180 մմ, ամբողջ երկարությամբ դեպի ներս աղեղաձև կորացում՝ R=600 մմ։ Նրբատախտակը կմախքին ամրացվում է միջանցիկ հեղյուսե մանեկային ամրացումով՝ գլխիկները ողորկ, իսկ մանեկը լինի միջանցիկ մետաղական կմախքին՝ ամրացված անմիջապես թիկնակի նրբատախտակի հետևից (տե՛ս նկարը)։ Աթոռի կմախքը պատրաստված է քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ, անկյունների միացումը՝ զոդմամբ, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 335×325 մմ, մետաղական ոտքերը ամրացվում են զոդմամբ։ Աթոռը ունի 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, կազմված արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 305 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 185 մմ Ոտքերի արտաքին խողովակները զոդմամբ ուղղահայաց միացվում են հենակին՝ պատրաստված 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակից, երկարությունը՝ 380 մմ։ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100 մմ։ Հենակի եզրերը փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ՝ ապահովելով հատակից առնվազն 4 մմ բարձրություն։ Հենակները կազմող հորիզոնական խողովակները իրար միացած են 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական հորիզոնական խողովակով՝ երկարությունը 285 մմ։ Աթոռի ոտքերը ունենան բարձրության կարգավորման 3 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի երեսը՝ 380–460 մմ, իսկ նստատեղից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրը՝ 400 մմ։ Նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը՝ 95–130°, հանգույցը կորացված՝ R=60 մմ։ Զոդման կարանները մշակված և ողորկ։ Կմախքը ամբողջությամբ ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ կարմիր գույնի ջերմային փոշեներկով։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 15 |
| 15.3 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 1 |
| 15.4 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 15.5 | Կավճամագնիսային եռափեղկ գրատախտակ: Գրատախտակը բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ (750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը մեջտեղում գտնվող անշարժ մասին ամրանում են ծխնիներով՝ 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500մմ։ Քաշը՝ առնվազն 27 կգ։ Շարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ։ Գրատախտակի մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով, ինչպես նաև մակերեսը մագնիսական է, որը հնարավորություն է տալիս վրան փակցնել գունավոր մագնիսներ: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն ալյումինե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: մեջտեղի հատվածի ներքևի մասի ողջ երկայնքով պետք է տեղադրված լինի 50մմ լայնությամբ կավիճի համար նախատեսված ալյումինե դարակ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ): Գրատախտակի չծալվող մասը ամրանալու է պատին չորս անկյուններից բարձորակ, ամուր պտուտակներով և դյուբելներով՝ նախատեսված համապատասխան ծանրաբեռնվածության համար: Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 15.6 | Հագուստի կախիչ: Կախիչի չափերն են՝ 2040մմx1000մմx250մմ: Կահույքը իրենից ներկայացնում է հագուստի համար կախիչ՝ 9 տեղանոց, մետաղական կախիչներով՝ շախմատաձև դասավորությամբ, պատից ամրացվող: Այն պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրակալերով (PVC): Կախիչը պետք է բաղկացած լինի ուղղահայաց և հորիզոնական լամինացված ՓՏՍ-ներից, որոնք պետք է ունենան համապատասխանաբար 1000x120x18մմ և 2040x120x18մմ չափեր: Կախիչը վերևի հատվածում, 100 մմ ներքև պետք է ամրացվի արտաքին անկյունները կլորացված հորիզոնական դարակ, որը պետք է պատրաստված լինի 2040x250x18մմ չափի լամինացված ՓՏՍ-ից: Հորիզոնական դարակի տակ անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն 3 դարակակիր՝ ամրության ապահովման համար: Մետաղական կախիչների միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 240մմ: Մետաղական կախիչները պետք է պատրաստված լինեն Փ6մմ տրամագծով հոծ /առանց դատարկությունների/ չժանգոտվող պողպատից /AISI 304/ կամ ամրությամբ համանման չժանգոտվող պողպատից: Կախիչները պատին ամրացվում են առնվազն 4 պտուտակ/դյուբելներով, որոնք նախատեսված են առնվազն 45 կգ ծանրություն պահելու համար: Կախիչի համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր: Կախիչի բոլոր մասերի միացումները պետք է իրականացվեն երաշխավորված, թաքնված պտուտակների միջոցով և առնվազն ապահովեն կից գծագրում ներկայացված հատվածքի չափերի ամրությունը: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 15.7 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 2 |
|  | 16. «ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԳՈՒՅՔ |  |  |
| 16.1 | Մեկտեղանի աշակերտական սեղան՝ մետաղական կմախքով, նախատեսված 5–12-րդ դասարանների համար։ Սեղանը պետք է համապատասխանի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՕՍՏ 11015-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Չափսերը՝ 600(ե) × 500(լ) × 640–760(բ) մմ, բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աշխատանքային հարթությունը՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, անփայլ մակերեսով, անկյունները՝ կլորացված (R=30 մմ), եզրերը՝ 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Աշխատանքային հարթությունը մետաղական կմախքին ամրացվում է 8 հատ 4×40 մմ պտուտակներով։ Սեղանի առջևի վահանակը՝ 550×350 մմ չափսերով, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, եզրերը՝ 0.8–1 մմ PVC եզրաժապավենով, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ և ամրացվում մետաղական կմախքին։ Սեղանի կմախքը պետք է պատրաստված լինի քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ, անկյունների միացումը՝ զոդման եղանակով, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 550×432 մմ, մետաղական ոտքերը ամրացվում են զոդմամբ։ Սեղանը պետք է ունենա 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, որոնք կազմված են արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 565 մմ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 120 մմ։ Հենակի եզրերը պետք է փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ, ապահովելով հատակից առնվազն 4 մմ բարձրություն։ Սեղանի ոտքերը պետք է ունենան բարձրության կարգավորման 4 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Կմախքը պետք է լինի ամբողջությամբ ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ կարմիր գույնի ջերմային փոշեներկով։ Սեղանի երկու կողմերում պետք է նախատեսված լինեն մետաղական կախիչներ, որոնք եռակցվում են կմախքին վերևից՝ երկու կողմերում, հետնապատից 220 մմ հեռավորության վրա։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 15 |
| 16.2 | Աշակերտական աթոռ՝ բարձրության կարգավորմամբ (5–12 դասարաններ): Աշակերտական աթոռ՝ մետաղական հիմքով, նախատեսված 5–12-րդ դասարանների համար, բարձրությունը՝ մեխանիկական կարգավորմամբ։ Աթոռը պետք է համապատասխանի ՀՀ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. №12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11016-93 պահանջներին (գույներ, չափեր, էրգոնոմիկա)։ Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն 9–10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից։ • Նստելատեղի չափսերը՝ 360×400 մմ, մակերևույթում՝ D=240 մմ փոսիկ՝ 10–12 մմ խորությամբ։ • Նստելատեղի նրբատախտակը մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային կողմերից դուրս է գալիս 25 մմ, դիմացի եզրից՝ 50 մմ, որը կորացվում է դեպի ներքև՝ 90° (R=20–50 մմ)։ Եզրերը պետք է լինեն մշակված և ողորկ։ Մեջքի հենակի չափսերը՝ 360×180 մմ, ամբողջ երկարությամբ դեպի ներս աղեղաձև կորացում՝ R=600 մմ։ Նրբատախտակը կմախքին ամրացվում է միջանցիկ հեղյուսե մանեկային ամրացումով՝ գլխիկները ողորկ, իսկ մանեկը լինի միջանցիկ մետաղական կմախքին՝ ամրացված անմիջապես թիկնակի նրբատախտակի հետևից (տե՛ս նկարը)։ Աթոռի կմախքը պատրաստված է քառանկյուն մետաղական խողովակներից՝ 25×25×2.0 մմ, անկյունների միացումը՝ զոդմամբ, 45° հատվածքով։ Կմախքի արտաքին չափերը՝ 335×325 մմ, մետաղական ոտքերը ամրացվում են զոդմամբ։ Աթոռը ունի 2 զույգ կարգավորվող մետաղական ոտքեր, կազմված արտաքին և ներքին քառանկյուն խողովակներից։ • Արտաքին խողովակ՝ 25×25 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.8–2.0 մմ, բարձրությունը՝ 305 մմ • Ներքին խողովակ (միջուկ)՝ 20×20×2.0 մմ, բարձրությունը՝ 185 մմ Ոտքերի արտաքին խողովակները զոդմամբ ուղղահայաց միացվում են հենակին՝ պատրաստված 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակից, երկարությունը՝ 380 մմ։ Հենակին միացվող երկու ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100 մմ։ Հենակի եզրերը փակված լինեն բաց գույնի պլաստիկ խցաններով՝ 5–6 մմ հաստությամբ՝ ապահովելով հատակից առնվազն 4 մմ բարձրություն։ Հենակները կազմող հորիզոնական խողովակները իրար միացած են 25×25×2.0 մմ քառանկյուն մետաղական հորիզոնական խողովակով՝ երկարությունը 285 մմ։ Աթոռի ոտքերը ունենան բարձրության կարգավորման 3 դիրք՝ 40 մմ քայլով, յուրաքանչյուր ոտքը ֆիքսվում է յուրաքանչյուր կողմից 2 հատ հեղյուսե մանեկային կապով։ Նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի երեսը՝ 380–460 մմ, իսկ նստատեղից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրը՝ 400 մմ։ Նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը՝ 95–130°, հանգույցը կորացված՝ R=60 մմ։ Զոդման կարանները մշակված և ողորկ։ Կմախքը ամբողջությամբ ավազահարված, յուղազերծված և ծածկված բարձրակարգ կարմիր գույնի ջերմային փոշեներկով։ Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 15 |
| 16.3 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 1 |
| 16.4 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 16.5 | Կավճամագնիսային եռափեղկ գրատախտակ: Գրատախտակը բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ (750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը մեջտեղում գտնվող անշարժ մասին ամրանում են ծխնիներով՝ 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500մմ։ Քաշը՝ առնվազն 27 կգ։ Շարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ։ Գրատախտակի մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով, ինչպես նաև մակերեսը մագնիսական է, որը հնարավորություն է տալիս վրան փակցնել գունավոր մագնիսներ: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն ալյումինե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: մեջտեղի հատվածի ներքևի մասի ողջ երկայնքով պետք է տեղադրված լինի 50մմ լայնությամբ կավիճի համար նախատեսված ալյումինե դարակ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ): Գրատախտակի չծալվող մասը ամրանալու է պատին չորս անկյուններից բարձորակ, ամուր պտուտակներով և դյուբելներով՝ նախատեսված համապատասխան ծանրաբեռնվածության համար: Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
| 16.6 | Հագուստի կախիչ: Կախիչի չափերն են՝ 2040մմx1000մմx250մմ: Կահույքը իրենից ներկայացնում է հագուստի համար կախիչ՝ 9 տեղանոց, մետաղական կախիչներով՝ շախմատաձև դասավորությամբ, պատից ամրացվող: Այն պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկե եզրակալերով (PVC): Կախիչը պետք է բաղկացած լինի ուղղահայաց և հորիզոնական լամինացված ՓՏՍ-ներից, որոնք պետք է ունենան համապատասխանաբար 1000x120x18մմ և 2040x120x18մմ չափեր: Կախիչը վերևի հատվածում, 100 մմ ներքև պետք է ամրացվի արտաքին անկյունները կլորացված հորիզոնական դարակ, որը պետք է պատրաստված լինի 2040x250x18մմ չափի լամինացված ՓՏՍ-ից: Հորիզոնական դարակի տակ անհրաժեշտ է նախատեսել առնվազն 3 դարակակիր՝ ամրության ապահովման համար: Մետաղական կախիչների միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 240մմ: Մետաղական կախիչները պետք է պատրաստված լինեն Փ6մմ տրամագծով հոծ /առանց դատարկությունների/ չժանգոտվող պողպատից /AISI 304/ կամ ամրությամբ համանման չժանգոտվող պողպատից: Կախիչները պատին ամրացվում են առնվազն 4 պտուտակ/դյուբելներով, որոնք նախատեսված են առնվազն 45 կգ ծանրություն պահելու համար: Կախիչի համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն էկոլոգիապես մաքուր: Կախիչի բոլոր մասերի միացումները պետք է իրականացվեն երաշխավորված, թաքնված պտուտակների միջոցով և առնվազն ապահովեն կից գծագրում ներկայացված հատվածքի չափերի ամրությունը: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 1 |
|  | 17. ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ |  |  |
| 17.1 | Մանկական զգեստապահարան: Զգեստահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ E0 դասի լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC): Հետնապատը պետք է լինի 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և լինի համադրելի լամինացված ՓՏՍ գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լավ հղկված ու մշակված լինեն, առանց ծլեպների: Զգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 х 300 х 1644 մմ (Լ х Խ х Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 х 300 х 1300 մմ (Լ х Խ х Բ): Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 х 300 х 200 մմ (Լ х Խ х Բ) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում՝ գլխարկների դարակի տակից՝ երկու հանդիպակաց պատերին պետք է ամրացված լինի երկու հատ մետաղական, բարձրորակ, երկտեղանի կախիչ։ Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Դռներին ամրացվում են երեխաների օգտագործման համար հարմարավետ, մետաղական բռնակներ։ Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Զգեստապահարանը տակից պետք է ունենա մետաղկան կոնստրուկցիա, որը կծառայի որպես ոտք, որը ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 25 х 25 х 2 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակից։ Այն պետք է շրջանաձև ընդգրկի զգեստապահարանի ներքևի հատվածը, բացառությամբ դիմացի հատվածից՝ տեղադրվելով բոլոր եզրերից 20 մմ դեպի ներս։ Չորս ոտիկների հաշվին բարձրությունը պետք է լինի 300 մմ, իսկ յուրաքանչյուր կողային զույգ ոտիկները պետք է միացված լինեն միմյանց 25 х 25 х 2 մմ քառանկյուն մետաղական խողովակներով ոտքերի ամենաստորին հատվածում։ Ոտիկները պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 4-6 մմ հաստությամբ։ Մետաղական կոնստորուկցիան ամբողջությամբ նախապես պետք է յուղազերծվի, ապա ջերմային փոշեներկվի։ Զգեստահարանը պետք է լինի ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում վաճառողը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Զգեստապահարանը պետք է ունենա պատին ամրացնելու առնվազն երկու հարմարանքներ։ Ապրանքը պատրաստելու համար պետք է օգտագործվեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ, ներկանյութեր։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է լինի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծլեպների։ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի, ներկանյութերի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 4 |
| 17.2 | Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ: Նստարանը հավաքովի գույք է, որը բաղկացած է նստելատեղից, տակամասի մետաղական ոտքերից և հենակից: Նստելատեղը և տակամասը պետք է պատրաստված լինեն հաճարի փայտից, պարագծի շուրջը և նստարանի անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Նստարանի մակերեսը պետք է լինի խնամքով հղկված, բարձրորակ խոնավակայուն և չսահող երկու շերտով պատված բարձրորակ անգույն, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ լաքով: Նստելատեղի չափերն են՝ 1500մմ երկարություն, 250մմ լայնություն և 40մմ հաստություն: Տակամասի չափերն են՝ 1300մմ երկարություն, 100 մմ լայնություն և 40 մմ հաստություն: Նստարանի մետաղական ոտքերը պետք է ապահովեն 250մմ բարձրություն, ունենան փակ շղթայանման կառուցվածք, ոտքերի բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորելու հնարավորությամբ: Նստարանի մետաղական ոտքերը և հենակը պետք է պատրաստված լինեն 20x20x2,0 մմ մետաղական քառակուսի խողովակից, միացումները՝ զոդման եղանակով, զոդման կարանները պետք է լինեն հղկված, փոշեներկված բարձրակարգ մուգ մոխրագույն, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով: Մետաղական կառուցվածքը նստատեղին միացվում է 6 հատ միջանցիկ հեղյուսե մանեկային ամրացումով, իսկ տակամասին՝ 3: Նստատեղի կողմից հեղյուսը պետք է լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ նստատեղի հարթության վրա: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ներկանյութերի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 4 |
|  | 18. ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ԽՄԲԱՍԵՆՅԱԿ |  |  |
| 18.1 | Մանկական սեղան՝ չորստեղանի /4-5 տարիքային խմբի համար/: Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, անկյունները պետք է լինեն կլորացված։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում վաճառողը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է լինի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 520 մմ (Ե х Լх Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 0,8-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 500 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 25 x 25 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով՝ ամենաստորին հատվածում։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի, ներկանյութերի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 5 |
| 18.2 | Մանկական սեղան՝ չորստեղանի /5-6 տարիքային խմբի համար/: Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, անկյունները պետք է լինեն կլորացված։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում վաճառողը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է լինի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, ցանկալի է լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են` 1000 x 700 x 550 մմ (Ե х Լх Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լիննեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 0.8-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2․0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 530 մմ (Ե х Լ х Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 25 x 25 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2․0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով՝ ամենաստորին հատվածում։ Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի, ներկանյութերի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 5 |
| 18.3 | Մանկական աթոռ /4-5 տարիքային խմբի համար/: Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում վաճառողը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է լինի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների, իսկ չգունավորված հատվածները երկու շերտով պատված բարձրորակ անգույն, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ լաքով։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից։ Նստելատեղը պետք է պատրաստված լինի 9-10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 330 x 300 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ 290մմ: Նստելատեղից աթոռի հենակի բարձրությունը 260 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 9-10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 140 x 300 մմ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լաքերի, ներկանյութերի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 20 |
| 18.4 | Մանկական աթոռ /5-6 տարիքային խմբի համար/: Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ։ Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում վաճառողը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ պետք է լինի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների, իսկ չգունավորված հատվածները երկու շերտով պատված բարձրորակ անգույն, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ լաքով։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն փայտից։ Նստելատեղը պետք է պատրաստված լինի 9-10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 340 x 310 մմ, մինչև նստելատեղը բարձրությունը հատակից՝ 310մմ: Նստելատեղից աթոռի հենակի բարձրությունը 280 մմ: Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 9-10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լաքերի, ներկանյութերի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 20 |
| 18.5 | Ուսուցչի սեղան գզրոցով: Չափսերը՝ 1200×600×760 մմ։ Սեղանը և գզրոցը ամբողջությամբ պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որի աշխատանքային հարթության եզրերը՝ շրջափակված 1–2 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով, իսկ ոչ աշխատանքային եզրերը՝ 0.4 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով։ Գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Դիմապատը՝ 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ, չափսերը 1164×600 մմ, տեղադրվում է աշխատանքային հարթության տակ, հավասար եզրին և ամրանում աշխատանքային հարթության եզրին և կողապատերի ներսի մասին։ Կողապատերի (ոտքեր) լայնությունը 570 մմ, եզրերը շրջափակված 0.4–1 մմ հաստությամբ PVC եզրաժապավենով, իսկ հատակին հպվող եզրերի վերջնամասերում ամրացվում են պտուտակներով ոտիկներ՝ 5–6 մմ բարձրությամբ: Աշխատանքային հարթության վերևի աջ և ձախ անկյուններում նախատեսված են միջանցիկ անցքեր համակարգչային լարերի համար՝ փակվող խցաններով։ Գզրոցը՝ առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող կոնստրուկցիա է, չափսերը՝ 410×460×690 մմ, 3 դարակներով, որոնց չափսերը համապատասխանաբար՝ 130–150, 130–150, 250–350 մմ (առավելագույն խորությամբ): Դարակների հետնապատը նույնպես ՓՏՍ-ի է: Դարակները ունեն միասնական փական և բացվում փակվում են փափուկ և անաղմուկ гնդիկավոր սահնակներով (ամերիկանկա)՝ առնվազն 35 մմ լայնությամբ: Դարակների բռնակները՝ օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ: Միացումներն իրականացվում են թաքնված պտուտակների և ձգանների միջոցով: | հատ | 2 |
| 18.6 | Աշխատանքային աթոռ: Աշխատանքային աթոռը նախատեսված է ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված պետք է լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված պետք է լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով, գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական. և փայտային մասերը ունեն նույն տեսքը: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերը 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Նմուշ նկարը կցվում է: | հատ | 4 |
| 18.7 | Գրապահարան: Գրապահարանը պատրաստված է լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից (բացառությամբ հետնապատի), գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Արտաքին չափսեր՝ 820×410×2100 մմ (Լ×Խ×Բ),որից օգտագործվող հատված՝ 820×410×2000 մմ, ոտքի հատված՝ 820×410×100 մմ (դիմացից փակված ՓՏՍ-ով, ետնամասը բաց) Կողային մասերը երկու կողմից 410×2100 մմ ՓՏՍ-ն ամբողջական, միացումները կատարվում թաքնված՝ պտուտակներով և մետաղական անկյունակներով: Օգտագործվող հատվածը ունի 5 դարակաշար՝ բարձրությունը 400 մմ, վերևի 3 դարակները փակվում են թրծված սպիտակ թափանցիկ, թրծված 5–6 մմ հաստությամբ ապակե երկփեղկ դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացվում է՝ 3 ծխնիով: Ներքևի 2 դարակները փակվում են լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով, յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները ունեն օվալաձև կամ ուղիղ մետաղական, առնվազն 100 մմ երկարությամբ մետաղական բռնակներ: Դարակները նույպես պատրաստված լամինացված 18 մմ ՓՏՍ-ից, աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված՝ 0.8–1 մմ հաստությամբ PVC-ով, ոչ աշխատանքային եզրագծերը՝ 0.4–1.0 մմ հաստությամբ PVC-ով, աշխատանքային հարթությունը անփայլ, բաց գույնի, դարակները պահող դետալները պետք է ունենան առնվազն 22 մմ երկարություն, 5 մմ տրամագիծ: Միացումները՝ թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալ (ԴՎՊ)՝ նույն ՓՏՍ-ի երանգին համադրելի, որը ամրացված է պինդ և առանց խութերի: Ոտքերը 4 պլաստիկ բաց գույնի խցաններ՝ 5–6 մմ հաստությամբ, որոնք ապահովում են հատակից առնվազն 4–6 մմ բարձրություն: | հատ | 2 |
| 18.8 | Շարժական գրատախտակ: Շարժական գրատախտակ` ֆլիպչարտ գրատախտակ՝ մարկերային, ալյումինե շրջանակով, շարժական ոտքերով, հենակով և արգելակող անիվներով։ Չափսերը՝ 900х1200х2000մմ, ֆլիպչարթ (անգլ.՝ flip chart-անդրաձիգ գծագիր), գրասենյակային պատկերակալ՝ նոթատետրի շրջելիության սկզբունքով թղթի կամ թղթերի փաթեթի համար ամրակներով մագնիսամարկերային գրատախտակ, հավաքածուի մեջ անպայման պետք է լինի 2 մարկեր և 1 ջնջոց։ | հատ | 2 |
| 18.9 | Աշխատանքային կենտրոն /պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար/: ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով։ Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում վաճառողը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ։ Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից, արտաքաին չափսերն են՝ 2500 х 450 х 1500 մմ ( Լ х Խ х Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ դարակներից: Յուրաքանչյուր հորիզոնական շարքում պետք է ուղղահայաց բաժանվի 4 մասերի: Ընդամենը պետք ՝ ունենա 10 փակվող դռնակ Հետնապատը պետք է լինի 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից (ԴՎՊ), համադրելի E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի հետ: Պահարանը պետք է ունենա առնվազն 6 մետաղական ոտքեր՝ կարգավորման հնարավորությամբ, իսկ դրանց դիմացից պահարանի դիմացի և կողային հատվածներում անկյունակների օգնությամբ պետք է ամրացվեն 80 մմ լայնությամբ E0 դասի ՓՏՍ: Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային կենտրոնը կարող է ամրացվնել պատին։ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի, ներկանյութերի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 4 |
|  | 19. ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ՆՆՋԱՐԱՆ |  |  |
| 19.1 | Եռահարկ մահճակալ՝ ներքնակներով: Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում վաճառողը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է լինի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, ցանկալի է լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Եռահարկ մահճակալի չափսերն են՝ 1530 x 630 x 840 մմ ( Ե х Լ х Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից: Հավաք վիճակում, այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք։ Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը՝ 570 մմ: Մեջտեղի /երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1450մմ, լայնությունը՝ 600 մմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1530մմ, լայնությունը՝ 630 մմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 150-200 մմ: Բացի հենքային սնարներից յուրաքանչյուր հարկն ունի իր առանձին սնարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար։ Առաջին և երկրորդ հարկերն շարժական։ Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ, որի վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սնարներին ամրացված դետալների վրա: Մահճակալի ներքնակի երեսի կտորը՝ 100% բամբակյա, լցոնված պարունակությունը՝ 100% բուրդ կամ բժշկական բամբակ: Չքրտնեցնող է, հակաալերգիկ և էկոլոգիապես մաքուր հումքից, արտաքինից կարված երեք շարքով, յուրաքանչյուր շարքը 5-ական կութով: Լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 0,8-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով։ Ոտքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկե խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ։ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 14 |
| 19.2 | Պահարան՝ սպիտակեղենի համար - Պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում վաճառողը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում։ Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարազարդումը պետք է լինի հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների։ Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ։ Պահարանը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( Լ х Խ х Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալչափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։ Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0,8-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք):Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 3 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0դասի ՓՏՍ-ի գույնի:Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե х Լ х Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր։ Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի, համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 2 |
|  | 20. ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ԶՈՒԳԱՐԱՆ |  |  |
| 20.1 | Զուգարանի թղթի ամրակ: Պատից ամրացվող, պատրաստված է թաքնված ամրակներով, չժանգոտվող պողպատից: | հատ | 4 |
|  | 21. ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ԽՄԲԱՍԵՆՅԱԿԻ ԲՈՒՖԵՏԱՅԻՆ ՄԱՍ |  |  |
| 21.1 | Պահարան՝ սպասքի համար: Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ՝ 800 x 500 x 2000 մմ ( Լ х Խ х Բ), պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի (ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ ( Լ х Խ х Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ ( Լ х Խ х Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով։ Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0,8-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով։ Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով։ Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ ( Լ х Խ х Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն)։ Ապրանքի վրա պետք է կատարվի հայերեն մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և այլ նշումներ։ Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը։ | հատ | 2 |

Ծանոթություն՝ - նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

- Պատվիրատուի համար նախընտրելի է, որ մասնակիցը հայտի համար ֆայլերը կազմի «Sylfaen» կամ այլ միջազգային տարածում ունեցող տառատեսակով։ Մասնակցի կողմից դրա պահպանելը կամ չպահպանելը որևէ ձևով չի ազդելու հայտի գնահատման արդյունքների վրա։

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. КЛАССНАЯ КОМНАТА |  |  |
| 1.1 | Одноместная ученическая парта с регулировкой высоты для 1-4 классов. Парта должна соответствовать требованиям Приказа Министерства образования РА № 12-Н от 28.03.2017 и ГОСТ 11015-93 (цвета, габариты, эргономика). Габариты: 600(e) × 500(l) × 510–630(b) мм, высота: механически регулируемая. Столешница: ламинированный ПТС толщиной 18 мм, матовая поверхность, закругленные углы (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Столешница крепится к металлическому каркасу 8 винтами 4×40 мм. Передняя панель стола размером 550×350 мм, ламинированный ПТС толщиной 18 мм, кромки с ПВХ-кромкой толщиной 0,8–1 мм, располагается под столешницей и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из прямоугольных металлических труб размером 25×25×2,0 мм. Углы соединяются сваркой с сечением 45°. Внешние размеры каркаса составляют 550×432 мм, к которым привариваются металлические ножки. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из наружных и внутренних прямоугольных труб. • Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1,8–2,0 мм, высота: 430 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота: 430 мм Внутренние трубы ножек привариваются вертикально к опоре, которая выполнена из горизонтально расположенной прямоугольной металлической трубы: 25×25×2,0 мм, длина: 410 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 120 мм. Края опоры должны быть закрыты светлыми пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими высоту не менее 4 мм от пола. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм, каждая ножка крепится с каждой стороны двумя эластичными манжетами. Сварочные швы должны быть обработаны и гладкие. Рама должна быть полностью пескоструйно обработана, обезжирена и покрыта высококачественной оранжевой термостойкой порошковой краской. С обеих сторон стола должны быть предусмотрены металлические подвесы, которые привариваются к раме сверху, с обеих сторон, на расстоянии 220 мм от задней стенки. Образец чертежа прилагается. | шт | 60 |
| 1.2 | Одноместная ученическая парта с металлическим каркасом, предназначенная для учащихся 5–12 классов. Парта должна соответствовать требованиям Приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 № 12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, габариты, эргономика). Габариты: 600(e) × 500(l) × 640–760(b) мм, высота: механически регулируемая. Столешница: ламинированный ПТС толщиной 18 мм, матовая поверхность, углы: закругленные (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Столешница крепится к металлическому каркасу 8 саморезами 4×40 мм. Передняя панель стола размером 550×350 мм, толщиной 18 мм, из ламинированного ПТС, с кромками из ПВХ толщиной 0,8–1 мм, располагается под рабочей поверхностью и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из прямоугольных металлических труб 25×25×2,0 мм, углы сварены, с сечением 45°. Внешние размеры каркаса составляют 550×432 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних прямоугольных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1,8–2,0 мм, высота: 565 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота: 565 мм Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 120 мм. Края опоры должны быть закрыты светлыми пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими высоту не менее 4 мм от пола. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм, каждая ножка крепится с каждой стороны двумя эластичными манжетами. Сварочные швы должны быть обработаны и гладкие. Рама должна быть полностью пескоструйно обработана, обезжирена и покрыта высококачественной красной термопорошковой краской. С обеих сторон стола должны быть предусмотрены металлические подвесы, которые привариваются к раме сверху, с обеих сторон, на расстоянии 220 мм от задней стенки. Образец чертежа прилагается. | шт | 105 |
| 1.3 | Ученический стул с регулировкой высоты (1–4 классы). Ученический стул с металлическим основанием, предназначенный для 1–4 классов. Высота: механическая регулировка. Стул должен соответствовать требованиям Приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 № 12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья 290×330 мм, с пазом D=170 мм на поверхности, глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 22,5 мм от задней и боковых сторон верхней рамы металлического каркаса и на 50 мм от переднего края, который должен быть загнут вниз на 90° (R=20–50 мм). Края должны быть обработаны и гладкие. Размеры спинки составляют 290×120 мм, она изогнута внутрь по всей длине с радиусом R=600 мм. Фанера крепится к раме сквозным болтом. Головки болтов должны быть гладкими на плоскости фанеры, а сам болт должен быть сквозным к металлической раме, прикрепленной непосредственно за задней фанерой (см. рисунок). Рама стула должна быть изготовлена ​​из прямоугольных металлических труб: 25×25×2,0 мм, углы сварены, сечение 45°. Внешние размеры рамы составляют 245×255 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних прямоугольных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1,8–2,0 мм, высота: 215 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота: 245 мм Внешние трубы ножек привариваются вертикально к опорам, изготовленным из прямоугольной металлической трубы 25×25×2,0 мм длиной 280 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 100 мм. Края подлокотников следует закрыть светлыми пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм. Горизонтальные трубы, образующие подлокотники, соединяются друг с другом квадратной металлической горизонтальной трубой 25×25×2,0 мм длиной 195 мм. Ножки стула должны иметь 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны двумя эластичными манжетами. Высота сиденья от пола до поверхности сиденья составляет 310–430 мм, а от сиденья до верхнего края спинки — 290 мм. Угол, образованный сиденьем и спинкой, должен составлять 95–130°, соединение имеет радиус R=60 мм. Сварные швы должны быть обработаны и гладкие. Рама должна быть полностью пескоструйно обработана, обезжирена и покрыта высококачественной оранжевой термостойкой порошковой краской. Образец изображения прилагается. | шт | 60 |
| 1.4 | Ученический стул с регулировкой высоты (5–12 классы). Ученический стул с металлическим основанием, предназначенный для учащихся 5–12 классов, с механической регулировкой высоты. Стул должен соответствовать требованиям Приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 № 12-Н и ГОСТ 11016-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. • Размеры сиденья: 360×400 мм, на поверхности: паз D=240 мм глубиной 10–12 мм. • Фанера сиденья выступает на 25 мм от спинки и боковин верхней рамы металлического каркаса, на 50 мм от переднего края, загнутого вниз на 90° (R=20–50 мм). Края должны быть обработаны и гладкие. Размеры спинки составляют 360×180 мм, с дугообразным изгибом внутрь по всей длине: R=600 мм. Фанера крепится к раме с помощью сквозного зажима, головки гладкие, зажим крепится к сквозному металлическому каркасу, непосредственно за фанерой спинки (см. рисунок). Каркас стула изготовлен из прямоугольных металлических труб: 25×25×2,0 мм, углы соединены сваркой, с сечением 45°. Внешние размеры каркаса составляют 335×325 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул имеет 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних прямоугольных труб. • Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1,8–2,0 мм, высота: 305 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота: 185 мм Наружные трубы ножек приварены вертикально к опоре, изготовленной из прямоугольной металлической трубы 25×25×2,0 мм длиной 380 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой, составляет 100 мм. Края опоры следует закрыть светлыми пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивая высоту не менее 4 мм от пола. Горизонтальные трубы, образующие опоры, соединены друг с другом квадратной металлической горизонтальной трубой 25×25×2,0 мм длиной 285 мм. Ножки стула имеют 3 положения регулировки высоты с шагом 40 мм, каждая ножка крепится с каждой стороны двумя шарнирными заклепками. Высота сиденья от пола до поверхности сиденья составляет 380–460 мм, а от сиденья до верхнего края спинки — 400 мм. Угол, образованный сиденьем и спинкой, составляет 95–130°, соединение изогнутое: R=60 мм. Сварочные швы обработаны и гладкие. Каркас полностью пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной красной термопорошковой краской. Образец изображения прилагается. | шт | 105 |
| 1.5 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 11 |
| 1.6 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 22 |
| 1.7 | Трехсекционная магнитная доска для мела. Доска состоит из 3 частей: 1000x3000 мм (750 мм + 1500 мм + 750 мм), подвижные, закрывающиеся части доски крепятся к неподвижной части посередине с помощью шарниров, с возможностью поворота на 180 градусов, длина доски в закрытом состоянии составляет 1500 мм. Вес: не менее 27 кг. Подвижные части: двусторонняя доска. Поверхность доски зеленая, с антибликовым светоотражающим полимерным покрытием, а также магнитная, что позволяет прикреплять к ней цветные магниты. Края доски должны быть выполнены из алюминиевых профилей, а в углах должны быть установлены пластиковые уголки. Вдоль всей длины нижней части средней секции должна быть установлена ​​алюминиевая полка для мела шириной 50 мм. Сердцевина доски должна быть изготовлена ​​из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Нескладывающаяся часть доски должна быть закреплена к стене по всем четырем углам с помощью высококачественных, прочных винтов и дюбелей, рассчитанных на соответствующую нагрузку. Доска должна иметь все необходимые принадлежности для настенного монтажа. Образец чертежа прилагается. | шт | 11 |
| 1.8 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 11 |
| 1.9 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 15 |
|  | 2. ЛАБОРАТОРНАЯ КОМНАТА |  |  |
| 2.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 2 |
| 2.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 4 |
| 2.3 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 4 |
| 2.4 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 4 |
| 2.5 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 2 |
|  | 3. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАЛ |  |  |
| 3.1 | Стул для зала с жёстким пластиковым сиденьем: Сиденье и спинка стула должны быть выполнены из жёсткого пластика в виде цельного изделия, толщиной не менее 4 мм. Ножки стула металлические, несгибаемые, покрытые порошковой краской. Ножки должны быть оснащены пластиковыми заглушками. Стулья должны иметь элементы для соединения друг с другом, а также возможность штабелирования. Высота стула — 84 см, высота сиденья от пола — 46 см, ширина сиденья — 40,5–50 см, глубина сиденья — 36–50 см. Допустимая минимальная нагрузка на стул — 150 кг. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 150 |
|  | 4. ГАРДЕРОБНАЯ ПРИ БАНКЕТНОМ ЗАЛЕ |  |  |
| 4.1 | Стул для зала с жёстким пластиковым сиденьем: Сиденье и спинка стула должны быть выполнены из жёсткого пластика в виде цельного изделия толщиной не менее 4 мм. Ножки стула металлические, несгибаемые, покрытые порошковой краской. Ножки должны иметь пластиковые заглушки. Стулья должны иметь элементы для соединения друг с другом, а также возможность штабелирования. Высота стула — 84 см, высота сиденья от пола — 46 см, ширина сиденья — 40,5–50 см, глубина сиденья — 36–50 см. Допустимая минимальная нагрузка на стул — 150 кг. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 8 |
| 4.2 | Шкаф для раздевалки: Шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Кромки рабочих поверхностей облицовываются ПВХ-кромкой толщиной 1–2 мм, нерабочие кромки — ПВХ-кромкой толщиной 0,4–1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Внешние размеры шкафа — 1608 × 400 × 1680 мм (Д × Г × В). Шкаф для раздевалки имеет 15 отдельных, изолированных и пронумерованных секций внутренним размером 300 × 400 × 500 мм (Д × Г × В), предназначенных для индивидуального пользования. Каждая секция закрывается дверцей с обработанными кромками и одной ручкой, закреплённой на двух петлях. Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм в цвет основной ДСП. По всему периметру шкаф должен иметь прямоугольные опорные ножки. Размеры нижней прямоугольной опоры (цоколя) — 1500 × 380 × 100 мм (Д × Г × В). В нижней части, в местах соприкосновения с полом, должны быть установлены пластиковые подпятники тёмного цвета с толщиной нижней стенки не менее 8 мм. | шт | 2 |
|  | 5. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |
| 5.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры (Д×Ш×В) — 500×500×1200 мм, толщина металла — не менее 3 мм (стальной лист). Количество полок — 4. Дверь оснащена механическим замком с ключом. Ножки — металлические с колесами (диаметр колеса не менее 60 мм), колеса закрыты металлическим угловым кожухом. Внутренние петли — цилиндрические. Поверхность шкафа покрыта гладкой порошковой краской тёмно-серого цвета (синтетическая эмаль). Соединения выполнены сваркой, сварные швы отшлифованы и выровнены. | шт | 1 |
| 5.2 | Кресло руководителя: Передвижное кресло на пяти колесах с соединенной пятилучевой опорой. Крестовина (основание) — из хромированного металла, подлокотники — из хромированного металла, участки опоры для локтей — мягкие, обтянутые искусственной кожей. Регулировка высоты — плавная, с амортизатором (газлифтом). Сиденье и спинка — мягкие, с толщиной поролона не менее 80 мм и плотностью 33–40 кг/м³, обиты черной высококачественной искусственной кожей или тканью. Высота спинки — не менее 75 см, с регулировкой наклона вперед-назад и фиксацией. Допустимая нагрузка — 140 кг. Размеры изделия — 550×560×750 мм. Допустимое отклонение размеров — ±5%. Образец (рисунок) прилагается. | шт | 1 |
| 5.3 | Стол руководителя, состоящий из стола, приставки, тумбы и дополнительного бокового столика: размеры стола — 1800 x 900 x 780 мм (Д x Г x В). Поверхности стола, приставки и бокового столика изготовлены из высококачественной ламинированной ДСП толщиной 36–40 мм, цвет согласовать с заказчиком. Рабочие кромки оклеены пластиковыми кромками (PVC) толщиной 1–2 мм, а нерабочие кромки — пластиковыми кромками толщиной 0,4 мм (PVC). Стол с одной стороны оснащен тумбой с 4 ящиками, закрывающимися на единый замок, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных направляющих с мягким закрытием (шариковая направляющая американского типа) и высококачественными металлическими ручками. Стол, приставка и боковой столик, помимо ножек из ламинированной ДСП, могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя панель тумбы выполнена из высококачественной ламинированной ДСП толщиной 18 мм размером 1664 x 700 мм. Размеры приставки — 700 x 1000 x 740 мм (Д x Г x В). Две ножки приставки также изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 36–40 мм; приставка оснащена перегородкой, а углы частей, не соприкасающихся со столом, должны быть закруглены. Размеры бокового столика — 600 x 800 x 650 мм (Д x Г x В). С каждой стороны есть тумба с 3 ящиками, закрывающимися на единый замок, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных направляющих с мягким закрытием (шариковая направляющая американского типа) шириной не менее 35 мм. Ящики оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. На ножки стола устанавливаются пластиковые заглушки светлого цвета толщиной 5–6 мм, которые обеспечивают приподнятие стола над полом на 4–6 мм. | шт | 1 |
| 5.4 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 6 |
| 5.5 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 5.6 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
|  | 6. ПРИЕМНАЯ |  |  |
| 6.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 2 |
| 6.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 4 |
| 6.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
|  | 7. ЭКОНОМИСТ |  |  |
| 7.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 7.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 2 |
| 7.3 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 1 |
|  | 8. УЧИТЕЛЬСКАЯ |  |  |
| 8.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 6 |
| 8.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 14 |
| 8.3 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, согласовать цвет с заказчиком. края утолщены еще на 18 мм толщиной и шириной 50 мм с помощью PTS. границы должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон расположены две ножки стола., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, соприкасающегося с полом. ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированный PTS толщиной 2х18 мм). края ножек окантовываются профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола соответствуют рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом: Нерабочие края ножек стола и средней части должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 2 мм. Образец /картинка / прилагается. | шт | 1 |
| 8.4 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 4 |
| 8.5 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 2 |
| 8.6 | Передвижная доска: Передвижная доска — флипчарт для маркеров с алюминиевой рамой, подвижными ножками, подставкой и тормозными колесами. Размеры — 900×1200×2000 мм. Флипчарт (англ. flip chart) представляет собой офисную доску для бумаги или блоков бумаги, закрепляемых на вращающемся держателе с магнитами для маркеров. В комплект обязательно входят 2 маркера и 1 губка для стирания. На этапе выполнения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его официального представителя. | шт | 1 |
|  | 9. БИБЛИОТЕКА |  |  |
| 9.1 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 15 |
| 9.2 | Передвижная доска: Передвижная доска — флипчарт для маркеров с алюминиевой рамой, подвижными ножками, подставкой и тормозными колесами. Размеры — 900×1200×2000 мм. Флипчарт (англ. flip chart) представляет собой офисную доску для бумаги или блоков бумаги, закрепляемых на вращающемся держателе с магнитами для маркеров. В комплект обязательно входят 2 маркера и 1 губка для стирания. На этапе выполнения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его официального представителя. | шт | 1 |
| 9.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 9.4 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 9.5 | Кресло-мешок (пуфик): форма — грушевидная, размеры В×Г×Ш: 120×85×85 см, высота сиденья от пола — 35 см. Конструкция двухслойная: внешний слой съёмный, выполнен из мягкой высококачественной и износостойкой ткани, предназначенной для мягкой мебели, внутренний слой — дополнительная качественная ткань (биаз или аналогичная), с прочным швом. Наполнитель — пенополистирольные шарики диаметром до 5 мм, объём наполнителя 260 л, с возможностью последующей дозаправки. Пуфик оснащён ручкой или ручками для транспортировки. Образец/эскиз прилагается. На этапе выполнения договора обязательно предоставление от производителя или его представителя гарантийного письма или сертификата соответствия изделия. | шт | 10 |
| 9.6 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 2 |
| 9.7 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 12 |
| 9.8 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, согласовать цвет с заказчиком. края утолщены еще на 18 мм толщиной и шириной 50 мм с помощью PTS. границы должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон расположены две ножки стола., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью шурупов к торцам краев участка, соприкасающегося с полом. ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированный PTS толщиной 2х18 мм). края ножек окантовываются профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола соответствуют рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом: Нерабочие края ножек стола и средней части должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 2 мм. Образец /картинка / прилагается. | шт | 1 |
| 9.9 | Гардероб: Гардероб полностью (за исключением задней стенки) изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×450×2100 мм (Д×Г×В), из которых 820×450×2000 мм — полезная часть, нижние 820×450×100 мм — ножки. Боковые панели 450×2100 мм должны быть цельными. Ножки спереди закрыты ДСП; соединения выполняются металлическими уголками, задняя часть ножек остаётся открытой. Сверху гардероб оснащён одной полкой высотой 400 мм; держатели полки должны иметь длину не менее 22 мм и диаметр 5 мм. Внизу, на расстоянии 82–85 мм от пола, крепится хромированная металлическая штанга диаметром ¾ дюйма с соответствующими креплениями. Гардероб оснащён 2 одинаковыми дверцами из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Каждая дверца крепится на 3 петли. Дверцы имеют металлические ручки. Рабочие кромки обклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Рабочая поверхность матовая. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 4 мм, цвет соответствует ДСП. На нижние края гардероба, соприкасающиеся с полом, устанавливаются пластиковые тёмные подставки; толщина стенок подставок — не менее 8 мм. | шт | 1 |
|  | 10. ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПРЕДМЕТА "ШАХМАТЫ" |  |  |
| 10.1 | Демонстрационная шахматная доска с фигурами: доска имеет плотную поверхность, толщина открытой доски — 3 мм. Внутри доски размещены металлические пластины для магнитации шахматных фигур. Поверхность демонстрационной доски ламинирована и содержит 64 шахматных квадрата (32 светлых и 32 коричневых), с шахматной нотацией с одной стороны доски. Доска должна складываться пополам. Размеры доски в открытом виде: длина — 80 см, ширина — 80 см. Размер ячейки — 8,8×8,8 см. Комплект демонстрационной доски включает: * монтажный комплект для подвеса доски, * набор из 32 магнитных шахматных фигур. Размеры магнитных фигур: * Король: высота — 6,5 см, ширина — 7 см * Ферзь: высота — 6,5 см, ширина — 7 см * Слон: высота — 7 см, ширина — 5,3 см * Конь: высота — 6,5 см, ширина — 5,3 см * Ладья: высота — 6 см, ширина — 5,3 см * Пешка: высота — 5 см, ширина — 4,5 см | шт | 1 |
| 10.2 | Шахматная доска с фигурами: доска с фигурами (двухстворчатый складной короб) изготовлена из дерева или древесного материала, вес — 850–1000 г, размеры шахматного поля — 400–500×400–500 мм, высота закрытого коробка — 60–65 мм. Комплект должен включать все шахматные фигуры. Шахматное поле содержит 64 клетки светлого и тёмного цвета, по 16 фигур на каждый цвет: один король, одна ферзь, две ладьи, два коня, два слона и восемь пешек. Фигуры упакованы в мешочек из ткани 180×130 мм. Высоты шахматных фигур: пешка — 35–40 мм, ладья — 45–55 мм, конь — 55–60 мм, слон — 60–70 мм, король — 80–85 мм, ферзь — 70–80 мм; диаметр фигур — 18–20 мм. На основании каждой фигуры должен быть закреплён тканевый кружок. | шт | 8 |
| 10.3 | Учебный шахматный стол с регулировкой высоты для 1–4 классов: стол имеет четыре металлические ножки. Размеры стола — 800×650×460–640 мм, металлический каркас с механической регулировкой высоты. Для рабочей поверхности стола используется ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной 18 мм. Углы рабочей поверхности закруглены с радиусом R=30 мм, кромки оклеены пластиковым ПВХ-профилем толщиной 1–2 мм. Поверхность рабочей плиты должна быть матовой. Каркас стола выполнен из металлических квадратных труб 25×25×2,0 мм, внешние размеры каркаса — 700×550 мм, к которому сваркой крепятся 4 металлические ножки. Каждая ножка состоит из двух квадратных труб различного диаметра (наружная и внутренняя/сердечник) для регулировки высоты. Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки 1,8–2,0 мм (верхняя труба), высота 380 мм; внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм (нижняя труба), высота 380 мм. Верхние трубы ножек сваркой соединяются с горизонтальной опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы 25×25×2,0 мм. Ножки оборудованы пластиковыми заглушками толщиной 5–6 мм. Регулировка высоты возможна с шагом 60 мм, с 3–4 положениями, каждое положение фиксируется двумя штифтами. Сварные швы обработаны, матовые и покрыты порошковой высококачественной краской. С двух сторон стола установлены по одному металлическому крючку. Каркас полностью окрашен высококачественной порошковой краской. | шт | 8 |
| 10.4 | Учебный стул с регулировкой высоты (1–4 классы). Учебный стул с металлическим каркасом, предназначенный для 1–4 классов. Высота: с механической регулировкой. Стул должен соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 г. №12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья: 290×330 мм, на поверхности — отверстие D=170 мм глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья должна выступать за заднюю и боковые стороны верхней рамы металлического каркаса на 25 мм, а за передний край — на 50 мм, который должен быть загнут вниз под 90° (R=20–50 мм). Кромки должны быть обработаны и шлифованы. Размеры спинки: 290×120 мм, с изгибом внутрь по всей длине радиусом R=600 мм. Фанера крепится к каркасу промежуточными винтовыми соединениями; головки винтов на плоскости фанеры должны быть шлифованы, а стержень — соединен с промежуточным металлическим каркасом. Каркас стула должен быть изготовлен из квадратных металлических труб 25×25×2.0 мм, соединение углов — сваркой под 45°. Внешние размеры каркаса: 240×255 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из внешних и внутренних квадратных труб: • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1.8–2.0 мм, высота: 245 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2.0 мм, высота: 245 мм Внешние трубы ножек сваркой вертикально соединяются с опорой, изготовленной из квадратной металлической трубы 25×25×2.0 мм, длина: 280 мм. Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой: 100 мм. Концы опоры должны быть закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм. Ножки стула должны иметь 4 положения регулировки высоты: с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны 2 шт. винтовыми муфтовыми соединениями. Высота сиденья от пола до поверхности: 310–430 мм, высота спинки от пола до верхнего края: 550–670 мм. Угол между сиденьем и спинкой: 95–130°, соединение с изгибом радиусом R=60 мм. Сварные швы должны быть обработаны и шлифованы. Каркас полностью должен быть пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной оранжевой порошковой краской с термической полимеризацией. Внешний вид и размеры: согласно представленному образцу (прилагается). | шт | 16 |
| 10.5 | Шахматные часы: корпус выполнен из пластмассы, с электронным дисплеем. Состоит из двух отдельных часов с отдельными кнопками для управления временем, работают от двух батареек. Модель: Leap PQ9907S (производитель — Leap) или эквивалентная модель DGT 1001 (производитель — DGT) или PURSUN 398-Celeste (производитель — PURSUN). На этапе выполнения договора обязательно предоставление от производителя или его представителя гарантийного письма или сертификата соответствия изделия. | шт | 8 |
| 10.6 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 10.7 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 10.8 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 1 |
| 10.9 | Мело-магнитная трёхсекционная доска: Доска состоит из 3 частей размером 1000×3000 мм (750 мм + 1500 мм + 750 мм). Подвижные, закрывающиеся части доски крепятся к центральной неподвижной части петлями с возможностью поворота на 180°, в закрытом состоянии длина доски составляет 1500 мм. Подвижные части — двусторонняя доска. Поверхность доски зелёного цвета, с антибликовым отражающим полимерным покрытием. Поверхность магнитная, что позволяет прикреплять к ней цветные магниты. Кромки доски выполнены из алюминиевого профиля, в углах установлены пластиковые уголки. В нижней части центральной секции вдоль всей длины должна быть установлена алюминиевая полка шириной 50 мм для мелков. Сердцевина доски выполнена из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Неподвижная часть доски крепится к стене в четырёх углах качественными прочными винтами и дюбелями, рассчитанными на соответствующую нагрузку. Доска должна комплектоваться всеми необходимыми крепежными элементами для монтажа на стену. Внешний вид — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
|  | 11. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ |  |  |
| 11.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 11.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 3 |
|  | 12. ТРЕНЕРСКАЯ КОМНАТА |  |  |
| 12.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 12.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 2 |
| 12.3 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 1 |
| 12.4 | Стеллаж-секция: Внешние размеры — 900×400×2000 мм (Д×Г×В). Металлическая конструкция полок выполнена из квадратных труб 25×25×2 мм, а декоративные элементы боковых частей — из квадратных труб 10×10 мм. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, шероховаты, каркас полностью пескоструйно очищен, обезжирен и покрыт порошковой краской высокого качества чёрного цвета с термической полимеризацией. Полки имеют 5 равномерно распределённых ярусов, изготовленных из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Кромки ламинированного ДСП обклеены ПВХ-профилем толщиной 0,8–1,2 мм. Ножки должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Окончательный внешний вид согласовать с заказчиком. Образец/чертёж прилагается. | шт | 1 |
| 12.5 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
|  | 13. РАЗДЕВАЛКА |  |  |
| 13.1 | Шкаф для раздевалки: Шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированной ДСП толщиной 18 мм. Кромки рабочих поверхностей облицовываются ПВХ-кромкой толщиной 1–2 мм, нерабочие кромки — ПВХ-кромкой толщиной 0,4–1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения выполняются скрытыми креплениями. Внешние размеры шкафа — 1608 × 400 × 1680 мм (Д × Г × В). Шкаф для раздевалки имеет 15 отдельных, изолированных и пронумерованных секций внутренним размером 300 × 400 × 500 мм (Д × Г × В), предназначенных для индивидуального пользования. Каждая секция закрывается дверцей с обработанными кромками и одной ручкой, закреплённой на двух петлях. Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм в цвет основной ДСП. По всему периметру шкаф должен иметь прямоугольные опорные ножки. Размеры нижней прямоугольной опоры (цоколя) — 1500 × 380 × 100 мм (Д × Г × В). В нижней части, в местах соприкосновения с полом, должны быть установлены пластиковые подпятники тёмного цвета с толщиной нижней стенки не менее 8 мм. | шт | 2 |
| 13.2 | Зеркало для раздевалки: Зеркало прямоугольной формы, настенное, размером 500 × 700 мм, в деревянной, пластиковой или металлической раме. Образец (рисунок) прилагается. | шт | 2 |
|  | 14. СТОРОЖЕВОЙ ПОСТ |  |  |
| 14.1 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 14.2 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 2 |
|  | 15. ИМУЩЕСТВО ПО ПРЕДМЕТУ "НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА" |  |  |
| 15.1 | Одноместный ученический стол с металлическим каркасом, предназначенный для 5–12 классов. Стол должен соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 г. №12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Размеры: 600(ш) × 500(г) × 640–760(в) мм, высота: с механической регулировкой. Рабочая поверхность: 18 мм толщиной ламинированная ДСП, с матовой поверхностью, углы: закругленные (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Рабочая поверхность крепится к металлическому каркасу 8 шт. шурупами 4×40 мм. Передняя панель стола: 550×350 мм, 18 мм толщиной ламинированная ДСП, кромки: 0.8–1 мм ПВХ-кромка, устанавливается под рабочей поверхностью и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из квадратных металлических труб: 25×25×2.0 мм, соединение углов: сварным способом, под 45°. Внешние размеры каркаса: 550×432 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, которые состоят из внешних и внутренних квадратных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1.8–2.0 мм, высота: 565 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2.0 мм, высота: 565 мм Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой: 120 мм. Концы опоры должны быть закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной: 5–6 мм, обеспечивая расстояние от пола не менее 4 мм. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты: с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны 2 шт. винтовыми муфтовыми соединениями. Сварные швы должны быть обработаны и зашлифованы. Каркас полностью должен быть пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной порошковой краской красного цвета с термической полимеризацией. По обеим сторонам стола должны быть предусмотрены металлические крючки, которые привариваются к каркасу сверху: с двух сторон, на расстоянии 220 мм от задней панели. Внешний вид и размеры: согласно образцу (прилагается). | шт | 15 |
| 15.2 | Учебный стул с регулировкой высоты (5–12 классы). Школьный стул с металлическим каркасом, предназначенный для 5–12 классов, с механической регулировкой высоты. Стул должен соответствовать приказу Министерства здравоохранения Республики Армения №12-Н от 28.03.2017 и требованиям ГОСТ 11016-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья: 360×400 мм, на поверхности — отверстие D=240 мм глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья выступает за верхнюю рамку металлического каркаса сзади и по бокам на 25 мм, спереди — на 50 мм, с закруглением вниз под углом 90° (R=20–50 мм). Кромки должны быть обработаны и шлифованы. Размеры спинки: 360×180 мм, с изгибом внутрь по всей длине радиусом R=600 мм. Фанера крепится к каркасу промежуточными винтовыми соединениями; головки винтов на плоскости фанеры должны быть шлифованы, а стержень соединен с промежуточным металлическим каркасом. Каркас стула изготовлен из квадратных металлических труб 25×25×2,0 мм, соединение углов — сваркой под 45°. Внешние размеры каркаса: 310×325 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул имеет 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из наружных и внутренних квадратных труб: Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки 1,8–2,0 мм, высота — 315 мм Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота — 315 мм Наружные трубы ножек вертикально привариваются к перекладине из квадратной металлической трубы 25×25×2,0 мм, длина — 380 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с перекладиной — 100 мм. Концы перекладины закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм, обеспечивая минимальный зазор от пола 4 мм. Ножки стула имеют 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм; каждая ножка фиксируется с каждой стороны двумя винтовыми муфтовыми соединениями. Высота сиденья от пола до поверхности — 380–460 мм, высота спинки от пола до верхнего края — 700–860 мм. Угол между сиденьем и спинкой — 95–130°, соединение с изгибом радиусом R=60 мм. Сварные швы обработаны и шлифованы. Каркас полностью пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной красной порошковой краской с термической полимеризацией. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 15 |
| 15.3 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 15.4 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 15.5 | Мело-магнитная трёхсекционная доска: Доска состоит из 3 частей размером 1000×3000 мм (750 мм + 1500 мм + 750 мм). Подвижные, закрывающиеся части доски крепятся к центральной неподвижной части петлями с возможностью поворота на 180°, в закрытом состоянии длина доски составляет 1500 мм. Подвижные части — двусторонняя доска. Поверхность доски зелёного цвета, с антибликовым отражающим полимерным покрытием. Поверхность магнитная, что позволяет прикреплять к ней цветные магниты. Кромки доски выполнены из алюминиевого профиля, в углах установлены пластиковые уголки. В нижней части центральной секции вдоль всей длины должна быть установлена алюминиевая полка шириной 50 мм для мелков. Сердцевина доски выполнена из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Неподвижная часть доски крепится к стене в четырёх углах качественными прочными винтами и дюбелями, рассчитанными на соответствующую нагрузку. Доска должна комплектоваться всеми необходимыми крепежными элементами для монтажа на стену. Внешний вид — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 15.6 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 15.7 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
|  | 16. ИМУЩЕСТВО ПО ПРЕДМЕТУ "ТЕХНОЛОГИЯ" |  |  |
| 16.1 | Одноместный ученический стол с металлическим каркасом, предназначенный для 5–12 классов. Стол должен соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Республики Армения от 28.03.2017 г. №12-Н и ГОСТ 11015-93 (цвета, размеры, эргономика). Размеры: 600(ш) × 500(г) × 640–760(в) мм, высота: с механической регулировкой. Рабочая поверхность: 18 мм толщиной ламинированная ДСП, с матовой поверхностью, углы: закругленные (R=30 мм), кромки: ПВХ-кромка толщиной 1–2 мм. Рабочая поверхность крепится к металлическому каркасу 8 шт. шурупами 4×40 мм. Передняя панель стола: 550×350 мм, 18 мм толщиной ламинированная ДСП, кромки: 0.8–1 мм ПВХ-кромка, устанавливается под рабочей поверхностью и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из квадратных металлических труб: 25×25×2.0 мм, соединение углов: сварным способом, под 45°. Внешние размеры каркаса: 550×432 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стол должен иметь 2 пары регулируемых металлических ножек, которые состоят из внешних и внутренних квадратных труб. • Внешняя труба: 25×25 мм, толщина стенки: 1.8–2.0 мм, высота: 565 мм • Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2.0 мм, высота: 565 мм Расстояние между двумя ножками, соединенными с опорой: 120 мм. Концы опоры должны быть закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной: 5–6 мм, обеспечивая расстояние от пола не менее 4 мм. Ножки стола должны иметь 4 положения регулировки высоты: с шагом 40 мм, каждая ножка фиксируется с каждой стороны 2 шт. винтовыми муфтовыми соединениями. Сварные швы должны быть обработаны и зашлифованы. Каркас полностью должен быть пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной порошковой краской красного цвета с термической полимеризацией. По обеим сторонам стола должны быть предусмотрены металлические крючки, которые привариваются к каркасу сверху: с двух сторон, на расстоянии 220 мм от задней панели. Внешний вид и размеры: согласно образцу (прилагается). | шт | 15 |
| 16.2 | Учебный стул с регулировкой высоты (5–12 классы). Школьный стул с металлическим каркасом, предназначенный для 5–12 классов, с механической регулировкой высоты. Стул должен соответствовать приказу Министерства здравоохранения Республики Армения №12-Н от 28.03.2017 и требованиям ГОСТ 11016-93 (цвета, размеры, эргономика). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм. Размеры сиденья: 360×400 мм, на поверхности — отверстие D=240 мм глубиной 10–12 мм. Фанера сиденья выступает за верхнюю рамку металлического каркаса сзади и по бокам на 25 мм, спереди — на 50 мм, с закруглением вниз под углом 90° (R=20–50 мм). Кромки должны быть обработаны и шлифованы. Размеры спинки: 360×180 мм, с изгибом внутрь по всей длине радиусом R=600 мм. Фанера крепится к каркасу промежуточными винтовыми соединениями; головки винтов на плоскости фанеры должны быть шлифованы, а стержень соединен с промежуточным металлическим каркасом. Каркас стула изготовлен из квадратных металлических труб 25×25×2,0 мм, соединение углов — сваркой под 45°. Внешние размеры каркаса: 310×325 мм, металлические ножки крепятся сваркой. Стул имеет 2 пары регулируемых металлических ножек, состоящих из наружных и внутренних квадратных труб: Наружная труба: 25×25 мм, толщина стенки 1,8–2,0 мм, высота — 315 мм Внутренняя труба (сердечник): 20×20×2,0 мм, высота — 315 мм Наружные трубы ножек вертикально привариваются к перекладине из квадратной металлической трубы 25×25×2,0 мм, длина — 380 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с перекладиной — 100 мм. Концы перекладины закрыты пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм, обеспечивая минимальный зазор от пола 4 мм. Ножки стула имеют 4 положения регулировки высоты с шагом 40 мм; каждая ножка фиксируется с каждой стороны двумя винтовыми муфтовыми соединениями. Высота сиденья от пола до поверхности — 380–460 мм, высота спинки от пола до верхнего края — 700–860 мм. Угол между сиденьем и спинкой — 95–130°, соединение с изгибом радиусом R=60 мм. Сварные швы обработаны и шлифованы. Каркас полностью пескоструйно обработан, обезжирен и покрыт высококачественной красной порошковой краской с термической полимеризацией. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 15 |
| 16.3 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 1 |
| 16.4 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 16.5 | Мело-магнитная трёхсекционная доска: Доска состоит из 3 частей размером 1000×3000 мм (750 мм + 1500 мм + 750 мм). Подвижные, закрывающиеся части доски крепятся к центральной неподвижной части петлями с возможностью поворота на 180°, в закрытом состоянии длина доски составляет 1500 мм. Подвижные части — двусторонняя доска. Поверхность доски зелёного цвета, с антибликовым отражающим полимерным покрытием. Поверхность магнитная, что позволяет прикреплять к ней цветные магниты. Кромки доски выполнены из алюминиевого профиля, в углах установлены пластиковые уголки. В нижней части центральной секции вдоль всей длины должна быть установлена алюминиевая полка шириной 50 мм для мелков. Сердцевина доски выполнена из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). Неподвижная часть доски крепится к стене в четырёх углах качественными прочными винтами и дюбелями, рассчитанными на соответствующую нагрузку. Доска должна комплектоваться всеми необходимыми крепежными элементами для монтажа на стену. Внешний вид — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
| 16.6 | Вешалка для одежды: Размеры вешалки — 2040×1000×250 мм. Мебель представляет собой настенную вешалку для одежды на 9 мест с металлическими крючками, расположенными шахматным порядком. Изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, кромки обклеены пластиковыми ПВХ-профилями толщиной 1–2 мм. Вешалка состоит из вертикальных и горизонтальных ламинированных элементов ДСП размером 1000×120×18 мм и 2040×120×18 мм соответственно. В верхней части вешалка закрепляется горизонтальной полкой с закруглёнными внешними углами размером 2040×250×18 мм, расположенной на 100 мм ниже верха. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 держателей для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими крючками по центру — 240 мм. Металлические крючки изготовлены из нержавеющей стали диаметром 6 мм (сплошной, без полостей, AISI 304) или из нержавеющей стали с аналогичной прочностью. Крепление вешалки к стене производится не менее чем на 4 винта/дюбеля, рассчитанные на удержание нагрузки не менее 45 кг. Используемые материалы должны быть экологически чистыми. Все соединения частей вешалки выполняются скрытыми винтами и обеспечивают прочность согласно размерам, указанным в прилагаемом чертеже. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 1 |
|  | 17. РАЗДЕВАЛКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ |  |  |
| 17.1 | Детский шкаф для одежды: шкаф пятидверный, полностью, включая перегородки, должен быть изготовлен из ламинированной древесно-стружечной плиты класса E0 толщиной 18 мм, рабочие кромки должны быть оклеены полимерной кромочной лентой (PVC) толщиной 1–2 мм, а нерабочие кромки — пластиковыми кромочными лентами (PVC) толщиной 0,4–1,0 мм. Задняя стенка должна быть выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 3 мм и соответствовать по цвету ламинированной ДСП. Рабочие кромки должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без зазубрин. Внешние размеры шкафа: 1708×300×1644 мм (Ш×Г×В), внутренние размеры каждой секции: 320×300×1300 мм (Ш×Г×В). Во всех пяти отделениях на всю ширину и глубину предусмотрены места для головных уборов в верхней части и для обуви в нижней части размером 320×300×200 мм (Ш×Г×В) — открытые полки. В каждой секции под полкой для головных уборов на противоположных стенках должны быть установлены два металлических высококачественных двухсторонних крючка. Двери закреплены и закрываются тремя высококачественными защелками. На дверях установлены металлические ручки, удобные для использования детьми. Все соединения должны выполняться скрытыми креплениями. Шкаф должен иметь металлическую конструкцию внизу, которая служит опорой, полностью выполненную из квадратной металлической трубы 25×25×2 мм. Она должна охватывать нижнюю часть шкафа по кругу, за исключением передней стороны, размещаясь от всех краев на 20 мм внутрь. Высота конструкции на четырёх ножках должна составлять 300 мм, при этом каждая пара боковых ножек соединяется квадратными металлическими трубами 25×25×2 мм в нижней части. Ножки должны быть заглушены пластиковыми заглушками толщиной 4–6 мм. Металлическая конструкция должна быть полностью обезжирена и покрыта термопорошковой краской. Шкаф должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов; в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации Продавец обязуется в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Шкаф должен иметь не менее двух креплений для фиксации к стене. Для изготовления изделия должны использоваться экологически чистые и безопасные для здоровья материалы, ламинированная ДСП класса E0 и краски. Необходимо обеспечить эстетичность: окраска и/или декорирование должны быть с чёткой цветовой гаммой, без производственных дефектов и зазубрин. На этапе выполнения договора необходимо предоставить сертификат или соответствующий документ (например, заключение независимой экспертной организации) о соответствии ламинированной ДСП класса E0 и красок требованиям и качеству. На изделии должна быть нанесена маркировка на армянском языке с указанием страны производства, компании-производителя, материалов, использованных при изготовлении, и других отметок. Маркировка должна быть размещена так, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | шт | 4 |
| 17.2 | Скамейки для переобувания детей: Скамейка является сборной мебелью и состоит из сиденья, нижней полки (основания), металлических ножек и опоры. Сиденье и нижняя полка должны быть изготовлены из буковой древесины, края по периметру и углы скамейки должны быть закруглены. Поверхность должна быть тщательно отшлифована и покрыта в два слоя высококачественным влагостойким и нескользящим бесцветным лаком, экологически чистым и безопасным для здоровья. Размеры сиденья: длина 1500 мм, ширина 250 мм, толщина 40 мм. Размеры нижней полки: длина 1300 мм, ширина 100 мм, толщина 40 мм. Металлические ножки должны обеспечивать высоту 250 мм, иметь замкнутую рамную конструкцию и возможность механической регулировки высоты. Ножки и опора изготавливаются из металлической квадратной трубы 20×20×2,0 мм, соединения выполняются сваркой; сварные швы должны быть зачищены и покрыты порошковой краской высокого качества тёмно-серого цвета, экологически чистой и безопасной для здоровья. Металлическая конструкция крепится к сиденью при помощи 6 сквозных болтовых соединений с втулками, к нижней полке — при помощи 3. Со стороны сиденья головки болтов должны быть гладкими и располагаться заподлицо с поверхностью. На этапе исполнения договора должен быть представлен сертификат соответствия (качества) на лаки и лакокрасочные материалы либо равнозначный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На изделии должна быть нанесена маркировка на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, использованных материалов и иных необходимых сведений. Маркировка должна быть размещена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид изделия. | шт | 4 |
|  | 18. ГРУППОВАЯ КОМНАТА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |
| 18.1 | Детский стол на четыре места для возрастной группы 4–5 лет: цвета и размеры соответствуют требованиям приказа №50-Н Министерства здравоохранения РА от 12.02.2024. Изделие должно быть изготовлено из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Стол должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов; в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации Продавец обязуется в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Необходимо обеспечить эстетичность: окраска и/или декорирование должны быть с чёткой цветовой гаммой, без производственных дефектов. Требуется обеспечить эргономичность, то есть поставляемая мебель должна соответствовать размерным требованиям для данной возрастной группы, желательно с возможностью регулировки, и быть удобной при эксплуатации. Стол с металлическим каркасом имеет размеры 1000×700×510 мм (Д×Ш×В). Для рабочей поверхности используется ламинированная древесно-стружечная плита класса E0 толщиной 18 мм. Рабочие кромки ламинированной ДСП должны быть отшлифованы, обработаны и матовые, оклеены полимерной кромочной лентой (PVC) толщиной 0,8–2 мм. Все углы должны быть закруглены. Каркас стола выполнен из металлических квадратных труб 25×25×2,0 мм; внешние размеры каркаса — 800×600×491 мм (Д×Ш×В), к которому сваркой крепятся четыре металлические ножки из труб 25×25×2,0 мм, соединённые в нижней части круговой связкой из квадратной трубы 15×15×2,0 мм. Ножки должны быть заглушены пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Сварные швы должны быть обработаны, матовые, металл покрыт высококачественной порошковой краской. На этапе выполнения договора необходимо предоставить сертификат или соответствующий документ о соответствии ламинированной ДСП класса E0 и красок требованиям и качеству. На изделии должна быть нанесена маркировка на армянском языке с указанием страны производства, компании-производителя, материалов, использованных при изготовлении, и других отметок. Маркировка должна быть размещена так, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | шт | 5 |
| 18.2 | Детский стол на четыре места для возрастной группы 5–6 лет: цвета и размеры соответствуют требованиям приказа №50-Н Министерства здравоохранения РА от 12.02.2024. Изделие должно быть изготовлено из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Стол должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов; в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации Продавец обязуется в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Необходимо обеспечить эстетичность: окраска и/или декорирование должны быть с чёткой цветовой гаммой, без производственных дефектов. Требуется обеспечить эргономичность, желательно с возможностью регулировки, и быть удобным при эксплуатации. Стол с металлическим каркасом имеет размеры 1000×700×550 мм (Д×Ш×В). Для рабочей поверхности используется ламинированная древесно-стружечная плита класса E0 толщиной 18 мм. Рабочие кромки ламинированной ДСП должны быть отшлифованы, обработаны и матовые, оклеены полимерной кромочной лентой (PVC) толщиной 0,8–2 мм. Все углы должны быть закруглены. Каркас стола выполнен из металлических квадратных труб 25×25×2,0 мм; внешние размеры каркаса — 800×600×530 мм (Д×Ш×В), к которому сваркой крепятся четыре металлические ножки из труб 25×25×2,0 мм, соединённые в нижней части круговой связкой из квадратной трубы 15×15×2,0 мм. Ножки должны быть заглушены пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Сварные швы должны быть обработаны, матовые, металл покрыт высококачественной порошковой краской. Образцы изделия должны быть согласованы с Заказчиком до поставки. На этапе выполнения договора необходимо предоставить сертификат или соответствующий документ о соответствии ламинированной ДСП класса E0 и красок требованиям и качеству. На изделии должна быть нанесена маркировка на армянском языке с указанием страны производства, компании-производителя, материалов, использованных при изготовлении, и других отметок. Маркировка должна быть размещена так, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | шт | 5 |
| 18.3 | Детский стул для возрастной группы 4–5 лет: цвета и размеры соответствуют приказу №50-Н Министерства здравоохранения РА от 12.02.2024, остальные размеры и решения по внешнему виду согласовываются с Заказчиком. Изделие должно быть изготовлено из экологически чистого и безопасного для здоровья материала, хорошо отшлифовано, матовое, без зазубрин, углы должны быть закруглены. Стул должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов; в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации Продавец обязуется в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Необходимо обеспечить эстетичность: окраска и/или декорирование должны быть с чёткой цветовой гаммой, без производственных дефектов, а неокрашенные поверхности покрыты двумя слоями высококачественного бесцветного, экологически чистого и безопасного для здоровья лака. Требуется обеспечить эргономичность, то есть мебель должна соответствовать размерным требованиям возрастной группы и быть удобной при эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье выполнено из фанеры толщиной 9–10 мм, размеры 330×300 мм, высота от пола до сиденья 290 мм. Спинка стула выполнена из фанеры толщиной 9–10 мм, размеры 140×300 мм, высота спинки от сиденья 290 мм. Конструкция стула собирается на шипах и шурупах, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены. На этапе выполнения договора необходимо предоставить сертификат или соответствующий документ (например, заключение независимой экспертной организации) о соответствии красок и лака требованиям и качеству. На изделии должна быть нанесена маркировка на армянском языке с указанием страны производства, компании-производителя, материалов, использованных при изготовлении, и других отметок. Маркировка должна быть размещена так, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | шт | 20 |
| 18.4 | Детский стул для возрастной группы 5–6 лет: Цвета и размеры соответствуют приказу №50-Н Министерства здравоохранения РА от 12.02.2024, остальные размеры и решения по внешнему виду согласовываются с Заказчиком. Изделие должно быть изготовлено из экологически чистого и безопасного для здоровья материала, хорошо отшлифованное, без зазубрин, экологически чистыми и безопасными для здоровья материалами, углы должны быть закругленными. Стул должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов; в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации Продавец обязуется в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности — чёткая окраска без производственных дефектов, а неокрашенные части должны быть покрыты двумя слоями высококачественного бесцветного лака, экологически чистого и безопасного для здоровья. Требуется обеспечить эргономичность, то есть поставляемая мебель должна соответствовать размерным требованиям для данной возрастной группы и быть удобной при эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9–10 мм, размеры 340×310 мм, высота от пола до сиденья 310 мм. Высота спинки стула от сиденья — 310 мм. Спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9–10 мм. Конструкция стула собирается на шипах и шурупах, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены. На этапе выполнения договора необходимо предоставить сертификат или соответствующий документ (например, заключение независимой экспертной организации) о соответствии лаков и красок требованиям и качеству. На изделии должна быть сделана маркировка на армянском языке с указанием страны производства, компании-производителя, материалов, использованных при изготовлении, и других отметок. Маркировка должна быть размещена так, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | шт | 20 |
| 18.5 | Учительский стол с ящиком: Размеры: 1200×600×760 мм. Стол и ящик полностью изготовлены из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, рабочая поверхность которой окантована ПВХ-лентой толщиной 1–2 мм, а нерабочие края — ПВХ-лентой толщиной 0,4 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. Передняя панель: фанера толщиной 18 мм, размеры 1164×600 мм, устанавливается под рабочей поверхностью, по ровной кромке, крепится к краю рабочей поверхности и внутренней стороне боковин. Ширина боковых панелей (ножек): 570 мм, края окантованы ПВХ-лентой толщиной 0,4–1 мм, на концах, соприкасающихся с полом, закреплены ножки на винтах высотой 5–6 мм. В верхних правом и левом углах рабочей поверхности предусмотрены проходные отверстия для компьютерных кабелей с закрывающими заглушками. Ящик: отдельная конструкция на 4 колесах, размеры 410×460×690 мм, с 3 ящиками, размеры которых соответственно: 130–150 мм, 130–150 мм и 250–350 мм (максимальная глубина). Задние стенки ящиков также выполнены из фанеры. Ящики оснащены единым замком и открываются/закрываются плавно и бесшумно с помощью направляющих (американка) шириной не менее 35 мм. Ручки ящиков: овальные или прямые металлические, длиной не менее 100 мм. Соединения выполнены скрытыми винтами и стяжками. | шт | 2 |
| 18.6 | Рабочее кресло: Рабочее кресло предназначено для учительской и всех учебных классов. Металлический каркас кресла должен быть изготовлен из стальных овальных труб (30×15×2,0 мм) или круглых труб (Ø20×2 мм). Также возможно использование труб, равномерно спрессованных с двух сторон и имеющих закругленную прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса должны быть обработаны, шероховаты и покрыты порошковой краской высокого качества чёрного цвета. Высота сиденья от пола — 450 мм, высота спинки от пола — 850 мм. Размеры сиденья — 420×385 мм (не менее). Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8–10 мм, к которой крепится поролон толщиной 15–25 мм и плотностью 20–30 кг/м³. Поверхность спинки и сиденья должна быть обтянута прочной, качественной, износостойкой тканью; цвет согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка являются отдельными элементами. Верхняя часть спинки (металлическая и деревянная) должна иметь одинаковый внешний вид. Размер обтянутой части спинки — 400×300 мм. Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками чёрного цвета; толщина боковых стенок — 2 мм, нижней части — 4–6 мм. Внешний вид и размеры — согласно образцу (прилагается). | шт | 4 |
| 18.7 | Книжный шкаф: Книжный шкаф изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 18 мм (за исключением задней стенки), цвет согласовывается с заказчиком. Внешние размеры — 820×410×2100 мм (Д×Г×В), из которых полезная часть — 820×410×2000 мм, низ — 820×410×100 мм (спереди закрыт ДСП, задняя стенка открыта). Боковые части выполнены из цельного ДСП 410×2100 мм с двух сторон; соединения скрытые — винтами и металлическими уголками. Полезная часть содержит 5 секций по высоте 400 мм: Верхние 3 полки закрыты двойными дверцами из матового белого закалённого стекла толщиной 5–6 мм, каждая дверца крепится на 3 петли. Нижние 2 полки закрыты двойными дверцами из ламинированного ДСП 18 мм, каждая дверца крепится на 2 петли. Все дверцы оснащены овальными или прямыми металлическими ручками длиной не менее 100 мм. Полки изготовлены из ламинированного ДСП 18 мм; рабочие кромки обклеены ПВХ толщиной 0,8–1 мм, нерабочие кромки — ПВХ толщиной 0,4–1 мм. Поверхность рабочей части матовая, светлого цвета. Держатели полок должны иметь длину не менее 22 мм, диаметр — 5 мм. Соединения скрытые. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, соответствующей цвету ДСП, закреплена прочно и без щелей. Ножки оснащены 4 пластиковыми светлыми заглушками толщиной 5–6 мм, обеспечивающими расстояние от пола не менее 4–6 мм. | шт | 2 |
| 18.8 | Передвижная доска: Передвижная доска — флипчарт для маркеров с алюминиевой рамой, подвижными ножками, подставкой и тормозными колесами. Размеры — 900×1200×2000 мм. Флипчарт (англ. flip chart) представляет собой офисную доску для бумаги или блоков бумаги, закрепляемых на вращающемся держателе с магнитами для маркеров. В комплект обязательно входят 2 маркера и 1 губка для стирания. На этапе выполнения договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или его официального представителя. | шт | 2 |
| 18.9 | Рабочий центр / шкафы для развивающей среды: Соответствует требованиям приказа Министра здравоохранения Республики Армения от 12.02.2024 № 50-Н. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, быть прочным, без заусенцев и производственных дефектов, с гладкими и безопасными углами, при необходимости с элементами, обеспечивающими безопасность. Конструкция должна быть устойчива к износу; в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации продавец обязуется в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующее переоснащение или укрепление. Должна обеспечиваться эстетичность, в частности — ровная окраска без производственных дефектов, а также эргономичность, то есть мебель должна быть удобной в использовании по назначению. Рабочий центр изготовлен из ламинированного ДСП класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры — 2500×450×1500 мм (Д×Г×В). Рабочий центр горизонтально разделён на три равномерные полки. Каждая горизонтальная полка должна вертикально делиться на 4 секции. Всего должно быть 10 закрывающихся дверок. Задняя стенка выполнена из ламинированной древесноволокнистой плиты (МДФ) толщиной 3 мм, цвет совместим с ДСП класса E0. Шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а спереди и по бокам к корпусу должны крепиться уголками панели ДСП класса E0 шириной 80 мм. При необходимости рабочий центр может быть закреплён на стене. На этапе выполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия ламинированного ДСП класса E0 и материалов покрытия, удостоверение качества или эквивалентный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На изделии должна быть выполнена маркировка на армянском языке с указанием страны производителя, компании-производителя, используемых материалов и других данных. Маркировка должна располагаться так, чтобы не нарушать общий эстетический вид изделия. | шт | 4 |
|  | 19. СПАЛЬНЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ |  |  |
| 19.1 | Трёхъярусная кровать с матрасами: Изделие должно быть изготовлено из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, поверхности должны быть тщательно отшлифованы, гладкими, без заусенцев, углы — закруглены. Конструкция должна быть прочной, выполненной из износостойких материалов; в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации продавец обязуется в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующее дооснащение либо усиление. Должна быть обеспечена эстетичность — окраска и/или декоративное оформление с чёткой цветопередачей, без производственных дефектов. Необходимо обеспечить эргономичность, желательно наличие регулировок и удобство при эксплуатации. Размеры трёхъярусной кровати — 1530 × 630 × 840 мм (Д × Ш × В). Кровать изготавливается из ламинированной ДСП класса E0 толщиной 18 мм. В собранном виде имеет форму прямоугольного короба. Размеры ярусов: * нижний (первый) ярус — длина 1380 мм, ширина 570 мм; * средний (второй) ярус — длина 1450 мм, ширина 600 мм; * верхний (третий) ярус — длина 1530 мм, ширина 630 мм. Глубина каждого яруса — 150–200 мм. Помимо основных направляющих, каждый ярус имеет отдельные выдвижные элементы, оснащённые механизмом скольжения и колесиками для мобильности. Первый и второй ярусы — выдвижные. Под матрас укладывается сплошная ламинированная ДСП класса E0 толщиной 18 мм, в которой для вентиляции должны быть выполнены не менее трёх отверстий диаметром 30 мм. Матрас опирается на пять поперечных усиливающих планок из ламинированной ДСП класса E0 толщиной 18 мм и шириной 200 мм, а также на закреплённые к направляющим опорные детали. Чехол матраса — 100% хлопок; наполнение — 100% шерсть или медицинская вата. Матрас должен быть воздухопроницаемым, гипоаллергенным и изготовленным из экологически чистых материалов; простёган снаружи тремя рядами строчки, каждый ряд — по 5 стёжков. Все углы рабочих поверхностей ламинированной ДСП класса E0 должны быть закруглены, кромки облицованы полимерной кромкой (ПВХ или эквивалент) толщиной 0,8–2 мм. Все конструкционные элементы кровати собираются с использованием шурупов, деревянных шкантов и клеевой эмульсии. Все соединения должны быть выполнены скрытыми и гарантированно надёжными креплениями. На ножки должны быть установлены пластиковые заглушки толщиной 8 мм. На этапе исполнения договора должен быть представлен сертификат соответствия (качества) на ламинированную ДСП класса E0 либо равнозначный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На изделии должна быть нанесена маркировка на армянском языке с указанием страны-производителя, компании-производителя, использованных материалов и иных необходимых сведений. Маркировка должна быть размещена таким образом, чтобы не нарушать общий эстетический вид изделия. | шт | 14 |
| 19.2 | Шкаф для белья: шкаф должен быть изготовлен из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, хорошо отшлифован, шершавый, без заусенцев, углы должны быть закруглены. Шкаф должен быть прочным, изготовленным из износостойких материалов, при обнаружении дефектов в процессе эксплуатации продавец обязуется в кратчайшие сроки заменить изделие и/или выполнить соответствующую модернизацию или укрепление. Необходимо обеспечить эстетичность, в частности окраска и/или декорирование должны быть равномерными, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономичность, мебель должна соответствовать размерным требованиям возрастной группы и быть удобной в эксплуатации. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП класса E0 толщиной 18 мм. Размеры шкафа — 800×450×1800 мм (Д×Ш×В). Шкаф разделен внутренними отсеками размером 800×450×450 мм (Д×Ш×В) с четырьмя полками, каждая из которых закрывается дверцей из ламинированной ДСП класса E0 толщиной 18 мм, каждая дверца закреплена тремя петлями. Все дверцы оснащены овальными ручками. Рабочие кромки покрыты полимерной кромкой толщиной 0,8–2 мм (PVC или аналог), нерабочие кромки — 0,4–1,0 мм (PVC или аналог). Все углы закруглены или оснащены пластиковыми закруглёнными элементами. Все соединения выполнены скрытыми креплениями. Задняя стенка выполнена из ламинированной ДВП толщиной 3 мм, цвет совпадает с ДСП класса E0. Конструкция шкафа собрана с использованием шурупов, деревянных шипов и эмульсии. Шкаф установлен на четыре отдельные ножки размером 50×60×150 мм (Д×Ш×В), выполненные из дерева или окрашенного металла. Нижняя часть ножек оборудована пластиковыми подкладками тёмного цвета, толщина стенки подкладки не менее 8 мм. Все соединения выполнены скрытыми креплениями. На этапе выполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия и качества ламинированной ДСП класса E0 или аналогичный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На изделии должно быть нанесено маркирование на армянском языке, указывающее страну-производителя, компанию-производителя, использованные материалы и другую информацию. Маркировка размещается таким образом, чтобы не нарушать общую эстетическую привлекательность изделия. | шт | 2 |
|  | 20. ТУАЛЕТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ |  |  |
| 20.1 | Держатель для туалетной бумаги: Настенный, с скрытым креплением, изготовлен из нержавеющей стали. | шт | 4 |
|  | 21. ЧАСТЬ БУФЕТА В НАЧАЛЬНОЙ ГРУППЕ |  |  |
| 21.1 | Шкаф для посуды: Изготовлен из ламинированной ДСП класса E0 толщиной 18 мм. Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм (Д х Г х В). Шкаф разделен на следующие внутренние секции (включая толщину ламинированной ДСП): три полки размером 800 x 500 x 450 мм (Д х Г х В) и нижняя секция размером 800 x 500 x 550 мм (Д х Г х В) – одна полка. Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированной ДСП толщиной 18 мм, каждая из которых крепится тремя высококачественными петлями. Дверцы оборудованы овальными ручками. Рабочие кромки оклеены полимерной кромкой (PVC) толщиной 0,8–2 мм, а нерабочие кромки – полимерной кромкой толщиной 0,4–1,0 мм (PVC). Все углы должны быть закруглены или оснащены пластиковыми закруглёнными деталями. Все соединения выполнены скрытым крепежом. Задняя стенка изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм, цвет – под древесину. Шкаф по периметру оснащён ножками из металлических квадратных труб размером 30 x 30 x 2,0 мм, соединённых рамочно, с угловыми соединениями под углом 45°. Сварные швы обработаны, металл покрыт высококачественной порошковой краской. Размеры прямоугольной опорной рамы ножек: 700 x 500 x 200 мм (Д х Г х В), к торцам которой прикреплены пластиковые тёмные заглушки толщиной не менее 8 мм. На этапе выполнения контракта предоставляются сертификаты соответствия и качества ламинированной ДСП класса E0 или эквивалентные документы (например, заключение независимой экспертизы). На изделии должна быть выполнена маркировка на армянском языке с указанием страны производства, производителя, использованных материалов и других сведений. Маркировка размещается так, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | шт | 2 |
| Примечание: образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже. |  |  |  |