ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ* – ԳՆՄԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկծածկագի րը` ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները (տեխնիկականբնութագիր) | Չափման միավորը | Միավորգինը (ՀՀ դրամ) | Ընդ հանուր քանա կը*** | Գումար (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթա Կաքանակը | Ժամկետը |
| 1 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У8-13 | Ճկախողովակ 40У8-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 8 մմ, արտաքին տրամագիծ - 16 մմ։ | մ | 3,500 | 30 | 105,000 | ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարեն- ցավան, Եսայան 2 | 30 | Պայմանագիրը կնքվելու է ՛՛Գնումների մասին՛՛ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքելու օրվանից սկսած յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից 5օրացուցային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան Պայմանագիրը կնքվելու է ՛՛Գնումների մասին՛՛ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքելու օրվանից սկսած յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից 5օրացուցային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան Պայմանագիրը կնքվելու է ՛՛Գնումների մասին՛՛ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքելու օրվանից սկսած յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից 5օրացուցային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան |
| 2 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У10-13 | Ճկախողովակ 40У10-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 10 մմ, արտաքին տրամագիծ - 18 մմ։ | մ | 4,000 | 40 | 160,000 |  | 40 |  |
| 3 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У12-13 | Ճկախողովակ 40У12-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 12 մմ, արտաքին տրամագիծ - 20 մմ։ | մ | 4,500 | 30 | 135,000 |  | 30 |  |
| 4 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У16-13 | Ճկախողովակ 40У16-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 16 մմ, արտաքին տրամագիծ - 26 մմ։ | մ | 5,000 | 30 | 150,000 |  | 30 |  |
| 5 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У18-13 | Ճկախողովակ 40У18-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 18 մմ, արտաքին տրամագիծ - 28 մմ։ | մ | 5,300 | 20 | 106,000 |  | 20 |  |
| 6 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У20-13 | Ճկախողովակ 40У20-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 20 մմ, արտաքին տրամագիծ - 30 մմ։ | մ | 5,500 | 10 | 55,000 |  | 10 |  |
| 7 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У22-13 | Ճկախողովակ 40У22-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 22 մմ, արտաքին տրամագիծ - 32 մմ։ | մ | 5,800 | 10 | 58,000 |  | 10 |  |
| 8 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У25-7 | Ճկախողովակ 40У25-7 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (7 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 25 մմ, արտաքին տրամագիծ - 34 մմ։ | մ | 6,000 | 40 | 240,000 | ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարեն- ցավան, Եսայան 2 ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարեն- ցավան, Եսայան 2 | 40 |  |
| 9 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У27-7 | Ճկախողովակ 40У27-7 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (7 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 27 մմ, արտաքին տրամագիծ - 36 մմ։ | մ | 6,200 | 20 | 124,000 |  | 20 |  |
| 10 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У30-7 | Ճկախողովակ 40У30-7 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (7 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 30 մմ, արտաքին տրամագիծ - 39 մմ։ | մ | 6,500 | 10 | 65,000 |  | 10 |  |
| 11 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У32-7 | Ճկախողովակ 40У32-7 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (7 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 32 մմ, արտաքին տրամագիծ - 41 մմ։ | մ | 6,800 | 15 | 102,000 |  | 15 |  |
| 12 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У38-7 | Ճկախողովակ 40У38-7 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (7 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 38 մմ, արտաքին տրամագիծ - 47 մմ։ | մ | 7,000 | 15 | 105,000 |  | 15 |  |
| 13 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У6-13 | Ճկախողովակ 40У6-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 6 մմ, արտաքին տրամագիծ - 13 մմ։ | մ | 3,000 | 4 | 12,000 |  | 4 |  |
| 14 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У14-13 | Ճկախողովակ 40У14-13 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (13 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 14 մմ, արտաքին տրամագիծ - 24 մմ։ | մ | 4,800 | 4 | 19,200 |  | 4 |  |
| 15 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У50-3 | Ճկախողովակ 40У50-3 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (3 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 50 մմ, արտաքին տրամագիծ - 60 մմ։ | մ | 10,000 | 3 | 30,000 |  | 3 |  |
| 16 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У75-3 | Ճկախողովակ 40У75-3 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (3 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 75 մմ, արտաքին տրամագիծ - 85 մմ։ | մ | 10,000 | 3 | 30,000 |  | 3 |  |
| 17 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У90-1 | Ճկախողովակ 40У90-3 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (3 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 90 մմ, արտաքին տրամագիծ - 100 մմ։ | մ | 12,000 | 2 | 24,000 |  | 2 |  |
| 18 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У70-7 | Ճկախողովակ 40У70-3 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (3 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 70 մմ, արտաքին տրամագիծ - 80 մմ։ | մ | 9,000 | 2 | 18,000 |  | 2 |  |
| 19 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У60-3 | Ճկախողովակ 40У60-3 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (3 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 60 մմ, արտաքին տրամագիծ - 70 մմ։ | մ | 8,000 | 2 | 16,000 |  | 2 |  |
| 20 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У63-3 | Ճկախողովակ 40У63-3 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (3 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 63 մմ, արտաքին տրամագիծ - 73 մմ։ | մ | 8,000 | 2 | 16,000 |  | 2 |  |
| 21 | 44163170 | Ճկախողովակ 40У142-1 | Ճկախողովակ 40У142-1 ըստ ТУ 0056016-87 պահանջների։ Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR, ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք, արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-ն աշխատանքայի ճնշումն է (1 կգ/սմ²), աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°С-ից +130°С, ներքին տրամագիծ - 142 մմ, արտաքին տրամագիծ - 148 մմ։ | մ | 20,000 | 2 | 40,000 |  | 2 |  |
| Ընդամենը 1 610 200 դր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*’’Գնումների մասին՛՛ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սահմանված պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է ՛՛կամ համարժեք՛՛բառերը:Հրավերով նախատեսվում է մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ապրանքային նշանի,ֆիրմային անվանման ,մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում,եթե եթե վերջիններս կիրառելի են առաջարկվող ապրանքներ համար:Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:

**Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան 2026թ-ի դեկտեմբերի 25-ը:Չպատվիրված ապրանքների մասով  իրականացվում է պայմանագրի մասնակի լուծարում։

Յուրաքանչյուր անվանա տող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

** Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնափոխադրումն իրականացնում է մատակարարը:

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի հեռ․՝077001026