### Արտադրանքի Տեխնիկական Տվյալներ

Անվանումը: Դահլիճի Աթոռ
Մոդել: JC-668
Չափսերը (մմ): 580 (լայնություն) × 760 (խորություն) × 1070 (բարձրություն)
Չափաբանական հանդուրժողականություն: ±10.0 մմ

### 📋 Կատարողական Ստանդարտներ

- Նստատեղերի հրդեհակայունություն (ըստ ընտրության): GB17927-1999

- Շրջակա միջավայրի պահպանման փորձարկում: GB18587-2001

- Սպունգի խտություն: GB/T 10802-89

- Ակուստիկ հատկություններ (նստատեղ): GBJ 47-83

- Մեխանիկական հատկություններ: QB/T2383-98

- Մետաղական ծածկույթ: QB/T1951.2-1994

- Փայտի էկոլոգիապես մաքուր ներկում: GB18581-2009

### 🔧 Հիմնական Բաղադրիչների Տեխնիկական Տվյալներ

#### 1. Հենարանի Սպունգ

- Նյութը: Բարձր խտության սառը ձևավորված PU սպունգ

- Չափսեր: 740մմ (երկ.) × 475մմ (լայն.) × 150մմ (հաստ.)

- Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ (երկ․/լայն.), ±2.0մմ (հաստ.)

- Խտություն: 50 կգ/մ³

#### 2. Նստատեղի Սպունգ

- Նյութը: Բարձր խտության սառը ձևավորված PU սպունգ

- Չափսեր: 510մմ (երկ.) × 460մմ (լայն.) × 150մմ (հաստ.)

- Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ (երկ․/լայն.), ±2.0մմ (հաստ.)

- Խտություն: 55 կգ/մ³

#### 3. Հենարանի Ներքին Փեղկ

- Նյութը: Բարձրորակ բազմաշերտ սեղմված փայտ

- Ձևը: Արխված՝ ապահովում է գեղագիտություն և էրգոնոմիկ հարմարավետություն

- Չափսեր: 695մմ (երկ.) × 440մմ (խոր.) × 7.0մմ (հաստ.)

- Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ (երկ./խոր.), ±1.0մմ (հաստ.)

#### 4. Հենարանի Արտաքին Փեղկ

- Նյութը: Բարձր խտության կոշտ բազմաշերտ փայտե տախտակ

- Վերջնական մշակումը: 6 շերտ էկոլոգիապես մաքուր պոլիեսթերային փայտային կառուցվածքով ներկ

- Չափսեր: 760մմ (երկարություն) × 510մմ (ներքևի լայնություն) × 16մմ (հաստություն)

- Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ (երկ./լայն.), ±1.0մմ (հաստ.)

#### 5. Նստատեղի Շրջանակ

- Նյութը: 1.5մմ հաստությամբ ազգային ստանդարտ պողպատե թիթեղ (մշտական ձևում, ծալում և եռակցում)

- Վերին մակերես: 7մմ հաստությամբ բազմաշերտ փայտե տախտակ

- Առավելություններ: Չի դեֆորմացվում խոնավության պայմաններում, շատ ավելի ամուր է, քան ավանդական փայտե շրջանակները

### 📐 Տեղադրման և Արտաքին Տվյալներ

#### 6. Նստատեղի Ընդհանուր Չափսեր

- Կենտրոնների հեռավորություն (Center Distance): 580մմ

- Խորություն: 760մմ

- Բարձրություն (ընդհանուր՝ ներառյալ ետին մասը): 1370մմ

- Առաջարկվող տողի հեռավորություն (Row Spacing): 950–1000մմ

#### 7. Հիմքի Ամրացում

- Մեթոդ: Հիմքին ամրացվում է խփովի պտուտակներով (expansion screws)

#### 8. Արտաքին Տեսք

- Ձևավորում: Համապատասխանում է էրգոնոմիկայի սկզբունքներին՝ ապահովելով բարձր հարմարավետություն

- Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշիքային ժամկետ 5 տարի: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է կից:

- Դահլիճի աթոռների ձեռքբերում  տեղադրումով  և ամրացումով:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Չափաբաժնի համարը | ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 39111170 | Դահլիճի աթոռ | գույնը-նկարում պատկերված գույնը | հատ | 55 000 | 3 410 000 | 62 | Ք. Ճամբարակ,Գ.Նժդեհի 125 | 62 | Համաձայնագիրը կնքելուց հետո 20 օրվա ընթացքում |

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀդրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին` ըստ եռամսյակների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II եռամսյակ | III եռամսյակ |  | IV եռամսյակ | Ընդամենը |
|  | 39111170 | Դահլիճի աթոռ |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |

* Վճարմանենթակագումարներըներկայացվում են աճողականկարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Технические характеристики изделия

Название: Стул для аудитории

Модель: JC-668

Размеры (мм): 580 (ширина) × 760 (глубина) × 1070 (высота)

Допуск по размерам: ±10,0 мм

________________________________________

📋 Стандарты качества

• Огнестойкость сиденья (опционально): GB17927-1999

• Испытание на защиту окружающей среды: GB18587-2001

• Плотность губки: GB/T 10802-89

• Акустические свойства (сиденье): GBJ 47-83

• Механические свойства: QB/T2383-98

• Металлическое покрытие: QB/T1951.2-1994

• Экологически чистая краска для дерева: GB18581-2009

________________________________________

🔧 Технические характеристики основных компонентов

1. Спинка 1. Губка сиденья

• Материал: Высокоплотная полиуретановая губка холодного формования

• Размеры: 740 мм (Д) × 475 мм (Ш) × 150 мм (толщина)

• Допуск: ±5,0 мм (Д/Ш), ±2,0 мм (толщина)

• Плотность: 50 кг/м³

2. Губка сиденья

• Материал: Высокоплотная полиуретановая губка холодного формования

• Размеры: 510 мм (Д) × 460 мм (Ш) × 150 мм (толщина)

• Допуск: ±5,0 мм (Д/Ш), ±2,0 мм (толщина)

• Плотность: 55 кг/м³

3. Внутренняя опорная панель

• Материал: Высококачественная многослойная прессованная древесина

• Форма: Изогнутая, обеспечивающая эстетику и эргономичный комфорт

• Размеры: 695 мм (длина) × 440 мм (глубина) × 7,0 мм (толщина)

• Допуск: ±5,0 мм (длина/глубина), ±1,0 мм (толщина)

4. Внешняя опорная панель

• Материал: Многослойная древесная плита высокой плотности

• Отделка: 6 слоев экологически чистой полиэфирной краски с текстурой дерева

• Размеры: 760 мм (длина) × 510 мм (ширина основания) × 16 мм (толщина)

• Допуск: ±5,0 мм (Д/Ш), ±1,0 мм (толщина)

5. Каркас сиденья

• Материал: Стальная пластина национального стандарта толщиной 1,5 мм (постоянная формовка, гибка и сварка)

• Верхняя поверхность: Многослойная древесная плита толщиной 7 мм

• Преимущества: Не деформируется во влажных условиях, намного прочнее традиционных деревянных каркасов

________________________________________

📐 Установка и наружная отделка Данные

6. Габаритные размеры сиденья

• Расстояние между центрами: 580 мм

• Глубина: 760 мм

• Высота (общая, включая спинку): 1370 мм

• Рекомендуемое расстояние между рядами: 950–1000 мм

7. Крепление к основанию

• Способ крепления: к основанию с помощью распорных винтов

8. Внешний вид

• Дизайн: соответствует эргономическим принципам, обеспечивая высокий комфорт