ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկա և պարագաների գնման

| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման ժամկետը և վայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30211200 | Դյուրակիր համակարգիչ | Դյուրակիր համակարգիչ: Պրոցեսորը՝ Core i7 1355U ( հոսքեր՝ 12 , 5 ԳԳց ), Էկրան 15.6 դյույմ, կետայնությունը՝ առնվազն 1920x1080 FullHD, SSD կուտակիչ՝ առնվազն 1 ՏԲ, օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 16ԳԲ, գրաֆիկա Intel Iris Plus Graphics, աուդիո DTS Sound, Մուտք/Ելք առնվազն՝ AUX, MicroSD, Type-C, USB 2.0, USB 3.0, LAN, HDMI, Տեսախցիկ՝ առնվազն 1080p, USB-բնիկներ՝ առնվազն 3, օպերացիոն համակարգ՝ Windows։ Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի։ | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 2 | 30211200 | դյուրակիր համակարգիչ | Դյուրակիր համակարգիչ Ընդհանուր պահանջներ • Առաջարկվող նոթբուքը պետք է լինի բիզնես դասի • Պրոցեսորը պետք է լինի նոր սերնդի բարձր արտադրողականությամբ, ոչ պակաս, քան հետևյալ նվազագույն պահանջները • Միջուկների քանակ՝ ոչ պակաս քան 16 • Հոսքերի ընդհանուր քանակը՝ ոչ պակաս քան 22 • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 5.1 ԳՀց • Բարձր կատարողականությամբ միջուկի առավելագույն տուրբո հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 5.1 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի առավելագույն տուրբո հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 3.8 ԳՀց • Առավելագույն ցածր էներգիայի հիմնական տուրբո հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 2.5 ԳՀց • Հիմնական բազային հաճախականությունը բարձր կատարողականությամբ՝ ոչ պակաս քան 2.3 ԳՀց • Արդյունավետ հիմնական բազային արագություն՝ ոչ պակաս քան 1.8 ԳՀց • Ցածր էներգիայի հիմնական հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 1 ԳՀց • Կեշ հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 24 ՄԲ • Պրոցեսորի բազային հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 45 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 115 Վտ • Նվազագույն երաշխավորված հզորություն՝ ոչ պակաս քան 35 Վտ • Արհեստական ինտելեկտի ծրագրային հարթակներ, որոնք առնվազն պետք է աջակցվեն պրոցեսորի կողմից՝ OpenVINO, WindowsML, ONNX RT | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 3 | 30211260 | միկրոհամակարգչային սարքեր | Հիշողություն • Առնվազն 32 ԳԲ ներքին հիշողություն DDR5 • Հաճախականություն՝ առնվազն 7467 ՄՀց • Հիշողության տեսակը՝ LPDDR5/LPDDR5x Ներքին հիշողություն • SSD՝ ոչ պակաս քան 1ՏԲ NVMe PCIe 4.0 x4 • Չիպի ձևաչափ՝ M.2 2242 • Առնվազն երկու կրիչներ տեղադրման հնարավորություն M.2 Էկրան • Չափ՝ առավելագույնը 14" դյույմ • Տիպ՝ OLED • Առնվազն 2․8K (2880x1800) • Պայծառություն՝ առնվազն 400 nits • Հաճախականություն՝ առնվազն 120 Հց • Առնվազն Eyesafe Certified 2.0 ստանդարտին համապատասխան Գրաֆիկա • Ինտեգրված նոր սերնդի գրաֆիկական միջուկ Աջակցություն առնվազն՝ • 4K արտաքին մոնիտորի դուրսբերում HDMI և USB-C միջոցով Կապի հնարավորություններ Անլար կապ • Առնվազն Wi-Fi 6E (802.11ax) • Bluetooth առնվազն 5.3 Մուտք/Ելք Պորտեր Պետք է ունենա առնվազն՝ • 1x USB-A (USB 5 Գբ / վ) • 1x USB-A (USB 5 Գբ / վ), միշտ միացված • 1x USB-C (USB 10 Գբ/վ), USB PD 3.0 և DisplayPort 1.4 • 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Գբ/վ), USB PD 3.0 և DisplayPort 1.4 միակցիչներով • 1x HDMI 2.1, մինչև 4K/60Հց • 1x ականջակալների / խոսափողի համակցված միացում (3.5 մմ) - • 1x միակցիչ համար SD քարտ | հատ | 3.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 4 | 30211260 | միկրոհամակարգչային սարքեր | Ստեղնաշար • Լուսավորվող ստեղնաշար • English և Russian ստեղներով Մարտկոց և սնուցում • Մարտկոց՝ ոչ պակաս քան 84Wh • Լիցքավորիչ՝ առնվազն 100Վտ USB‑C աջակցություն PD 3.0-ին ծանրաբեռնվածությամբ) Աուդիո և վիդեո • Տեսախցիկ՝ առնվազն 1080p Full HD, ֆիզիկական փակիչով (privacy shutter) • Միկրոֆոն՝ Երկակի • Բարձրախոսներ՝ առնվազն 2 Վտ Անվտանգություն • TPM 2.0 (Firmware TPM) • BIOS/UEFI գաղտնաբառի պաշտպանություն • Drive Lock/SSD password աջակցություն Կանաչ հավաստագրերի առկայություն առնվազն՝ • ENERGY STAR 9.0 • EPEAT™ ոսկե գրանցված • ErP խմբաքանակ 6/26 • Համապատասխանում է RoHS ստանդարտին Կառուցվածք և ֆիզիկական չափեր • Թեթև ու ամուր մարմին՝ մետաղական կամ ամրացված ABS պլաստիկ։ • Քաշ՝ ոչ ավելի քան 1․5 կգ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային ոչ պակա քան 1 տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 5 | 30211260 | միկրոհամակարգչային սարքեր | Միկրոկարգավորիչային մշակման հարթակ (անլար կապի հնարավորությամբ) - Միկրոկարգավորիչ՝ 32-բիթ, առնվազն երկմիջուկ - Ժամացույցի հաճախականություն՝ մինչև առնվազն 240 ՄՀց - Սնուցման լարում՝ 5 Վ DC (USB) - Աշխատանքային լարում՝ 3.3 Վ - Ներկառուցված Flash հիշողություն՝ առնվազն 4 ՄԲ - Անլար կապ՝ Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 - Թվային մուտք/ելքի պորտեր (GPIO)՝ առնվազն 32 - Անալոգային մուտքեր (ADC)՝ առնվազն 16 - Անալոգային ելքեր (DAC)՝ առնվազն 2 - Կոնտակտային պիների քանակ՝ առնվազն 38 - Աջակցվող ծրագրային միջավայրեր՝ Arduino IDE, ESP-IDF - Կոնտակտների քայլ՝ 2.54 մմ - Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 6 | 30211260 | միկրոհամակարգչային սարքեր | Կոմպակտ մշակման տախտակ՝ նախատեսված տարբեր էլեկտրոնային նախագծերի ստեղծման և փորձարկման համար - Միջուկ՝ ARM Cortex-M3 ճարտարապետությամբ, 32-բիթ - Ժամացույցի հաճախականություն՝ մինչև առնվազն 72 ՄՀց - Flash հիշողություն՝ առնվազն 64 ԿԲ - SRAM հիշողություն՝ առնվազն 20 ԿԲ - Սնուցման լարում՝ 5 Վ (USB) - Աշխատանքային լարում (լոգիկական)՝ 3.3 Վ - Ինտերֆեյսներ՝ USART, I2C, SPI, USB, PWM, ADC - Միակցիչ՝ USB Type-C - Աջակցվող ծրագրային միջավայրեր՝ Arduino IDE, STM32CubeIDE, PlatformIO - Տախտակի չափսեր՝ 53 × 22 մմ ± 10% - Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 7 | 30211260 | միկրոհամակարգչային սարքեր | Միկրոհամակարգչային փաթեթ իրադարձային տեսողության համակարգերի համար Փաթեթը ներառում է՝ - Միկրոհամակարգիչ - SoC՝ BCM2712, - Պրոցեսոր՝ 64-բիթ ARM Cortex-A76 ճարտարապետության, առնվազն 4 միջուկ - Ժամացույցի հաճախականությունը՝ առնվազն 2․4 ԳՀց - Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 16 ԳԲ - Linux օպերացիոն համակարգի աջակցություն, PCIe ինտերֆեյսի աջակցություն արտաքին պահեստավորման համար - Անլար կապ՝ WiFi և Bluetooth - Տեսաելք՝ առնվազն 2 × micro-HDMI - GPIO՝ առնվազն 40-պին - Ակտիվ սառեցման համակարգ՝ համատեղելի տվյալ միկրոհամակարգչի հետ և նախատեսված շարունակական բարձր բեռնվածությամբ աշխատանքի համար - Սնուցման աղբյուր - Ելքային հզորություն՝ առնվազն 27 Վտ - Ելք՝ USB Type-C - Աջակցություն՝ 5 Վ / 5 Ա ռեժիմի - Վարդակ՝ EU տիպի - Համատեղելի Raspberry Pi 5-ի հետ։ - Պահեստավորման մոդուլ - Տեսակ՝ NVMe SSD - Ծավալ՝ առնվազն 512 ԳԲ - Միացում՝ PCIe ինտերֆեյսով - Պետք է ներառի M.2 HAT+ - Նախապես տեղադրված օպերացիոն համակարգ՝ Raspberry Pi OS Փաթեթի բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն փոխադարձ համատեղելի։ Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 8 | 30234650 | ֆլեշ հիշողություն, 32GB. | USB ֆլեշ կրիչ - Հիշողության ծավալ՝ առնվազն 32 ԳԲ - Ինտերֆեյս՝ USB 3.0 (համատեղելի USB 2.0-ի հետ) - Միակցիչ՝ USB Type-A - Տվյալների ընթերցման արագություն՝ առնվազն 150 ՄԲ/վրկ կամ ավելի։ | հատ | 3.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 9 | 30237112 | սնուցման բլոկ. | Կարգավորվող լաբորատոր DC սնուցման աղբյուր (Switching, խելացի լիցքավորման ռեժիմով) - Ելքային լարման միջակայք՝ 0–30 Վ ± 5% - Ելքային հոսանքի միջակայք՝ 0–10 Ա ± 5% - Ելքային հզորություն՝ առնվազն 300 Վտ - Սնուցման տեսակ՝ կարգավորվող, կայունացված (Switching Regulated) - Լարման և հոսանքի կարգավորում՝ շարունակական (CV / CC ռեժիմներ) - Կառավարում՝ ճշգրիտ պտտվող էնքոդեր կոճակ - Ցուցադրում՝ թվային էկրան (լարում, հոսանք, լիցքավորման հզորություն Ah) - Խելացի լիցքավորման ռեժիմ՝ ավտոմատ դադար լիցքավորման ավարտից հետո - Սխալ միացման հայտնաբերում՝ անվտանգ շահագործման համար - Գերհոսանքի պաշտպանություն (OCP)՝ ազդանշանով և ելքի ավտոմատ անջատմամբ - USB ելք՝ 18 Վտ, արագ լիցքավորման համար - Կարճ միացումից պաշտպանություն - Գերհոսանքից և գերլարումից պաշտպանություն - Հզորության գերբեռնվածությունից պաշտպանություն - Ջերմային պաշտպանություն՝ ավտոմատ սառեցմամբ (օդափոխիչ) - Հողանցում և արտահոսքի պաշտպանություն - Քաշ՝ 1.05 կգ ± 10% (≤ 2.3 lb) - Չափսեր՝ 193 × 85 × 155 մմ ± 10% - Սնուցման լարում՝ 220–240 Վ, 50/60 Հց - Հավաքածուի կազմը՝ կարգավորվող DC սնուցման աղբյուր, ելքային սնուցման լարերի հավաքածու, մուտքային սնուցման մալուխ - Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 10 | 30237135 | ցանցային միջերեսի քարտեր | Բարձր հզորության անլար ցանցային ադապտեր՝ նախատեսված միկրոհամակարգչային հարթակների և ներկառուցված համակարգերի համար, այդ թվում՝ OPEN IPC և OPEN HD կիրառությունների շրջանակում։ - Wi-Fi ստանդարտներ՝ IEEE 802.11 b/g/n/ac - Աշխատանքային հաճախականությունների տիրույթ՝ 5.18 – 5.9 ԳՀց - Ռադիոհաճախական արտածման հզորություն՝ ընդունում/փոխանցում (T/R)՝ 2 Վատտ ± 10% (33 dBm), փոխանցում (TX)՝ 4 Վատտ ± 10% (36 dBm), առավելագույն փոխանցման հզորություն՝ մինչև 5 Վատտ (37 dBm) - Ընդունման ուժեղացման գործակից՝ -- T/R ռեժիմում՝ 14 dBm ± 10%, -- RX ռեժիմում՝ 12–16 dBm - Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն՝ մինչև 1200 Մբիթ/վ - Անտենայի միակցիչ՝ IPEX (արտաքին անտենան չի ներառվում) - Աջակցվող ծրագրային միջավայրեր/հարթակներ՝ Linux, OPEN IPC, OPEN HD, Raspberry Pi - Մուտքային սնուցման լարում (BAT)՝ 7–26 Վ - Սնուցում 5 Վ գծով՝ 5–5.5 Վ, մինչև 5 Ա - Չափսեր՝ 36 × 36 × 13 մմ ± 10% - Քաշ՝ 16.5 գ ± 10% (ջերմատարի և հովացման տարրերի հետ միասին) - Էներգասպառում՝ 8.5 – 18 Վատտ - Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 11 | 30237135 | ցանցային միջերեսի քարտեր | USB Wi-Fi անլար ցանցային ադապտեր՝ նախատեսված միկրոհամակարգչային հարթակների և անհատական համակարգիչների համար։ - Wi-Fi ստանդարտներ՝ IEEE 802.11 b/g/n/ac - Աշխատանքային հաճախականություններ՝ 2.4 ԳՀց և 5 ԳՀց - Ռադիոհաճախական արտածման հզորություն՝ 2 Վատտ ± 10% (2 W) - Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագություն՝ մինչև 1200 Մբիթ/վ - Անտենայի միակցիչ՝ IPEX (արտաքին անտենա՝ չի ներառվում) - Միացման միջերես՝ USB (USB 2.0) - TX Power կարգավորում՝ առկա (2024.07 տարբերակ) - Սնուցման լարում (VCC)՝ 8–28 Վ (ուղղակի սնուցում լիթիումային մարտկոցից) - Ելքային սնուցում՝ 5.1 Վ, մինչև 1 Ա (արտաքին մոդուլի սնուցման համար) - Անտենային տեխնոլոգիաներ՝ STBC, LDPC (երկակի անտենայի աջակցում) - Համատեղելիություն՝ Linux (ներառյալ Raspberry Pi), Windows, macOS օպերացիոն համակարգեր - Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս | հատ | 4.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 12 | 30237240 | համացանցային տեսախցիկներ. | Իրադարձային (event-based) տեսախցիկի փաթեթ ռոբոտատեխնիկայի համար Սարքը պետք է հնարավորություն տա բարձր արագությամբ շարժման հետևման, իրադարձային SLAM-ի և օդոմետրիայի իրականացման՝ հատկապես դինամիկ միջավայրերում (UAV, UGV և այլ ռոբոտային համակարգեր)։ Տեխնիկական պահանջներ Տեսախցիկ - Տեսախցիկի տեսակ՝ իրադարձային (event-based / dynamic vision sensor) - Լուծաչափ՝ առնվազն 320 × 320 իրադարձային պիքսել - Դինամիկ միջակայք (HDR)՝ ≥ 120 dB - Ժամանակային լուծաչափ՝ միկրովայրկյանների մակարդակ - Շարժման մշուշի բացակայություն (motion blur-free) Օպտիկա - Օբյեկտիվի միացում՝ M12 mount - Տեսադաշտ (Field of View)՝ առնվազն 76° - Փոխարինելի օբյեկտիվի աջակցություն Համատեղելիություն - Ամբողջական համատեղելիություն Raspberry Pi 5-ի հետ - Ինտերֆեյս՝ CSI / MIPI - Աջակցություն Linux միջավայրում Ծրագրային ապահովում - SDK և API իրադարձային տվյալների մշակման համար - Տվյալների վիզուալիզացիայի և գրանցման գործիքներ - Աջակցություն C/C++ և Python ծրագրավորման լեզուներին - Համատեղելիություն իրադարձային SLAM և օդոմետրիայի ալգորիթմների հետ Փաթեթի կազմ - Իրադարձային տեսախցիկի մոդուլ - M12 օբյեկտիվ (76° FOV) - Raspberry Pi 5-ի համար նախատեսված միացման մոդուլ / ադապտեր - Մալուխներ և ամրակներ - Ծրագրային ապահովման հասանելիություն (SDK, վարորդներ) - Տեխնիկական փաստաթղթեր - Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 13 | 30237240 | համացանցային տեսախցիկներ. | Մատրիցի տեսակը ՝ 1/3&quot; Progressive Scan CMOS Լուծաչափում ՝ 4 Մպիքսել (2560 × 1440) Կիզակետային հեռավորություն ՝ 4 մմ Դիտարկման անկյունները ՝ 78.7° (հորիզոնական.), 43° (ուղահայաց) Գիշերային տեսանկարահանման համար լուսավորման տեսակը ՝ EXIR (Extended InfraRed) 2.0, հեռավորությունը՝ մինչև 30 մ, Smart IR-ի առկայություն Տեսահոսքի կետայնությունը՝2560×1440 — մինչև 20 fps, 1920×1080 — մինչև 25/30 fps Տվյալների սեղմումը՝ H.265 / H.265+, H.264 / H.264+ Ինտերֆեյս՝RJ45 10/100 Մբիթ/վրկ Սատարվող արձանագրությունները՝ TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/IPv6 Նյութ՝ մետաղ և պլաստիկ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝−30°C … +60°C Չափեր՝ 177.6 × 66.2 × 67.8 մմ | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 14 | 30237460 | համակարգչային ստեղնաշարեր | - Համակարգչային անլար ստեղնաշարի և մկնիկի հավաքածու - Ստեղնաշարի մեխանիզմ՝ մեմբրանային - Թվային բլոկ (Numpad)՝ պարտադիր - Ստեղնաշարի հիմնական լեզու՝ անգլերեն - Միացման տեսակ՝ անլար - Գույն՝ մոխրագույն | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 15 | 30236190 | ռեզերվային սերվերի հիշողության կրիչ | արտաքին հիշողության սարք, 1TB | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |

- Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

- Ապրանքատեսակների տեխնիկական պարամետրերի բարելավված տարբերակները ընդունելի են։