| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | անվանումը/տեխնիկական բնութագիրը | Չափման միավորը | Քանակը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Պրոյեկտոր - Պրոեկցիոն տեխնոլոգիա (Projection Technology)՝ 3LCD տեխնոլոգիա (3LCD Technology), Լուծաչափ (Native Resolution)՝ առնվազն 1920 × 1200 (WUXGA), Կողմերի հարաբերակցություն (Aspect Ratio)՝ 16:10, Կոնտրաստի հարաբերակցություն (Contrast Ratio)՝ առնվազն 3,000,000:1, Պայծառություն (Brightness)՝ առնվազն 20,000 անսի լումեն (20,000 ansi lumen), Լույսի աղբյուր (Lamp / Light Source)՝ Լազերային լույսի աղբյուր (Laser Light Source), Լույսի աղբյուրի նախատեսված աշխատանքային ժամ (Light Source Life)՝ առնվազն 20,000 ժ (20,000 hrs) սովորական ռեժիմում, Օբյեկտիվի կարգավորում (Lens Adjustment)՝ Մոտորիզացված (Motorized), Օբյեկտիվի շեղում (Lens Shift)՝ հորիզոնական ±18% ներառյալ, ուղղահայաց ±60% ներառյալ, Քաշ (Weight)՝ առավելագույնը 43 կգ, Աղմուկ (Fan Noise [dB(A)])՝ առավելագույնը 46 Սովորական ռեժիմում / 38 Լուռ ռեժիմում, Միացումներ (Inputs/Outputs, Interfaces)՝ 1 × HDBaseT, 1 × HDMI (HDCP 2.2), Control Interfaces - 1 × 3.5 mm stereo mini jack (wired remote) կամ 1 × RS-232 (D-Sub 9-pin), Network - 1 × RJ45 LAN, USB - 1 × USB-A with 2A power delivery ։ | հատ | 8 |
| 1.2 | Օբյեկտիվ (լինզա) պրոյեկտորի համար (միջին տարածության) - Փոխարինելի պրոյեկտորային լինզներ, համապատասխանող մատակարարվող պրոյեկտորների մոդելին։ Խոշորացման հարաբերակցություն՝ 1.98 – 3.95 : 1, Ֆոկուսի կառավարում՝ Մոտորիզացված ։ Թույլատրելի շեղում՝ ±10%՝ համաձայնեցնելով Գնորդի հետ։ | հատ | 2 |
| 1.3 | Օբյեկտիվ (լինզա) պրոյեկտորի համար (կարճ տարածության) - Փոխարինելի պրոյեկտորային լինզներ, համապատասխանող մատակարարվող պրոյեկտորների մոդելին։ Խոշորացման հարաբերակցություն՝ 1.24 – 2.01 : 1, Ֆոկուսի կառավարում՝ Մոտորիզացված ։ Թույլատրելի շեղում՝ ±10%՝ համաձայնեցնելով Գնորդի հետ։ | հատ | 4 |
| 1.4 | Օբյեկտիվ (լինզա) պրոյեկտորի համար (գերկարճ տարածության) – Փոխարինելի պրոյեկտորային լինզներ, համապատասխանող մատակարարվող պրոյեկտորների մոդելին։ Խոշորացման հարաբերակցություն՝ 0.65 – 0.87 : 1, Ֆոկուսի կառավարում՝ Մոտորիզացված։ Թույլատրելի շեղում՝ ±10%՝ համաձայնեցնելով Գնորդի հետ։ | հատ | 2 |
| 1.5 | Օպտիկական HDMI մալուխ 100 մ - Օպտիկական HDMI մալուխ՝ առնվազն 100 մ երկարությամբ, պաշտպանիչ թաղանթով և ճկուն։ Առնվազն 4K լուծաչափ աջակցությամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում DisplayPort-HDMI ադապտերներով։ | հատ | 8 |
| 1.6 | Ցանցային բաժանարար (սվիչ) – ցանցային բաժանարար 10/100/1000 Mbps, առնվազն 1 GB/s, 8 port : | հատ | 1 |
| 1.7 | Ցանցային մալուխ (Ethernet cable) – Ցանցային մալուխ FTP, առնվազն cat 6 : | մետր | 800 |
| 1.8 | Համակարգիչ (մեդիասերվեր) – Պրոցեսորը` առնվազն 14 սերունդ կամ առնվազն 1-ին սերիա (series 1): Միջուկների քանակը` ոչ պակաս 20, հոսքերի քանակը՝ ոչ պակաս 28, տակտային հաճախականությունը` մինչև 5.4 Գհց ներառյալ, Քեշ հիշողությունը` առնվազն 28մբ: Oպերատիվ հիշողությունը՝ ոչ պակաս 64 Gb DDR5, առնվազն 2 TB SSD NVMe (կամ 2 հատ 1 TB SSD NVMe), գրելու/կարդալու արագություն՝ առնվազն 6900/7400: Մայրական սալիկը՝ overclock-ի հնարավորությամբ: Մայրական սալիկի վրա օպերատիվ հիշողության միացման համար նախատեսված է առնվազն 4 հատ DDR5 DIMM բնիկներ (առնվազն 128 ԳԲ ընդհանուր ծավալով)։ Մայրական սալիկի վրա նախատեսված են առնվազն 4 հատ PCIe x 16 բնիկ (մեկը՝ PCIe 5.0) և 1 հատ PCIe x 1։ HDD/SSD կուտակիչների միացման համար նախատեսված են առնվազն 3 հատ M.2 և 4 հատ SATA սլոթեր (PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10), հետնամասի միացման բնիկներ՝ (1 հատ USB 3.2 Gen 2x2 port (1 հատ USB Type-C®), 1 հատ USB 3.2 Gen 2 port, 2 հատ USB 3.2 Gen 1 ports, 4 հատ USB 2.0 ports, 1 հատ DisplayPort, 1 հատ HDMI port ։ Դիսկրետ գրաֆիկական ադապտերների քանակը (տեսաքարտ)՝ առնվազն 2, յուրաքանչյուր տեսաքարտի վիդեոհիշողության ծավալը՝ առնվազն 12 ԳԲ GDDR6, յուրաքանչյուր տեսաքարտի memory interface՝ առնվազն 192 բիթ, յուրաքանչյուր տեսաքարտի հիշողության թողունակությունը՝ առնվազն 448 ԳԲ/վրկ, cuda core՝ առնվազն 5800, յուրաքանչյուր տեսաքարտի ֆիզիկական թվային վիդեոելքերի քանակը՝ առնվազն 4 (DisplayPort/HDMI), DirectX 12 տեխնոլոգիայի աջակցություն։ Համակարգիչը պետք է ունենա անկախ ցուցադրման սարքերի աշխատանքը միաժամանակ ապահովելու հնարավորություն՝ առնվազն 9 անկախ սարք (միացված առնվազն 9 ցուցադրման սարքերին վիդեոբովանդակության միաժամանակյա արտածման հնարավորություն)։ Սնուցման բլոկ` առնվազն 1200 Վտ, մոդուլյառ, առնվազն 80+ gold սերտիֆիկատով։ Մոնիտոր՝ անկյունագիծ առնվազն 27" (1920x1080), առնվազն IPS anti-glare էկրան, ելքեր՝ առնվազն 1 հատ HDMI, առնվազն 1 հատ DisplayPort: Սառեցման համար օգտագործվում է բարձր արտադրողականությամբ օդափոխության համակարգ՝ առնվազն երկու հատ 14սմ ±5% օդափոխիչներով, պտտման արագությունը՝ մինչև 1620 պտ/ր ներառյալ՝ PWM կառավարմամբ, առնվազն 7 խողովակային ռադիատորներով։ Համակարգչի հետ տրամադրվում է համապատասխան անխափան սնուցման աղբյուր, առնվազն՝ 1500 VA, առնվազն 2 հատ 9Ah մարտկոցով, առնազն 900 վտ։ Ստեղնաշարը պետք է լինի USB լարով, ստեղների քանակ՝ առնվազն 104 հատ, Genius արտադրողի Genius ֆիրմային անվանման KB-100 մոդելը կամ համարժեք AOC K-161 մոդելը կամ համարժեք LOGITECH արտադրողի LOGITECH ֆիրմային անվանման K- 120 մոդելը կամ նմուշը համաձայնեցնելով Գնորդի հետ: Մկնիկը առնվազն պետք է ունենա 1000 dpi, USB լարով և անիվով, օպտիկական, 3 ստեղնով, լարի երկարությունը` առնվազն 1.5մ, Genius արտադրողի Genius ֆիրմային անվանման DX-120 մոդելը կամ համարժեք DELL արտադրողի DELL ֆիրմային անվանման MS 116 մոդելը կամ համարժեք LOGITECH արտադրողի LOGITECH ֆիրմային անվանման M 100 մոդելը կամ նմուշը համաձայնեցնելով Գնորդի հետ: Համակարգչի վրա պետք է տեղադրված լինի համապատասխան ծրագրային ապահովում՝ պրոյեկտորները ղեկավարելու, պրոյեկտորների աշխատանքը կարգավորելու, կազմակերպելու, սինխրոնիզացնելու և միաժամանակյա վիդեոբովանդակության փոխանցելու համար։ Ծրագրային ապահովումը պետք լինի անվճար կամ ծրագրային ապահովման հետ Վաճառողը տրամադրում է լիցենզիոն բանալի։ Համակարգչով պետք է հնարավոր լինի իրականցնել geometry correction, warping, edge blending : | հատ | 1 |

Պատվիրատուի համար նախընտրելի է, որ մասնակցի կողմից հայտի համար ֆայլերը կազմվեն «Sylfaen» կամ այլ միջազգային տարածում ունեցող տառատեսակով։ Մասնակցի կողմից դրա պահպանելը կամ չպահպանելը որևէ ձևով չի ազդելու հայտի գնահատման արդյունքների վրա։

| Գ Ն Ո Ր Դ --------------------------------- Հ․ Հակոբյան (ստորագրություն) Կ.Տ. |  | Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |