| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | Единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Проектор - Технология проецирования (технология проецирования): технология 3LCD (технология 3LCD), разрешение (собственное разрешение): не менее 1920 × 1200 (WUXGA), соотношение сторон (соотношение сторон): 16: 10, коэффициент контрастности (коэффициент контрастности): не менее 3 000 000: 1, яркость (яркость): не менее 20 000 люмен ANSI (20 000 люмен ansi), источник света (Lamp / источник света): источник лазерного излучения (Laser Light Source), расчетное время работы источника света (Light Source Life): не менее 20 000 часов (20 000 часов) в обычном режиме, регулировка объектива (регулировка объектива): моторизованная (моторизованная), Отклонение объектива (сдвиг объектива): по горизонтали ±18% включительно, по вертикали ±60% включительно, Вес (Вес): макс. 43 кг, шум (шум вентилятора [дБ(A)]): макс. 46 в обычном режиме / 38 в беззвучном режиме, подключения (входы/выходы, интерфейсы): 1 × dBase, 1 × HDMI (HDCP 2.2), интерфейсы управления - 1 × 3,5-мм стерео мини-разъем (проводной пульт дистанционного управления) или 1 × RS-232 (HD - Sub 9 - контактный), сеть-1 × локальная сеть RJ45, USB-1 × USB-A с подачей питания 2 А. | шт | 8 |
| 1.2 | Объектив (линза) для проектора (среднего размера) - сменные линзы для проектора, соответствующие модели поставляемых проекторов. Коэффициент увеличения: 1,98 – 3,95 : 1, Управление фокусировкой: моторизованное . Допустимое отклонение: ±10% по согласованию с покупателем. | шт | 2 |
| 1.3 | Объектив (линза) для проектора (короткозамкнутый) - сменные линзы для проектора, соответствующие модели поставляемых проекторов. Коэффициент увеличения: 1,24 – 2,01 : 1, Управление фокусировкой: моторизованное . Допустимое отклонение: ±10% по согласованию с покупателем. | шт | 4 |
| 1.4 | Объектив (линза) для проектора (сверхкороткого размера) – сменные линзы для проектора, соответствующие модели поставляемых проекторов. Коэффициент увеличения: 0,65 – 0,87 : 1, Управление фокусировкой: моторизованное. Допустимое отклонение: ±10% по согласованию с покупателем. | шт | 2 |
| 1.5 | Оптический кабель HDMI 100 м - оптический кабель HDMI длиной не менее 100 м, с защитной пленкой и гибкий. С поддержкой разрешения не менее 4K. | шт | 8 |
| 1.6 | Сетевой разветвитель (svic) – сетевой разветвитель 10/100/1000 Мбит / с, не менее 1 ГБ / с, 8 портов. | шт | 1 |
| 1.7 | Сетевой кабель (кабель Ethernet) – сетевой кабель FTP, минимум cat 6 . При необходимости с адаптерами DisplayPort-HDMI. | метр | 800 |
| 1.8 | Компьютер (медиасервер) – процессор: не менее 14 поколений или не менее 1-й серии (Серия 1). Количество ядер: не менее 20, Количество потоков: не менее 28, тактовая частота: до 5,4 ГГц включительно, кэш-память: не менее 28 Мб. Оперативная память: не менее 64 Гб DDR5, твердотельный накопитель NVMe емкостью не менее 2 ТБ (или 2 твердотельных накопителя NVMe емкостью 1 ТБ), скорость записи/чтения: не менее 6900/7400: На материнской плате предусмотрено не менее 4 слотов DDR5 DIMM (общим объемом не менее 128 ГБ) для подключения оперативной памяти. На материнской плате предусмотрено не менее 4 слотов PCIe x 16 (один-PCIe 5.0) и 1 слот PCIe x 1. Для подключения накопителей HDD/SSD предусмотрено не менее 3 м.2 и 4 слота SATA (PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10), разъемы для подключения на задней панели: (1 порт USB 3.2 Gen 2x2 (1 порт USB Type-C®), 1 порт USB 3.2 Gen 2, 2 порта USB 3.2 Gen 1, 4 порта USB 2.0, 1 порт DisplayPort, 1 порт HDMI . Количество дискретных графических адаптеров( видеокарт): не менее 2, Объем видеопамяти каждой видеокарты: не менее 12 ГБ GDDR6, Интерфейс памяти каждой видеокарты: не менее 192 бит, пропускная способность памяти каждой видеокарты: не менее 448 ГБ / с, CUDA core: не менее 5800, количество физических цифровых видеовыходов каждой видеокарты: не менее 4 (DisplayPort/HDMI), поддержка технологии DirectX 12. Компьютер должен иметь возможность одновременно обеспечивать работу независимых устройств отображения, по крайней мере, 9 независимых устройств (возможность одновременного вывода видеоконтента, подключенного как минимум к 9 устройствам отображения). Блок питания мощностью не менее 1200 Вт, модульный, с сертификатом gold не менее 80+. Монитор: диагональ не менее 27 дюймов (1920x1080), антибликовый дисплей с разрешением не менее IPS, выходы: не менее 1 шт. HDMI, не менее 1 шт. DisplayPort: Для охлаждения используется высокопроизводительная система вентиляции с минимум двумя вентиляторами диаметром 14 см ±5%, скоростью вращения до 1620 об/мин включительно с ШИМ-управлением, минимум с 7 трубчатыми радиаторами. В комплекте с компьютером поставляется соответствующий источник бесперебойного питания, не менее 1500 ва, минимум 2 батарейки емкостью 9 Ач, не менее 900 Вт. Клавиатура должна быть подключена через USB, количество клавиш должно быть не менее 104 шт., модель QB-100 с фирменным наименованием Genius от производителя Genius или эквивалентная модель AOC K-161 или модель или образец K - 120 с фирменным наименованием LOGITECH от производителя Logitech по согласованию с покупателем: Мышь должна иметь разрешение не менее 1000 точек на дюйм, USB-кабель и колесико, оптику, 3 клавиши, длину шнура не менее 1,5 м, модель DX-120 с фирменным наименованием Genius от производителя Genius или эквивалентную модель Dell MS 116 с фирменным наименованием DELL или модель или образец M 100 с фирменным наименованием LOGITECH от производителя Logitech по согласованию с покупателем: На компьютере должно быть установлено соответствующее программное обеспечение для управления проекторами, настройки работы проекторов, организации, синхронизации и одновременной передачи видеоконтента. Программное обеспечение должно быть бесплатным или поставщиком программного обеспечения, предоставляющим лицензионный ключ. На компьютере должна быть возможность выполнять коррекцию геометрии, деформацию, смешивание краев : | шт | 1 |

Для Заказчика предпочтительнее, чтобы файлы для заявки были подготовлены Участником шрифтом «Sylfaen» или другим популярным в мире шрифтом. Соответствие или несоответствие участника никак не повлияет на результаты оценки заявки.

| ПОКУПАТЕЛЬ _____________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |