Տեխնիկական բնութագիր*

Լուսացույցների և հարակից պարագաների մատակարարման և տեղադրման

Կատարողը  պետք է մատակարարի և իր հաշվին տեղադրի թվով 1 խաչմերուկների լուսացույցային օբյեկտ, համաձայն տեխնիկական առաջադրանքում նշված պարամետրերի, պայմանների և քանակների։

Տրանսպորտային լուսացույց

- Ազդանշանի ժամանակի հետ հաշվարկի ցուցիչ, որը պետք է աշխատի հետևյալ ռեժիմներով.

ա) հետհաշվարկի տևողությունը որոշել ազդանշանի նախորդ տևողության հիման վրա,

բ) հետհաշվարկի տևողությունը սահմանել համաձայն խաչմերուկի կառավարման վահանակից ստացված տվյալի:

- Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54, ГОСТ 14254-96

- Չափսերը՝ ոչ ավել 890*250*320 մմ,

- Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը՝ ոչ պակաս 203մմ,

- Լարումը՝ 220/12 Վ,

- Լույսի ուժը՝

1/ ադապտիվ՝ կախված շրջակա միջավայրի լուսավորվածությունից։

- Տեսանելիությունը՝ ոչ պակաս 300 մետրից

- Շահագործման պայմանները -40˚C- +60˚C, 98% հարաբերական խոնավության պայմաններում

- Աշխատանքի պայմանները՝  ուղղղահայաց և հորիզոնական

- Կմախքը՝ սև, պլաստիկ, ջերմա-ցրտակայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների :

- Լուսացույցները պետք է կահավորված լինեն հովարներով (козырек) երկարությունը առնվազն 16 սմ:

-Լուսացույցերը պետք է համալրված լինեն ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու արտաքին լուսավորության, հատուկ հենասյան և ճոպանի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև 180˚ պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ:

Հետիոտնային լուսացույց

- Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP54 ГОСТ 14254-96

- Չափսերը՝ ոչ ավել 460*210*210

-Ապերտուրայի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 100 մմ

- Լարումը՝ 220/12 Վ

-  Տեսանելիությունը՝ ոչ պակաս 100 մետրից

- Կույրերի համար ձայնային ազդանշանի առկայություն

- Շահագործման պայմանները -40˚C- +60˚C, 98% հարաբերական խոնավության պայմաններում

- Աշխատանքի պայմանները՝ ուղղղահայաց

- Կմախքը՝ սև, պլաստիկ, ջերմա-ցրտակայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների:

- Լուսացույցները պետք է կահավորված լինեն հովարներով (козырек) երկարությունը առնվազն 8 սմ:

Լուսացույցը պետք է համալրված լինի ամրացման դետալներով, որոնք պետք է հնարավորություն տան լուսացույցը ամրացնելու կանգնակի վրա և ապահովեն լուսացույցի մինչև 180˚ պտույտը և ֆիքսումը առանցքի շուրջ:

Հեռակառավարվող կարգավորիչ

1. Փոփոխական հոսանքի ցանցից սնուցման հնարավորություն /200Վ +33/-22 և 50+/-1 հաճախություն/

2. Հիմնական և միջանկյալ տակտերի տևողության փոփոխության ինտերվալներ առնվազն 1-100 վայրկյան

3. Կառավարման անկախ ուղիների քանակ մինչև 32 ըստ պատվիրատուի պահանջի

4. Կառավարման ռեժիմներ՝ Լոկալ /ավտոնոմ/

5. Ժամանակային կարգավորումների ընդհատությունը 1 վայրկյան

6. Կառավարման ծրագրերի քանակը՝ անսահմանափակ

7․Ելքային շղթային բեռնվածքի առավելագույն հոսանքը՝ 5Ա

8․Ելքային շղթայի գումարային բեռնվածության հոսանքը՝ 20Ա

9․Կարգավորիչի սպառվող հզորությունը՝ոչավել 1վատտ

10. Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ - 45˚C - +80˚C

11. Կարգավորիչի բլոկի պաշտպանվածության աստիճան՝ IP54

12. Սարքի ժամացույցի սինքրոնիզացում իրական ժամանակի հետ

13. Հեռակառավարման համակարգին հասանելիության տրամադրում, հետևյալ հնարավորություններով

- Լուսացույցերի ղեկավարման մոդուլների գրանցում (առանց քանակի սահմանափակման)

- Լուսացուցային տեսակները

– Տրանսպորտային, հետիոտն, սլաք

- Լուսացույցերի աշխատանքի ռեժիմների առցանց սահմանում (առանց քանակի սահմանափակման)

- Կառավարման ռեժիմների տեսակներ– լոկալ (ավտոնոմ)

- Տարբեր խաչմերուկների լուսացույցների լոգիկական փոխկապակցում (երթևեկության ներդաշնակ կառավարում)

- Ավտոմատ անսարքության /սխալի/ հայտնաբերում, բոլոր ուղղությունների անսարքությն դեպքում պետք է դառնան թարթող դեղին լույսեր:

Ամեն կարգավորիչ կարող է կարգավորել.

- Աջ ընթանալու ցուցիչ

- Ձախ ընթանալու ցուցիչ

- Ուղիղ ընթանալու ցուցիչ

- Հետնիոտնային ցուցիչ

Մատակարարվող ապրանքների ցանկ` ըստ հասցեներեի և քանակների

| Ապրանքի անվանումը և հասցեն | Քանակը |
| --- | --- |
| Երևանյան–Հանրապետություն |  |
| Լուսացույց տրանսպորտային | 8 |
| Լուսացույց հետիոտնային | 4 |
| Հեռակառավարվող կառավարման վահան | 4 |
| Կարգավորիչ անլար կապի հնարավորությամբ | 1 |

*Մոնտաժման աշխատանքները պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից, ներառյալ անհրաժեշտ ամրանների և մալուխների տրամադրումը: Մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականցվեն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում:

Երաշխիք՝ նվազագույնը 2 տարի:

- Ապրանքը պետք է լինի նոր /չօգտագործված/:

- Ապրանքի տեղափոխումն ու տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը: