Техническая спецификация*

светофоров и сопутствующих аксессуаров

Подрядчик должен за свой счет поставить и установить 1 светофорных объекта согласно параметрам, условиям и количествам, указанным в техническом задании.

Светофор

- Индикатор синхронизации сигнала, который должен работать в следующих режимах:

а) определить длительность обратного отсчета исходя из предыдущей длительности сигнала,

б) установить длительность обратного отсчета по данным, полученным с пульта управления перекрестка.

- Защита от пыли и влаги по IP54, ГОСТ 14254-96.

- Габариты: не более 890*250*320 мм,

- Диаметр апертуры света: не меньше 203 мм,

- Напряжение: 220/12 В,

- Сила света:

1/ адаптивный в зависимости от освещенности окружающей среды.

- Видимость: не менее 300 метров

- Условия эксплуатации -40˚C-+60˚C, относительная влажность 98%.

- Условия работы: вертикальные и горизонтальные.

- Каркас черный, пластик, устойчив к высоким и низким температурам, а также к различным погодным условиям.

- Светофоры должны быть оборудованы козырьками (конзыреками) длиной не менее 16 см.

- Светофоры должны быть оборудованы деталями крепления, которые должны обеспечивать возможность крепления светофора на наружном освещении, специальной опоре и тросе, а также обеспечивать поворот светофора на 180° и его фиксацию вокруг оси.

Пешеходный светофор

- пылевлагобезопасность IP54 ГОСТ 14254-96

- Размеры: не более 460*210*210

- Диаметр апертуры: не меньше 100 мм

- Напряжение: 220/12 В.

- Видимость: не менее 100 метров

- Условия эксплуатации -40˚C-+60˚C, относительная влажность 98%.

- Условия работы: вертикальное

- Каркас черный, пластик, устойчив к высоким и низким температурам, а также к различным погодным условиям.

- Светофоры должны быть оборудованы козырьками (конзыреками) длиной не менее 8 см.

Светофор должен быть снабжен крепежными деталями, которые должны обеспечивать фиксацию светофора на стойке и обеспечивать поворот светофора на 180° и его фиксацию вокруг оси.

Пульт

1. Возможность питания от сети переменного тока /200В +33/-22 и 50+/-1 частоты/

2. Интервалы изменения длительности основного и промежуточного такта не менее 1-100 секунд.

3. Количество независимых каналов управления до 32 по желанию заказчика.

4. Режимы управления: Локальное/автономное/

5. Прерывание настроек времени 1 секунда.

6. Количество программ управления не ограничено.

7 часов.Максимальный ток нагрузки выходной цепи: 5А

8.Общий ток нагрузки выходной цепи: 20А.

9.Потребляемая мощность контроллера: не более 1 Вт.

10. Диапазон рабочих температур: - 45˚C - +80˚C.

11. Степень защиты блока контроллера: IP54.

12. Синхронизация часов устройства с реальным временем.

13. Обеспечение доступа к системе дистанционного управления со следующими возможностями:

- Регистрация модулей управления светофорами (без ограничений по количеству)

- Типы освещения

– Транспорт, пешеход, стрелка

- Онлайн настройка режимов светофора (без ограничения количества)

- Типы режимов управления - локальный (автономный)

- Логическая взаимосвязь светофоров на разных перекрестках (гармонизированное управление дорожным движением)

- Автоматическое обнаружение неисправности: в случае неисправности все указатели поворота должны загореться мигающими желтыми огнями.

Каждый контроллер может управлять

- Указатель поворота направо

- Указатель поворота налево

- Указатель поворота прямо

- Указатель Пешеходa

Список доставляемой продукции по адресу и количеству

| Ереванская Республика |  |
| --- | --- |
| Светофор | 8 |
| Пешеходный светофор | 4 |
| Щит дистанционного управления | 4 |
| Беспроводной контроллер | 1 |

*Монтажные работы должен выполнить поставщик, включая предоставление необходимых креплений и кабелей. Поставка и монтаж должны быть осуществлены в течение 2 месяцев с момента вступления договора в силу.

Гарантия: минимум 2 года.

- Изделие должно быть новым/неиспользованным.

- Транспортировка и установка изделия должны осуществляться поставщиком.