Հավելված

պատասխանատու ստորաբաժանման

«22» մայիս 2026թ. կազմված արձանագրության

ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի Վանաձորի մասնաճյուղի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի  գնման

| Չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափ ման միա վորը | Քանակը | Միավորի գինը Ներառյալ ԱԱՀ-ն | Գումար Ներառյալ ԱԱՀ-ն | Մատակարարման հասցե ժամկետը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30211280 | համակարգիչ ամբողջը մեկում | Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնոբլոկ) Արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ կամ ավելի բարձր։ Պրոցեսոր - Արտադրման տարեթիվը՝ ոչ պակաս, քան 2024 թ․ - Միջուկների քանակը՝ նվազագույնը 8 - Թելերի ընդհանուր քանակը՝ նվազագույնը 16 - Հիմնական հաճախականությունը՝ նվազագույնը 2.8 ԳՀց - Հիշողություն (RAM) - Տարողությունը՝ նվազագույնը 16 ԳԲ - Տիպը՝ DDR4 կամ DDR5 - Պահեստային սարք - SSD՝ նվազագույնը 512 ԳԲ - Էկրան - Չափսը՝ նվազագույնը 23.8" - Լուծաչափը՝ Full HD (1920x1080) կամ ավելի բարձր - Էկրանի տեսակը՝ IPS / LED - Գրաֆիկա - Ներկառուցված գրաֆիկական քարտ (Intel UHD / AMD Radeon Graphics) - Աջակցություն՝ առնվազն 2 մոնիտորին - Ցանցային հնարավորություններ - LAN (RJ-45) - Wi-Fi 5/6 - Bluetooth - Մուտքագրման սարքեր - Լարային ստեղնաշար և մուկ (կցված) - Ձայնային համակարգ - Ներկառուցված բարձրախոսներ - Ներկառուցված միկրոֆոն - Վեբ տեսախցիկ - Ներկառուցված, առնվազն 720p լուծաչափով - Միակցիչներ - USB 3.0 – նվազագույնը 2 հատ - USB-C – նվազագույնը 1 հատ - HDMI կամ DisplayPort – նվազագույնը 1 հատ - Ականջակալների ելք - Օպերացիոն համակարգ - Windows 11 Pro (լիցենզիոն) - Երաշխիքային սպասարկում - Առնվազն 2 տարի - Գույնը սև | հատ | 2 | 400000 | 800000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք․Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով |
| 2 | 30237411 | մկնիկ, համակարգչային, լարով | - Մկնիկ լարով Genius, Logitech, Dell, HP Ընդհանուր տեղեկություններ • Կապի միջերես՝ USB • Սենսորի տեսակ՝ Օպտիկական • Կոճակների քանակ՝ առնվազն 3 (ձախ, աջ, միջին՝ ոլորման անիվով) • Լարի երկարություն՝ առնվազն 1.5 մ Կատարողականություն • Թույլտվություն (Resolution)՝ 1000 - 1200 DPI Համակարգային պահանջներ • Օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 7, 8, 8.1, 10 / macOS 10.8 կամ ավելի նոր Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ • Դիզայնը պետք է հարմարեցված լինի ինչպես ձախ, այնպես էլ աջ ձեռքով օգտագործման համար • Համատեղելիություն՝ Windows և macOS համակարգերի հետ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 3 | 3000 | 9000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք․Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով |
| 3 | 30237460 | համակարգչային ստեղնաշարեր | - Ստեղնաշար Genius, Logitech, GEMBIRD, DEFENDER, Dell Ընդհանուր տեղեկություններ • Կապի միջերես՝ USB • Կոճակների տեսակ՝ Չոկոլադե ձևի (low-profile) • Ֆունկցիոնալ կոճակներ՝ առնվազն 12 (8 աուդիո, 4 ինտերնետ) բազմամեդիա FN կոճակներ՝ մեդիա և ինտերնետային կառավարման համար • Լարի երկարություն՝ առնվազն 1.5 մ Համակարգային պահանջներ • Windows:7, 8, 8.1, 10, 11 • Գույնը սև • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 2 | 4000 | 8000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք․Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով |
| 4 | 32421300 | ցանցային բաժանարար | Պորտեր՝ առնվազն 8x 10/100/1000 Մբիթ/վրկ RJ45 (Auto-MDI/MDIX աջակցությամբ) Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ առնվազն IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x Արտաքին սնուցում՝ առնվազն 9VDC/0.6Ա (արտաքին ադապտեր) Էներգասպառում՝ առավելագույնը առնվազն 5 Վտ Կաղապար՝ պլաստիկ կամ մետաղական (սեղանի կամ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ) Չափեր (Լ × Ե × Բ)՝ առնվազն 160×100×25մմ Կատարում Անցումային հզորություն՝ առնվազն 16 Գբ/վ MAC հասցեների աղյուսակ՝ առնվազն 4K Jumbo Frame աջակցություն՝ առնվազն 15 Կբ Լրացուցիչ հնարավորություններ Կանաչ տեխնոլոգիա՝ էներգիայի ավտոմատ օպտիմալացում Հոսքի կառավարում՝ առնվազն IEEE 802.3X աջակցություն Plug & Play՝ պետք է լարը միացնել և օգտագործել, կարգավորումներ չպետք է պահանջի Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0°C ~ 40°C Սերտիֆիկացում՝ առնվազն FCC, CE, RoHS Փաթեթի պարունակություն՝ առնվազն ցանցային բաժանարար, հոսանքի ադապտեր, արագ տեղադրման ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ | հատ | 3 | 25000 | 75000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք․Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով |
| 5 | 32421300 | ցանցային բաժանարար | Ցանցային բաժանարար Wi-Fi Router Սարքավորում, Առնվազն IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)՝ իդեալում 802.11ax (Wi-Fi 6) աջակցությամբ՝ հնարավորության սահմաններում։ Wi-Fi 6 առավելություններ՝ OFDMA, MU-MIMO, ավելի արդյունավետ միացման կառավարման համար։ TP-Link+1 Dual-band՝ 2.4 GHz + 5 GHz, նույնասեռ սինխրոն աշխատանք (simultaneous). Առնվազն մինչև AC1200 (300 Mbps @2.4 GHz + 867 Mbps @5 GHz) կամ համարժեք AX1500/AX1800 (Wi-Fi 6) դասի վարքային արագություններ՝ կախված մոդելից։ ams.am+1 WAN / LAN պորտեր։ 1 × Gigabit WAN, առնվազն 4 × Gigabit LAN պորտ (RJ-45) (Auto-MDI/MDIX աջակցությամբ)։ USB պորտ։ Առկաության դեպքում՝ USB 2.0 կամ USB 3.0 (կամ ոչ պարտադիր)՝ ֆայլերի/մուլտիմեդիա/ՄՊՆ կիսածության համար։ Սնուցում և էներգա։ Առաքվող ադապտեր՝ 12V DC տիպիկ կամ արտադրողի բնութագրությամբ; էներգախնայողության առկայություն. Wired security / VPN։ IP filtering, SPI firewall, NAT, (եթե հնարավոր՝ VPN passthrough կամ Լուծումներ)։ WPA2/WPA3 աջակցություն (WPA3 ցանկալի), ելքային ֆիլտրեր, հյուրերի Wi-Fi (guest network) առանց համօգտագործման տեղական ռեսուրսների։ TP-Link Առնվազն 12 ամիս (արտադրողի կամ տեղական պաշտոնական աջակցության երաշխիք)։ TP-Link, D-Link, Xiaomi, Tenda մակնիշի։ | հատ | 2 | 30000 | 60000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք․Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով |
| 6 | 30239130 | Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, a4, 28 էջ/րոպե արագության | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ (տպագրում, սկանավորում, պատճենում)։Թղթի չափը․ A4 Տպագրության արագություն․ առնվազն 28 էջ/րոպե, տպագրության տեխնոլոգիան լազերային կամ համարժեք,տպագրության որան առնվազն 1200 x 1200 dpi,սկանավորման որակ․ առնվազն 600 x 600 dpi։ Մուտքային թղթի տարողություն․ առնվազն 250 թերթ, ելքային թղթի տարողություն․ առնվազն 100 թերթ։ Ցանցային միացում․ USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi,օպերացիոն համակարգերի համատեղելիություն․ Windows, macOS, Linux Էներգախնայողություն․ համապատասխան ENERGY STAR կամ համարժեք ստանդարտներին | հատ | 3 | 190000 | 570000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք․Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով |
| 7 | 44322100 | Մալուխ համակարգչի, utp cable 6 level | Ցանցային մալուխ UTP cat6 Տեսակը՝ UTP Cat6 առնվնազ 23/24AWG Սիմետրիկ կապի մալուխները նախատեսված են առնվազն ISO/IEC 11801 միջազգային ստանդարտի համաձայն կառուցվածքային մալուխային համակարգերում և մինչև 250 ՄՀց հաճախականության տիրույթում լայնաշերտ մուտքի ցանցերում 75 Վ-ից ոչ ավելի աշխատանքային լարման դեպքում Միջուկի տրամագիծը առնվազն 0,54 մմ Զույգերի քանակը՝ առնվազն 4 Նախագծում Առնվազն 0,54 մմ տրամագծով պղնձե հաղորդիչ (24 AWG) Պոլիէթիլենային մեկուսացում յուրաքանչյուր մեկուսացված միջուկի անհատական գունային մակնշմամբ Պատյանի նյութը՝ առնվազն պոլիմերային Մեխանիկական բնութագիր Առաձգական առավելագույն ուժ առնվազն 50 Ն Պատյանների կոտրման ուժը առնվազն 9 ՄՊա-ից ոչ պակաս Զույգերի քանակը առնվազն 4 Անվանական արտաքին տրամագիծը առնվազն 6.0մմ Գործող հաճախականության տիրույթ առնվազն 250 ՄՀց Ալիքի դիմադրություն հաճախականության տիրույթում առնվազն (1-250) ՄՀց, Օհմ 100±15 Ներքին թուլացում, ոչ ավելի քան առնվազն դԲ/100մ Առնվազն 4 ՄՀց Հաճախականությամբ առնվազն 3,8 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 8,5 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 19,9 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 33,0 Անցումային թուլացում շղթաների միջև մոտակա վերջում (NEXT) առնվազն դԲ/100մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 66.3 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 55.8 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 45.3 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 39.3 Շղթայի անձեռնմխելիությունը հեռավոր ծայրում (EL FEXT) առնվազն դԲ/100մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 56.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 42.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 28.0 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 20.0 Վերադարձի կորուստ (RL) առնվազն դԲ/100 մ Առնվազն 4 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 23.0 Առնվազն 20 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 25.0 Առնվազն 100 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 20.1 Առնվազն 250 ՄՀց հաճախականությամբ առնվազն 18.0 Զույգերի էլեկտրական հզորությունը, ոչ ավելի, քան առնվազն nF/կմ 56 | մետր | 500 | 300 | 150000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք․Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով |
| 8 | 30237113 | Կոնեկտոր (կցորդներ) | RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Hikvision, ITK, Hyperline կամ համարժեք Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ոսկեզօծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն -10-ից +60 °C | հատ | 60 | 100 | 6000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք․Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով |
| - Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի Մատակարարարը - Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն - Ապրանքատեսակների տեխնիկական պարամետրերի բարելավված տարբերակներն ընդունելի են |  |  |  |  |  |  |  |  |