| # Технические характеристики* Закупка и установка оборудования для детских игровых площадок в соответствии с потребностями города Масис. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Игровые именные бирки | Появление |  |
| Игровая консоль |  | Внешние размеры: 4500 мм x 1300 мм x 3500 мм. Основные несущие трубы: стальная труба: Ø114 мм, толщина стенки 2–2,5 мм. Внешнее покрытие труб: антикоррозионное полимерное порошковое покрытие. Пластиковые элементы должны быть изготовлены из нетоксичного высокопрочного полиэтилена (LLDPE) толщиной не менее 8 мм. Все детали должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению, перепадам температуры и механическим воздействиям. Возрастная группа использования: для детей 3–12 лет. Монтаж осуществляется бетонированием в отверстия диаметром не менее 300 мм и глубиной 500 мм. Предназначено для использования на открытых площадках (детские площадки, школы, детские сады, парки). Все части игрового устройства должны быть свободны от деформаций решетчатого типа. Транспортировка и монтаж осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: минимум 1 год. |
| качелеи |  | Конструкция качелей должна представлять собой несущую конструкцию из вертикальных опор, соединенных поперечной балкой, к которой цепные качели подвешиваются с помощью подшипниковых узлов. Внешние размеры: длина: 3200 мм (+/- 50 мм), ширина: 1400 мм (+/- 50 мм), высота: 2200 мм (+/- 50 мм). Качели предназначены для установки в парках, дворах и общественных зонах отдыха с целью организации досуга для детей от 4 до 12 лет и содействия гармоничному развитию. Они могут использоваться в любое время года во всех климатических зонах. Они соответствуют требованиям современного дизайна и безопасности пользователя, установленным ГОСТами. Изготовлены в соответствии со стандартами ISO 9001-2015. Все используемые материалы имеют гигиеническую сертификацию и одобрены для использования в детских изделиях. Изделие состоит из стоек и качелей с сиденьями. Металлические детали покрываются полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль обладает высокой устойчивостью к климатическим условиям и эстетически привлекательным внешним видом. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен осуществляться путем бетонирования столбов в грунт в котловане глубиной не менее 600 мм (+/- 50 мм). Они должны представлять собой сварную металлическую конструкцию и состоять из трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки 3 мм. Верхняя балка должна быть изготовлена ​​из прямой круглой металлической трубы диаметром не менее 60 мм и толщиной стенки не менее 3,0 мм. Покрытие должно представлять собой краску, пригодную для сушки в стандартных печах для наружного применения, которая должна обеспечивать высокую устойчивость к излучению и высокую устойчивость к изменению цвета и блеска с течением времени. Широкая балка должна крепиться к столбам винтами. Цепной маятник должен быть установлен на подшипниковом комплекте. Цепь должна представлять собой сварную короткозвенную цепь из оцинкованной стали марки А1, изготовленную методом контактной сварки. Толщина каждого звена должна составлять не менее 6 мм. Поверхность цепи должна быть свободна от трещин, сетчатой ​​пористости, пленок и расслоений. В сварных соединениях не должно быть дефектов сплавления, расслоений, пор, полостей или трещин. Длина цепи: 1360 (±50 мм), мм. Размеры собранного сиденья: 450 x 200 (±20 мм). Транспортировка и установка осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: не менее 1 года. |
| Винт |  | Винт: Размеры: длина: 1340 мм, ширина: 1340 мм, высота: 693 мм. Конструктивно карусель должна состоять из металлического основания с вращающимся блоком, фанерной платформы и сборных сидений. Металлические детали окрашены полимерной эмалевой порошковой краской. Сиденья изготовлены из водонепроницаемого ПВХ толщиной 18 мм. Все крепежные элементы и концы труб закрыты декоративными пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж осуществляется методом бетонирования. Внутри карусели установлены три подшипника. Вращающийся блок состоит из трубы диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 3 мм и длиной не менее 85 мм. К трубе приварены нижняя и верхняя крышки. Кроме того, к трубе приварен кусок листового металла толщиной не менее 6 мм. К верхней части поручня приварены ручки и кольцо. Ручки должны быть изготовлены из трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Сиденья должны быть установлены в специальные отверстия на платформе и закреплены соединителями. Транспортировка и установка осуществляются поставщиком. Установлен гарантийный срок в один год. Цвет должен быть согласован с заказчиком. Предоставляется гарантия сроком на один год. Гарантийный срок: минимум 1 год. |
| Другие обязательные требования |  | В стоимость входит бетонирование всей площади детской площадки (минимум 53 квадратных метра), резиновое покрытие и установка бордюров (минимум 30 квадратных метров), характеристики которых представлены ниже: - Выполнить ручное выравнивание участка, уложить гравийный подслой толщиной 5 см, арматурную сетку: стальную, сварную, BP d=5,0 мм, подготовить бетонный подслой из бетона класса не ниже В15, толщиной 50 мм. - Бетонные бордюры с установкой, размерами 1000*200*80 мм, изготовленные из бетона не ниже класса B15, с подготовкой соответствующего бетонного основания. - Изготовление монолитного резинового пола. Толщина: 20 мм, цвет: по согласованию с Заказчиком. Материал: 90% резиновый гранулят, связующее: полиуретановый клей, пигментная краска. Пигментная краска используется для окрашивания всей толщины 20 мм в один цвет. Плотность: 850 кг/м³ - 1000 кг/м³. Допустимая температура эксплуатации: -60ºС.....+60ºС. Морозостойкость: 20 циклов без изменения температуры -20˚С. Класс пожарной безопасности: В2, Г2, Д2, РП2, Т2. Износостойкость материала: 0,5 г/см². Предел прочности на растяжение: 1,05-1,20 МПа. Твердость материала: 60-65 единиц. Водостойкость: водопроницаемый, водостойкий, устойчивый к гниению и плесени. Монтаж осуществляется после пылеудаления участка и обработки бетонной поверхности уайт-спиритом или аналогичным средством. Одновременно с этим приготовленная смесь пигментной краски, резиновых гранул и полиуретанового клея разравнивается и уплотняется подходящим нагретым валиком. |
| Общая стоимость |  | 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) драм |

*Другие дополнительные условия:

Игровые автоматы должны быть новыми/неиспользованными. Установка игровых автоматов будет произведена в городе Масис, точные места установки будут предоставлены Заказчиком.

Погрузка, транспортировка, разгрузка и установка аттракционного оборудования будут осуществляться силами и средствами Исполнительной организации. Кроме того, все работы, необходимые для установки – бетонирование, армирование и т. д. – будут выполнены Поставщиком.

При подписании договора организация-исполнитель должна предоставить Заказчику сертификаты соответствия и безопасности для каждого устанавливаемого продукта (если применимо).

Срок доставки и установки товара составляет 40 календарных дней с даты вступления договора в силу.