Флагшток с установкой

1․ Характеристики флагштока

| Высота | Материал: сталь, порошковое покрытие | Диаметр первого куска | Диаметр второй детали | Диаметр 3-й детали | Диаметр 4-й детали | Диаметр 5-й детали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 метр | состоит из 5 частей | 325 мм | 273 мм | 219 мм | 168 мм | 140 мм |

Внешняя поверхность флагштока покрыта грунтовкой с содержанием цинка не менее 90% (не менее 2 слоев, толщиной 40 мкм), совместимой металлической эмалью (металлический серый цвет, не менее 2 слоев, толщиной 40 мкм). Общая толщина покрытия: не менее 160 мкм.

1.1 Комплект мачты флагштока включает в себя:

- опорную плиту и кронштейны

- электромеханическую лебедку

- вращающуюся верхнюю часть, состоящую из цилиндрической опоры с чашкой и кожуха с

заземляющим стержнем и двумя сигнальными огнями.

- анкерный комплект, состоящий из анкерных кронштейнов с двумя анкерными шаблонами,

хвостов и кронштейнов.

- кронштейны (болты для соединения секций (крепления) и регулировки расположения секций (регулировочные винты), крепежные винты для верхней части, элементы крепления флага и т. д.)

- заглушки, установленные в шестигранные отверстия крепежных и регулировочных винтов,

всего 56 шт.

- Кабель для флагштока, длиной 30,5 м, диаметром 3 мм с поперечным сечением (в комплекте запасной, с возможностью регулировки длины вниз).

- Заземляющий провод, длиной 35 м, диаметром 8,1 мм с поперечным сечением.

- Кольца для флага - проволока с коушем на концах и крюками с застежками, с замком, 4 шт.

- Крепежные пластины для колец флага, 4 шт.

- Флагшток, собранный, длиной 4,5 метра.

В основании мачты флагштока, на высоте 1,3 метра над уровнем земли (после засыпки фундамента),

расположен люк для доступа к механизму подъема и спуска флага.

2. Технические характеристики источника питания светильников.

| Электропитания сеть | Однофазная |
| --- | --- |
| Напряжение | 220 вольт |
| Частота | 50 ГГц |
| Заземление | прочным основанием и изоляцией |

3. Технические условия установки

3. Подготовка и установка фундамента

Подготовительные работы перед сборкой и установкой флагштока включают:

- установку фундамента;

- прокладку кабеля;

- подготовку площадки.

Установка фундамента (железобетонный фундамент с закладными элементами и арматурой)

должна выполняться в соответствии с монтажной документацией и строительными нормами и правилами.

Железобетонный фундамент и анкерные болты должны быть установлены таким образом, чтобы сохранялась прямолинейность. Это необходимо проверять с помощью контрольного шаблона и лазерного нивелира.

Также при установке анкерных болтов необходимо соблюдать вертикальность.

Кабели прокладываются в трубах (кабельных каналах).

Ширина и глубина верхней части основания составляют 1,5 м × 1,5 м × 2 м, а ширина и глубина дна — 2 м × 2 м × 0,3 м.

4. Сборка флагштока

4.1 Перед сборкой флагштока извлеките трубы и комплектующие из упаковки. Расположите секции флагштока в порядке сборки, начиная с нижней секции, на платформе.

Проложите кабель флагштока через все секции флагштока. Один конец кабеля должен выступать из нижней части нижней секции (не менее 2 м), а другой конец — из верхней части верхней секции (не менее 1,5 м).

В комплект поставки входит провод для облегчения прокладки кабеля.

В нижней секции (с сервисным люком), над люком, расположены два рым-болта под углом 180°. Рм-болты под углом 180° также расположены в нижней части секций 2, 3 и 4. В 5-й верхней секции рым-болты установлены под углом 180° сверху и снизу.

Эти рым-болты используются для направления нижнего проводника и силового кабеля к сигнальным огням. Проложите силовой кабель во всех секциях, начиная с нижней части нижней секции.

Концы силового кабеля и нижнего проводника должны выступать на 1,5-2 м от верхней части верхней секции.

Установите соединение нижнего проводника на конце нижнего проводника, выступающем из нижней части нижней секции.

Установите коуш с двумя двухжильными кабельными зажимами на конце кабеля флагштока.

Соедините концы троса шкива и кабеля флагштока с помощью винтового крюка и вращающегося механизма. Закрепите секции с помощью веревок или металлических тросов, пропущенных через резино-тканевые втулки.

Использование оголенных металлических тросов не допускается.

Прикрепите нижнюю часть флагштока к флагштоку и установите его на козлы так, чтобы сервисное отверстие было направлено вверх, и основание флагштока находилось как можно ближе к земле. Перед установкой на козлы установите опору в местах контакта с внешней поверхностью флагштока, чтобы предотвратить повреждение краски.

4.2 Прикрепите верхнюю секцию мачты, соединенную с нижней секцией, и установите ее на козлы.

Сначала установите основание на козлы.

Секции следует расположить так, чтобы крестовины находились как можно ближе друг к другу, в одной плоскости (вверху).

4.3 Прикрепите все остальные секции мачты и установите их на козлы.

Сначала установите основание на козлы. Крестовины на внешней стороне секций мачты должны находиться как можно ближе друг к другу:

Вставьте нижнюю часть секции 2 (верхнюю) в секцию 1 (нижнюю) до упора в край, следуя меткам выравнивания, чтобы все отверстия (во внешней и внутренней трубках) совпали.

На верхней части нижней секции расположены два ряда резьбовых отверстий под углом 45°.

Отверстия с прорезями для крепежных винтов (6 отверстий в верхних секциях). Регулировочные винты с прорезями (6 отверстий в верхних секциях). Крепежные винты с прорезями используются для скрепления секций. Они должны проходить через две соединяемые секции, заподлицо с внешней трубкой. При соединении секций закрепите электрические кабели, чтобы они не «запутались».

Также закрепите кабель с флажком и нижний проводящий кабель (заземляющий провод как элемент молниезащиты).

4.4 После соединения секций проверьте целостность электрического кабеля с помощью измерительного провода с сигнальной лампой (или контрольной точки с сигнальными огнями).

Нанесите атмосферостойкую силиконовую смазку на место соединения секций трубы 1 и 2.

Выровняйте секции относительно друг друга с помощью регулировочных винтов.

Выравнивание проверяется лазерным нивелиром.

Закрепите соединения установленными (крепежными) винтами.

Перед изоляцией смажьте резьбовую часть крепежных винтов.

Перед изоляцией обезжирьте резьбовую поверхность регулировочных винтов и шайб внутри нижней секции (где закреплены регулировочные винты).

Чтобы предотвратить ослабление регулировочных винтов, нанесите фиксатор резьбы (клей/герметик) на резьбовую поверхность внутри секции трубы (в средней резьбовой зоне).

Соберите все остальные секции в той же последовательности.

Чтобы предотвратить выдергивание кабеля из распределительной коробки, завяжите конец электрического кабеля узлом к ​​верхнему кольцу в верхней зоне верхней секции.

После соединения всех секций еще раз проверьте целостность электрического кабеля с помощью тестового провода с сигнальной лампой (или тестового щупа).

4.5 Установка вращающейся верхней секции.

Перед установкой поместите верхнюю секцию на горизонтальную поверхность как можно ближе к верху флагштока. Используйте блок под опорой флагштока, чтобы освободить нижний проводник, выходящий из флагштока (блок предназначен для предотвращения повреждения электрического кабеля из-за его сжатия).

Пропустите кабель через отверстие в пластине флагштока и подсоедините его к кабелю, ведущему к сигнальным огням (соединение сигнальных огней ZOM), с помощью винтового соединения.

Подсоедините нижний проводник, выходящий из флагштока, к нижнему проводнику внутри мачты флагштока с помощью винта, двух шайб, стопорной скобы и гайки (см. рис. 5).

Затем ослабьте винтовые соединения вращающегося корпуса флагштока и

откройте крышку корпуса. Пропустите кабель флагштока, выходящий из верхней части верхней секции, через центральный

шарнир и ролики верхней части. Нанесите атмосферостойкий силиконовый герметик (для наружного применения) на соединительные поверхности корпуса. Закройте крышку корпуса и закрепите ее винтами.

Прикрутите верхнюю часть к верхней секции. Также предварительно нанесите силиконовый герметик на торцевую поверхность трубки верхней секции.

Поверните трос флагштока, выходящий из верхней части. Сделайте петлю на конце троса с помощью коуша и двух двойных кабельных зажимов вокруг вращающейся части подшипника.

Перед установкой (поднятием) мачты проведите окончательную проверку ее прочности.

Убедитесь, что сигнальные огни включены, повернув верхнюю часть на 360°. Вращение должно быть плавным и беспрепятственным.

5 ․ Схема установки

6. Схема крепления флага

7. Электрическая схема флагштока

8․ Условия гарантии

Продавец гарантирует надежную и бесперебойную работу флагштока и его компонентов при условии соблюдения потребителем требований к транспортировке, хранению и техническому обслуживанию.

Гарантия.

Гарантийный срок составляет:

• 5 (пять) лет на мачту,

• 3 (три) года на лебедку,

• 1 (один) год на защитный чехол для мачты,

• 6 месяцев на другие аксессуары.

Гарантия распространяется на производственные и материальные дефекты, которые приводят к поломке или непригодности флагштока к использованию.

Технические условия, указанные в технической документации, могут отличаться не более чем на ±5 процентов, за исключением длины флагштока.

Продавец обязан своевременно и надлежащим образом осуществить доставку и установку флагштока, используя собственные средства и за свой счет (включая необходимое оборудование, материалы и все другие необходимые для установки аксессуары).