ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| չ/հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը** | технические характеристики | չափման միավորը | քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32421700/2 | ցանցային համակարգ | Ցանցային համակարգ - Տվյալների պահպանման սկավառակների ցանցային համակարգ (Network Attached Storage -NAS (Ցանցին միացված տվյալների պահեստ)) Նյութ՝ ալյումինե համաձուլվածք, ABS Բնիկների քանակ՝ առնվազն 5 հատ SATA + 2 հատ M.2 Օպերացիոն համակարգ՝ Նախապես տեղադրված և լիցենզավորվաց OS Կենտրոնական մշակիչ CPU՝ առնվազն 4 միջուկ, 4 հոսք, 2.0~2.9GHz Ցանցային միացք /պորտ/՝ առնվազն 2.5 Gigabit Ethernet x 2 /հատ/ (Կապի ագրեգացիա մինչև 5GbE) Հիշողության տարողություն՝ առնվազն 8GB, DDR4, 2666 MHz Ֆլեշ հիշողություն՝ առնվազն 32GB SATA միջերես՝ առնվազն SATA3.0 6Gbps x 5 /հատ/ M.2 միջերես՝ M.2 M-Key NVMe 2280 x 2 /հատ/ USB միացք՝ առնվազն USB3.2 Gen1, Type-A 5Gb/s*2, USB3.2 Gen1 Type-C 5Gb/s*1 Տեսանյութի ելք՝ առնվազն HDMI 2.0 Սնուցման աղբյուր՝ 12V 10A, 120W Աջակցվող տարողությունը (TB)՝ ընդհանուր ոչ պակաս 166TB (SATA 30TB x 5, M.2 8TB x 2) Համատեղելիություն՝ կոշտ սկավառակ՝ 2.5"/3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 NVMe 2280 SSD RAID ռեժիմներ՝ Basic, RAID 0/1/5/6/10 Համարժեք է համարվում՝ ORICO-HS500-Pro, MetaBox Pro 5-Bay Private Cloud Storage, կամ Synology DiskStation DS1525+ 5-Bay NAS Enclosure, կամ MINISFORUM N5 AI NAS 5-Bay Enclosure արտադրանքի ապրանքատեսակները: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1095 օր/ 3 տարի / ՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորրդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել՝ դետալների փոխարինում / կամ ապրանքը փոխարինել նորով: • Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին (ներառյալ երաշխիքային սպասարկման ահամար անհրաժեշտ տեղափոխումները): | Сетевая система хранения данных (Network Attached Storage — NAS) Материал корпуса: алюминиевый сплав, ABS-пластик. Количество отсеков: не менее 5 шт. SATA + 2 шт. M.2. Операционная система: предустановленная и лицензированная ОС. Центральный процессор (CPU): не менее 4 ядер, 4 потоков, частота 2,0–2,9 ГГц. Сетевые интерфейсы (порты): не менее 2 × 2,5 Gigabit Ethernet (с агрегацией каналов до 5 GbE). Оперативная память: не менее 8 ГБ DDR4, 2666 МГц. Флеш-память: не менее 32 ГБ. Интерфейсы SATA: не менее 5 × SATA 3.0 (6 Гбит/с). Интерфейсы M.2: не менее 2 × M.2 M-Key NVMe 2280. Порты USB: не менее 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) и 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с). Видеовыход: не менее HDMI 2.0. Источник питания: 12 В, 10 А, 120 Вт. Поддерживаемая емкость: суммарно не менее 166 ТБ (5 × SATA по 30 ТБ и 2 × M.2 по 8 ТБ). Совместимость с накопителями: 2,5"/3,5" SATA HDD, 2,5" SATA SSD, M.2 NVMe 2280 SSD. Режимы RAID: Basic, RAID 0/1/5/6/10. Эквивалентными считаются модели: ORICO HS500-Pro; MetaBox Pro 5-Bay Private Cloud Storage; Synology DiskStation DS1525+; MINISFORUM N5 AI NAS; или аналогичные изделия. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 1095 дней (3 года), исчисляемый со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. В течение гарантийного срока выявленные недостатки должны быть устранены в разумный срок, установленный Покупателем, путем: замены неисправных деталей; либо замены товара на новый. Транспортировка и обслуживание Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет, включая все перевозки, необходимые для выполнения гарантийного обслуживания. | Հատ/шт | 1 |
| 2 | 32422100/1 | ցանցային համակարգի կոշտ սկավառակ | Ցանցային համակարգի ներքին կոշտ սկավառակ. 3.5" HDD Տարողանակությունը ՝ առնվազան 10 ՏԲ, պտտման արագությունը՝ առնվազն 7200 պտ/ր, Cache - 512MB Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր/ 1 տարի / ՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորրդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել՝ դետալների փոխարինում / կամ ապրանքը փոխարինել նորով: • Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին (ներառյալ երաշխիքային սպասարկման ահամար անհրաժեշտ տեղափոխումները): | Внутренний жесткий диск для сетевой системы хранения данных (NAS), 3.5" HDD Форм-фактор: 3,5" HDD. Емкость: не менее 10 ТБ. Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин. Объем кэш-памяти: не менее 512 МБ. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 365 дней (1 год), исчисляемый со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. В течение гарантийного срока выявленные недостатки должны быть устранены в разумный срок, установленный Покупателем, путем: замены неисправных деталей; либо замены товара на новый. Транспортировка и обслуживание Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет, включая все перевозки, необходимые для выполнения гарантийного обслуживания. | Հատ/шт | 2 |
| 3 | 32411160/1 | ցանցային երթուղագծիչներ | Ցանցային երթուղագծիչ ապարատային արագացումով. Ճարտարապետությունը՝ ARM 64bit CPU՝ AL32400 կամ համարժեք` 1.7 GHz ARM Cortex-A57 Quad-Core կամ Cortex-A172 CPU միջուկների քանակ՝ առնվազն 4 CPU անվանական հաճախականություն՝ առնվազն 1700 ՄՀց CPU հոսքերի քանակ՝ առնվազն 4 Օպերացիոն համակարգ՝ նախապես տեղադրված և լիցենզավորված RAM-ի չափ՝ առնվազն 4 ԳԲ Պահեստի ծավալ՝ առնվազն 128 ՄԲ Պահեստի տեսակ՝ NAND MTBF (միջին ժամանակը խափանումների միջև) ոչ պակաս 200,000 ժամ 25°C-ում Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան -20°C մինչև 60°C AC մուտքերի քանակ՝ ցանկալի 2 AC մուտքի լարման միջակայք - 100-240 Վ Էլեկտրամատակարարման բլոկների (PSU) տեղերի քանակ՝ ցանկալի 2 Հաճախականություն՝ 50-60 Հց Էներգիայի առավելագույն սպառում՝ ոչ ավել 48 Վտ Էներգիայի առավելագույն սպառում առանց լրասարքերի՝ ոչ ավել քան 35 Վտ Սառեցման տեսակ՝ առնվազն 2 օդափոխիչ, Մանրաթելային SFP+միացքներ՝ առնվազն 2 հատ, Ethernet 10/100/1000 միացքներ՝ առնվազն 16 հատ Սերիալ կոնսոլի պորտ՝ առկայության դեպքում RJ45 USB պորտերի քանակ՝ առնվազն 1 հատ CPU ջերմաստիճանի մոնիտորինգի համակարգ PCB ջերմաստիճանի մոնիտորինգի համակարգ Սերտիֆիկացում՝ CE, EAC, ROHS IP պաշտպանության աստիճան՝ առնվազն IP20 Սարքը պետք է ունենա ապարատային արագացումով VPN կամակերպելու հնարավորություն։ Սարքը պետք է ունենա նախապես տեղադրված և լիցենզավորված օպերացիոն համակարգ: Սարքը պետք է ներառի անվճար ծրագրային թարմացումներ արտադրանքի ողջ կյանքի ընթացքում կամ գնման ամսաթվից սկսած առնվազն 5 տարի ժամկետով: Համարժեք է համարվում ՝ Mikrotik CCR2004-16G-2S+ կամ տեխնիկապես և ֆունկցիոնալ ամբողջությամբ համարժեք սարք, օրինակ՝ Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition կամ TP-Link Omada ER8411 VPN Router Համատեղելի լինի ՀՑԹԻ-ին ինտերնեթ մատակարարողի կողմից գործածվող Mikrotik սերիայի սարքերի հետ։ Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1825 օր / 5 տարի / ՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորրդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել՝ դետալների փոխարինում / կամ ապրանքը փոխարինել նորով: • Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների հաշվին (ներառյալ երաշխիքային սպասարկման ահամար անհրաժեշտ տեղափոխումները): | Маршрутизатор с аппаратным ускорением Архитектура: ARM 64-bit. Процессор (CPU): AL32400 или эквивалентный, 1,7 ГГц ARM Cortex-A57 Quad-Core или Cortex-A72. Количество ядер CPU: не менее 4. Номинальная тактовая частота CPU: не менее 1700 МГц. Количество потоков CPU: не менее 4. Операционная система: предустановленная и лицензированная. Объем оперативной памяти (RAM): не менее 4 ГБ. Объем встроенной памяти: не менее 128 МБ. Тип встроенной памяти: NAND. MTBF (среднее время наработки на отказ): не менее 200 000 часов при температуре 25°C. Испытанный диапазон температур окружающей среды: от -20°C до +60°C. Количество входов AC: желательно 2. Диапазон входного напряжения AC: 100–240 В. Количество посадочных мест для блоков питания (PSU): желательно 2. Частота электросети: 50–60 Гц. Максимальное энергопотребление: не более 48 Вт. Максимальное энергопотребление без дополнительного оборудования: не более 35 Вт. Система охлаждения: не менее 2 вентиляторов. Оптические порты SFP+: не менее 2 шт. Порты Ethernet 10/100/1000: не менее 16 шт. Последовательный консольный порт: при наличии — RJ45. Количество USB-портов: не менее 1 шт. Система мониторинга температуры процессора (CPU). Система мониторинга температуры печатной платы (PCB). Сертификация: CE, EAC, RoHS. Степень защиты: не ниже IP20. Функциональные требования Устройство должно обеспечивать возможность организации VPN-соединений с аппаратным ускорением. Устройство должно поставляться с предустановленной и лицензированной операционной системой. Устройство должно включать бесплатные обновления программного обеспечения в течение всего жизненного цикла продукта либо не менее 5 лет с даты приобретения. Эквивалентность Эквивалентными считаются следующие модели: MikroTik CCR2004-16G-2S+; Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition; TP-Link Omada ER8411 VPN Router; или иное устройство, полностью эквивалентное по техническим и функциональным характеристикам Совместимость Предлагаемое устройство должно быть совместимо с оборудованием серии MikroTik, используемым интернет-провайдером Заказчика. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 1825 дней (5 лет), исчисляемый со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. В течение гарантийного срока выявленные недостатки должны быть устранены в разумный срок, установленный Покупателем, путем: замены неисправных деталей; либо замены товара на новый. Транспортировка и обслуживание Транспортировка и разгрузка товара осуществляются Продавцом за свой счет, включая все перевозки, необходимые для выполнения гарантийного обслуживания. | Հատ/шт | 1 |

*  Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում:

*  Մատակարարման վայրը՝ ՀՀ , ք.Երևան, Ծիծեռնակաբերդի 8/8:

** Այլ պայմաններ՝ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ:

Գինը ներառում է նաև առաքման, տեղափոխման և բեռնաթափման ծախսերը: