ՀԱՅՏ

ՀՀ  «Բարձրավոլտ  էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կարիքների համար գնումների էլեկտրոնային  աճուրդի համակարգի միջոցով հրշեջ վահան ավազով գնման

| Չ/Հ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքի անվանումը | CPV կոդ | տեխնիկական բնութագիրը |  | չափման միավորը | քանակը | նախահաշվային գին | մատակարարման վայրը | մատակարարման ժամկետը |
| 1 | հրշեջ վահան ավազով | 44481210 | Լրակազմը բաղկացած է՝ Կեռաձող 1 հատ, դույլ 2 հատ, բահ 1 հատ, կացին 1 հատ, լինգ 1 հատ, OΠ -5 տիպի կրակմարիչ 2 հատ, հակահրդեհային ծածկոց (100սմ X 100սմ), ավազի արկղ 1 հատ, ավազ 0,05 մ3: Հակահրդեհային վահանը պետք է լինի 1,2 մ երկարությամբ և 70 սմ լայնությամբ, ներկված կարմիր գույնով: Բլանկով լրացվում և կրակմարիչների իրանին է ամրացվում լիցքավորման ամսաթիվը, ամիսը և տարեթիվը, այնուհետև կնքվում: |  | լրակազմ |  |  | Ք. Երևան, Զ. Անդրանիկի 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  |  |  | Կեռաձող - Մետաղյա ձողից, տրամգիծը՝ 20 մմ, երկարությունը՝ 1 մ, օղակի տրամագիծը 10սմ, ներկված սև գույնով, ծռված մասի շառավիղը 100 մմ և զոդվում է ձողի սուր ծայրից 15սմ հեռավորության վրա |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Դույլ - Կոնաձև, մետաղյա թիթեղից 0.5 մմ հաստությամբ, տրամագիծը՝ 30սմ, բարձրությունը՝ 40սմ, ներկած կարմիր գույնով |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Սուր բահ - Փայտյա ձողով, տրամագիծը՝ 35 մմ, ներկած կարմիր գույնով ,ընդհանուր երկարությունը՝ 1000 մմ, սուր բահը՝ ներկված սև գույնով |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Լինգ - Մետաղյա ձողից, տրամգիծը՝ 20 մմ, երկարությունը՝ 1 մ, ծռված մասի երկարությունը 10սմ, ներկված սև գույնով |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OΠ -5 տիպի կրակմարիչ – 2 հատ Պետք է լինեն 2023թ. արտադրության, լիցքավորված համաձայն ԳՕՍՏ 8050-85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ավազի արկղ - Մետաղյա թիթեղից 1 մմ հաստությամբ բացովի, արկղի տարողությունը 0.05 մ3 ավազի համար, երկարությունը՝ 50սմմ, լայնությունը՝ 30սմ, բարձրությունը՝ 30սմ, արկղի վրա գրված լինի «ԱՎԱԶ» և «1-01», ներկված կարմիր գույնով, բռնակով դեպի վերև բացելու համար: Ավազ - Մանրահատիկ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Կացին- երկարությունը 40սմ, Փայտյա ձողը և երկաթյա մասը լինի սև գույնով ներկված: երկաթյա մասի մեկ կողմը ուղիղ 9 սմ երկարությամբ, իսկ մյուս ծայրը սուր: |  |  |  |  |  |  |