ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հիվանդի մոնիտոր

| Պաամետրի անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- |
| Սարքի նշանակությունը | Բազմապարամետրային հիվանդի մոնիտոր |
| Կիրառման միջավայր | Ստացիոնար բուժհաստատություններ (ինտենսիվ թերապիա, վիրահատական, ստացիոնար բաժիններ) |
| Ֆիզիկական բնութագրեր |  |
| Քաշ (ստանդարտ կազմաձևով) | 3,6 կգ±1կգ |
| Չափեր (Լ × Բ × Ե) | 389 × 295 × 158 մմ |
| Էկրան և ցուցադրում |  |
| Էկրանի տեսակը | Գունավոր TFT-էկրան |
| Էկրանի անկյունագիծ | 15 դյույմ±2 |
| Էկրանի լուծաչափություն | 800 × 600 պիքսել |
| Միաժամանակ ցուցադրվող ալիքների առավելագույն քանակ | 8 ազդանշանային ալիք (առավելագույնը) |
| Էլեկտրասրտագրություն (ECG) |  |
| Համապատասխան ստանդարտներ | IEC 60601-1-1 (համակարգային համապատասխանություն) |
| Աջակցվող լիդեր | 5 լիդ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3 լիդ՝ I, II, III |
| Սրտի հաճախության չափման միջակայք | Մեծահասակ՝ 30–250 բ/ր ¦ Նորածին/Մանկ.՝ 15–350 բ/ր± 5 |
| Սրտի հաճախության ճշգրտություն | ±1% կամ ±1 բ/ր (ավելի մեծը) |
| Առիթմիայի անալիզ | ԱՅՈ — 13 տեսակ՝ ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT>2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP, PNC |
| ST սեգմենտի անալիզ | ԱՅՈ — Միջակայք՝ −2,0 ~ +2,0 մՎ; հասանելի է ազդանշան և վերանայում |
| Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն | ԱՅՈ — Բազային գծի վերականգնում < 3 վ դեֆիբրիլյացիայից հետո; դիմանում է 4000 Վ AC / 50 Հց |
| Շնչառություն (RESP) |  |
| Չափման մեթոդ | Իմպեդանս R-F միջև (RA-LL); դիֆֆ. մուտքային իմպ. >2,5 ՄՕ |
| Շնչառական հաճախության միջակայք | Մեծ.՝ 0–120 շ/ր ¦ Նորածին/Մանկ.՝ 0–150 շ/ր±5 Լուծաչափ.՝ 1 շ/ր; Ճշգրտ.՝ ±2 շ/ր |
| Ապնոեի ժամանակային շեմեր | Ապնոեի ազդանշան՝ 10–40 վայրկյան (ընտրովի) |
| Զարկային օքսիմետրիա (SpO₂) |  |
| Չափման միջակայք | 0–100% (ազդանշանի միջակայք՝ 0–100%) |
| Լուծաչափություն | 1% |
| Չափման ճշգրտություն | 70–100%՝ ±2% ¦ 0–69%՝ չի սահմանվել Թարմ. ինտ.՝ ~1 վ ¦ Ազդ. ուշ.՝ 10 վ |
| Ոչ ինվազիվ արյան ճնշում (NIBP) |  |
| Չափման մեթոդ | Օսցիլոմետրիկ |
| Աշխատանքային ռեժիմներ | Ձեռքով, Ավտո (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 ր), STAT (5 ր անընդ.) |
| Սիստոլիկ ճնշման միջակայք (մեծահասակ) | Մեծ.՝ ՍԻՍ 40–270 / ԴԻԱ 10–215 / ՄԻՋ 20–235 մմ ս/ս Մանկ.՝ ՍԻՍ 40–200 ¦ Նորածին՝ ՍԻՍ 40–135 մմ ս/ս |
| Չափման ճշգրտություն | Առ. միջ. սխ.՝ 5 մմ ս/ս ¦ Առ. ՍՇՇ՝ 8 մմ ս/ս Լուծաչափ.՝ 1 մմ ս/ս |
| Ինվազիվ արյան ճնշում (IBP) |  |
| Չափման ալիքների քանակ | 2 ալիք (CH1 և CH2) — լրացուցիչ մոդուլ |
| Չափման միջակայք | ART: 0–300 ¦ PA: −6–120 ¦ CVP/RAP/LAP/ICP: −10–40 ¦ P1/P2: −10–300 մմ ս/ս |
| Լրացուցիչ պարամետրեր | Պիտ.՝ ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 Ճշտ.՝ 2% կամ 1 մմ ս/ս (ավ. մեծը) — լրաց. մոդուլ |
| Կապնոգրաֆիա (CO₂) |  |
| Աջակցվող տեխնոլոգիաներ | Sidestream CO₂ — EtCO₂, FiCO₂, AwRR — լրացուցիչ մոդուլ |
| CO₂ չափման միջակայք | 0–13% ¦ Լուծ.՝ 1 մմ ս/ս Ճշտ.՝ ±2 մմ ս/ս < 5,0% CO₂ (ATPS) |
| Շնչառական հաճախության չափում (awRR) | AwRR միջակայք՝ 3–150 բ/ր |
| Տվյալների պահպանում և վերանայում |  |
| Թրենդների պահպանում | NIBP՝ մինչև 400 արդյունք Հաս. է գրաֆ. և աղ. տպ. |
| Իրադարձությունների գրանցում | Ազդ. գրանց. և վ.; ARR-ի վ.; ST ազդ. գ.՝ 8/16/32 վ (ընտ.) |
| Full disclosure ԷՍԳ | Սառ. ալ. գ.; ARR-ի վ.; Աzd. ժ. ալ. վ.՝ ռ. (լրաց.) |
| Կապ և ինտերֆեյսներ |  |
| Ցանցային կապ | Ցանցային ինտ. Clinical Information Center-ի համ. (LAN) |
| Միացման պորտեր | Ցանց (LAN), VGA ելք, USB (ծ. թ.), հողակ. ելակ |
| Ինտեգրում | Meditech Clinical Information Center (կ. մոն. հ.) |
| Մարտկոց և սնուցում |  |
| Մարտկոցի տեսակ | Ներկ. կնքված վ/լ. լիթ. մ. (փոխ.) |
| Ինքնավար աշխատանք (5200 mAh) | Ավ. քան 2 ժ անընդ. աշխ. (Ավտ. անջ.՝ ~5 ր ցածր լ. ազ. հ.) |
| Սնուցում | 100–250 Վ AC, 50/60 Հց; Pmax = 110 ՎԱ; Պ. T 1.6 Ա |
| Համատեղելի լինի կլինիկայում ներդրված կենտրոնական մոնիթինգային համակարգի հետ | ԱՅՈ — Meditech Clinical Information Center (կենտրոնական մոնիտորինգային համակարգ) |