| Товары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сквозной код, предусмотренный планом закупок /CPV/ | Единица измерения | Единичная цена /Драм РА/ | Общая цена /Драм РА/ | Общее количество | Выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  | адрес | срок |
| 1 | 09134200/2 | Армянский драм | 600 | 39.000.000 | 65.000 | Ереван, А. Арменакян 129 | Поставка товара должна быть осуществлена ​​в течение 21 дня после вступления договора в силу, но не позднее 25.12.2026. |

| 1 | техническая описание Дизельное топливо, летнее | Основные технические показатели: дизельное топливо, цетановое число не менее 51. Цетановое число не менее 46. Плотность при 150°C 820-845 кг/м³. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг. Температура воспламенения не ниже 55°C. Углеродный остаток /коксование/ в 10% осадка не более 0,3%. Вязкость при 400°C от 2,0 до 4,5 мм²/с. Температура помутнения не выше 50°C. Поставка осуществляется по купонам и должна осуществляться в городе Ереване и всех регионах Республики Армения. Безопасность, маркировка и упаковка соответствуют «Техническому регламенту по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. |
| --- | --- | --- |

*Транспортировка и разгрузка продукции должны осуществляться поставщиком.