Приложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ
МУСОРОВОЗОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ

Техническое оснащение: мобильный сетевой видеорегистратор (MNVR), 6 камер, связь 4G/LTE и SSD-хранилище 4 TB

1. Общее описание и назначение

Настоящие технические требования относятся к поставке, установке, настройке и вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения на контейнерных мусоровозах . Все требования являются минимальными; допускаются решения с эквивалентными или более высокими техническими и функциональными показателями.

Система должна быть предназначена для эксплуатации на транспортных средствах и обеспечивать: безопасность, поддержку водителя, контроль слепых зон, обзор дороги и кабины, видеозапись процесса замены контейнера, live video, playback, выгрузку архива и удаленный мониторинг по связи 4G/LTE.

Объект установки — мусоровоз со сменными контейнерами . Система должна фиксировать на видео захват заполненного контейнера, его транспортировку, выгрузку и установку пустого контейнера.

2. Минимальный состав системы и основные технические требования

| Оборудование | Кол-во | Минимальные требования |
| --- | --- | --- |
| Мобильный сетевой видеорегистратор (MNVR) | 1 шт. | Не менее 8 IP-каналов, не менее 2 резервных каналов, PoE или эквивалентное подключение, сжатие H.264/H.265 или эквивалентное, одновременная запись со всех камер, live video / playback / выгрузка архива, поддержка 4G/LTE и GNSS/GPS, Wi‑Fi при необходимости, поддержка 2 SSD/HDD-накопителей, защита от отключения питания, отложенное выключение, работа в диапазоне не уже −20°C…+70°C. |
| SSD-накопители | 2 шт. | Объем каждого накопителя — не менее 2 TB, общий объем — 4 TB = 2 × 2 TB SSD; формат, совместимый с MNVR; виброустойчивое исполнение; стабильная запись и возможность обслуживания/экспорта данных. |
| Модули связи 4G/LTE и GNSS/GPS | 1 комплект | Поддержка SIM-карты, удаленный доступ, live video, playback, выгрузка архива, передача мониторинговых данных, привязка событий ко времени и данным местоположения. Модули могут быть встроенными или внешними. |
| Монитор в кабине | 1 шт. | Диагональ не менее 10 дюймов; установка в кабине водителя; одновременный просмотр нескольких камер; выбор отдельной камеры; отображение изображений слепых зон и зоны контейнера; без ограничения обзора и управления водителя. |
| Видеокамеры | 6 шт. | Каждая камера — не менее 2 MP / Full HD 1080p, широкий угол обзора, работа при недостаточной освещенности с использованием IR/WDR/low-light или эквивалентной технологии, подключение к MNVR и запись на SSD-накопитель. Наружные камеры — не ниже IP67, виброустойчивые и компактные. |

3. Обязательная схема установки камер

| Камера | Место установки | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Камера кабины | внутри кабины | контроль водителя и внутренней зоны кабины |
| Передняя камера | в передней части автомобиля | контроль дороги и дорожной обстановки |
| Левая боковая камера | с левой стороны | контроль левой стороны и слепой зоны |
| Правая боковая камера | с правой стороны | контроль правой стороны и слепой зоны |
| Левая камера контроля контейнера | в верхнем заднем левом углу кабины | направлена назад в сторону контейнера и рабочей зоны мультилифта; в металлическом защитном корпусе |
| Правая камера контроля контейнера | в верхнем заднем правом углу кабины | направлена назад в сторону контейнера и рабочей зоны мультилифта; в металлическом защитном корпусе |

Обязательное условие: камеры контроля контейнера не должны устанавливаться на контейнере, заднем механизме или в задней части автомобиля из-за высокого риска повреждения. Камеры должны размещаться в верхних задних левом и правом углах кабины и быть направлены в сторону контейнера.

4. Камеры контроля контейнера и защитные корпуса

• Две камеры контроля контейнера должны быть компактными, наружного автомобильного исполнения, с защитой не ниже IP67 и качеством не ниже 2 MP / 1080p.

• Камеры должны обеспечивать видеозапись наличия, положения и состояния контейнера, снятия/перемещения заполненного контейнера и установки пустого контейнера.

• Каждая камера должна устанавливаться в защитный корпус из стали, алюминия или иного эквивалентного прочного металлического материала.

• Защитные корпуса должны защищать камеры от веток деревьев, снега, грязи, пыли, воды, вибраций, ударов и механических повреждений, не перекрывая поле зрения.

• Корпуса должны обеспечивать возможность обслуживания, очистки или замены камер и не должны мешать работе механизма «мультилифт».

5. Монтаж, удаленный доступ и эксплуатация

• Поставщик должен обеспечить полный монтаж, включая кабели, разъемы, крепления, защитную гофру/металлические трубы, компоненты питания и настройки.

• Кабели и соединения должны быть защищены, скрыты или безопасно размещены, не проходить через зоны высокого механического риска и не мешать подъему, перемещению или установке контейнера.

• Система должна обеспечивать удаленный live video, playback и выгрузку архива по связи 4G/LTE; при временном отсутствии связи запись должна продолжаться на локальное SSD-хранилище.

• Видеозаписи и события должны быть связаны с датой, временем и данными местоположения GNSS/GPS.

• Все основные устройства должны работать в условиях вибрации, пыли, влажности, температурных колебаний и изменений напряжения автомобильного питания.

6. Минимальный состав поставки на один автомобиль

| № | Оборудование | Минимальное количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мобильный сетевой видеорегистратор | 1 шт. |
| 2 | SSD-накопитель 2 TB | 2 шт. |
| 3 | Модуль связи 4G/LTE | 1 шт. |
| 4 | Модуль позиционирования GNSS/GPS | 1 шт. или интегрированный |
| 5 | Монитор, устанавливаемый в кабине | 1 шт. |
| 6 | Камера кабины | 1 шт. |
| 7 | Передняя камера | 1 шт. |
| 8 | Левая боковая камера | 1 шт. |
| 9 | Правая боковая камера | 1 шт. |
| 10 | Левая камера контроля контейнера | 1 шт. |
| 11 | Правая камера контроля контейнера | 1 шт. |
| 12 | Металлические защитные корпуса для камер контроля контейнера | 2 шт. |
| 13 | Необходимые кабели, разъемы, крепления и монтажные принадлежности | 1 комплект |

7. Общие условия

• Все оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, установленным, подключенным, настроенным, испытанным и готовым к эксплуатации на момент передачи автомобиля.

• Все расходы поставщика, включая оборудование, монтаж, настройку, испытания, транспортировку, налоги и иные платежи, должны быть включены в предлагаемую цену.

• Поставляемые товары и услуги должны соответствовать законодательству Республики Армения и требованиям безопасной эксплуатации.

• Технические требования не должны ограничивать конкуренцию в пользу какого-либо конкретного производителя, товарного знака, модели или коммерческого наименования.

8. Краткое резюме основных обязательных условий

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| Количество камер | 6 шт. на один автомобиль |
| Каналы MNVR | не менее 8 каналов, не менее 2 резервных каналов |
| Хранилище данных | 4 TB = 2 × 2 TB SSD |
| Позиция камер контроля контейнера | верхний задний левый и правый углы кабины |
| Запрещенные места установки | контейнер, задний механизм, задняя часть автомобиля |
| Защита | 2 металлических защитных корпуса |

9. Схематичное описание размещения камер и состава системы

Данный раздел содержит русскую текстовую версию схемы/инфографики: шесть камер, MNVR, SSD-хранилище 4 TB, связь 4G/LTE, GNSS/GPS, монитор в кабине и защитные корпуса для камер контроля контейнера.

| № на схеме | Компонент | Расположение / назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камера кабины | Контроль водителя и внутренней зоны кабины. |
| 2 | Передняя камера | Контроль дороги и дорожной ситуации перед автомобилем. |
| 3 | Левая боковая камера | Контроль левой стороны и слепой зоны. |
| 4 | Правая боковая камера | Контроль правой стороны и слепой зоны. |
| 5 | Левая камера контроля контейнера | Верхний задний левый угол кабины; направлена назад к контейнеру и рабочей зоне мультилифта; защитный металлический корпус. |
| 6 | Правая камера контроля контейнера | Верхний задний правый угол кабины; направлена назад к контейнеру и рабочей зоне мультилифта; защитный металлический корпус. |

Важно: камеры контроля контейнера устанавливаются только в верхних задних углах кабины и направляются назад, в сторону контейнера и рабочей зоны механизма .Установка на контейнере, заднем механизме или в задней части автомобиля не допускается.

| Ключевой элемент | Минимальное требование |
| --- | --- |
| MNVR | 1 шт., не менее 8 IP-каналов, live/playback/архив, 4G/LTE, GNSS/GPS |
| SSD-хранилище | 4 TB = 2 × 2 TB SSD |
| Монитор в кабине | не менее 10 дюймов |
| Камеры | 6 шт., не ниже 2 MP / Full HD 1080p |
| Защитные корпуса | 2 металлических корпуса для камер контроля контейнера |