Հավելված

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՏԵՅՆԵՐՆԵՐ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՂԲԱՏԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Տեխնիկական հագեցվածություն՝ շարժական ցանցային տեսաձայնագրման սարք (MNVR), 6 տեսախցիկ, 4G/LTE կապ և 4 TB SSD պահոց

# 1. Ընդհանուր նկարագրություն և նշանակություն

Սույն տեխնիկական պահանջները վերաբերում են կոնտեյներներ տեղափոխող աղբատարների վրա տեսահսկման համակարգի մատակարարմանը, տեղադրմանը, կարգաբերմանը և շահագործման հանձնմանը։ Բոլոր պահանջները նվազագույն են. ընդունելի են համարժեք կամ ավելի բարձր տեխնիկական և ֆունկցիոնալ ցուցանիշներով լուծումներ։

Համակարգը պետք է նախատեսված լինի տրանսպորտային միջոցներում շահագործման համար և ապահովի՝ անվտանգություն, վարորդի աջակցություն, կույր գոտիների վերահսկում, ճանապարհի և խցիկի դիտում, կոնտեյների փոխարինման գործընթացի տեսագրում, live video, playback, արխիվի արտաբեռնում և հեռավար մշտադիտարկում 4G/LTE կապով։

Տեղադրման օբյեկտը փոխարինվող կոնտեյներներով աշխատող աղբատար է: Համակարգը պետք է տեսագրի լիքը կոնտեյների վերցումը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը և դատարկ կոնտեյների տեղադրումը։

# 2. Համակարգի նվազագույն կազմը և հիմնական տեխնիկական պահանջները

| Սարքավորում | Քանակ | Նվազագույն պահանջներ |
| --- | --- | --- |
| Շարժական ցանցային տեսաձայնագրման սարք (MNVR) | 1 հատ | ոչ պակաս քան 8 IP ալիք, առնվազն 2 պահուստային ալիք, PoE կամ համարժեք միացում, H.264/H.265 կամ համարժեք սեղմում, բոլոր տեսախցիկների միաժամանակյա գրանցում, live/playback/արխիվի արտաբեռնում, 4G/LTE և GNSS/GPS աջակցություն, Wi-Fi ըստ անհրաժեշտության, 2 SSD/HDD կրիչների աջակցություն, հոսանքի անջատման պաշտպանություն, ուշացված անջատում, աշխատանք -20°C-ից +70°C կամ ավելի լայն միջակայքում։ |
| SSD պահոց | 2 հատ | յուրաքանչյուրի ծավալը՝ ոչ պակաս քան 2 TB, ընդհանուր՝ 4 TB = 2 × 2 TB SSD, MNVR-ի հետ համատեղելի ձևաչափ, թրթռումակայունություն, կայուն տեսագրություն և տվյալների սպասարկման/արտահանման հնարավորություն։ |
| 4G/LTE կապի և GNSS/GPS մոդուլներ | 1 լրակազմ | SIM քարտի աջակցություն, հեռավար հասանելիություն, live video, playback, արխիվի արտաբեռնում, մոնիթորինգային տվյալների փոխանցում, իրադարձությունների կապում ժամանակի և տեղորոշման տվյալների հետ։ Մոդուլները կարող են լինել ներկառուցված կամ արտաքին։ |
| Խցիկում տեղադրվող մոնիտոր | 1 հատ | ոչ պակաս քան 10 դյույմ, տեղադրում վարորդի խցիկում, մի քանի տեսախցիկների միաժամանակյա դիտում, առանձին տեսախցիկի ընտրություն, կույր գոտիների և կոնտեյների վերահսկման պատկերների ցուցադրում, առանց վարորդի տեսադաշտը կամ կառավարումը սահմանափակելու։ |
| Տեսախցիկներ | 6 հատ | յուրաքանչյուր տեսախցիկ՝ ոչ պակաս քան 2 MP / Full HD 1080p, լայն անկյունային տեսադաշտ, թույլ լուսավորության աշխատանք՝ IR/WDR/low-light կամ համարժեք տեխնոլոգիայով, MNVR-ին միացում և SSD պահոցում գրանցում։ Արտաքին տեսախցիկները՝ ոչ պակաս քան IP67, թրթռումակայուն և կոմպակտ։ |

# 3. Տեսախցիկների տեղադրման պարտադիր կազմաձև

| Տեսախցիկ | Տեղադրում | Նշանակություն |
| --- | --- | --- |
| Խցիկի տեսախցիկ | խցիկի ներսում | վարորդի և խցիկի ներքին գոտու վերահսկում |
| Առջևի տեսախցիկ | մեքենայի առջևի հատվածում | ճանապարհի և երթևեկության իրավիճակի վերահսկում |
| Ձախ կողային տեսախցիկ | ձախ կողմում | ձախ կողմի և կույր գոտու վերահսկում |
| Աջ կողային տեսախցիկ | աջ կողմում | աջ կողմի և կույր գոտու վերահսկում |
| Կոնտեյների վերահսկման ձախ տեսախցիկ | խցիկի վերին հետևի ձախ անկյունում | ուղղված դեպի հետ՝ կոնտեյների և մուլտիլիֆտի աշխատանքային գոտու կողմը, մետաղական պաշտպանիչ կորպուսով |
| Կոնտեյների վերահսկման աջ տեսախցիկ | խցիկի վերին հետևի աջ անկյունում | ուղղված դեպի հետ՝ կոնտեյների և մուլտիլիֆտի աշխատանքային գոտու կողմը, մետաղական պաշտպանիչ կորպուսով |

Պարտադիր պայման. կոնտեյների վերահսկման տեսախցիկները չպետք է տեղադրվեն կոնտեյների, հետևի մեխանիզմի կամ մեքենայի հետևի հատվածում՝ վնասվելու բարձր ռիսկի պատճառով։ Տեսախցիկները պետք է տեղադրվեն խցիկի վերին հետևի ձախ և աջ անկյուններում և ուղղվեն դեպի կոնտեյներ։

# 4. Կոնտեյների վերահսկման տեսախցիկներ և պաշտպանիչ կորպուսներ

• Կոնտեյների վերահսկման երկու տեսախցիկները պետք է լինեն կոմպակտ, արտաքին ավտոմոբիլային կատարմամբ, ոչ պակաս քան IP67 պաշտպանվածությամբ և ոչ պակաս քան 2 MP / 1080p որակով։

• Պետք է ապահովեն կոնտեյների առկայության, դիրքի, վիճակի, լիքը կոնտեյների հանման/տեղափոխման և դատարկ կոնտեյների տեղադրման տեսագրում։

• Յուրաքանչյուր տեսախցիկ պետք է տեղադրվի պողպատից, ալյումինից կամ համարժեք ամուր մետաղական նյութից պաշտպանիչ կորպուսում։

• Պաշտպանիչ կորպուսները պետք է պաշտպանեն տեսախցիկները ծառերի ճյուղերից, ձյունից, ցեխից, փոշուց, ջրից, թրթռումներից, հարվածներից և մեխանիկական վնասվածքներից՝ առանց տեսադաշտը փակելու։

• Կորպուսները պետք է ապահովեն տեսախցիկների սպասարկման, մաքրման կամ փոխարինման հնարավորություն և չխանգարեն մուլտիլիֆտի աշխատանքին։

# 5. Մոնտաժ, հեռավար հասանելիություն և շահագործում

• Մատակարարը պետք է ապահովի ամբողջական մոնտաժ՝ մալուխներ, միակցիչներ, ամրակներ, պաշտպանիչ գոֆրա/մետաղական խողովակներ, սնուցման բաղադրիչներ և կարգաբերումներ ներառյալ։

• Մալուխները և միացումները պետք է լինեն պաշտպանված, թաքնված կամ անվտանգ տեղակայված, չանցնեն բարձր մեխանիկական ռիսկ ունեցող գոտիներով և չխանգարեն կոնտեյների բարձրացմանը, տեղափոխմանը կամ տեղադրմանը։

• Համակարգը պետք է ապահովի հեռավար live video, playback և արխիվի արտաբեռնում՝ 4G/LTE կապով, իսկ կապի ժամանակավոր բացակայության դեպքում տեսագրությունը պետք է շարունակվի տեղային SSD պահոցում։

• Տեսագրությունները և իրադարձությունները պետք է կապակցվեն ամսաթվի, ժամի և GNSS/GPS տեղորոշման տվյալների հետ։

• Բոլոր հիմնական սարքավորումները պետք է աշխատեն թրթռման, փոշու, խոնավության, ջերմաստիճանային տատանումների և ավտոմոբիլային սնուցման լարման փոփոխությունների պայմաններում։

# 6. Նվազագույն մատակարարման կազմը մեկ մեքենայի համար

| № | Սարքավորում | Նվազագույն քանակ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Շարժական ցանցային տեսաձայնագրման սարք | 1 հատ |
| 2 | SSD պահոց 2 TB | 2 հատ |
| 3 | 4G/LTE կապի մոդուլ | 1 հատ |
| 4 | GNSS/GPS տեղորոշման մոդուլ | 1 հատ կամ ինտեգրված |
| 5 | Խցիկում տեղադրվող մոնիտոր | 1 հատ |
| 6 | Խցիկի տեսախցիկ | 1 հատ |
| 7 | Առջևի տեսախցիկ | 1 հատ |
| 8 | Ձախ կողային տեսախցիկ | 1 հատ |
| 9 | Աջ կողային տեսախցիկ | 1 հատ |
| 10 | Կոնտեյների վերահսկման ձախ տեսախցիկ | 1 հատ |
| 11 | Կոնտեյների վերահսկման աջ տեսախցիկ | 1 հատ |
| 12 | Մետաղական պաշտպանիչ կորպուսներ կոնտեյների վերահսկման տեսախցիկների համար | 2 հատ |
| 13 | Անհրաժեշտ մալուխներ, միակցիչներ, ամրակներ և մոնտաժային պարագաներ | 1 լրակազմ |

# 7. Ընդհանուր պայմաններ

• Բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, տեղադրված, միացված, կարգաբերված, փորձարկված և պատրաստ շահագործման՝ մեքենայի հանձնման պահին։

• Մատակարարի բոլոր ծախսերը՝ սարքավորումներ, մոնտաժ, կարգաբերում, փորձարկում, տեղափոխում, հարկեր և այլ վճարներ, պետք է ներառված լինեն առաջարկվող գնի մեջ։

• Մատակարարվող ապրանքները և ծառայությունները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և անվտանգ շահագործման պահանջներին։

• Տեխնիկական պահանջները չպետք է սահմանափակեն մրցակցությունը որևէ կոնկրետ արտադրողի, ապրանքային նշանի, մոդելի կամ առևտրային անվանման օգտին։

# 8. Հիմնական պարտադիր պայմանների ամփոփում

| Պահանջ | Նկարագրություն |
| --- | --- |
| Տեսախցիկների քանակ | 6 հատ մեկ մեքենայի համար |
| MNVR ալիքներ | ոչ պակաս քան 8 ալիք, առնվազն 2 պահուստային ալիք |
| Տվյալների պահոց | 4 TB = 2 × 2 TB SSD |
| Կոնտեյների վերահսկման տեսախցիկների դիրք | խցիկի վերին հետևի ձախ և աջ անկյուններ |
| Արգելված տեղադրումներ | կոնտեյներ, հետևի մեխանիզմ, մեքենայի հետևի հատված |
| Պաշտպանություն | 2 մետաղական պաշտպանիչ կորպուս |

# 9. Ինֆոգրաֆիկա