ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (դրամ) Цена единицы | Գումարը (դրամ) Цена | Մատակարարման/Поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ենթակա քանակը Количество | Ժամկետը Сроки |
|  | 44511290 | Էլեկտրական ուժաչափական մանեկապտտիչ Электрогайковерт динамометрический | Ձգման մոմենտը ` 400÷2600Նմ, իլը քառակուսի՝ 1", պտտման հաճախականությունը՝ 7-9 պտ/ր, լարումը՝ 220Վ, ռեվերսի առկայությունը՝ կա, չափսերը` 88-95x455-470մմ, քաշը` 8,2-10կգ; Լրակազմում՝ Դարձակ, ստանդարտ ռեակտիվ լծակ, շահագործման ձեռնարկ, մետաղական փաթեթավորման տուփ։ Էլեկտրական դինամոմետրիկ гайковерт։ Ռեակտիվ լծակ (կարգավորվող)։ Տոռցային գլխիկների հավաքածու չափսերը (30,34,36,41,46,50,55,60,65,70,75)։ Մոմենտի կառավարման կոնտրոլեր / էլեկտրոնային բլոկ։ 220 Վ սնուցման մալուխ։ Տեղափոխման համար նախատեսված մետաղական кейс։ Օգտագործման ձեռնարկ։ Համապատասխանության սերտիֆիկատ / արտադրանքի անձնագիր։ երաշխիքային ժամկետը անվազն 1 տարի։ Момент затяжки - 400÷2600 Нм.Квадрат шпинделя - 1".Частота вращения – 7 об/мин Напряжение – 220 В.Наличие реверса – есть.Габариты 88х455 мм, вес – 8,2 - 10 кг Комплектация. Ключ, стандартный реактивный рычаг, руководство по эксплуатации, металлическая упаковочная коробка. Электрический динамометрический гайковерт Реактивный рычаг (регулируемый) Набор торцевых головок ((30,34,36,41,46,50,55,60,65,70,75) Контроллер / электронный блок управления моментом Кабель питания 220 В, Металлический кейс для транспортировки, Руководство пользователя ,Сертификат соответствия / паспорт изделия. с гарантийным сроком не менее 1 лет | Հատ шт. | 1 | 2862000 | 2 862 000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 1 | Պայմանագիր կնքելու օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացում течение 90 дней с момента заключения договора |
|  | 38431100 | Գեոռադար Георадар | Ցամաքային ներթափանցող ռադար, որը հետազոտողներին, մասնագետներին, օգտվողներին հնարավորություն է տալիս հետևելու, նշելու գտնվելու վայրը բոլոր տեսակի ստորգետնյա (կոմունալ) մալուխների և խողովակների, ներառյալ պլաստիկ և կերամիկական: Լրակազմում՝ 1․ Գեոռադար •Ալեհավաքի հաճախականություն՝ առավելագույնը 250 ՄՀց, գերլայնաշերտ (UWB), էկրանավորված: •Չափման խորություն՝ մինչև 7-8 մետր, կախված գրունտի տեսակից, բաղադրությունից, փնտրվող կոմունիկացիաների չափսերից: •Մոնիտոր՝ Գունավոր, սենսորային (դիմադրողական տիպի՝ ձեռնոցով աշխատելու համար), անդրադարձման պաշտպանությամբ, չափսը՝ ոչ պակաս, քան 8 դյույմ: •Սայլակի կոնստրուկցիա՝ 4-անիվ, ծալվող: Շրջանակը պետք է լինի ամբողջությամբ ռադիոթափանցիկ ապակեպլաստիկից առանց մետաղական մասերի, ազդանշանի խոտանումներից խուսափելու համար: •Ճանապարհի տվիչ՝ Անիվի մեջ ներկառուցված էլեկտրոնային օդոմետր: •Սնուցում՝ Փոխարինվող կապարա-թթվային գելային մարտկոց, հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 9.0 Ա/ժ (աշխատանքի ժամանակը՝ 4-6 ժամ): •Պաշտպանության դաս՝ Ոչ պակաս, քան IP65: •Ազդանշանի ավտոմատ ուժեղացման ֆունկցիա՝ մանր և խոշոր օբյեկտները միաժամանակ տեսնելու համար: •Աղմուկների ադապտիվ զտում (DynaQ™ ՝ կախված սայլակի շարժման արագությունից: •Wi-Fi մոդուլ՝ PDF-հաշվետվություններ ուղարկելու համար:" 2․ GNSS Մոդուլ Ամբողջովին ինտեգրում գեորադարի հետ՝ առանց արտաքին լրացուցիչ լարերի և սնուցման բլոկների: Գեորադարի արդիականացում՝ սանտիմետրային ճշգրտությամբ կոորդինատային կապակցման և 3D քարտեզագրման համար: •GNSS ընդունիչ՝ Բազմահաճախականային (GPS, ԳԼՈՆԱՍՍ, Galileo, BeiDou): •Ճշգրտություն՝ RTK ռեժիմում (բազային կայանների կապով)՝ հորիզոնական ճշգրտությունը ոչ պակաս, քան 1-2 սմ: •Ճշգրտություն՝ Ավտոնոմ ռեժիմում (SBAS)՝ ոչ պակաս, քան 0.5-0.8 մ: •Տվյալների թարմացում՝ Ոչ պակաս, քան 5 Հց: •Արտահանման պրոտոկոլ՝ NMEA-0183 ստանդարտ տողերի աջակցություն (GGA, GSA, GSV, RMC): •Յուրաքանչյուր ռադարային տրասսայի ավտոմատ կոորդինատային կապակցում •Գեորադարի մոնիտորի վրա հետևյալ ռեժիմների ակտիվացում՝ •Ուղղանկյուն ցանցով նկարահանում (Grid Scan): •Անմիջապես սարքի էկրանին, 3D հորիզոնական շերտերի (խորությունների քարտեզի) կառուցում: •Էկրանին միաժամանակ շարժման քարտեզի և ընթացիկ ռադարոգրամի արտացոլում:" 3․ Ծրագրային ապահովում Գեոռադարային զոնդավորման նախագծերի տվյալների մշակում (GPZ ձևաչափով) Գեոռադարային տեխնոլոգիական գծային պրոֆիլների դիտարկում Հաշվետվությունների կազմում Ինտերակտիվ քարտեզի արտացոլում Դաշտային պայմաններում մշակված խորության շերտերի դիտարկում Ֆոնային պատկերի (ենթաշերտերի) տեղադրում քարտեզում 3D նախադիտում Ռադարային շերտի վերադրում տեղանքի լուսանկարի վրա Կոորդինատային ցանցերի խմբագրում Տվյալների արտահանում տարբեր ձևաչափերով Տեխնոլոգիական գծային պրոֆիլների օպտիմալացում Մի քանի տեխնոլոգիական գծային պրոֆիլների միաժամանակյա դիտարկում Google Earth ծրագրի գործարկում՝ թիրախների դիրքը արտացոլելու համար: Մեկնաբանությունների և գծանշումների ավելացում տեխնոլոգիական գծային պրոֆիլների վրա: Մեդիա ֆայլերի կցում դաշտային նշակետերին։ երաշխիքային ժամկետը անվազն երեք (3) տարի։ Георадар, позволяющий исследователям, специалистам и пользователям отслеживать и отмечать местоположение всех типов подземных (коммуникационных) кабелей и труб, включая пластиковые и керамические. Комплект поставки Георадар •Частота антенны — не более 250 МГц, сверхширокополосная (UWB), экранированная. •Глубина обнаружения — до7-8 метров в зависимости от типа и состава грунта, а также размеров обнаруживаемых коммуникаций. •Монитор — цветной, сенсорный (резистивного типа для работы в перчатках), с антибликовым покрытием, диагональ не менее 8 дюймов. •Конструкция тележки — четырёхколёсная, складная. Рама должна быть полностью изготовлена из радиопрозрачного стеклопластика без металлических элементов для исключения помех сигналу. •Датчик пути — электронный одометр, встроенный в колесо. •Питание — сменный свинцово-кислотный гелевый аккумулятор ёмкостью не менее 9,0 А•ч (время работы 4–6 часов). •Степень защиты — не ниже IP65. •Функция автоматического усиления сигнала для одновременного обнаружения мелких и крупных объектов. •Адаптивная фильтрация шумов (DynaQ™) в зависимости от скорости движения тележки. •Модуль Wi-Fi для отправки отчётов в формате PDF. 2. GNSS-модуль Полностью интегрированный с георадаром без использования внешних кабелей и отдельных блоков питания. Предназначен для модернизации георадара с целью обеспечения координатной привязки с сантиметровой точностью и выполнения 3D-картографирования. •GNSS-приёмник — многочастотный (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou). •Точность в режиме RTK (с подключением к базовым станциям) — горизонтальная точность не хуже 1–2 см. •Точность в автономном режиме (SBAS) — не хуже 0,5–0,8 м. •Частота обновления данных — не менее 5 Гц. •Поддержка протокола экспорта данных NMEA-0183 (строки GGA, GSA, GSV, RMC). •Автоматическая координатная привязка каждой радарной трассы. •Активация на мониторе георадара следующих режимов: •.oсъёмка по прямоугольной сетке (Grid Scan); •построение горизонтальных 3D-срезов (карт глубин) непосредственно на экране прибора; •одновременное отображение карты маршрута движения и текущей радарограммы на экране. 3. Программное обеспечение Программное обеспечение должно обеспечивать: •обработку данных проектов георадарного обследования (формат GPZ); •просмотр георадарных технологических линейных профилей; •формирование отчётов; •отображение интерактивной карты; •просмотр обработанных в полевых условиях глубинных срезов; •наложение фоновых изображений (подложек) на карту; •3D-предварительный просмотр данных; •наложение радарного слоя на фотографию местности; •редактирование координатных сеток; •экспорт данных в различные форматы; •оптимизацию технологических линейных профилей; •одновременный просмотр нескольких технологических линейных профилей; •запуск программы Google Earth для отображения положения обнаруженных объектов; •добавление комментариев и графических отметок на технологические линейные профили; •прикрепление медиафайлов к полевым контрольным точкам. , с гарантийным сроком не менее 3 лет. | Հատ шт. | 1 | 19176000 | 19 176 000 |  | 1 |  |
|  | 39713410 | Հատակը լվացող մեքենա Поломоечная машина | Karcher bd-43/35-c-ep կամ համարժեքը IPC PORTOTECNICA LAVAMATIC 46 C 50, LAVOR PRO DYNAMIC 45 E Տիպը՝ ձեռքով կառավարվող, Սնուցում՝ 220–230 Վ, 50 Հց Հզորություն նվազագույնը 1400Վտ, Խոզանակի աշխատանքային լայնություն նվազագույնը 430 մմ Ջրի հավաքման լայնություն նվազագույնը 750 մմ Համակարգ՝ երկբաք Արտադրողականությունը նվազագույնը 1600 մ2/ժ Մաքուր/կեղտոտ ջրի բաքի ծավալը նվազագույնը 35/35 լիտր Հոսանքի մալուխի երկարությունը 20-30 մ Խոզանակի շարժիչի հզորությունը նվազագույնը 450 վատտ Վակուումային շարժիչի հզորությունը 450 վատտ Խոզանակի պտտման արագությունը նվազագույնը 175 պտույտ/րոպե Աղմուկի մակարդակը 70 դեցիբել Քաշ (առանց աքսեսուարների) 46-55 կգ Չափեր (Ե×Լ×Բ) 1135-1150× 520-550 × 1025-1050 մմ Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի Karcher BD 43/35 C EP или эквивалент IPC PORTOTECNICA LAVAMATIC 46 C 50, LAVOR PRO DYNAMIC 45 E Тип: ручного управления (walk-behind) Питание: 220–230 В, 50 Гц Мощность: не менее 1400 Вт Рабочая ширина щётки: не менее 430 мм Ширина всасывающей балки: не менее 750 мм Система: двухбаковая Производительность: не менее 1600 м²/ч Объём баков чистой/грязной воды: не менее 35/35 л Длина кабеля питания: 20–30 м Мощность двигателя щётки: не менее 450 Вт Мощность вакуумного двигателя: 450 Вт Скорость вращения щётки: не менее 175 об/мин Уровень шума: 70 дБ Масса (без аксессуаров): 46–55 кг Габариты (Д×Ш×В): 1135–1150 × 520–550 × 1025–1050 мм, с гарантийным сроком не менее 1 лет | Հատ шт. | 1 | 1250000 | 1 250 000 |  |  |  |

*Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված
ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը

Ծանոթություն.

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված,  պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների,  երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9։00 մինչև 15։30;

- Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am

Примечание:

- Продукция должна быть новой, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, инструкцию по эксплуатации. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара,документы должны быть переведены на армянский или русский языки документы должны быть переведены на армянский или русский язык, по позициям, должны иметь сертификат качества или паспорт.

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

- Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов;

- Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am