Տեխնիկական բնութագրեր

բժշկական մահճակալ

Խնամյալի մահճակալ նախատեսված հետվիրահատական խնամքի համար: Տիպը էլեկտրական, շարժիչները գծային տիպի, անձայն, առնվազն 20000 աշխատանքային ցիկլով, առնվազն 4 հակաստատիկ անիվներով, անիվների տրամագիծը առնվազն 125մմ: Մահճակալի չափսերը առնվազն 2000x1000մմ, երկարության ավելացման մեխանիզմով առնվազն մինչև 2200մմ, բարձրությունը էլեկտրական կարգաբերվող առնվազն 360-780մմ միջակայքով: Խնամյալի առավելագույն թույլատրելի քաշը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ:

Գործառույթները առնվազն՝

Կոնքի հատվածի երկակի գործողության սիմետրիկ րեգրեսիա, ոչ պակաս քան 160մմ տիրույթով;

Մեջքի հատվածի էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-80°տիրույթով;

Ծնկի հատվածի էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-40° տիրույթով;

Թրենդելենբուրգ էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով;

Հակադարձ էլեկտրական թրենդելենբուրգ թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով;

Տիպային դիրքի մեկ հպումով էլեկտրական կարգաբերում, թեքվածությունը 30°;

Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով էլեկտրական կարգաբերում;

Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով մեխանիկական կարգաբերում առնվազն երկու կողմից;

Թեքման անկյունի ցուցիչ, տիրույթը առնվազն -90+90 տիրույթում;

Պլաստիկ, հեշտ հանվող, մաքրվող և ախտահանվող պլատֆորմ ներքնակի համար;

Պլաստիկ կողային մոդուլներ, մեկ հպումով իջնող, հեշտ հանվող և ախտահանվող, իջեցումը անձայն, գազային ամորտիզատորներով, իջեցման գործառույթի փականման հնարավորություն;

Մարտկոցի առկայություն, առնվազն բոլոր գործառույթների 50 լիարժեք աշխատանքի ապահովման հնարավորությամբ;

Կենտրոնական կողպման գործառույթի առկայություն;

Գրպանների առկայություն ներսից և դրսից;

Պատերի և դռների հարվածներից պաշտպանության կողային անիվներ, առնվազն 100մմ տրամագծով;

Գլխամասի և ոտքերի հատվածներում կողային մոդուլների արագ հանման և կողպման հնարավորություն;

Էլեկտրական կարգաբերման 4 վահանակի առկայություն հիվանդի և բուժանձնակազմի երկու կողմից;

Էլեկտրական կարգաբերման ձեռքի վահանակի առկայություն, լարի երկարությունը առնվազն 2 մ;

Առնվազն մեկ ներարկման ձողի առկայություն 4 կախիչով;

Առնվազն երկու կախիչի առկայություն դրենաժային պարկերի համար;

Արտակարգ իրավիճակների անջատիչի առկայություն:

Էլեկտրական սնուցումը համաձայն ՀՀ էլեկտրական ցանցերի ստանդարտի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային փաթեթավորմամբ, լրակազմում ունենա բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Ապրանքի որակի և արտադրողի ստանդարտների ապահովման վկայագրերի առկայություն առնվազն՝ ISO-9001, ISO-13485, ISO-14001, IEC60601, CE, FDA

Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:

Մատակարար պետք է ապահովի մատակարարումը, տեղադրումը և անձնակազմի ուսուցումը գնորդի նշված հասցեում:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ընդ որում |
| 1 | 33191130/1 | բժշկական մահճակալ | Ընդունել ի գիտություն, որ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են և հատկացվելու են սահմանված կարգով ապրանքները ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: |

Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն ժամանակացույցում նշված վճարման պայմանները:

Технические характеристики

медицинский кровать

Кровать для ухода за больными в послеоперационный период. Тип: электрический, моторы: линейные, бесшумные, с ресурсом не менее 20 000 рабочих циклов, с не менее чем 4 антистатическими колесами, диаметр колес не менее 125 мм. Размеры кровати не менее 2200х1000 мм, с механизмом удлинения не менее до 2200мм, высота регулируется электроприводом в диапазоне не менее 360-780 мм. Максимально допустимый вес поциента: не менее 250 кг.

Функции как минимум:

Двусторонняя симметричная регрессия тазовой области, с диапазоном не менее 160 мм;

Функция электрического наклона спинки с диапазоном не менее 0-80°;

Функция электрического наклона колена с диапазоном не менее 0-40°;

Функция электрического наклона ,Тренделенбург, с диапазоном не менее 0–12°;

Функция обратного Тренделенбурга с диапазоном не менее 0–12°;

Электрическая регулировка стандартного положения одним нажатием, наклон 30°;

Электрическая регулировка положения реанимации одним нажатием;

Механическая регулировка положения реанимации одним нажатием как минимум с двух сторон;

Индикатор угла наклона, диапазон не менее -90+90;

Пластиковая, легкосъемная, моющаяся и дезинфицируемая платформа для матраса;

Пластиковые боковые модули, опускание одним нажатием, легко снимаются и дезинфицируются, бесшумное опускание, с газовыми амортизаторами, возможность блокировки функции опускания;

Наличие аккумулятора, способной обеспечить не менее 50 полноценной работы всех функций;

Наличие функции центрального замка;

Наличие карманов внутри и снаружи;

Боковые колеса для защиты от ударов о стены и двери, диаметром не менее 100 мм;

Возможность быстрого снятия и фиксации боковых модулей в головной и нижней секциях;

Наличие 4-х электрических панелей управления по обе стороны от пациента и медицинского персонала;

Наличие ручного электрического пульта управления, длина шнура не менее 2 м;

Наличие не менее одной инъекционного штатива с 4 вешалками;

Наличие не менее двух вешалок для дренажных мешков;

Наличие аварийного выключателя.

Электроснабжение в соответствии со стандартом электросетей РА. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в закрытой заводской упаковке и иметь все необходимые комплектующие для полноценной эксплуатации. Наличие сертификатов качества продукции и стандартов производителя как минимум: ISO-9001, ISO-13485, ISO-14001, IEC60601, CE, FDA

Гарантия не менее 12 месяцев.

Поставщик обязан обеспечить доставку, установку и обучение персонала по указанному покупателем адресу.

ГРАФИК ОПЛАРЫ

| товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер лота | CPV код | название | Оплата предусмотривается произвести в 2026г.` при этом |
| 1 | 33191130/1 | медицинский кровать | Финансовые средства предусмотрены, будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней. |

При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в этом графике.